Техническое задание

на выполнение научно-исследовательской работы

Предмет закупки: Расчёт несимметричных профилей скорости для различных источников возмущения потока при воздействии магнитного поля

Обнинск

2013
Техническое задание

на выполнение научно-исследовательской работы

СОДЕРЖАНИЕ

1  НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТЫ								3

2 ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ РАБОТЫ								3

2.1 Выбор направлений исследований							3

2.2 Цель и задачи работы									3

2.3 Стадийность										3

3 ОПИСАНИЕ РАБОТ									3

4 ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ				3

5 ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТЫ			3

5.1 Основные требования к выполнению работы						3

5.2 Внедрение результатов работы								3

5.3 Используемая нормативная документация						3

6 ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ											4

7 ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ				4

8 ТРЕБОВАНИЕ К СРОКУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ					4

9 ПОРЯДОК ПРИЕМКИ									4

9.1 Требования к документации для приёмки						4

9.2 Порядок рассмотрения и приёмки результатов работы				4

10 ТРЕБОВАНИЯ К ОТЧЕТНОСТИ							4

10.1 Отчётные материалы									4

10.2 Формат отчётной документации							4

11 ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ						4

12 ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ	                                                                                   4	
1. НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТЫ

Расчёт несимметричных профилей скорости для различных источников возмущения потока при воздействии магнитного поля (МП)

- ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РАБОТЫ

  - Выбор направлений исследований

Областью применения данных исследований является разработка методов и средств измерения расхода жидкометаллических теплоносителей, основанных на регистрации вихревых структур потока с помощью электромагнитных датчиков. Имеется опыт применения таких методов для широкого диапазона расходов различных теплоносителей, накоплен значительный экспериментальный материал.

  - Цель и задачи работы

Целью работы является разработка расчётных методик для обоснования и оптимизации характеристик вихревых и корреляционных расходомеров. Расчёт пространственного распределения скоростей с учётом источников возмущения потока, определяющих параметры корреляционных и вихревых расходомеров, и сопутствующих значений индуцированного магнитного поля позволяет оценить величину полезного сигнала и оптимизировать расположение датчиков на измерительном участке.

  - Стадийность

Работа проводится в один этап. Результатом её являются расчётные значения поля скоростей потока и индуцированного магнитного поля.

- ОПИСАНИЕ РАБОТ

Результаты разработки методики и расчётных исследований оформляются в виде отчёта в соответствии с ОСТ 95 18-2001 «Порядок проведения НИОКР». Основные положения  и представляются на рассмотрение секции НТС ГНЦ РФ – ФЭИ.

- ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ

В качестве исходных данных предоставляются параметры измерительных участков датчиков корреляционных и вихревых расходомеров, используемых для измерения расхода различных теплоносителей, а также электрические и гидродинамические характеристики теплоносителей.

- ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТЫ

  - Расчёт трёхмерных распределений поля скоростей для типовых источников возмущения потока в виде гиба, заслонки, тела обтекания в диапазоне Re = 5  104 – 106. Параметры участков приведены в Приложении 1. Профили скорости на входе в измерительный участок стабилизированы.

  - Расчёт индуцированного магнитного поля, возникающего при взаимодействии поля скоростей (вихревых структур) с приложенным постоянным магнитным полем, однородным в пределах регистрирующего датчика (Приложение 1) и перпендикулярным оси измерительного участка.

Рассматриваются два направления постоянного поля:

- в плоскости гиба и перпендикулярное;

- вдоль оси симметрии заслонки и перпендикулярное;

- вдоль оси тела обтекания и перпендикулярное.

  - Критериальная оценка влияния величины магнитного поля на вихревую структуру потока.

- ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ

Природоохранных мер и мероприятий не требуется.

- ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

При проведении гидродинамических расчётов  должны быть использованы лицензированные коды (например, STAR CD).

Количество узлов расчетной сетки должно обеспечивать описание вихревых структур масштаба 0,1R, где R – радиус измерительного участка.

- ТРЕБОВАНИЕ К СРОКУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Начало работ – с 28.11.2013 г.

Окончание работ, представление отчёта: не позднее 09.12.2013 г.

- ПОРЯДОК ПРИЕМКИ

  - Требования к документации для приёмки

Для рассмотрения и приёмки работы Заказчику предъявляется документация в виде отчёта. Разработку программной документации проводят в соответствии с ЕСПД.

  - Порядок рассмотрения и приёмки результатов работ

Исполнитель проводит рассмотрение отчёта на НТС Подрядчика с предоставлением протокола НТС Заказчику. Работа принимается по итогам её рассмотрения на секции НТС ГНЦ РФ – ФЭИ и оформления соответствующего протокола.

- ТРЕБОВАНИЯ К ОТЧЕТНОСТИ

  - Отчётные материалы

Материалы передаются Заказчику в виде отчёта, оформленного в соответствии с ГОСТ 7.32-2001 и Руководства пользователя ПО.

  - Формат отчётной документации

Отчётная документация представляется на бумажном носителе (3 экземпляра) и в электронном виде, состав и структура электронной версии должна быть идентична бумажному оригиналу.

- ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
| 1 | МП | Магнитное поле |
| 2 | ЕСПД | Единая система программной документации |
| 3 | НТС | Научно – технический совет |
| 4 | ПО | Программное обеспечение |

- ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| Номер приложения | Наименование приложения | Номер страницы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Эскизы измерительных участков | 95 |

Приложение 1

ЭСКИЗЫ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Ду

4Ду

4Ду

1/3Ду

Ду

7Ду

3Ду

1/3Ду

Ду

7Ду

3Ду

1/3Ду

Контактное лицо: Труфанов Александр Анатольевич (48439) 9-83-63