ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

открытый одноэтапный запрос предложений в электронной форме на право заключения договора на оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту погрузчика.

том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

2015

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ УСЛУГ

Подраздел 2.1 Состав (перечень) оказываемых услуг

Подраздел 2.2 Объем оказываемых услуг

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ОКАЗЫВАЕМЫМ УСЛУГАМ

Подраздел 3.1 Общие требования

Подраздел 3.2 Требования к качеству оказываемых услуг

Подраздел 3.3 Требования к гарантийным обязательствам оказываемых услуг

Подраздел 3.4 Требования к безопасности оказания услуг и безопасности результата

оказанных услуг

Подраздел 3.5 Требования к составу технического предложения участника

Подраздел 3.6 Специальные требования

РАЗДЕЛ 4. РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

Подраздел 4.1 Описание конечного результата оказанных услуг

Подраздел 4.2 Требования по приемке услуг

РАЗДЕЛ 5. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ УСЛУГ на основе справочника ОКДП,

для закупки которых применяется настоящее техническое задание

| Код | Вид услуги |
| --- | --- |
| 33.12.15 | Услуги по техническому обслуживанию и ремонту подъемно транспортного оборудования |

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту погрузчика TEREX/ASVPT 100G с мульчерной установкой.

РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ УСЛУГ

Подраздел 2.1 Состав (перечень) оказываемых услуг

Оказание услуг по техническому обслуживанию и выполнению ремонта погрузчика TEREX/ASVPT 100G в соответствии с инструкцией по эксплуатации погрузчика.

Подраздел 2.2 Объем оказываемых услуг

№ п/п; Гар №; Марка ТС; Год выпуска; Заводской «№ машины»; Мощность двиг. (л.с.); № Двиг.. 1; 573; TEREX/ASVPT 100G; 2011; ASVPT100HRWS00414; 91.26; NH38988*U119338U. Перечень планируемых работ. № п/п; Обслуживанию подлежит; Краткая характеристика работ. 1; Гидравлическая система; Разборка: снятие защитных кожухов, защитной решетки освобождение доступа к гидравлическим шлангам. Замена РВД 2SN D12 L-3720, РВД 4SР D25 L-3240 ( С изготовлением соединительных штуцеров). Замена уплотнительных манжет между адаптером и гидромотором, изготовление болта крепления адаптера к гидромотору.. Замена фильтра и масла . Изготовление защитного кожуха на гидрошланг. Сборка. Проверка работоспособности.. 2; Тормозная система; Замена воздушного шланга. 3; Электрооборудование; Замена датчиков коленчатого вала и подачи топлива. 4; Мульчерная установка.; Регулировочные работы. Проверка состояния подшипников колес, затяжку. Проверка и при необходимости подтянуть крепеж сцепного устройства, осей и подвески. Замена опор ротора. Замена зубьев ротора. Изготовление штуцера переходника для РВД ротора.. 5; Трансмиссия, подвеска; Смазка и регулировка подшипников колес, регулировка натяжения гусениц.. 6; Двигатель; Замена масляного фильтра, воздушного фильтра, замена масла. Ремонт и правка защитного кожуха радиатора и двигателя.. 7; Система охлаждения; Замена патрубков радиатора, замена охлаждающей жидкости. 8; Система питания; Замена топливного фильтра. Запасные части и расходные материалы. № п/п; Наименование; Ед. изм; Количество. 1; РВД 2SN D12 L-3720; шт.; 1. 2; РВД 4SР D25 L-3240; шт.; 1. 3; Манжета АРМ 2-45х65-7; шт.; 1. 4; Манжета АРМ 2-45х65-10; шт.; 2. 5; Масло гидравлическое MOBIL NUTO H46; литр.; 50. 6; Фильтр гидравлический (РТ-100G TEREX); шт.; 2. 7; Зуб (МУЛЬЧЕР) №155010 1-13/16Х двойной 5/8-18UNF; шт.; 36. 8; Опора ротора; шт.; 2. 9; Шестигранник СТ 35 46; кг.; 3. 10; Масляный фильтр; шт.; 1. 11; Воздушный фильтр; шт.; 1. 12; Масло моторное SAE 10 W30; л.; 10. 13; Литол 24; кг.; 3. 14; Охлаждающая жидкость; л.; 15. 15; Шланг радиатора; шт.; 2. 16; Топливный фильтр; шт.; 1. 17; Датчик уровня топлива; шт.; 1. 18; Датчик коленчатого вала; шт.; 1.

Подраздел 2.4 Сроки выполнения оказываемых услуг

Начало: с даты заключения договора. Окончание: 31.12.2015 г.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ОКАЗЫВАЕМЫМ УСЛУГАМ

Подраздел 3.1 Общие требования

Техническое обслуживание и ремонт погрузчика должны осуществляется с целью поддержания его работоспособного состояния в процессе эксплуатации путем проведения работ по контролю технического состояния, профилактических работ, определенных эксплуатационной документацией, а также устранения технических неисправностей с учетом рекомендаций производителя. Место оказания услуг - производственная база Исполнителя в радиусе не более 35 км от города Саров Нижегородской области. ЗАТО Саров является закрытым административно-территориальным образованием системы Росатома, правовой статус которого установлен Федеральным законом от 14.07.1992 №3297-1 «О закрытом административно-территориальном образовании». Для въезда в ЗАТО Саров необходимо наличие пропуска. Подрядчик самостоятельно обязан своевременно оформить документы на въезд в город в соответствии с установленными правилами.

Подраздел 3.2 Требования к качеству оказываемых услуг

Качество выполняемых работ должно осуществляться в соответствии с требованиями, предъявленными заводом изготовителем данных двигателей, а также действующим законодательством РФ. При выполнении работ должны использоваться оригинальные запчасти и расходные материалы. Качество установленных запасных частей, должно соответствовать действующим в РФ стандартам, техническим условиям, требованиям безопасности. Работы должны проводиться согласно ГОСТ, ОСТ, ТУ, «Положению о техническом обслуживании и ремонте подвижного состава автомобильного транспорта» утвержденного министерством автомобильного транспорта РСФСР от 20.09.1984г.; Постановлению Правительства РФ от 11 апреля 2001г. №290 «Об утверждении правил оказания услуг (выполнения) работ по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств»; Руководящему документу РД 37.009.026-92 «положение о техническом обслуживании и ремонте автомобильных средств, принадлежащих гражданам(легковые и грузовые автомобили, автобусы, мини трактора)» (утв. Приказом по Департаменту автомобильной промышлености Минпрома РФ от01.11.1992гю №43), иным техническим нормам, действующим на территории Российской Федерации. Немедленно письменно предупредить Заказчика при обнаружении не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят качеству результатов выполняемых работ либо создают невозможность их завершения в срок.

Подраздел 3.3 Требования к гарантийным обязательствам оказываемых услуг

Устанавливаются следующие гарантийные обязательства со дня даты подписания Сторонами акта выполненных работ: - на техническое обслуживание – не менее 30 дней; - на установленные запасные части – не менее 1 года; При обнаружении в период гарантийного срока эксплуатации недостатков, связанных с выполненными работами, Подрядчик устраняет недостатки за свой счёт. При этом гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков.

Подраздел 3.4 Требования к безопасности оказания услуг и безопасности результата оказанных услуг

Ответственность за безопасность оказания услуг возлагается на Исполнителя

Подраздел 3.5 Требования к составу технического предложения участника

Работы выполняются квалифицированным персоналом с применением специальной техники с использованием качественных сертифицированных запасных частей и материалов, рекомендованных заводом-изготовителем. Работы должны проводится в соответствии с требованиями завода–изготовителя мини погрузчика.

Подраздел 3.6 Специальные требования

Подрядчик обеспечивает сохранность погрузчика, с момента его передачи Подрядчику до передачи Заказчику по окончании выполненных работ. Привлечение к исполнению обязательств по Контракту третьих лиц не допускается. Исполнитель при обслуживании автотранспортных средств Заказчика должен обеспечить предоставление: - Бесплатных консультаций специалистов по вопросам эксплуатации и обслуживанию погрузчика - Резервирование запасных частей на складе По окончании работ уведомить Заказчика по телефону или путём факсимильного сообщения.

РАЗДЕЛ 4. РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

Подраздел 4.1 Описание конечного результата оказанных услуг

Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту погрузчика указанных в разделе 2. Работы считаются выполненными после подписания сторонами акта выполненных работ.

Подраздел 4.2 Требования по приемке услуг

По факту оказанных услуг Исполнитель представляет Заказчику Акт приема передачи оказанных услуг. Заказчик в течение 3 рабочих дней со дня получения акта выполненных работ и отчётных документов обязан направить Подрядчику подписанный акт выполненных работ или мотивированный отказ от приёмки работ. В случае мотивированного отказа Заказчика Сторонами составляется двухсторонний акт с перечислениями необходимых доработок и сроков их выполнения.

РАЗДЕЛ 5. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
| 1 | ОКДП | Общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности. |