ТОМ 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Подраздел 1.3 Код ОКП

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1. Основные параметры и размеры.

Подраздел 4.2. Требования к материалам и комплектующим оборудования

Подраздел 4.3. Требования к комплектности

Подраздел 4.4. Требования к маркировке

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Панель подачи газа в блок очистки LDP1000

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Панель должна быть новой, не бывшей в эксплуатации

Подраздел 1.3 Код ОКП

Код ОКП 42 1519 2

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Панель необходима для осуществления подачи газа в блок очистки LDP1000

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Лабораторные условия

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Основные параметры и размеры

- Панель должна полностью интегрироваться с Блоком очистки LDP1000 - Панель должна подключаться к Блоку очистки LDP1000 фитингами VCR из нержавеющей стали - В состав панели должны входить сильфоновые вентили из нержавеющей стали - Все пневматические линии, переборные соединения, фитинги должны быть из нержавеющей стали - Панель должна обеспечивать изоляцию пневматической линии Блока очистки LDP1000 - Панель должна обеспечивать поступление газа потребителю в обход Блока очистки LDP1000 - На панели должны быть типографическим способом указаны назначения вентилей: вход (Inlet), выход (Outlet), байпас (Bypass)

Подраздел 4.2. Требования к материалам и комплектующим оборудования

Фитинги VCR, сильфоновые вентили, пневматические линии, переборные соединения должны быть из нержавеющей стали

Подраздел 4.3 Требования к комплектности

- 3 сильфоновых клапана; - пневматические линии; - переборные соединения; - фитинги VCR.

Подраздел 4.4 Требования к маркировке

На панели должны быть типографическим способом указаны назначения вентилей: вход (Inlet), выход (Outlet), байпас (Bypass)

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

12 месяцев с момента поставки

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

Панель подачи газа в блок очистки LDP1000 – 2 шт. Срок поставки – в соответствии с п.5 Извещения