ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «Приаргунское производственное горнохимическое объединение»

# Расчетно-пояснительная

записка

к плану локализации и ликвидации

# аварийных ситуаций

# ГИДРОМЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД                                                    ЦЕХ № 2

2012 год

2

Список исполнителей.

1. Начальник  цеха N 2                                         Р.Г.Шарафутдинов

2. Технолог цеха N 2                                             Ю.А.Денисов

3. Начальник I отделения цеха N 2                  С.И.Расторгуев

4. Начальник II отделения цеха N 2                 В.Н.Иванников

3

Оглавление

1.Краткая характеристика цеха № 2

2. Блок схема цеха №2

.

3.Блок 1.Передел выщелачивания урана из пульп.

Раздел 1.1.Технология и аппаратурное оформление

Раздел 2.1.Анализ опасности технологического блока.

Раздел 3.1.Выводы и предложения.

4.Блок 2.Передел сорбции .

Раздел 1.2.Технология и аппаратурное оформление

Раздел 2.2.Анализ опасности технологического блока.

Раздел 3.2.Выводы и предложения

5.Блок 3. Узел десорбции.

Раздел 1.3.Технология и аппаратурное оформление

Раздел 2.3.Анализ опасности технологического блока.

Раздел 3.3.Выводы и предложения

6.Блок 4 Узел переработки растворов кучного выщелачивания

Раздел 1.4.Технология и аппаратурное оформление

Раздел 2.4.Анализ опасности технологического блока.

Раздел 3.4.Выводы и предложения

7.Блок 5 Узел фильтрации товарных регенератов.

Раздел 1.5.Технология и аппаратурное оформление

Раздел 2.5.Анализ опасности технологического блока.

Раздел 3.5.Выводы и предложения

8.Блок 6 Узел приготовления реэкстрагирующего раствора.

Раздел 1.6.Технология и аппаратурное оформление

Раздел 2.6.Анализ опасности технологического блока.

Раздел 3.6.Выводы и предложения

9.Блок 7.Узел экстракции, реэкстракции.

Раздел 1.7.Технология и аппаратурное оформление

Раздел 2.7.Анализ опасности технологического блока.

Раздел 3.7.Выводы и предложения

10.Блок 8. Узел прокалки и затаривания ГП.

Раздел 1.8.Технология и аппаратурное оформление

Раздел 2.8.Анализ опасности технологического блока.

Раздел 3.8.Выводы и предложения

11.Блок 9. Склад ЛВЖ

Раздел 1.9.Технология и аппаратурное оформление

Раздел 2.9.Анализ опасности технологического блока.

Раздел 3.9.Выводы и предложения

12.Раздел 4.Список использованных методических материалов

4

1.Краткая характеристика цеха№2

1.1 Характеристика местности

Основная промплощадка химического производства ОАО «ППГХО», включающая склад ЛВЖ, расположена в 10 км от г.Краснокаменск Читинской области в северо-западных отрогах Аргунского хребта на водораздельном участке между падями Тулукуй и Широндукуй.   Рельеф местности расположения склада ЛВЖ холмистый. Общий уклон местности от площадки склада направлен в сторону пади Широндукуй, которая является временным водотоком и водосборником площадью 40 км2. Сток имеет место только во время дождей. Коренные породы – граниты, диориты, дациты, фельзиты залегают на глубине 3,0 – 22,0 м. Сверху породы коренной основы покрыты чехлом четвертичных отложений, среди которых выделяются делювиально-пролювиальные глины с включениями дресвы, с линзами рыхлого просадочного суглинка. Нормативная глубина сезонного промерзания глинистых грунтов – 4м. Климат района расположения горно-химического объединения резко континентальный, характеризующийся большими суточными и годовыми амплитудами температуры воздуха. Среднегодовая температура воздуха составляет -0,4оС. Самый холодный месяц – январь -22,4оС. Самый теплый месяц – июль - +19оС. Преобладающее направление ветров за год: западное (до 13%), юго-западное (до 11%), южное (до 21%), северо-западное (до 16%). В декабре, январе отмечается наибольшая повторяемость штилей (48-49%). Среднегодовая скорость ветра – 2,8 м/сек. Средние скорости: зимой – 1,6 – 3 м/сек; весной – 2,8 – 4,1 м/сек. Максимальная скорость ветра до 40 м/сек.  Воздух отличается сухостью. Среднегодовое значение относительной влажности 64%. Среднее многолетнее количество осадков 362 мм/год, при этом около 70% их приходится на июнь – август месяцы. Снежный покров незначительный 10 – 15 см.    Склад ЛВЖ расположен на малоценных в народнохозяйственном отношении землях, не используемых в сельском хозяйстве. Район расположения склада не относится к активным сейсмическим зонам. Расчетная сейсмичность района 6 баллов.

1.2 Сведения о размерах и границах территории, санитарно-защитной зоны и охранной зоны склада ЛВЖ.

Склад ЛВЖ расположен в 100 метрах к западу от промплощадки гидрометаллургического завода (ГМЗ) в пределах санитарно-защитной зоны завода, граница которой проходит на расстоянии 2 км западнее. Поэтому установления специальной санитарно-защитной зоны для склада ЛВЖ не требуется. Охранной зоной склада является территория, огражденная по периметру забором из сетки «рабица» высотой 2 м.

1.3 Цех N 2 расположен в здании 622,находящемся на охраняемой  территории гидрометаллургического  завода .Оборудование  расположено  в осях 1-19,ряд   А-Д Технологическим регламентом работы цеха предусмотрена гидрометаллургическая переработка урановых пульп, экстракционная перечистка товарных регенератов и прокалка кристаллов АУТК с  целью  получения закиси-окиси урана.

Цех№2 состоит из 2хотделений и участка кучного выщелачивания:

1.4 Отлеление №1 включает 4 передела:    -передел выщелачивания предназначен для выщелачивания урана из рудных пульп с использованием в качестве окисителя соединений трёхвалентного железа.Процесс выщелачивания проводится на пачуках выщелачивания(ПВФ)поз.170/1-7,157/1-5,155/1-5 обьёмом 170м3 и включает в себя три стадии:

а.Выщелачивание рудного железа(поз.170/1,2)

б.Окисление железа(поз.170/3-7,157/2-4)

в.Выщелачивание урана (поз.157/5,155/1-5,157/1,174/1)

г. передел сорбции

Передел сорбции предназначен для избирательного извлечения ценного компонента из жидкой фазы пульпы выщелачивания и концентрирование его на сорбенте.Процесс ионообменного извлечения идет в пачуках сорбции поз.174/3-13 (ПСФ)285м3 и основан  на способности ионообменных смол селективно и количественно поглощать ценный компонент из пульп. В качестве сорбента применяется высокоосновной анионит Пьюролайт   А-500 или АМП.

- передел десорбции.

Передел десорбции предназначен для перевода основого компонента из насыщенного сорбента в жидкую фазу элюирующим раствором с целью получения высококонцентрированных товарных регенератов и сорбента с остаточной ёмкостью,позволяющей использовать его на сорбционном переделе.Процесс десорбции ведётся в колоннах регенерации поз.270/1-11 с рабочим объёмом 45м3.

5

-передел переработки продуктивных растворов кучного выщелачивания.

Передел переработки продуктивных растворов кучного выщелачивания предназначен для избирательного извлечения из продуктивных(ПР) растворов кучного выщелачиванияи концентрирования его на сорбент, в аппаратах СНК-3000 поз.535/1,2 объёмом 55м3.и СНК-2000 поз522 объёмом 21м3.

1.5.Отделение №2 включает 4 передела и склад ЛВЖ

-передел фильтрации.

Передел фильтрации предназначен для снижения содержаний твёрдых примесей в исходном товарном регенератеи обратных Ме содержащих растворах до уровня, определяемого технологическим регламентом не более 50 мг/л

-  узел приготовления реэкстрагирующего раствора.

Узел приготовления реэкстрагирующего раствора предназначен для приготовления реэкстрагирующего раствора для процесса реэкстракции и утилизации оборотных карбонатных растворов.Для приготовления реэкстрагирующего раствора используется углеаммонийная соль(УАС).

- передел экстракции,реэкстракции.

Передел экстракции предназначен для селективного извлечения ценного компонента из раствора в органическую фазу.Процесс экстракции состоит из смешения иразделения водной и органической фаз. Процесс осуществляется противотоком в аппаратах типа смеситель-отстойник (экстрактор ящичного типа)поз.502/1,502/2,925

Передел реэкстракции предназначен для извлечения ценного компонента из органической фазы неорганическим реагентом с одновременнымпереводом его в твердое состояние с последующим разделением фаз.Процесс реэкстракции проходит в однокамерном реэкстракторе поз.570/1-6

- узел прокалки и затаривания Г.П

Узел прокалки и затаривания Г.П предназначен для пркаливания кристаллов АУТК во вращающихся горионтальных трубчатых печах ВГТП-8 поз.605/3-8,получения и затаривания ГП.

- склад ЛВЖ.

Склад ЛВЖ осуществляет прием,хранение и транспортировку в здание 622 керасина-абсорбента и экстрагентов(триалкиламина, трибутилфосфата и ди2этилгексилфосфорной кислоты).На территории склада ЛВЖ установлены ёмкости аварийного слива органики(поз.801/1-3)и две ёмкости с раствором пенообразователя ёмкостью по 1000 м3 каждая(здание 637)и насосная, входящая в систему пожаротушения(здание 636).

6

Блок схема цеха №2

ЦЕХ №2

Отделение №2

Участок КВ

Отделение №1

Узел выщелачивания

Узел фильтрации

Узел сорбции

Узел приготовления реэкстрагирующего раствора

Узел десорбции

Узел экстракции, реэкстракции

Склад ЛВЖ

Узел переработки

растворов уч. КВ

Узел прокалки, затаривания ГП

7

Блок 1.Передел выщелачивания

Раздел 1.1. Технология и аппаратурное оформление

1. Процесс выщелачивания проводится на цепочке пачуков поз. 170/1-7 - 157/ 2-4 - 155/2-5 - 157/1 - 174/1 и включает в себя три стадии:

1.Выщелачивание рудного железа (поз. 170/1-2).

2. Окисление железа (поз. 170/3-7 - 157/2-4).

3. Выщелачивание урана (поз. 157/5,155/1-5 - 157/1 - 174/1).

Сгущенная пульпа из цеха N 1 насосами подается в пульподелитель поз 220,  откуда часть пульпы подается в буферный пачук поз. 221, а остальная часть  пульпы через щелевой расходомер подается в головной пачук  выщелачивания  поз. 170/1. Выщелачивающим агентом является серная кислота, которая подается из цеха N 3 через индукционный расходомер ИР-51. Расход кислоты регулируется по показаниям рН-метра в диапазоне рН=2,5-3,0. Кроме того, для пассивации нержавстального оборудования в пачук поз. 170/1 подается рафинат  экстракции. Для поддержания заданной температуры 60-70 С в пачуки поз 170/ 1-5 и поз. 157/3 подается острый пар. Для перемешивания пульпы в пачуки подается сжатый воздух. Из поз. 170/1 пульпа самотеком по перетоку подается в поз  170/2 и далее, в пачук поз. 170/3.

В пачуке поз. 170/3 пульпа нейтрализуется сырой пульпой подаваемой аэролифтом из поз. 221. Расход пульпы из поз. 221 регулируется автоматически до  достижения рН=5,0-5,5 в поз. 170/3. Температура в поз. 170/3 поддерживается  60-70 С. Расход воздуха на стадии окисления железа в пачуках поз. 170/3 - 157/4 поддерживается автоматически 1200-1600 м.куб./час.

Пульпа по перетокам из поз. 170/3 проходит по цепочке 170/3-170/4-170/5-  170/6-170/7-157/2. Из поз. 157/2-4 пульпа попадает в следующие аппараты с помощью аэролифтов. Из поз. 157/4 пульпа поступает в поз. 157/5, где производится подкисление пульпы до рН=1,8-2,0 Н2SО4.  В поз. 157/5 подается рафинат экстракции. ОВП в поз. 157/5 должен быть 530-540 мВ.Для поддержания данного ОВП в поз.157/5 автоматически дозируется аэролифтом пиролюзитная пульпа из буферного пачука поз.185/8. В поз. 157/5,155/1-5 - 157/1 –174/1происходит выщелачивание урана.

2. Оборудование.

| № п/п | Наименование Оборудования |  | Техническая характеристика | Количе- ство |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |
| 170 1-2 | Пачук выщела- чивания ПВФ |  | Назначение-выщелачивание железа из пульпы. Среда-кислая. Температура пульпы максимальная 800 С. Давление-свободный налив. Рабочая емкость м.куб.-170. Давление подаваемого воздуха- 3 атм Давление подаваемого пара 5-6 атм. Материал: а)корпус-Ст 3 гумированная; б) камеры циркулятора воздушной и паровой трубы - 12Х12Н10Т. Габариты: высота в плане 221000мм, диаметр 4824 мм. | 2 |
| 170 3-7 | Пачук выщела- чивания ПВФ | Назначение-окисление железа. Среда кислая. Тем- пература пульпы макс 800 С. Рабочая емкость-170 куб.м. Давление-свободный налив. Давление пода- ваемого воздуха-3 атм. Давление подаваемого пара- 6 атм. Материал: а) корпус- Ст 3 гумированная, б) воз- душной и паровой трубы - 12Х18Н10Т. Габариты: высота в плане 221000мм, диаметр 4824 мм. |  | 5 |
| 157 2-4 | Пачук сорбции ПСФ |  | Назначение-окисление железа. Среда кислая. Температура пульпы макс 700 С. Рабочая емкость-174 куб.м. Перемешивание пульпы пневматическое с циркулятором. Перекачка пульпы аэролифтами. Сет ки на дренажи не устанавливаются. Материал: а) корпуса- Ст 3 гумированная, б) бун кера, поддона, циркулятора, аэролифтов - 12Х18Н10Т. Габариты: высота в плане 23500мм, диаметр-4824 мм. | 3 |
| 155 1-5 | Пачук выщела- чивания ПВФ |  | Назначение-выщелачивание урана из пульпы. Среда кислая. Давление-свободный налив. Температура пульпы макс 80 С. Рабочая емкость 170 куб.м. Давление подаваемого воздуха- 3 атм. Давление подаваемого пара- 5-6 атм. Материал: а) корпуса-Ст 3 гумированная, б) каме ры циркулятора, воздушной и паровой трубы - 12Х18Н10Т. Габариты: высота в плане 22100мм, диаметр-4824 мм. | 4 |
| 157/1,5 | Пачук сорбции ПСФ |  | Назначение-выщелачивание урана из пульпы. Технические характеристики как у пачуков поз 157/2-5. | 1 |
| 174/1 | Пачук сорбции ПСФ |  | Назначение-выщелачивание урана. Среда кислая. Давление-свободный налив. Температура пульпы макс 50 С. Рабочая емкость 285 куб.м. Дренажные сетки не устанавливаются. Давление подаваемого воздуха- 3 атм. Материал: а) корпуса- Ст 3 гумированная, б) под дон, бункер, циркулятор аэролифты - сталь 12Х18Н10Т. Габариты: высота в плане 23610мм, диаметр-5824 мм.Перекачка пульпы аэролифтами. | 1 |

9

Раздел 2.1.Анализ опасности технологического блока

. 1.        Серная кислота.

Молекулярная формула H2SО4.Молекулярный вес 98.Цвет от бесцветного до светлокоричневого.Содержание моногидрата не менее 92,5%.Содержание сухого остатка после прокаливания не  более  0,02%.Плотность при нормальных условиях 1860  г/л.Серная  кислота  является сильным окислителем.Взаимодействие  серной  кислоты  с  металлами протекает  различно   в    зависимости    от    концентрации    и температуры.ПДК паров кислоты в воздухе рабочей зоны 1 мг/м3.Попадая на кожу,серная кислота вызывает тяжелые ожоги.Пары кислоты при вдыхании раздражают и обжигают слизистые оболочки  верхних  дыхательных путей.Попавшая в глаза кислота может вызвать ожог роговицы и потерю зрения.

Для защиты от вредного воздействия серной кислоты  применяют промышленный фильтрующий противогаз марки "М", перчатки  резиновые кислотозащитные безшовные или  перхлорвиниловые  безшовные, сапоги резиновые  кислотостойкие,кислотозащитную одежду.

При раздражении слизистой оболочки верхних дыхательных путей пострадавшего следует вынести на свежий воздух, сделать  ингаляцию содовым раствором; дать осторожно вдыхать пары этилового спирта,эфира или хлороформа,давать пить теплое молоко с содой или  боржоми.При кашле рекомендуется кодеин,дионин и горчичники.Если на кожу и слизистые оболочки попала крепкая серная  кислота,ее  немедленно удаляют обильным промыванием водой. Обратиться к врачу.

Разливы серной кислоты убирают гидросмывом,нейтрализуют  известняком или углеаммонийными солями.

2. Краткое описание сценариев аварийных ситуаций.

№ сценария                              Описание сценария

С 1 -  1                              Порыв трубопровода на отм + 21,00м – истечение раствора

серной  кислоты на рабочие площадки – образование розливов

на поверхности, попадание в розлив людей.

3. Перечень факторов и основных возможных причин, влияющих на показатели риска.

Основной фактор – наличиеи обращение вредного вещества.

Ошибочные действия  эксплуатационного персонала могут привести к образованию           розливов .

К возникновению аварийной ситуации могут привести:

- порыв трубопровода;

- нарушение герметичности фланцевого соединения;

- скрытый дефект сварочных швов и металла.

4. Данные о количестве опасного вещества,участвующего в аварии.

При разрушение конструкции одного из трубопроводов с серной кислотой, при условии их полного заполнения, возможна утечка 0,7  тонн серной кислоты , которая в соответствии с «Методикой прогнозирования масштабов заражения сильнодействующими веществами при авариях на химически опасных объектах» к аварийному выбросу опасных веществ не приведет.

Раздел 3.1.Выводы и предложения

1.Эксплуатацию  трубопроводов осуществлять в соответствии с требованиями Правил устройства и безопасной эксплуатации технологических трубопроводов ( ПБ 03-108-96)

2. При образовании розливов на рабочих площадях , немедленно устранить.

10

Блок 2. Передел сорбции

Раздел 1.2. Технология и аппаратурное  оформление.

1. Нейтрализованная до рН 2,8-3,2 пульпа из п 174/2 поступает в пачук п. 174/3, где встречается с насыщенным сорбентом. Пульпо-смоляная смесь в поз. 174/3 двумя аэролифтами выбрасывается на дренаж, равномерно распределяется через отверстия в дренажах подается на сорбционные кассеты, служащие для отделения ионита от пульпы. Пульпа проходит через сорбционные кассеты, поступает в поддон и самотеком переходит в следующий пачук поз. 174/4 и т.д. Смола при закрытом ПСП скатывается снова в пачук. При открытом ПСП смола с 4-х сеток попадает в смоляной бункер и самотеком переходит в следующий пачук и выводится на регенерацию. Смола из смоляного бункера поз. 174/3 самотеком поступает в барабанные грохота поз. 191/3-4, отмывается от пульпы, откачивается аэролифтом поз. 172 на регенерацию. Подгрохотный продукт поз. 191/3-4 откачивается аэролифтом в поз. 174/3. Движение пульпы и ионита в пачуках сорбции осуществляется противотоком. Такое направление взаимодействующих потоков способствует улучшению показателей ионообменного процесса. После сорбции отработанная пульпа (обедненная по ценному компоненту) направляется на контрольное грохочение поз. 163/2-4 (барабанные грохота с сеткой 0,63 х 0,63), проскочившая смола аэролифтом п. 177 возвращается в пачук п. 174/12, а пульпа самотеком поступает на второе контрольное грохочение поз. 176/3,4; 191/1 (барабанные грохота с сеткой 0,4 х 0,4). Проскочившая смола аэролифтом поз. 177 возвращается в пачук п 174/12, а подгрохотный продукт самотеком в здание 630 на нейтрализацию. Отрегенерированная смола из поз. 277 поступает на сорбцию в поз. 174/12. Все смывы узла выщелачивания и сорбции, аварийные переливы пачуков заведены в трапный аэролифт и поступают в поз. 174/9.

В пачук поз.174/2 качают растворы насосы поз.169/4,5.В пачук поз.174/4 заведен аэролифт из кармана поз.270/12. В пачук поз.174/5 качает насос поз.169/1,который можно перевести в поз.174/10 или 174/11.В пачук поз.174/6 заведен аэролифт из кармана поз.258.Трапный аэролифт сорбции заведен в пачук поз.174/9.

2.  Оборудование.

| № п/п | Наименование Оборудования | Техническая характеристика | Количе- ство |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 174/2 | Пачук сорбции ПСФ | Назначение-нейтрализация пульпы. Давление-свободный налив. Температура пульпы макс 50 С. Рабочая емкость 285 куб.м. Дренажные сетки не устанавливаются. Давление подаваемого воздуха- 3 атм. Материал: а) корпуса- Ст 3 гумированная, б) под дон, бункер, циркулятор аэролифты - сталь 12Х18Н10Т. Габариты: высота в плане 23610мм, диаметр-5824 мм.Перекачка пульпы аэролифтами. | 1 |
| 174/ 3-13 | Пачук сорбции ПСФ | Назначение - для сорбционного извлечения ценного компонента из пульпы Среда агрессивная, кислая Давление - свободный налив Температура пульпы max - 70 градусов Рабочая ёмкость, м3 - 285 Подача пульпы на сетки 2-мя аэролифтами Перемешивание пульпы пневматическое Давление подаваемого воздуха 3-4 атм Площадь одной сетки - 0,736 м2 Количество сеток - 10 шт. Общая площадь сеток - 7,36 м2 Количество отбираемой смолы 0-40% Регулировка отбираемой смолы безступен- чатая, донным клапаном бункера Привод донного клапана пневматический типа ПСП-1 а) рабочее давление воздуха 3-6 атм б) усилие на штанге кг - 500 Материал:а) корпус - Ст3 гуммированная б) дренаж, поддон, бункер, циркулятор, аэролифты - сталь 12Х18Н10Т Габариты: а) высота - 23510 мм б) в плане - 5824 мм | 11 |
| 163/2-4 176/3,4 191/1 | Грофот барабанный | Назначение - отделение смолы от пульпы Производительность по пульпе 200 м3/час Поверхность грохочения - 11,31 м2 Размер ячейки сетки 0,4х0,4 (п176,191/1) 0,63х0,63 (поз 163) Число оборотов барабана - 10 об/мин Материал - сталь 12Х18Н10Т | 6 |
| 169/2-5 | Электронасос- ный агрегат НПВН-100 | Производительность 100м3/час Напор 40м Эл.двигатель 4А225L4 N=55 квт n=1500 об/мин | 3 |
| 169/1 | Электронасос- ный агрегатТХИ 160/29 | Производительность 160 м3/час Напор 29 м Эл.двигатель 4А225L4 N=55 квт n=1500 об/мин | 1 |

12

Раздел 2.2.Анализ опасности технологического блока

1. Анализ риска аварий на опасных производственных объектах (далее - анализ  риска)  является составной  частью  управления промышленной    безопасностью.    Анализ   риска   заключается в систематическом   использовании   всей доступной  информации  для идентификации  опасностей  и оценки  риска возможных нежелательных событий.

Результаты анализа риска используются при декларировании

промышленной   безопасности   опасных  производственных  объектов, экспертизе  промышленной  безопасности,   обосновании  технических решений  по обеспечению безопасности,  страховании,  экономическом анализе  безопасности  по  критериям  "стоимость  - безопасность - выгода",   оценке   воздействия   хозяйственной   деятельности  на окружающую  природную  среду и при других процедурах,  связанных с анализом безопасности.  Конкретные требования  к анализу риска,  при необходимости,  могут уточняться нормативными    документами,    отражающими    специфику   опасных производственных объектов.    Основные   задачи   анализа  риска  аварий  на  опасных  производственных   объектах   заключаются  в представлении  лицам,  принимающим решения:

- объективной информации о состоянии промышленной безопасности объекта;

- сведений о наиболее опасных,  "слабых" местах с точки зрения безопасности;

- обоснованных рекомендаций по уменьшению риска.

При проектировании и строительстве здания 622 исполнение стен и кровли здания с применением сгораемого утеплителя создает опасность пожара при ведении огневых работ.

2. Краткое описание сценариев аварийных ситуаций.

№ сценария                              Описание сценария

С 2 -  1                              Порыв трубопровода на отм + 21,00м – истечение раствора

серной  кислоты на рабочие площадки – образование розливов

на поверхности, попадание в розлив людей.

С 2  -  2                              Возгорание кровли зд.622 отм + 32,00м – пожар на кровле- уничто-

жение оборудования, коммуникаций , здания – травмирование людей.

3. Перечень факторов и основных возможных причин, влияющих на показатели риска.

Основной фактор – наличиеи обращение вредного вещества, наличие сгораемого утеплителя

Ошибочные действия  эксплуатационного персонала могут привести к образованию           розливов .

К возникновению аварийной ситуации могут привести:

- порыв трубопровода;

- нарушение герметичности фланцевого соединения;

- скрытый дефект сварочных швов и металла.

- нарушение правил пожарной безопасности при проведении огневых работ на кровле

здания 622 и вблизи стеновых панелей.

Раздел 3.2.Выводы и предложения

1.Эксплуатацию  трубопроводов осуществлять в соответствии с требованиями Правил устройства и безопасной эксплуатации технологических трубопроводов ( ПБ 03-108-96)

2. При проведении сварочных работ на кровле и вблизи стеновых панелей строго соблюдать правила пожарной безопасности ( ППБ 01-03)

13

Блок 3  Узел десорбции

Раздел 1.3.  Технология и аппаратурное оформление.

Насыщенный сорбент из пачука сорбции  поз.174/3 самотеком поступает  на  барабанные  грохота  поз.191/2,3,4  для   отделения пульпы.Подгрохотный продукт(пульпа)из поз.191/2,3,4  аэролифтом поз.192 откачивается в  поз.174/3.Сорбент  с  грохотов  191/2,3,4поступает с водой самотеком на аэролифт поз.172,установленный  на отм + 0 000 и откачивается в колонну п.270/12 для отмывки от илов и щепы.Илы с водой из кармана п.270/12 аэролифтом  откачиваются в поз.174/4.Сорбент с поз.270/12 аэролифтом подается на  барабанные грохота п.252/1,2 на обезвоживание.Раствор  из  подгрохотной полуванны 252/1,2 самотеком  возвращается  в  конусную  частьп.270/12.Обезвоженный  сорбент  поступает  самотеком  с  водой  в поз.258 для более качественной отмывки от илов.В конус п.258  подается техническая вода или продуктивные растворы(ПР)кучного выщелачивания(КВ).

Растворы  из  кармана  п.258  аэролифтом    откачиваются    в поз.174/6.Отмытый от илов сорбент аэролифтом подается на барабанные грохота п.264/1,2 для обезвоживания.Растворы  из  подгрохотной полуванны возвращаются самотеком в конусную  часть  поз.258.Отмытый сорбент самотеком без подачи воды поступает в  поз.265/1, для вытеснения товарным регенератом подаваемым в конус колонны межзерновой, пленочной и частично  поровой  влаги.Вытесненные  растворы выводятся  самотеком  через  дренажи,откачиваются  аэролифтом   в поз.270/12.Из  поз.265/1  сорбент  аэролифтами  откачивается   на п.270/1-5 270/8-11.Регенерирующий раствор из поз.316 подается насосами 360/1,2 в нижнюю часть колонны  270/1-5;270/8-11.С  дренажей регенерирующих колонн самотеком выводится товарный  регенерат поступающий в коллектор,через который  поступает  на  контрольный грохот смолоулавливания поз.271,из которого поступает на потокоделитель поз.272.Из  потокоделителя  товарный  регенерат  равномерно распределенный   на    3    потока    самотеком    поступает    в  поз.370/2 ,380/1,380/2  соответственно  отрегенерированный  сорбент  из поз.270/1-5;270/8-11.аэролифтами подается на  отмывку  от избыточной  кислотности  в   поз.270/6;277. В    конусную    часть поз.270/6;277 подается  вода.Кислый  раствор из кармана поз.270/6;277 аэролифтом откачивается в буферную ёмкость поз.299 и  далее  на  приготовление  регенерирующего  раствора  в поз.315/1,2. В поз.299 автоматически по  уровню  дозируется также маточник экстракции из п.375/1,2.Раствор  из  п.299  самотеком поступает в п.315/1,2 в которую дозируется обратный меланж до заданной кислотности и происходит перемешивание  раствора  пульсатором. Из п.315 через перелив приготовленный  регенерирующий  раствор самотеком поступает в зумпф поз.316 из которого насосами п.360/1,2 подается  на поз.270-е. Отмытый сорбент аэролифтом из поз.270/6;277 откачивается  на обезвоживание в поз.323/1,2 и  далее  аэролифтом  откачивается  в поз.174/12. Раствор из подгрохотной полуванны 323/1,2  откачивается на грохота 275/1,2 и далее в поз.189/1. Насос поз.286/1 откачивает растворы в верхнюю часть поз.258.Насосы поз.286/2-4 и трапный аэролифт раскачивают растворы на грохота поз.275/1,2.

Подача технической воды(шахтной или оборотной) на узел регенерации производится  по двум трубопроводам:

В I трубопровод- производится подача насосом поз.446 из буферных емкостей из 445/1,2,3 в которые заведены подпитка  подогретой тех.воды из п.338/1,сброс пароконденсата с отопительных  калориферов  1  и  2  отделения,сброс  избытков   подогретой    воды    из поз.455/2. Избытки воды из поз.445-х сбрасываются автоматически  по трубопроводу  через клапан в хвостовой пульпопровод.

Во II трубопровод - из магистрали тех.воды(шахтной или оборотной)  подаваемой  из  распредпункта ТВС в I отделение.Подогретая тех. вода из I  трубопровода подается на смыв сорбента поз.252/1,2 на отмывку  сорбента  от илов поз.270/12, п.258 и в поз.270/6,277 периодически.Тех.вода из трубопровода подается на смыв  сорбента  поз.323/1,2 , на  отмывку сорбента от кислотности поз.270/6;277.

14

2. Оборудование.

| № п/п | Наименование Оборудования | Техническая характеристика | Количе- ство |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 270/ 1-5 270/ 8-11 | Колонна регенерации ПИК | Среда- агрессивная температура раствора- 60 градусов диаметр колонны -2000 мм рабочий объём -33 м3 давление в колонне – свободный налив давление воздуха на аэролифты- 3 атм. материал –сталь 12х18н10т высота колонны -16320 мм | 8 |
| 265/1 | Колонна распределительная | Назначение- распределение сорбента, освобождение от поровой влаги среда- агрессивная температура раствора- 25 градусов диаметр колонны -2000 мм рабочий объём – 45 м3 давление в колонне – свободный налив материал –сталь 12х18н10т высота колонны -16320 мм | 1 |
| 258 | Колонна отмывочная КРИМЗ | Назначение- отмывка смолы от илов среда- агрессивная температура раствора- 40 градусов диаметр колонны -2000 мм рабочий объём – 45 м3 давление в колонне – свободный налив материал –сталь 12х18н10т высота колонны -16320 мм | 1 |
| 270/6 277 | Колонна отмывочная ПИК | Назначение- отмывка смолы от избыточной кислотности. среда- агрессивная температура раствора- 40 градусов диаметр колонны -2000 мм рабочий объём – 45 м3 давление в колонне – свободный налив материал –сталь 12х18н10т высота колонны -16320 мм | 2 |
| 299 | Колонна Отмывочная | Назначение-буферная емкость для кислых растворов Давление- свободный налив Температура раствора-40 С Среда - агрессивная Рабочий объем - 45 м3 Диаметр колонны - 2000 мм Высота - 16320мм Материал- сталь 12х18Н10Т | 1 |
| 315/1,2 | Контактный Чан | Назначение-приготовление регенерирующего раствора Среда-агрессивная Температура раствора-60 С Рабочий объем – 20 м3 Диаметр- 3000 мм Высота- 3000 мм | 2 |
| 360/1,2 | Электронасос- ный агрегатТХИ 90/49 | Производительность 90 м3/час Напор 49 м Эл.двигатель 4А225L4 N=55 квт n=1500 об/мин | 2 |
| 286/1-4 | Электронасос ный агрегат НПВН-3А | Производительность 70 м3/час Напор 21 м Эл.двигатель ВАОФ 52-4 N=13 квт n=1500 об/мин | 4 |
| 191/2-4 | Грохот барабанный | Назначение–отделение сорбента от пульпы производительность-200м3/час поверхность грохачения-11,31м2 размер ячейки сетки- 0,63 х 0,63 число оборотов барабана- 10 об/мин материал – сталь 12х18н10т | 3 |

Раздел 3.2. Анализ опасности технологического блока.

1. Обратный меланж

Обратный меланж представляет собой смесь серной  и  азотной кислот.Массовая доля азотной кислоты до 10%.Азотная кислота имеет формулу НNО3,молекулярный вес которой 63.Обратный  меланж  негорючая жидкость, сильный окислитель.Обратный меланж  ядовит,вызывает тяжелые ожоги кожи ислизистых оболочек.Пары меланжа в  2,2  раза тяжелее воздуха и вызывают раздражение дыхательных  путей.Кислотный меланж дымит на воздухе,выделяя  оксиды  азота,которые  имеют окраску оранжевого цвета.Оксиды азота по токсичности относятся  к 3-му классу опасности.ПДК оксидов азота в воздухе рабочей зоны  2мг/м3.Для защиты от вредного воздействия обратного меланжа применяют промышленный фильтрующий противогаз марки "М",перчатки резиновые  кислотозащитные  безшовные,сапоги  резиновые  кислотостойкие,кислотозащитную одежду.При попадании обратного меланжа на кожу, немедленно промыть большим  количеством  воды.При  отравлении окислами азота, обратиться в мед.пункт, пострадавший  должен  находиться под наблюдением мед.персонала не менее 48 часов.Нельзя делать искусственное дыхание Нейтрализация и уборка розливов обратного меланжа аналогична уборке серной кислоты.

2. Краткое описание сценариев аварийных ситуаций.

№ сценария                              Описание сценария

С 3 -  1                              Порыв трубопровода на отм + 0,00м – истечение раствора

обратного меланжа на рабочие площадки – образование розливов

на поверхности, попадание в розлив людей.

16

3. Перечень факторов и основных возможных причин, влияющих на показатели риска.

Основной фактор – наличиеи обращение вредного вещества.

Ошибочные действия  эксплуатационного персонала могут привести к образованию           розливов .

К возникновению аварийной ситуации могут привести:

- порыв трубопровода;

- нарушение герметичности фланцевого соединения;

- скрытый дефект сварочных швов и металла.

4. Данные о количестве опасного вещества,участвующего в аварии.

При разрушение конструкции одного из трубопроводов с обратным меланжем, при условии их полного заполнения, возможна утечка 0,7  тонн обратного меланжа, которая в соответствии с «Методикой прогнозирования масштабов заражения сильнодействующими веществами при авариях на химически опасных объектах» к аварийному выбросу опасных веществ не приведет.

Раздел 3.3.Выводы и предложения

1.Эксплуатацию  трубопроводов осуществлять в соответствии с требованиями Правил устройства и безопасной эксплуатации технологических трубопроводов ( ПБ 03-108-96)

2. При образовании розливов на рабочих площадях , немедленно устранить

17

Блок 4.  Узел по переработке растворов кучного выщелачивания

Раздел 1.4  Технология и аппаратурное оформление.

1. Продуктивный раствор кучного выщелачивания по трубопроводу подается в нижнюю часть сорбционной колонны поз 535/1.2;522. Через дренажи, расположенные в верхней части колонны , раствор поступает на щелевой расходомер и далее на наклонный грохот поз.536/1.2.Подгрохотный раствор поступает в емкость поз.537 приготовления выщелачивающих раст-воров.В нее же подается пассивированная кислота до кислотности 5-7г/л.В поз 537 установлен рН-метр, и рН поддерживается автоматически.Из поз.537раствор самотеком поступает на нагревание в поз.540 и далее на кучное выщелачивание.Сорбент,уловленный на контрольном грохоте поз.536 поступает в поз.539/2 самотеком.После насыщения сорбента в поз. 535/1.2;522,что определяется сбросной концентрацией Ме до 5мг/л в верхней части колонны,производится перегрузка колонны.Смола из нижней части колонны подается аэролифтом в распределительную колону поз.487.В нижнюю часть колонны поз.487 подается товарный регенерат для вытеснения поровой влаги.Поровая влага через дренажи подается на грохот поз.536.Из распределительной колоны поз.487 сорбент аэролифтом подается в колонну регенерации поз.520/4.В нижнюю часть регенерационной колонны подается регенерирующий раствор из поз.360.Товарный регенерат с дренажей регенерационной колонны подается в поз 370/2; 380/1,2.Отрегенерированный сорбент из нижней части регенерирующей колонны подается в отмывочную колонну поз.520/2.Отмывка производится водой.С дренажей кислый раствор поступает в поз 315 на приготовление регенерирующего раствора.Отмытый сорбент из поз.522 поступает в поз.539/2,а затем в загрузочный бункер колонн поз.535/1,2;522.

2 Оборудование.

| № п/п | Наименование Оборудования | Техническая характеристика | Количе- ство |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 535/1,2 | Сорбционная напорная колонна СНК-3 | Назначение- сорбционное извлечение ценного компонента из раствора. Среда- агрессивная диаметр колонны -3000 мм рабочий объём -47 м3 обьем загрузоного бункера- 2м3 производительность по раствору -400м3/час материал –сталь 12х18н10т высота колонны -11320 мм | 2 |
| 522 | Сорбционная напорнаяколонна СНК-2 | Назначение- сорбционное извлечение ценного компонента из раствора. Среда- агрессивная диаметр колонны -2000 мм рабочий объём -19 м3 обьем загрузоного бункера- 1м3 производительность по раствору -100м3/час материал –сталь 12х18н10т высота колонны -8220 мм | 1 |
| 487 | Колонна распределительная | Назначение- распределение сорбента среда- агрессивная диаметр колонны -2000 мм рабочий объём – 35м3 давление в колонне – свободный налив материал –сталь 12х18н10т высота колонны -16320 мм | 1 |
| 520/2 539/2 | Колонна отмывочная | Назначение-отмывка сорбента от избыточной кислотности среда- агрессивная диаметр колонны -2000 мм рабочий объём – 35 м3 давление в колонне – свободный налив материал –сталь 12х18н10т высота колонны -16320 мм | 2 |
| 520/4 | Колонна регенерации | Давление- свободный налив Среда - агрессивная Рабочий объем - 35 м3 Диаметр колонны - 2000 мм Высота - 16320мм Материал- сталь 12х18Н10Т | 1 |
| 536/1,2 | Грофот наклонный | Назначение- отделение растворов от смолы производительность по раствору- 1000 м3/час поверхность грохочения – 4м2 размер ячейки сетки – 0,4 х 0,4 мм материал – сталь 12Х18Н10Т | 2 |
| 537 | Емкость | Назначение- приготовление выщелачивающего раствора Среда- агрессивная Рабочий объем - 4 м3 Материал- сталь 12х18Н10Т | 1 |
| 540 | Емкость | Назначение- нагревание выщелачивающего раствора Среда- агрессивная Рабочий объем - 10 м3 Материал- сталь 12х18Н10Т Рабочая температура- 200С | 1 |

19

Раздел 2.4.Анализ опасности технологического блока

. 1.        Серная кислота.

Молекулярная формула H2SО4.Молекулярный вес 98.Цвет от бесцветного до светлокоричневого.Содержание моногидрата не менее 92,5%.Содержание сухого остатка после прокаливания не  более  0,02%.Плотность при нормальных условиях 1860  г/л.Серная  кислота  является сильным окислителем.Взаимодействие  серной  кислоты  с  металлами протекает  различно   в    зависимости    от    концентрации    и температуры.ПДК паров кислоты в воздухе рабочей зоны 1 мг/м3.Попадая на кожу,серная кислота вызывает тяжелые ожоги.Пары кислоты при вдыхании раздражают и обжигают слизистые оболочки  верхних  дыхательных путей.Попавшая в глаза кислота может вызвать ожог роговицы и потерю зрения.

Для защиты от вредного воздействия серной кислоты  применяют промышленный фильтрующий противогаз марки "М", перчатки  резиновые кислотозащитные безшовные или  перхлорвиниловые  безшовные, сапоги резиновые  кислотостойкие,кислотозащитную одежду.

При раздражении слизистой оболочки верхних дыхательных путей пострадавшего следует вынести на свежий воздух, сделать  ингаляцию содовым раствором; дать осторожно вдыхать пары этилового спирта,эфира или хлороформа,давать пить теплое молоко с содой или  боржоми.При кашле рекомендуется кодеин,дионин и горчичники.Если на кожу и слизистые оболочки попала крепкая серная  кислота,ее  немедленно удаляют обильным промыванием водой. Обратиться к врачу.

Разливы серной кислоты убирают гидросмывом,нейтрализуют  известняком или углеаммонийными солями.

2. Краткое описание сценариев аварийных ситуаций.

№ сценария                              Описание сценария

С 4 -  1                              Порыв трубопровода на отм + 15,00м – истечение раствора

серной  кислоты на рабочие площадки – образование розливов

на поверхности, попадание в розлив людей.

3. Перечень факторов и основных возможных причин, влияющих на показатели риска.

Основной фактор – наличиеи обращение вредного вещества.

Ошибочные действия  эксплуатационного персонала могут привести к образованию           розливов .

К возникновению аварийной ситуации могут привести:

- порыв трубопровода;

- нарушение герметичности фланцевого соединения;

- скрытый дефект сварочных швов и металла.

4. Данные о количестве опасного вещества,участвующего в аварии.

При разрушение конструкции одного из трубопроводов с серной кислотой, при условии их полного заполнения, возможна утечка 0,7  тонн серной кислоты , которая в соответствии с «Методикой прогнозирования масштабов заражения сильнодействующими веществами при авариях на химически опасных объектах» к аварийному выбросу опасных веществ не приведет.

Раздел 3.4.Выводы и предложения

1.Эксплуатацию  трубопроводов осуществлять в соответствии с требованиями Правил устройства и безопасной эксплуатации технологических трубопроводов ( ПБ 03-108-96)

2. . При образовании розливов на рабочих площадях , немедленно устранить

20

Блок 5.  Узел фильтрации товарных регенератов.

Раздел 1.5  Технология и аппаратурное оформление.

1. Товарный регенерат из п.370/1.2 п,380/1.2 ,насосами п.371/1,381/5 подается в фильтры ПАР-80 п.451/2 -7, мутный фильтрат  в начале фильтрования возвращается в п,370/1,2. Чистый фильтрат поступает в накопительные пачуки п.491/2-4. Осадок сбрасывается с фильтров п. 451-х аэролифтом в п.663/4 и раскачивается в 1-е  отделение цеха N 2. Чистый фильтрат подогревается острым паром в зумпфе поз.492 до 36-400С и насосами 492/1.2 подается на контрольную фильтрацию п.663/1-3 и далее на экстракцию,

2 Оборудование.

| № п/п | Наименование Оборудования | Техническая характеристика | Количе- ство |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 371/1 | Электронасос ный агрегат ТХИ 90/49 | Производительность 90 м3/час Напор 49 м Эл.двигатель 4А225L4 N=55 квт n=1500 об/мин | 1 |
| 381 | Электронасос ный агрегат Х280/42 | Производительность 280 м3/час Напор 42 м Эл.двигатель 4А200L4 N=45 квт n=1500 об/мин | 1 |
| 451/1,2,3,4,5,6,7 663/1,2,3 | Патрон ные фильтры марки ПАР 80 | Назначение-фильтрация товарных регенератов.Площадь фильтрации-80м3 Количество секций-19 Количество фильтрующих элементов-246 Материал-ВТ-1-00 Фильтровальный материал-лавсан. Рабочий объем-11м3 Рабочее давление 3кг/см2 | 10 |
| 491/1-4 | пачук | V-130 м3 Назначение-сборник отфильтрованных товарных регенератов Материал Ст3 футерованный | 4 |
| 492/1,2 | Электронасос- ный агрегатТХИ 90/49 | Производительность 90 м3/час Напор 49 м Эл.двигатель 4А225L4 N=55 квт n=1500 об/мин | 2 |

21

Блок 6 Узел приготовления реэкстрагирующего раствора

Раздел 1.6 Технология и аппаратурное оформление

1.В качестве реэкстрагирующего раствора служит раствор углеаммонийных солей. Операция приготовления реэкстрагирующего раствора заключается в нагревании оборотных карбонатных растворов и растворении кристалического бикарбоната аммония.

Оборотный карбонатный раствор после отстоя от органической фазы и мелких кристаллов в отстойниках поз.574/1,2 поступает в поз.621/1. В этот же контактный чан засыпается углеаммонийная соль ,завезенная с цеха №3,которая растворяется в оборотном карбонатном растворе за счет перемешивания с помощью мешалки. Из поз.621/1 по перетоку карбонатный раствор поступает в поз.621/2 и далее по перетоку в поз.621/3, где происходит окончательное растворение УАС.Для создания оптимакльных условий растворения поддерживается температура 30-350С.Нагревание карбонатного раствора производится паром через теплообменник в поз.621/1,2,регулирование температуры осуществляется автоматически.Для перевода бикарбонат ион в карбонат ион т.е поддержания регламентного соотношения карбонат- бикарбонат аммония 1:1 в поз.621/1,2 из поз.625 подается 25% раствор аммиака.Приготовленный карбонатный раствор из поз.621/3 подается насосами п.622/3-6 в реэкстракторы поз.570/1,3,5.

2.Оборудование:

| № п/п | Наименование Оборудования | Техническая характеристика | Количе- ство |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 621/1-3 | Контактный чан | Назначение-нагревание и доукрепление оборотных карбонатных растворов. обьём- 20м3 материал-сталь 12Х18Н10Т скорость вращения мешалки-277 об/мин | 3 |
| 622/3-6 | Насос центробежный Х45/31 | материал-сталь 12Х18Н10Т производительность- 45м3/час напор-31м мощность эл. двигателя-15 кВт/час | 4 |

Раздел 2.6 Анализ опасности блока.

1.  Аммиачная вода.

Аммиачная вода содержит до 25% аммиака

Аммиак- химическая формула NH3.Молекулярный  вес 17.Газообразный аммиак обладает резким запахом,действует раздражающе  на  слизистые оболочки дыхательных путей,относится к ядовитым газам удушающего действия.С воздухом аммиак образует взрывоопасные смеси  при                                                                                                                             концентрации 15,5-27% об.Аммиак относится к токсическим веществам, к 4 классу опасности.                Порог восприятия обонянием                                  -35 мг/м3                                                                                                       Немедленное раздрожение горла                            -280 мг/м3                                                                        Немедленное раздрожение глаз                               -490 мг/м3

22

обильное слезоточение и боль                                                                                                                          Смертельный исход                                                  - 3000-3500 мг/м3                                                                                           ПДК аммиака в воздухе  рабочей  зоны  20мг/м3.                                                                                                          При попадании аммиака на кожу- промыть большим количеством проточной воды.Наложить примочки 1% раствора новокаина, 0,5% раствора дикаина с адреналином, 5% раствора уксусной, лимонной, виннокаменной или соляной кислоты.

При попадании аммиачной воды на кожу образуется  химический ожог.При отравлениях парами аммиака,пострадавшего необходимо  вынести на свежий воздух,обеспечить тепло,  дать ему молоко и вызвать врача . При заметном ослаблении дыхания – немедленно сделать искуственное дыхание.

2. Краткое описание сценариев аварийных ситуаций.

№ сценария                              Описание сценария

С 6 -  1                              Порыв трубопровода на отм + 0,00м – истечение раствора

аммиачной воды на рабочие площадки – образование розливов

на поверхности + образование токсического облака – распростра-

нение облака по территории цеха – попадание в область токсичес-

кого облака персонала цеха.

С 6-  2                                 Полное разрушение ёмкости с аммиачной водой поз.625-

истечение растворов аммиачной воды на рабочие площадки   –

образование на поверхности + образование токсического облака –

распространение облака по территории цеха- попадание персонала

цеха в область токсического облака.

3. Перечень факторов и основных возможных причин, влияющих на показатели риска.

Основной фактор – наличие и обращение вредного вещества.

Ошибочные действия  эксплуатационного персонала могут привести к образованию           розливов .

К возникновению аварийной ситуации могут привести:

- порыв трубопровода;

- нарушение герметичности фланцевого соединения;

- скрытый дефект сварочных швов и металла.

4. Данные о количестве опасного вещества,участвующего в аварии, расчет зон поражения при химической аварии.

Расчет зон поражения следует проводить по наибольшему количеству выделяющихся АХОВ (в объеме разрушенных емкостей), приведенных к 1 т хлора.

Произошло полное разрушение емкости с аммиачной водой, в результате которого  оказалось, выброшено в окружающую среду 20 т аммиачной воды (25 % раствора аммиака). Емкость с аммиачной водой находится в цехе № 2 на отметке +9,60 м, ряд Б, оси 6-7.

Аммиачная вода свободно разлилась на территории цеха. Температура окружающего воздуха 20 оС, изотермия, скорость движения воздуха 1 м/с.

Требуется провести прогноз и оценку химической обстановки в сложившейся ситуации.

23

1) По таблице 8 «Методики прогнозирования и оценки обстановки при выбросах в окружающую среду хлора и других аварийно-химических опасных веществ» находим Кэкв. аммиака по отношению к хлору отдельно для первичного и вторичного облаков – Кэкв1=25,

Кэкв2 =25.

2) По формуле (13) рассчитываем эквивалентное количество хлора для выброшенной 20 т  25 %  аммиачной воды:

Qхл =QАХОВ / Кэкв                                                                                          (13)

Qхл1 = 20*0,25 /25 = 0,2 т;

Qхл2 = 20*0,25 /25 = 0,2 т.

3)  По таблице 9 «Методики…» для 0,2 т хлора, изотермии и скорости движения воздуха, равной 1 м/с, с помощью интерполяции находим глубину и площадь зон фактического заражения при температуре 20оС отдельно для первичного и вторичного облаков:

Г1 =0,24 + (0,41-0,24)/2 = 0,325 км

Г2 = 0,60 +(1,06-0,6)/2 =0,83 км

S1 = 0,00 +0,01/2 =0,005 км2

S2 =0,04 + (0,12-0,04)/2 =0,08 км2

4) Расчет количества и структуры пораженных.

Расчет количества пораженных среди производственного персонала проведем по формуле:

П=L*(1-Кзащ.),                                                                                                (14)

где:

П – число пораженных на предприятии, чел;

L – количество производственного персонала, оказавшегося в очаге поражения, чел.;

Кзащ. – коэффициент защищенности производственного персонала от поражения ядовитым газом.

Определим число возможных пораженных через 15 минут и 1 часа после аварии, если количество работников на данной отметке – 10 чел.

Коэффициент воздухообмена здания равен 0,5.

Производственный персонал противогазами не обеспечен.

По таблице 5 «Методики…» находим коэффициенты защищенности производственного персонала, находящегося на данной отметке.  Кзащ. = 0,97 (15 мин.), 0,68 (1час) .

Рассчитываем число пораженных по формуле (14), время пребывания 15 минут:

П=L*(1-Кзащ.) = 10*(1-0,97) = 0,3 чел.

Раздел 3.6.Выводы и предложения

1.Эксплуатацию  трубопроводов необходимо осуществлять в соответствии с требованиями Правил устройства и безопасной эксплуатации технологических трубопроводов ( ПБ 03-108-96)

2.Необходимо системное инструментальное наблюдение за состоянием емкостей поз.625 .

24

Блок 7.Передел экстракции реэкстракции.

Раздел 1.7  Технология и аппаратурное оформление.

Товарный регенерат  проходит  через  8 ступеней экстракции и выводится в виде рафинатов в  отстойники поз.374/1,2.Органическая  смесь  из  поз.565  насосами поз.566 подается в 12-е камеры экстракторов и пройдя  через ступени экстракции  выводится  из  3-х  камер  в  отстойник поз.503.В третьи камеры экстракции подается питьевая вода,с расходом 1 м3/час (по ротаметру),для отмывки органики от избыточной кислотности.В поз.503 происходит разделение  органической и захваченной ею водной  фазы.Затем,насосами  поз.504/1-3,органическая фаза через щелевой  расходомер  поступает в реэкстракторы поз.570/1,5,где  происходит  процесс реэкстракции карбонатным раствором поступающим из поз.621/3,с помощью насосов поз.622/3-6.Далее растворы из поз.570/1,5 по перетоку поступают в реэкстракторы поз.570/2,,6,где происходит окончательная реэкстракция и высаливание кристаллов в АУТК. Затем,бедная по урану органическая фаза,самотеком, поступает в отстойник поз.565,где происходит отделение органической фазы от водной и отмывка органической фазы от карбонатности рафинатами экстракции с расходом1,5м3/ч.Водная фаза из  отстойников  565 и 503 по мере накопления сбрасывается через клапан в отстойник поз.562/1.В отстойнике 562/1,происходит разделение водной и органической фаз,откуда водная фаза самотеком поступает в поз.563 и далее впоз.476.А органическая фаза  через  зумпф поз.548 возвращается  в поз.565. Водная фаза из реэкстракторов поз.570/2,6 (оборотный карбонатный   раствор)самотеком    поступает    в    отстойник      поз.574/1,2  откуда самотеком поступает на узел доукрепления   карбонатных растворов поз.621/1.Органическая фаза  по  мере   накопления выводится  из  поз.574/1,2  через  зумпф  548  в поз.565.Кристаллы АУТК из поз.570/1,2,5,6,574/1,2 выводятся периодически в репульпаторы 572/1,2,откуда насосами поз.573/1,2 откачиваются на отмывку в колонны поз.488/1,2.Перелив с колонн 488/1,2 идет самотеком в поз.570/1,5. Для очистки органики от твердых взвесей используется фильтр поз.560.Можно фильтровать как бедную по урану  органику, так и богатую.Бедная по урану органика насосом  566/3  подается   на фильтр поз.560 и с него снова поступает в поз.565.Богатая   по урану органика насосом 504/3 подается на фильтр поз.560 и с него возвращается на поз.503.Позиции 556,558 используются для перекачки растворов реэкстракции с одной  цепочки  на  другую,что осуществляется насосами поз.557/1,2, 559/1,2.Позиция 558 используется  также для приема растворов из аварийных емкостей поз.801/1-3 со склада ЛВЖ,и насосом поз.559 раскачивается либо на экстракцию,либо на реэкстракцию. Поз.554  используется  для подготовки  свежей органики, перед вводом ее в процесс экстракции.  Процесс подготовки Ди2ЭГФК и ТБФ проводится следующим образом. В поз.554  закачивается  насосом  поз.553  3м3  смеси Ди2ЭГФК+ТБФ+УВС. Добавляется 2м3 раствора с газоочистки  из поз.628.Включается мешалка на поз.554 и засыпается  140  кг УАС  Через 1 час перемешивание останавливают и,после расслоения смеси,водная часть откачивается в поз.563.Операция отмывки повторяется,после чего  органическая  фаза  откачивается  через  зумпф поз.548 в поз.565.ТАА отмывается 5% раствором серной кислоты  при оотношении фаз О:В= 1:10.Насосы  поз.569/1,2  предназначены  для ликвидации разливов растворов и  откачки  вод гидроуборки.Насосы 569/1,2 подают растворы в трехфазный отстойник поз.562/2,из которого органическая фаза самотеком поступает в зумпф поз.548,а водная фаза в поз.563.

25

Раздел 2.7   Оборудование.

| № п/п | Наименование Оборудования | Техническая характеристика | Количе- ство |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 502/1 502/2 925 | Экстрактор Ящич- ного типа | Количество камер-14 Производительность по органической фазе 20-25 м3/час Производительность по водной фазе 25-30 м3/час Рабочий объем камеры смешения 2,45 м3 Рабочий объем камеры отстоя 10 м3 Эл.двигатели ВАО 31-4 n=1500 об/мин N=2,2 квт частота вращения вала турбинки 70,96 об/мин Аварийный слив: Количество коллекторов-2 Количество аварийных клапанов 28 dу клапана - 150 мм dу коллектора - 400 мм | 3 |
| 570/1-6 | Реэкст- рактор Однока- мерный | Назначение-ведение процесса реэкстракции Материал- сталь 12х18Н10Т Рабочий объем камеры смешения - 3,7 м3 Рабочий объем камеры отстаивания - 50 м3 Производительность по водной фазе-25м3/ч Производительность по органической фазе-50м3/ч Эл.двигатели ВАО 31-4 N=2,2 квт n=1500 об/мин | 6 |
| 574/1,2 | Отстой- ник Контро- льный | Рабочий объём-30м3 Материал- сталь 12х18Н10Т | 2 |
| 503 565 | Отстой- ник Ящич-ного типа | Объем отстойной камеры-24м3 Объём рабочей камеры-10м3 Габариты Н=3695 а=6297 в=4272 | 2 |
| 572/1.2 | Репуль- патор | Объем-6 м3 Эл.двигатель ВАО 52-6n=1000 об/мин N=7,5 квт | 2 |
| 562/1,2 539/1,2 | Отстой- ник Контро- льный Трехфазный | D=3000,площадь 7 м2 объем-14 м3,удельная нагрузка 3 м3/м2 час Время раздела фаз 40 мин | 4 |
| 504/1-3 566/1-3 559/1,2 557/1,2 | Электронасос Ный агрегат Х45/31 | Производительность 45 м3/час Напор-31м Эл.двигатель ВР132-2 n=3000 об/мин N=11 квт | 10 |
| 555/1,2 553/1,2 | Электронасос- ный агрегат КП-2 | Производительность 28 м3/ч Напор 20 м Эл.двигатель ВАО 52-4 n=1500 об/мин N=10 квт | 4 |
| 557/1,2 564/1,2 | Электронасос- ный агрегат 2Х-4Е | Производительность 20 м3/час Напор 53 мЭл.двигатель ВАО 52-2 n=3000 об/мин N=13 квт | 4 |
| 556 558 563 554 | Контактный чан | V=6 м3 Электродвигатель ВАО 52-6 N=5,5 квт n=1000 об/мин Число оборотов мешалки Материал-сталь 12х18Н10Т | 4 |
| 552 | Емкость | V= 10 м3 Материал-сталь 12х18Н10Т | 1 |
| 548 | Зумпф | V=1м3 Материал-сталь 12х18Н10Т | 1 |
| 569/1 549 | Электронасос ный агрегат НПВН-2А | Производительность 28 м3/час Напор 20 м Эл.двигатель ВР 11-132-М4 N=10 квт n =1500 об/мин | 2 |
| 569/2 | Электронасос ный агрегат НПВН-3А | Производительность 70 м3/час Напор 21 м Эл.двигатель ВАОФ 52-4 N=13 квт n=1500 об/мин | 1 |
| 560 | Фильтр дис- ковый | Поверхность фильтрации 45м2 Давление внутри фильтра 6 кгс/см2 Эл.двигатель привода вала ВАО 2-61-1 N=10 квт n=100 об/мин | 1 |
| 374/1.2 | емкость | V-320м3 Назначение-сборник рафинатов экстракции.Материал сталь комбинированная Ст3-12Х18Н10Т | 2 |

Раздел 2.7 Анализ опасности блока.

1.   Керосин – топливо дизельное ГОСТ 305-82

Керосин- легковоспламеняющаяся жидкость с температурой вспышки 60С Пары керосина в смеси с воздухом образуют взрывоопасные смеси( при концентрации 1.1-7.5%об). Температура самовоспламенения керосина 220 С. Температура застывания -38 0С. Плотность керосина 0.8.

ПДК паров керосина в воздухе рабочей зоны 300мг/м3. Попадая на кожу, керосин может вызвать дерматиты, в дальнейшем участки кожи,пораженные керосином,легко подвергаются грибковым заболеваниям.

По взрывопожарной безопасности помещение экстракции, реэкстракции относится к катего-рии –Б по НПБ 105-03. Класс взрывоопасности по ПУЭ – В-1а. В отделении экстракции , реэкстракции находятся следующие средства пожаротушения : система пенопажаротушения , огнетушители ОХВП-10 - 15   , ОУ-5 - 10  шт , полотно асбестовое 2х2 - 10   шт.

Пары керосина при вдыхании раздражают слизистые оболочки.

При очень высоких концентрациях возможны острые отравления.

При работе с керосином необходимо пользоваться фильтрующим промышленным противогазом марки ''M''только при малых концентрациях паров керосина,при высоких концентрациях-необходимо пользоваться шланговым  противогазом. Для защиты рук необходимо пользоваться пастами''Биологические перчатки''.Уборка проливов керосина осуществляется гидрсмывом.

№ сценария                              Описание сценария

С 7 - 1                                Пожар в отделении экстракции: возгорание у поз.374 ряд В+12-Г

отм + 0,00  оси 10-12 – утечка органической смеси экстрагентов

из поз.374/1,2- воздействие теплового излучеия на оборудование.

С 7- 2                                  Пожар на отм +0,00 ; +7,200 ;+ 14,200 1и2 очереди экстракции-

дистанционный пуск системы сброса органики – дистанционный

или автоматический пуск пара в аппараты – отключение токопри-

емников-  автоматическое или ручное включение системы пенопо-

жаротушения- уничтожение зданияи оборудования

28

3. Перечень факторов и основных возможных причин, влияющих на показатели риска.

Основные  факторы и возможные причины возникновения  аварий :                                                              – наличие и обращение пожароопасного вещества.

- ошибочные действия  эксплуатационного персонала .                                                                                   – нарушение правил пожарной безопасности при проведении огневых работ.                                              - нарушение правил эксплуатации оборудования (перегрев насосов на перекачке органики ).

Анализ риска аварий на опасных производственных объектах (далее - анализ  риска)  является составной  частью  управления промышленной    безопасностью.    Анализ   риска   заключается в систематическом   использовании   всей доступной  информации  для идентификации  опасностей  и оценки  риска возможных нежелательных событий.

Результаты анализа риска используются при декларировании

промышленной   безопасности   опасных  производственных  объектов, экспертизе  промышленной  безопасности,   обосновании  технических решений  по обеспечению безопасности,  страховании,  экономическом анализе  безопасности  по  критериям  "стоимость  - безопасность - выгода",   оценке   воздействия   хозяйственной   деятельности  на окружающую  природную  среду и при других процедурах,  связанных с анализом безопасности.

Конкретные требования  к анализу риска,  при необходимости,  могут уточняться нормативными    документами,    отражающими    специфику   опасных производственных объектов.

Основные   задачи   анализа  риска  аварий  на  опасных  производственных   объектах   заключаются  в представлении  лицам,

принимающим решения:

- объективной информации о состоянии промышленной безопасности объекта;

- сведений о наиболее опасных,  "слабых" местах с точки зрения безопасности;

- обоснованных рекомендаций по уменьшению риска.

1.	Наиболее тяжелые последствия, вызванные диверсией (или аварией) - пожар в отделении экстракции.

При его развитии вследствие отказа, неисправности в системе пенного пожаротушения или же сознательного вывода ее из строя, может произойти выброс в атмосферу  до 3,75 тонн урана, что представляет выход активности  около 1,0 . 1011 Бк.

Итогом выброса явится разовое облучение персонала и населения за счет вдыхания урана за время его осаждения из радиоактивного облака на почву  и последующее облучение от урана осевшего на поверхность почвы.

Рассмотрим наиболее неблагоприятный вариант распространения радиоактивного загрязнения от облака с продуктами горения, когда  при слабом ветре северо-западного направления, когда вся масса урана выпадет на территории от ГМЗ до поселка «Октябрьский» на площади равностороннего треугольника 7,5 км2 (7,5.106 м2).

Эта ситуация соответствует наибольшей фактической повторяемости метеоусловий. По данным метеостанции «Краснокаменск» распределение повторяемости погодных условий, выраженных в процентах, по категориям устойчивости и скорости ветра: штили 59%, ветры – 41%, из низ ветры от 0,5 до 3,5 м/с –34% в том числе преобладают (11%) направления З – 2,7%, ЗСЗ – 2,8%, СЗ – 2,9%, ССЗ – 2,6%).

При равномерном распределении на каждый квадратный метр выпадет до 500 миллиграмм урана, что соответствует его активности 1,26 . 104 Бк.

Мощность дозы внешнего фотонного облучения от выпавшего урана в данном случае может быть рассчитана по формуле для диска, равномерно покрытого тонким слоем активности:

Р = аГр/с,                           (10)

29

где,

Р -  мощность поглощенной дозы в центре диска, аттогрей в секунду;

АS – активность на единицу поверхности, Бк/м2;

Г – керма-постоянная для радионуклида, аГр · м2/(с · Бк);

Н2 – высота измерения мощности дозы, м;

r – радиус диска, м.

Р = аГр/с,

Переведем полученное значение в аттогреях в секунду в значения эффективной дозы в микрозивертах в час:

Р = мкЗв /ч

Таким образом, гамма – фон, находящийся для данного участка местности  на уровне 0,15- 0,25 мкЗв /ч возрастет на 2%, что значительно ниже его флуктуаций.

2.  Расчет избыточного давления взрыва дельта Р,  развиваемого в помещении экстракционного отделения при взрыве паров углеводородного сырья

2.1.Определение значений энергетических показателей взрывоопасности технологического     блока.

Энергетический потенциал взрывоопасности Е (кДж) блока определяется полной энергией сгорания парогазовой фазы (ПГФ), находящейся в блоке, с учетом величины работы её адиабатического расширения, а также величины энергии полного сгорания испарившейся жидкости с максимально возможной площади её пролива, при этом считается:

1) при аварийной разгерметизации аппарата происходит его полное раскрытие (разрушение);

2) площадь пролива жидкости определяется исходя из конструктивных решений зданий или площадки наружной установки;

3) время испарения принимается не более 1 часа.

Е  = Е1  +  Е2

Где:  Е1 –энергия сгорания ПГФ, кДж;

Е2  - энергия сгорания жидкой фазы, кДж.

2.2. Данные для расчета:

Узел экстракции расположен в здании 622,  оси 8-19,  ряды  А-Б, отм. 0.000-14.200.

Керосиновая фракция углеводородного сырья (УВС):

химическая формула, условная                             - С14Н26;

молекулярная масса, углеродных единиц            - 200;

плотность, кг/м3                                                       - 750;

температура вспышки паров, оС                           -   62;

температура воспламенения, оС                            - 230;

температура кипения, оС                                        - 185;

давление насыщенных паров при Т=50 оС, кПа   - 0,93;

плотность паров, кг/м3                                            - 8,9;

удельная теплота сгорания, кДж/кг                       - 42000;

30

объём УВС, м3                                                                                              - 150;

площадь экстракционного отделения, м2                     - 1155;

температура в помещении экстракции,  оС             -  25

2.3.  Расчёт.

Масса паров УВС, образующихся при аварийном разливе определяется по формуле:

mп = W Fи  T,                                                         (1)

где:   W - интенсивность испарения, кг/с*м2 ;

Fи  - площадь испарения, м2;

Т - время, определяемое по п. 1.2, с;

mп  - масса паров УВС, образующихся при аварийном разливе органики (УВС), кг.

Интенсивность испарения W  определяется  по  справочным  и экспериментальным   данным.   Для   ненагретых   выше  температуры окружающей   среды   ЛВЖ   при   отсутствии   данных   допускается рассчитывать W no формуле:

W = 10-6  * h * \/ М * Pн ,                (2)

где:   h  -  коэффициент,  принимаемый  по таблице 1 (таблица 3 НПБ-105-03) в зависимости от скорости  и  температуры  воздушного   потока   над   поверхностью испарения;

Pн   -  давление  насыщенного  пара  при   при Т = 50 оС, кПа

Таблица 1

| Скорость воздушного потока в помещении, м/сек | Значение коэффициента h при температуре Т, °C, воздуха в помещении |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 10 | 15 | 20 | 30 | 35 |
| 0.0 0.1 0.2 0.5 1.0 | 1.0 3.0 4.6 6.6 10.0 | 1.0 2.6 3.8 5.7 8.7 | 1.0 2.4 3.5 5.4 7.7 | 1.0 1.8 2.4 3.6 5.6 | 1.0 1.6 2.3 3.2 4.6 |

Определяем интенсивность испарения W и массу паров УВС mп :

W = 10-6 * h * \/ М * Pн  = 10-6 * 5,6*\/ 200 *0,93 = 7,28* 10-5 кг/с*м2

mп = W Fи  T =  7,28* 10-5 *1155* 3600 = 30,3 кг

Избыточное давление взрыва Δ Р для индивидуальных горючих веществ, состоящих из атомов С, Н, О, N, Cl, Br, I, F, определяется по формуле:

mп *Z  *  100

Δ Р = ( Рmax - Ро)   ----------------------,                                                                         (3)

Vсв* ро * Cст *Кн

где: Рmax   -    максимальное   давление   взрыва   стехиометрической газовоздушной  или  паровоздушной  смеси   в   замкнутом   объеме, определяемое   экспериментально   или   по   справочным  данным  в соответствии  с  требованиями  п. 3  НПБ-105-03.   При   отсутствии   данных допускается принимать Рmax  равным 900 кПа;

31

Ро - начальное давление, кПа (допускается принимать равным 101 кПа);

mп - масса паров  легковоспламеняющихся (ЛВЖ)  и  горючих жидкостей (ГЖ),  вышедших в результате расчетной аварии в помещение, вычисляемая  по формуле (1), кг;

Z - коэффициент участия горючего во взрыве, который может быть рассчитан на основе характера распределения газов и паров в объеме помещения. Допускается принимать значение Z по таблице 2 (таблица 2 НПБ-105-03);

Vсв  - свободный объем помещения, м3;

ро -  плотность  пара при расчетной температуре tр, кг/м3; (в  качестве  расчетной температуры следует принимать  максимально  возможную  температуру воздуха  в  данном  помещении в соответствующей климатической зоне или максимально возможную температуру воздуха по  технологическому регламенту  с  учетом возможного повышения температуры в аварийной ситуации);

Cст - стехиометрическая концентрация паров ЛВЖ и ГЖ, % (об.), вычисляемая по формуле:

100

Cст   = -------------,                                         (4)

1 + 4,84 β

nн - nх     nо

β  = nс  +  ------------  + ----                                   (5)

4          2

где:  β   -  стехиометрический   коэффициент кислорода в реакции сгорания;

nс, nн, nх, nо  - число атомов С, Н, О и галоидов в молекуле горючего;

Кн  -  коэффициент,  учитывающий  негерметичность  помещения  и неадиабатичность процесса горения. Допускается принимать Кн  равным 3.

Таблица 2

| Вид горючего вещества | Значение Z |
| --- | --- |
| Водород | 1,0 |
| Горючие газы (кроме водорода) | 0,5 |
| Легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, нагретые до температуры вспышки и выше | 0,3 |
| Легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, нагретые ниже температуры вспышки, при наличии возможности образования аэрозоля | 0,3 |
| Легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, нагретые ниже температуры вспышки, при отсутствии возможности образования аэрозоля | 0,3 |

Определяем бета для исходного УВС - С14Н26 по формуле (5) и  Cст  по формуле (4):

β  = nс  +  nн /4  = 14 + 26/4 = 20,5

100                        100

Cст   = -------------- =  -------------------  = 0,997

1 + 4,84 β         1  + 4,84*20,5

32

Подставляем исходные и расчетные данные в формулу (3), находим  избыточное давление взрыва Δ Р :

m *Z  *  100                                     30,3*0,3*100

Δ Р  = ( Рmax - Ро)  ----------------------    =  (900 – 101)* ----------------------- = 2,25 кПа

Vсв* ро  * Cст *Кн                                              12000*8,9*0,997*3

3. Методика расчета участвующей во взрыве массы вещества и радиусов зон разрушений

Методика расчета может применяться при выборе основных направлений технических мероприятий по защите объектов и персонала от воздействия взрыва парогазовых сред.  Методика дает ориентировочные значения участвующих во взрыве массы вещества.  В данной методике по результатам исследований крупномасштабных взрывов на промышленных объектах и экспериментальных взрывов на промышленных объектах приняты следующие условия и допущения.

3.1. В расчетах принимаются общие приведенные массы парогазовых сред  m и соответствующие им энергетические потенциалы Е, полученные при количественной оценке взрывоопасности технологических блоков по методике, приведенной в приложении 1 (ПБ-09-170-97).   Для конкретных реальных условий значения  m и Е могут определяться другими методами с учетом эффекта диспергирования горючей жидкости в атмосфере под воздействием внутренней и внешней энергий, характера раскрытия технологической системы, скорости истечения горючего продукта в атмосферу и других возможных факторов.

3.2. Масса парогазовых веществ (кг), участвующих во взрыве, определяется произведением:

m1 = zm,                                                                (6)

где z - доля приведенной массы парогазовых веществ, участвующих во взрыве.

Для производственных помещений (зданий) и других замкнутых объёмов значения z могут приниматься в соответствии с таблицей 2 (таблица 2 НПБ-105-03).

3.3. Источники воспламенения могут быть постоянные (электрооборудование и т.п.) или случайные (временные огневые работы и т.п.), которые могут привести к взрыву парогазового облака при его распространении.

3.4. Для оценки уровня воздействия взрыва может применяться тротиловый эквивалент. Тротиловый  эквивалент взрыва парогазовой среды  wT (кг), определяемый по условиям адекватности характера и степени разрушения при взрывах парогазовых облаков, рассчитывается по формуле:

wT  = (0,4q1/0,9qT) *zm       (7)

где: 0,4 – доля энергии взрыва парогазовой среды, затрачиваемая непосредственно на формирование ударной волны;

0,9 – доля энергии взрыва тринитротолуола (ТНТ), затрачиваемая непосредственно на формирование ударной волны;

q1– удельная теплота сгорания парогазовой среды, кДж/кг;

qT  = 3100-  удельная энергия взрыва ТНТ, кДж/кг.

wT  =  (0,4q1/0,9qT) *zm  = (0,4*42000/0,9*3100)*0,3*30,3 = 55 кг

3.5. Зона разрушения считается площадь с границами, определяемыми радиусом R, центром которой является рассматриваемый технологический блок или наиболее вероятное место разгерметизации технологической системы. Границы каждой зоны характеризуются значениями избыточных давлений по фронту ударной волны Δ Р и соответственно безразмерным коэффициентом К. Классификация зон разрушения приводятся в таблице 3 (таблица 2 приложения 2 ПБ-170-97).

33

Таблица 3

Классификация зон разрушения

| Класс зон разрушения | К | Δ Р, кПа |
| --- | --- | --- |
| 1 | 3,8 | > 100 |
| 2 | 5,6 | 70 |
| 3 | 9,6 | 28 |
| 4 | 28,0 | 14 |
| 5 | 56,0 | < 2 |

Находим класс зоны разрушения по таблице 2:  экстракция соответствует 5 классу,  К=56

3.6. Радиус зоны разрушения (м) в общем виде определяется выражением:

R   =  K  *  wT1/3 * [1+ {3180/ wT }2]-1/6                         (8)

Где: K - безразмерный коэффициент, характеризующий воздействие взрыва на объект.

R   =  K  *  wT1/3 * [1+ {3180/ wT }2]-1/6  = 56*551/3 *[1+ {3180/55 }2] -1/6   = 55 м

Вывод.   Расчет показал, что поскольку   Δ Р = 2,25 кПа < Δ Р доп = 5 кПа (по таблице 1 НПБ-105-03-03), то помещение экстракционного отделения в целом относится к невзрывопожароопасным. Экстракционное отделение следует отнести к пожароопасной категории «В» (по наличию в помещении большого количества горючей жидкости (УВС).

II.   МЕТОДЫ РАСЧЕТА ЗНАЧЕНИЙ КРИТЕРИЕВ ПОЖАРНОЙ ОПАСНОСТИ НАРУЖНЫХ УСТАНОВОК

1. Метод расчета значений критериев пожарной опасности для горючих газов и паров

Выбор и обоснование расчетного варианта

1.1. Выбор расчетного варианта следует  осуществлять  с  учетом годовой  частоты  реализации  и последствий тех или иных аварийных ситуаций.  В качестве расчетного для вычисления критериев пожарной опасности  для  горючих  газов  и  паров следует принимать вариант аварии, для которого произведение годовой частоты реализации этого варианта   Qw  и  расчетного  избыточного  давления  Δ Р   при сгорании газопаровоздушных смесей в случае  реализации  указанного варианта максимально, то есть:

G = Qw * Δ Р  = max.         (9)

Расчет величины G производится следующим образом:

а) рассматриваются различные варианты аварии и определяются из статистических данных или на  основе  годовой  частоты  аварий  со сгоранием газопаровоздушных смесей

Qwi для этих вариантов;

б) для  каждого  из  рассматриваемых вариантов определяются по изложенной ниже методике значения расчетного избыточного  давления Δ Р i;

в) вычисляются  величины  Gi  = Qwi * Δ Р i   для каждого из рассматриваемых вариантов аварии, среди которых выбирается вариант с наибольшим значением Gi ;

г) в качестве расчетного для  определения  критериев  пожарной опасности принимается вариант,  в котором величина Gi  максимальна.

1.2. При невозможности реализации описанного выше метода в качестве расчетного следует выбирать наиболее неблагоприятный вариант аварии или период нормальной работы ап

34

паратов, при котором в образовании горючих газопаровоздушных смесей участвует наибольшее количество газов и паров, наиболее опасных в отношении последствий сгорания этих смесей.

1.3. Количество поступивших веществ, которые могут образовывать горючие газовоздушные или паровоздушные смеси, определяется исходя из следующих предпосылок:

а) происходит расчетная авария одного из аппаратов (в зависимости от того, какой из подходов к определению расчетного варианта аварии принят за основу);

б) все содержимое аппарата поступает в окружающее пространство;

в) происходит одновременно утечка веществ из трубопроводов, питающих аппарат, по прямому и обратному потоку в течение времени, необходимого для отключения трубопроводов.

Расчетное время отключения трубопроводов определяется в каждом конкретном случае исходя из реальной обстановки и должно быть минимальным с учетом паспортных данных на запорные устройства, характера технологического процесса и вида расчетной аварии. Расчетное время отключения трубопроводов следует принимать равным:

времени срабатывания систем автоматики отключения трубопроводов согласно паспортным данным установки, если вероятность отказа системы автоматики не превышает 0,000001 в год или обеспечено резервирование ее элементов (но не более 120 с);

120 с, если вероятность отказа системы автоматики превышает 0,000001 в год и не обеспечено резервирование ее элементов;

300 с при ручном отключении.

Не допускается использование технических средств для отключения трубопроводов, для которых время отключения превышает приведенные выше значения. Под "временем срабатывания" и "временем отключения" следует понимать промежуток времени от начала возможного поступления горючего вещества из трубопровода (перфорация, разрыв, изменение номинального давления и т.п.) до полного прекращения поступления газа или жидкости в окружающее пространство. Быстродействующие клапаны-отсекатели должны автоматически перекрывать подачу газа или жидкости при нарушении электроснабжения. В исключительных случаях в установленном порядке допускается превышение приведенных выше значений времени отключения трубопроводов специальным решением соответствующих министерств или ведомств по согласованию с Ростехнадзором России на подконтрольных ему производствах и предприятиях и МЧС России;

г) происходит испарение с поверхности разлившейся жидкости; площадь испарения при разливе на горизонтальную поверхность определяется (при отсутствии справочных или иных экспериментальных данных) исходя из расчета, что 1 л смесей и растворов, содержащих 70% и менее (по массе) растворителей, разливается на площади 0,10 м2, а остальных жидкостей - на 0,15 м2;

д) происходит также испарение жидкостей из емкостей, эксплуатируемых с открытым зеркалом жидкости, и со свежеокрашенных поверхностей;

е) длительность испарения жидкости принимается равной времени ее полного испарения, но не более 3600 с.

1.4. Масса паров  жидкости  m,  кг,  поступивших  в  окружающее пространство   при   наличии   нескольких   источников   испарения (поверхность разлитой  жидкости,  поверхность  со  свеженанесенным составом, открытые емкости и т.п.), определяется из выражения:

Величину mпер определяют по формуле (при Та  > Ткип ):

2Ср (Та   - Ткип)

mпер   = min {0.8 mп *   ------------------ * mп}         (10)

Lисп

где: mп - масса вышедшей перегретой жидкости, кг;

Ср - удельная теплоемкость жидкости при температуре  перегрева жидкости Tа, Дж/ кг* оК;

Tа  -  температура  перегретой  жидкости  в соответствии с технологическим   регламентом   в   технологическом  аппарате  или оборудовании, оК;

Tкип    - нормальная температура кипения жидкости, оК;

35

Lисп  - удельная теплота испарения жидкости  при температуре перегрева жидкости Tа,Дж/ кг

1.5. Масса    mп   вышедшей   жидкости,   кг,   определяется   в соответствии с п. 1.3.

1.6. Интенсивность  испарения  W  определяется  по справочным и экспериментальным данным. Для ненагретых ЛВЖ при отсутствии данных допускается рассчитывать W по формуле (2):

__

W = 10-6  * h * \/ М * Pн ,        (2)

2. Расчет избыточного давления и импульса волны давления при сгорании смесей горючих газов и паров с воздухом в открытом пространстве

2.1. Исходя из рассматриваемого сценария аварии определяется масса m, кг, горючих газов и (или) паров, вышедших в атмосферу из технологического аппарата в соответствии с пунктами 1.3.

2.2. Величину избыточного давления Δ Р, кПа, развиваемого при сгорании газопаровоздушных смесей, определяют по формуле:

Δ Р  = Pо  * [0,8 (mпр)0,33 / r + 3(mпр) 0,66  / r 2 +   5 mпр / r 3],   (11)

где:  Pо  - атмосферное давление,  кПа (допускается принимать  равным 101 кПа);

r - расстояние от  геометрического  центра  газопаровоздушного облака, м;

mпр    - приведенная масса газа  или  пара,  кг,  вычисляется  по    формуле:

mпр   = (Qсг / Qо ) * m * Z,       (12)

где:  Qсг   - удельная теплота сгорания газа или пара, Дж/кг;

Z -  коэффициент  участия  горючих  газов  и  паров в горении, который допускается принимать равным 0,1;

Qо   - константа, равная 4,52*106  Дж/кг;

m -  масса  горючих  газов  и  (или)  паров,   поступивших   в результате аварии в окружающее пространство, кг.

2.3. Величину импульса волны давления i,  Па * с,  вычисляют по формуле:

i = 123(mпр) 0,66  / r                    (13)

2.4. Проведем   расчет избыточного давления и импульса волны давления при сгорании  горючих  паров с воздухом в открытом пространстве на расстоянии  r =100 м

1)  Определим приведенную массу пара по формуле (12):

mпр = (Qсг / Qо ) * m * Z = (4,2*107  / 4,52*106 )*30,3*0,1 = 28 кг

2) Величину избыточного давления Δ Р, кПа, развиваемого при сгорании газопаровоздушных смесей, определяем по формуле (11):

Δ Р  = Pо  * [0,8 (mпр)0,33 / r + 3(mпр) 0,66  / r 2 +   5 mпр / r 3]  = 101*[ 0,8*280,33 / 100  +  3*280,66 / 1002  + 5*28 /1003]   =  2,7 кПа

3) Величину импульса волны давления i,  Па * с,  вычисляем по формуле (13):

i = 123(mпр) 0,66  / r  = 123*280,66  / 100 = 11,07 Па*с

3.  Метод расчета интенсивности теплового излучения

3.1. Интенсивность теплового излучения рассчитывают для двух случаев пожара (или для того из них, который может быть реализован в данной технологической установке):

- пожар проливов ЛВЖ, ГЖ или горение твердых горючих материалов;

36

- "огненный шар" - крупномасштабное диффузионное горение, реализуемое при разрыве резервуара с горючей жидкостью или газом под давлением с воспламенением содержимого резервуара.

Если возможна реализация обоих случаев, то при оценке значений критерия пожарной опасности учитывается наибольшая из двух величин интенсивности теплового излучения.

3.2. Интенсивность теплового излучения q, кВт/м2  , для пожара пролива  жидкости  или при горении твердых материалов вычисляют по формуле:

q = Ef x Fq x τ ,           (14)

где: Ef  -   среднеповерхностная   плотность   теплового   излучения  пламени, кВт/м2 ;

Fq   - угловой коэффициент облученности;

τ  - коэффициент пропускания атмосферы.

Значение Ef  принимается на основе имеющихся  экспериментальных данных.  Для  некоторых  жидких  углеводородных  топлив  указанные данные приведены в таблице 4 (таблица 8 НПБ-105-03).

Таблица 4

СРЕДНЕПОВЕРХНОСТНАЯ ПЛОТНОСТЬ

ТЕПЛОВОГО ИЗЛУЧЕНИЯ ПЛАМЕНИ В ЗАВИСИМОСТИ

ОТ ДИАМЕТРА ОЧАГА И УДЕЛЬНАЯ МАССОВАЯ СКОРОСТЬ

ВЫГОРАНИЯ ДЛЯ НЕКОТОРЫХ ЖИДКИХ УГЛЕВОДОРОДНЫХ ТОПЛИВ

| Топливо | Ef, кВт/м 2 |  |  |  |  | М , кг/м2*с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | d = 10 м | d = 20 м | d = 30 м | d = 40 м | d = 50 м |  |
| Дизельное топливо | 40 | 32 | 25 | 21 | 18 | 0,04 |
| Бензин | 60 | 47 | 35 | 28 | 25 | 0,06 |
| Нефть | 25 | 19 | 15 | 12 | 10 | 0,04 |

Примечание. Для диаметров очагов менее 10 м  или  более  50  м  следует принимать величину Ef такой же, как и для очагов диаметром 10 м и 50 м соответственно.

При отсутствии  данных  допускается  принимать   величину  Ef  (для нефтепродуктов) равной  40 кВт/ м2

3.3 Рассчитывают эффективный диаметр пролива d, м, по формуле:

______

/4 x F

d =    / ----------,                                                                                             (15)

\/     π

где:  F - площадь пролива,  м2;

π = 3.14 (пи).

3.4. Вычисляют высоту пламени H, м, по формуле:

M          0,61

H = 42d ( ---------------)    ,                      (16)

_____

рв  * \/g x d

где: M -   удельная   массовая    скорость    выгорания    топлива, кг/м2*с;

рв   - плотность окружающего воздуха, кг/м3  ;

g = 9,81 м/с2   - ускорение свободного падения.

3.5. Определяют угловой коэффициент облученности  Fq   по формулам:

____________

37

Fq = \/   (Fv)2+ (Fн)2 ,                      (17)

где: Fv ,  Fн    -   факторы  облученности  для  вертикальной  и горизонтальной площадок  соответственно,  определяемые  с  помощью выражений:

Fv = π –1*[S-1 * arctg {h* (S2 –1)-1/2} – h/S {arctg(S – 1)*(S + 1)-1 -

_________________________

– А*(А2-1)-1/2 arctg \/ (А+1)*(S-1)* (А-1)-1*(S+1)-1 }  ]           (18)

________________________

FН  = π –1*[ (В-1)*S-1*(В2 –1) )-1/2 * arctg\/ (В+1)*(S-1)* (В-1)-1*(S+1)-1     -

- (А-1)* S-1*(А2 –1) )-1/2* arctg \/ (А+1)*(S-1)* (А-1)-1*(S+1)-1 }  ]   (19)

A = (h2 + S2 + 1) / (2S);         (20)

B = (1 + S2) / (2S);                 (21)

S = 2r / d;                               (22)

h = 2H / d,                              (23)

где:  r  -  расстояние  от  геометрического  центра  пролива  до облучаемого объекта, м.

3.6.  Определяют коэффициент пропускания атмосферы по формуле:

τ = exp[-7,0 x 10-4 *(r - 0,5d)].                (24)

3.7.    Проведем расчет интенсивности теплового излучения q, кВт/м2, для пожара пролива  жидкости.

1)    Рассчитываем эффективный диаметр пролива d, м, по формуле (15):

______

/4 x F             _____________

d =    / ---------- =   \/ (4*1155 / 3,14)   = 38 м

\/     π

2) Вычисляем высоту пламени H, м, по формуле   (16):

_____                                                   _______

H = 42d [ M / (рв* \/g x d) ] 0,61  = 42*38*[ 0,04 / (1,29* \/ 9,81*38) ] 0,61 = 20 м

3)   Вычисляем А, В, S, h  соответственно по формулам (20). (21), (22), (23) :

h = 2H / d = 2*20 / 38 = 1,05

S = 2r / d  = 2*100 / 38 = 5,26

A = (h2 + S2 + 1) / (2S) = (1,05 2 +  5,26 2   +1) / (2*5,26) =   2,83

B = (1 + S2) / (2S) = (1 +  5,26 2) /  (2*5,26) = 2.73

3)   Вычисляем  Fv ,  Fн    -   факторы  облученности  для  вертикальной  и горизонтальной площадок  соответственно по выражениям (18) и (19) :

Fv = π –1*[S-1 * arctg {h* (S2 –1)-1/2} – h/S { arctg(S – 1)*(S + 1)-1  -

_________________________

– А*(А2-1)-1/2 arctg \/ (А+1)*(S-1)* (А-1)-1*(S+1)-1   }  ]

Fv = 3,14 –1*[5,26 -1 * arctg {1,05* (5,26 2  –1)-1/2} – 1,05 / 5,26 {arctg (5,26 – 1)*(5,26 + 1) -1 -

_________________________________

38

- 2,83*(2,83 2 -1)-1/2 arctg \/ (2,83+1)*(5,26-1)* (2,83-1)-1*(5,26+1)-1 }  ] =  0,0578

________________________

FН  = π –1*[ (В-1)*S-1*(В2 –1) -1/2 * arctg\/ (В+1)*(S-1)* (В-1)-1*(S+1)-1     -

__________________________

- (А-1)* S-1*(А2 –1)-1/2* arctg \/ (А+1)*(S-1)* (А-1)-1*(S+1)-1 }  ]

_________________________________

FН  = 3.14 –1*[ (2,73-1)*5.26-1*(2.73 2 –1) )-1/2 * arctg\/ (2,73+1)*(5,26-1)* (2,73-1)-1*(5.26+1)-1     -

___________________________________

- (2,83-1)* 5,26-1*(2,83 2 –1) )-1/2* arctg \/ (2,83+1)*(5,26-1)* (2,83-1)-1*(5.26+1)-1 }  ]    =  0,08

4) Определяем угловой коэффициент облученности  Fq   по формуле (17):

___________        _____________

Fq = \/   (Fv)2+ (Fн)2  =  \/  0,05782  + 0,082   = 0,100

5) Определяем коэффициент пропускания атмосферы по формуле (24):

τ = exp[-7,0 * 10-4 *(r - 0,5d)] = exp [ -7,0 * 10-4 (100 - 0,5*38) ] = exp (-0,0567) =0,945

6) Вычисляем интенсивность теплового излучения q, кВт/м2, для пожара пролива  жидкости  по формуле (14):

q = Ef x Fq x τ = 21*0,1* 0,945  = 1,984 кВт/м2

III.    МЕТОД ОЦЕНКИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО РИСКА

1. Настоящий метод применим для расчета величины индивидуального риска (далее по тексту - риска) на наружных установках при возникновении таких поражающих факторов, как избыточное давление, развиваемое при сгорании газо-, паро- или пылевоздушных смесей, и тепловое излучение при сгорании веществ и материалов.

2. Величину  индивидуального  риска  Rв  при  сгорании газо-, паро- или пылевоздушных смесей рассчитывают по формуле:

n

Rв  = ∑ Qвi * Qвпi,                    (25)

i=1

где:  Qвi  - годовая частота  возникновения  i-й  аварии  с  горением газо-,  паро-  или пылевоздушной смеси на рассматриваемой наружной установке, 1/год;

Qвпi  -  условная вероятность поражения человека,  находящегося на заданном расстоянии от наружной установки, избыточным давлением при реализации указанной аварии i-го типа;

n - количество типов рассматриваемых аварий.

3. Значения Qвi  определяют из статистических данных или на основе методик,  изложенных  в  нормативных  документах,  утвержденных  в установленном порядке. В формуле (25) допускается учитывать только одну  наиболее  неблагоприятную  аварию,  величина  Qв  для которой принимается равной годовой частоте возникновения пожара с горением газо-,  паро-  или  пылевоздушных  смесей на наружной установке по  нормативным документам,  утвержденным в установленном  порядке,  а значение Qвп вычислять исходя из массы горючих веществ, вышедших в атмосферу.

4. Условную  вероятность Qfпi  поражения человека избыточным давлением при сгорании газо-,  паро- или пылевоздушных  смесей  на расстоянии r от эпицентра определяют следующим образом:

39

- вычисляют избыточное давление Δ Р  и импульс i по методам, описанным в разделе 2 (методы расчета значений критериев  пожарной опасности  для  горючих  газов  и паров или метод расчета значений критериев пожарной опасности для горючих пылей);

- исходя из  значений  Δ Р   и   i   вычисляют   величину "пробит"-функции Рr по формуле:

Pr = 5 - 0,26ln(V),           (25)

где:

V = ( 17500 / Δ Р ) 8,4   + ( 290 / i  ) 9,3 ,                 (  27)

где:  Δ Р   - избыточное давление, Па;

i - импульс волны давления, Па* с.

С помощью таблицы 5 (таблица 9 НПБ-105-03) определяют условную вероятность поражения человека.

Таблица 5

ЗНАЧЕНИЯ УСЛОВНОЙ ВЕРОЯТНОСТИ ПОРАЖЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА

В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВЕЛИЧИНЫ PR

| Условная вероятность поражения, % | Величина Pr |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 | - 3,72 4,16 4,48 4,75 5,00 5,25 5,52 5,84 6,28 | 2,67 3,77 4,19 4,50 4,77 5,03 5,28 5,55 5,88 6,34 | 2,95 3,82 4,23 4,53 4,80 5,05 5,31 5,58 5,92 6,41 | 3,12 3,90 4,26 4,59 4,82 5,08 5,33 5,61 5,95 6,48 | 3,25 3,92 4,29 4,59 4,85 5,10 5,36 5,64 5,99 6,55 | 3,36 3,96 4,33 4,61 4,87 5,13 5,39 5,67 6,04 6,64 | 3,45 4,01 4,36 4,64 4,90 5,15 5,41 5,71 6,08 6,75 | 3,52 4,05 4,39 4,67 4,92 5,18 5,44 5,74 6,13 6,88 | 3,59 4,08 4,42 4,69 4,95 5,20 5,47 5,77 6,18 7,05 | 3,66 4,12 4,45 4,72 4,97 5,23 5,50 5,81 6,23 7,33 |
| - | 0,00 | 0,10 | 0,20 | 0,30 | 0,40 | 0,50 | 0,60 | 0,70 | 0,80 | 0,90 |
| 99 | 7,33 | 7,37 | 7,41 | 7,46 | 7,51 | 7,58 | 7,65 | 7,75 | 7,88 | 8,09 |

5. Условную    вероятность    поражения   человека   тепловым излучением Qfпi определяют следующим образом:

а) рассчитывают величину Pr1 по формуле:

Pr1 = -14,9 + 2,56ln(t * q 1,33),          (28)

где:  t - эффективное время экспозиции, с;

q - интенсивность теплового излучения, кВт/м2 , определяемая в соответствии с методом расчета интенсивности теплового излучения (раздел 2).

б) Величину t находят:

для пожаров проливов ЛВЖ, ГЖ и твердых материалов:

t = t о  + x / u,           (29)

40

где:  t о  - характерное  время  обнаружения  пожара,  с  (допускается принимать t = 5 с);

x -  расстояние  от  места расположения человека до зоны, м где интенсивность теплового излучения не превышает 4 кВт/ м2

u - скорость движения человека, м/с   (допускается принимать u = 5 м/с);

6. Определим условную  вероятность поражения человека избыточным давлением при сгорании  паровоздушных  смесей  на расстоянии r от эпицентра по формулам (26) и (27):

V = (17500 / Δ Р) 8,4  + (290 / i ) 9,3  = (17500 / 2700) 8,4  + (290 / 11,07) 9,3   = 6,48 8,4  + 26,2 9,3  =

= 1.55*1013

Pr = 5 - 0,26ln(V) = 5 – 0,26* ln 1,54*1013  = 5 – 0,26*30,37 = - 2,89  < 0,00

С помощью  таблицы 5 определяем условную вероятность поражения человека – условная вероятность поражения человека на расстоянии 100 м от эпицентра пожара избыточным давлением равна нулю.

7. Определим условную    вероятность    поражения   человека   тепловым излучением при сгорании ЛВЖ по формулам (28) и (29) :

Определим величину t по формуле (29):

t = t о  + x / u = 5 + 50/5 = 15 с

Рассчитаем величину Pr1 по формуле (28):

Pr1 = -14,9 + 2,56ln(t * q 1,33) = - 14,9 + 2,56 * ln (15 * 1,984 1,33)  = -6,144  < 0,00

С помощью  таблицы 5 определяем условную вероятность поражения человека – условная вероятность поражения человека на расстоянии 100 м от эпицентра пожара тепловым излучением равна нулю.

Полный расчет по условной вероятности поражения человека на расстоянии от 2м до 100м  от эпицентра пожара избыточным давлением и тепловым излучением приведены в таблице 6.

Заключение.    Результаты расчетов для отделения экстракции здания 622 занесены в сводную таблицу 6.

Вывод. Условная вероятность поражения человека на расстоянии от 20 м до 100 м от эпицентра пожара тепловым излучением равна нулю (эффективный диаметр пролива УВС

d =38 м, поэтому расстояние берется от 20 м и свыше).

Условная вероятность поражения человека на расстоянии 20 м   от эпицентра пожара избыточным давлением практически равна нулю, а свыше 22 м – равна нулю.

Раздел 3.7.Выводы и предложения.                                  1. Электрогазосварочные и другие огневые работы в отделении экстракции проводятся только в дневное время с соблюдением «Типовой инструкции по проведению огневых работ на взрывопожароопасных объектах РД 09-364-00» .                                                                                                             2. На оборудовании отделения экстракции устанавливается электрооборудование и электро-аппаратура во взрывоопасном и противопожарном исполнении (ПОТ РТ 004-97).

3.Не реже одного раза в месяч производить проверку и испытание системы пенопожаротушения с автоматическим пуском насосов.

41

Блок 8.    Узел прокалки и затаривания ГП.

Раздел 1.8.Технология и аппаратурное оформление

1.  Кристаллы АУТК полученные на реэкстракции и собранные в п 572/1,2,перекачиваются при Т:Ж=1:1 насосами поз 573/1,2 в верхнюю часть отмывочной пульс-колонны п 488/1,2.В нижнюю часть колонны подается раствор газоочистки который поступает из поз 638/4 в сборник поз628,откуда дозируется насосами поз629/1,2.Раствор газоочистки представляет собой карбонат содержанием 80-100г/л и аммиак содержанием 40-60г/л.Процесс отмывки интенсифицируется за счет прохождения противотоком кристаллов и карбонатного раствора через насадку типа "КРИМЗ"и пульсации столба раствора.Пульсация осуществляется через пуль сационную камеру.Расход карбонатного раствора составляет 1-1,7м3/час в зависимости от содержания примесей (молибдена,фосфора и т.д).Отмытый АУТК скапливается в конусе колонны и по мере накопления выводится в поз 597/2,3 с Т:Ж=1:1.Отмывочный карбонатный раствор из верхней части колонны поз488/1,2,через переливной карман,самотеком,поступает в  реэкстракторы  поз  570/1,5 Кристаллы АУТК из репульпаторов поз597/2,3,4 насосами поз598/1-5 подаются на барабанные вакуум фильтры поз 601/2-4 для обезвоживания.Барабанный вакуум-фильтр является аппаратом непрерывного действия и производит следующие операции:

-фильтрация под вакуумом;

-удаление осадка;

-регенерация полотна-отдувка сжатым воздухом или паром

Фильтрат с барабанных фильтров под действием вакуума попадает в ресивер поз 602/2-4 откуда самотеком поступает в гидрозатвор поз 432/2,откуда насосом поз 430/5 автоматически откачивается в поз 621/1,2.Далее на линии вакуума установлены каплеотбойники поз 615/1,2,слив из которых заведен в гидрозатвор поз 432/2.Далее линия вакуума идет к вакуум-насосам поз616/1-3 Для питания вакуум-насосов используется конденсат пара из поз 388/2,который проходит через ВВН попадает в сборник воды поз 619 и насосом поз620 откачивается в пачук поз 388/2.Выхлоп вакуум-насосов заведен в поз 433/1.Кристаллы снятые с фильтра в виде осадка,должны содержать не  более 8-10% влаги.Эти кристаллы с помощью винтового конвейера поз 603/3-8 поступают в загрузочный бункер печей поз 604/3-8,в которых работают ворошители,чтобы исключить зависание и слеживание кристаллов.Из загрузочных бункеров кристаллы шнеками-питателями подаются в реторту печи,которая вращается через редуктор от эл.двигателя.Нагрев печи осуществляется от электтрических нагревательных элементов.

Печь по длине разбита на три температурные зоны:

1. - 750-7750С

2. - 800-8250С

3. - 830-8500С

В первой зоне происходит нагрев для удаления влажности.Вторая и третья зоны являются прокалочными,где под действием температуры летучие соединения переходят в газовую фазу и выводятся для очистки. Для перемешивания и транспортировки кристаллов внутри реторты расположены лопатки.По мере удаления летучих соединений получается продукт в виде окисных соединений урана.

# Продукт из печи через разгрузочную головку поступает в накопитель шнеков-охладителей. Накопитель играет роль запирающего устройства,чтобы предотвратить попадание газов в накопительный бункер поз.607/2-4.При достижении верхнего уровня в накопителе автоматически включается  эл.двигатель вращения шнека охладителя.Отключение вращения шнека охладителя осуществляется автоматически по нижнему уровню.Контроль уровней в накопипителе шнека-охладителя осуществляется посредством приборов РО-001.При траспортировке продукта через шнек-охладитель (поз.606 3-8) происходит снижение температуры до 40-500С,за счет того что в рубашку шнека-охладителя подается питьевая вода. Из шнека-охладителя продукт подается в накопительные бункера поз.607/2-4.Питьевая  вода на охлаждение в поз.606/3-8 подается из поз.453.После прохождения через рубашки 606/3-8 вода подается в поз.455/2.Газы выходящие из печей направляются на сухую очистку.Проходя через циклон ЦН-15 поз.(421/3-8),газы очи

# 42

# щаются от крупных частиц окислов урана,которые попа дают в накопители (поз.422/3-8) дисковых задвижек (поз.423/3-8).Из накопителй поз.422/3-8 окислы урана сбрасываются 1 раз в смену,открытием дисковой задвижки,в бункера поз.607/2-4.

После  сухой  газоочистки  газы  направляются  на   гидрозатворы поз.420/1,2  снабженные мешалками.В поз.420/1,2 подаются растворы  газоочистки из поз.638/4 насосом 639/4.Перелив растворов из поз.420/1,2  попадает самотеком в поз.428,где происходит отстаивание закиси-окиси  урана.Закись-окись урана из конуса  поз.428  периодически  (2-3 раза  в неделю) сбрасывается в поз.432/3 и насосом 430/5  откачивается в поз.597/4 откуда насосом подается на барабанные вакуум-фильтры  поз.601/2-4.Водная часть из  поз.428/2  самотеком  поступает  в  поз.638/4.

После гидрозатвора поз.420/1,2 газы подаются в трубное пространство холодильников 637/1,2 работающих параллельно.Охлаждающим агентом,подаваемым в межтрубное пространство холодильников 637/1-4  является  вода из поз.455/2.При превышении заданной температуры в поз.455/2 открывается клапан на подпитку  тех.водой,а  избыток  воды  сбрасывается  в 445/1. После холодильников поз.637/1,2 газы поступают в нижнюю часть абсорбера поз.638/4,выходят из верхней части  поз.638/4  в  нижнюю  часть 638/3.  Выходит из верхней части 638/3 в нижнюю часть 638/2 и из верхней части  поз.638/2 через каплеуловитель поз.426 выбрасывается в атмосферу вентилятором поз.427.Абсорбционные колонны поз.638/2-4 снабжены тарелками на которых происходит контакт водной и газовой фаз.Для циркуляции водной фазы в абсорберах используются насосы  поз.639/2-4.Вода  из поз.633/1,2  подается в поз.638/2 из которой по переливной линии подается в поз.638/3  из которой по переливной линии попадает в поз.638/4. Циркулирующие растворы поз.638/3,4 проходят через холодильники 637/3,4 соответственно.Охлаждающим агентом холодильников поз.637/3,4 является вода из поз.455/2.В поз.633/1,2 происходит очистка газов из поз.428,597,621/1,3,628,630.Абсорберы поз.633/1,2 работают в параллельном режиме.Газы подаются в нижнюю часть поз.633/1,2 и выводятся из верхней части на вентилятор поз.434/3.Вода подается в поз. 430/2 с расходом 1-1,7 м3/час,откуда насосом подается на циркуляцию в верхнюю часть поз.633/1,2.Избыток воды выводится автоматически в поз.638/2.

Ме-содержащие растворы с 1-2 очередей экстракции. п.489/1.2.  п.581. п.624 поступают в п. 630/3. После подкисления обратным меланжем растворы поступают в накопительный пачук п.491/4

Растворы перлитного узла поступают в п.586 там же осуществляется раскисление брака З.О с последующей подачей рас п.370/1.2

2. Оборудование.

| № п/п | Наименование Оборудования | Техническая характеристика | Количе- ство |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 605/3-8 | Вращающаяся горизонтальная трубчатая печь ВГТП-8 | Назначение- для прокалки АУТК в атмосфере агрессивной газовой среды при температуре 750-830С Мощность нагревательных элементов,квт-420 Напряжение,В-380 Число зон,шт-3 Рабочая температура,град I зона-750-775 II зона-800-825 IIIзона-830-850 Реторта печи: -внутренний диаметр,мм-410 -общая длина,мм-7880 -толщина стенки,мм20 Скорость вращения реторты 1,5-3 об/мин Привод реторты-эл.двига тель мощностью 2,2кВт, Скорость вращения-950 об/мин Материал-сталь X15H38ГСА Массса печи,кг-13220 Скорость вращения рыхлителя 6-12об/мин Производительность печи 250-300кг/час,при влажности кристаллов АУТК 10-12% | 6 |
| 601/2-4 | Барабанный вакуум-фильтр БОК-3 | Назначение- для обезвоживания кристаллов АУТК перед прокалкой Площадь фильтрации,м2-3 Диаметр барабана,мм-1750 Скорость вращения барабана об/мин-1-2 Мощность эл.двигателя на вращении барабана,квт-1,1 Мощность эл.двигателя на качании мешалки,кВт-1,1 | 3 |
| 606/3-8 | Шнек охладитель | Назначение– для транспортировки и охлаж-дения готовой продукции Скорость вращения шнека – 1,2 об/мин Температура воды в контуре охлаждения 20-25ос Температура закиси- окиси на выходе из шнека охладителя 40-50ос | 6 |
| 616/1-3 | Вакуум-насос ВВН2-50М | Назначение- для создания вакуума на барабанных вакуум фильтрах. Производительность,м3/с-0,875 Абсолютное давление всасывания,кгс/см2-0,204 Абсолютное давление нагнетания,кгс/см2-1,033 Температура поступающей воды,С-15 Мощность эл.двигателя,кВт-132 Число оборотов эл.двигателя, об/мин-590 | 3 |
| 488/1,2 | Пульсацион -ная колонна | Назначение-отмывка кристалла от фосфора,молибдена и т.д Диаметр,м-1,0 Рабочий объем,м3-10 Насадка типа КРИМЗ Частота пульсации,имп/мин-30 Амплитуда пульсации,мм-100-150 | 2 |
| 638/2-4 | Колонна абсорбцион- ная | Назначение-утилизация аммиака и углекислого газа Число тарелок-5шт Диаметр колонны мм-1000 Высота колонны мм-9300 | 3 |

44

Раздел 2.8 Анализ опасности блока.

1.Основной опасностью данного блока является наличие наличие природного урана.В результате нарушений технологического регламента,ошибки персонала,а также отклонений вызванных работой оборудования возможно незаплонированное поступление РВ в помещение пребывания персонала и радиоктивное загрезнение оборудования,зданий,а также территории завода.При неблагоприятных погодных условиях возможно  загрезнение территории в пределах санитарно-защитной зоны.

В результате возможны следующие сценарии аварийных ситуаций:

№ сценария                        Описание сценария

С 8-1                    Россыпь концентра природного урана

при погрузочно-разгрузочных опера-

циях-незаплонированное поступление

РВ в помещение-превышение ПДК по ДЖАН

При разрушении одной упаковки типа ТУК-119 в отделении затарки готовой продукции,произойдетлокальное загрязнение внутри закрытого помещения.

Мощность эквивалентной дозы гамма- излучения порошка закиси-окиси урана,рассыпанного на полу,не превысит 15,0 мкЗв/час.

Общая активность 1,15тонны просыпи концентрата природного урана    составит:

А затарки=0,85*1,15*106(г)*2,68*104(Бк/г)=2,62*1010Бк

где:0,85-содержание урана в закиси-окиси в долях

2,68*104-суммарная удельная активность1грамма трех природных изотопов(U238,U235,U234)Бк/г

Тоже локальное радиоактивное загрязнение произойдет при разрушении одной упаковки типа ТУК-119 в помещениикомплектации готовой продукции.в складе готовой продукции

Раздел 3.8.Выводы и предложения

1.Работы с концентратом природного урана вести согласно «Инструкции по приемке,учету,хранению,транспортировке и отгрузке готовой продукции на ОАО ППГХО»,а также согласно « Инструкции по эксплуатации ТУК-119»

45

Блок 9.  Склад ЛВЖ

Раздел 1.9.Технология и аппаратурное оформление

На складе ЛВЖ осуществляется прием, хранение и транспортировка в здание 622 керосина-абсорбента и экстрагентов (триалкиламина, трибутилфосфата и ди2этилгексилфосфорной кислоты).

Прием керосина-абсорбента осуществляется из автомобильных цистерн, предназначенных для перевозки ЛВЖ, в емкость поз. 1, объемом 50 м3, установленную в здании 628 на отметке -2,500. Из емкости приема керосин-абсорбент транспортируется насосами НП40/16 (поз.6-1/1,2) в емкости для хранения керосина-абсорбента (поз.1-1, 1-2, 1-3, 1-4, 1-5, 1-6), установленные на улице, на территории склада ЛВЖ.   На территории склада ЛВЖ установлены емкости аварийного слива органики (поз. 801/1-3). Для транспортировки органики из емкостей используются насосы Х45/31 (поз.802/1-3), установленные в здании 632«а».   На территории склада ЛВЖ расположены две емкости с раствором пенообразователя емкостью по 1000 м3 каждый (здание 637) и насосная, входящая в систему пенопожаротушения (здание 636).

2. Оборудование.

| № п/п | Наименование оборудования | Техническая характеристика | Количе- ство |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Емкость для приема и хранения керосина | V= 50 м3 L = 8,2 м d = 2,78 м | 1 |
| 1-1 1-2 1-3 | Емкость для хранения керосина | V= 70 м3 L = 9,0 м d= 3,2м | 3 |
| 1-4 1-5 1-6 1-7 | Емкость для хранения керосина | V= 50 м3 L = 8,2 м d = 2,78 м | 4 |
| 2 | Контактный чан для дози-ровки экстрагентов | V= 6 м3 d = 1,9 м частота вращения мешалки -300 об/мин Эл. двигатель ВАО-52-4 сталь -12Х18Н10Т | 1 |

46

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 4 5 | Емкость для хранения : Ди2ЭГФК ТАА ТБФ | V= 14,5 м3 d = 2,7м h = 3,0м сталь -12Х18Н10Т | 3 |
| 801/1-3 | Емкость для аварийного слива экстрагентов | V= 600 м3 сталь -12Х18Н10Т | 3 |
| 637а 637б | Емкость для хранения раствора пенообразователя | V= 1000 м3 d = 5,0м h = 12,0м L =18,0м | 2 |
| 7-1/1 7-1/2 6-1/1 6-1/2 НК | Электро насосный агрегат НП40/16 | производительность -40м3/час напор-16м эл.двигатель ВАО 52-4 мощность -10 КВт | 5 |
| 803 | Электро насосный агрегат НПВН-2А | производительность -28м3/час напор-20м эл.двигатель ВАО 52-4 мощность -7 КВт | 1 |
| 802/1 802/2 802/3 | Электро насосный агрегат Х45/31 | производительность -45м3/час напор-31м эл.двигатель ВАО 52-4 мощность -11 КВт | 3 |
|  | Электро насосный агрегат 12НДС | производительность -1700м3/час напор-137м эл.двигатель А-12-52-4 мощность -630 КВт число оборотов-1480об/мин | 3 |
|  | Электро насосный агрегат ВКС-2/26 | производительность -60м3/час напор-20м эл.двигатель АОД2-31-4 мощность -22 КВт число оборотов-1430об/мин | 1 |
|  | Компрессор ГП-0,15/10 | производительность-0,15 м3/мин рабочее давление10 кг/см2 эл.двигатель-АО 2-21-2 мощьность- 1,5 КВт число оборотов -2850 об/мин | 1 |
|  | Пневмобак | V = 10м3 Ру = 10кг/см2 коэффициент наполнения 0,5 избыточное давление - 8 атм давление срабатывания ЭКМ – 7 атм | 1 |

47

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Электро насосный агрегат ЦВ-5/105 | производительность – 18м3/час напор – 105 м | 1 |
|  | Емкость для хранения пенообразователя (100%) | V = 10м3 | 1 |
|  | Электро насосный агрегат ВКС-10/45 | производительность -36м3/час напор-45м эл.двигатель АО 2-62-4 мощность -17 КВт число оборотов-1450об/мин | 1 |

Раздел 2.9 Анализ опасности блока.

1.   Керосин – топливо дизельное ГОСТ 305-82

Керосин- легковоспламеняющаяся жидкость с температурой вспышки 600 С. Пары керосина в смеси с воздухом образуют взрывоопасные смеси( при концентрации 1.1-7.5%об). Температура самовоспламенения керосина 220 С. Температура застывания -38 0С. Плотность керосина 0.8.

Попадая на кожу, керосин может вызвать дерматиты, в дальнейшем участки кожи,пораженные керосином,легко подвергаются грибковым заболеваниям.

По взрывопожарной безопасности склад ЛВЖ относится к категории –Б по НПБ 105-03. Класс взрывоопасности по ПУЭ – П-1. На складе ЛВЖ находятся следующие средства пожаротушения : система пенопажаротушения , огнетушители ОХВП-10  , ОУ-5 , ОУ- 8 , полотно асбестовое .Пары керосина при вдыхании раздражают слизистые оболочки.При очень высоких концентрациях возможны острые отравления.

При работе с керосином необходимо пользоваться фильтрующим промышленным противогазом марки ''M''только при малых концентрациях паров керосина,при высоких концентрациях-необходимо пользоваться шланговым  противогазом. Для защиты рук необходимо пользоваться пастами''Биологические перчатки''.Уборка проливов керосина осуществляется гидр смывом.

2.  Ди 2 этилгексил фосфорная кислота ТУ 6-02-1047-76.

Внешний вид- прозрачная масленистая жидкость.

Плотность -0,95 г/см3

Содержание Ди 2ЭГФК – не менее 70%

Температура вспышки – 870С

Температура воспламенения – 2500С

Температура самовоспламенения – 2500С

3. Триалкиламин ТУ 95.866- 81

Внешний вид- масленистая жидкость коричневого цвета.

Массовая доля тритичных аминов – не менее 75%

Массовая доля первичных ивторичных аминов – не менее 15%

Температура вспышки -1200С

4.  Трибутилфосфат  ТУ- 02-733-84

Внешний вид- прозрачная масленистая жидкость.

Плотность -0,975 г/см3

Массовая доля ТБФ – не менее 99%

Массовая доля бутилового спирта – не более 0,2%

48

Массовая доля дибутил фосфатных кислот – не более 0,01%

Температура вспышки – 1630С

Температура воспламенения -1890С

2. Определение возможных сценариев возникновения, развития и вероятности реализации аварийных ситуаций.

В резервуарных парках склада ЛВЖ возможны следующие причины возникновения и развития аварий: взрывы в газовом пространстве резервуара, пожары в резервуарах, пожары разлития, гидродинамическая волна прорыва при квазимоментном раскрытии резервуара.

Основные факторы и возможные причины возникновения аварий:

- наличие в блоке до320т керосина создает опасность взрыва и пожара

- разгермитизация резервуаров из-за дефектов изготовления, механических повреждений, коррозии, нагрева

- нарушение герметичности фланцевых соединений, отказы арматуры

- износ, усталость материала, некачественные сварные соединения

- разрушение емкости

Исходя из анализа возможных причин и факторов, способствующих возникновению развитию аварий возможны следующие сценарии:

№ сценария                  Описание сценария

С 9-1           Взрыв в резервуаре-разрушение+пожар разли тия в обваловании-воздействие теплового из-

лучения на объекты,людей.

С 9-2                     Порыв емкости или трубопровода-утечка керосина-розлив керосина в обвалова-         нии+розлив керосина на прилегающей территории.

При расчете значений критериев взрывопожарной опасности в качестве расчетного следует выбирать наиболее неблагоприятный вариант аварии или период нормальной работы аппаратов, при котором во взрыве участвует наибольшее количество веществ или материалов, наиболее опасных в отношении последствий взрыва.

В случае, если использование расчетных методов не представляется возможным, допускается определение значений критериев взрывопожарной опасности на основании результатов соответствующих научно-исследовательских работ, согласованных и утвержденных в установленном порядке.

Количество поступивших в помещение веществ, которые могут образовать взрывоопасные газовоздушные или паровоздушные смеси, определяется исходя из следующих предпосылок:

а) происходит расчетная авария одного из аппаратов;

б) все содержимое аппарата поступает в помещение;

в) происходит одновременно утечка веществ из трубопроводов, питающих аппарат, по прямому и обратному потокам в течение времени, необходимого для отключения трубопроводов.

Расчетное время отключения трубопроводов определяется в каждом конкретном случае исходя из реальной обстановки и должно быть минимальным с учетом паспортных данных на запорные устройства, характера технологического процесса и вида расчетной аварии. Расчетное время отключения трубопроводов следует принимать равным:

времени срабатывания системы автоматики отключения трубопроводов согласно паспортным данным установки, если вероятность отказа системы автоматики не превышает 0,000001 в год или обеспечено резервирование ее элементов;

120 с, если вероятность отказа системы автоматики превышает 0,000001 в год и не обеспечено резервирование ее элементов;

300 с при ручном отключении.

Не допускается использование технических средств для отключения трубопроводов, для которых время отключения превышает приведенные выше значения. Под "временем срабатывания" и "временем отключения" следует понимать промежуток времени от начала возможного поступления горючего вещества из трубопровода (перфорация, разрыв, изменение номинального давления и т.п.) до полного

49

прекращения поступления газа или жидкости в помещение. Быстродействующие клапаны-отсекатели должны автоматически перекрывать подачу газа или жидкости при нарушении электроснабжения.

В исключительных случаях в установленном порядке допускается превышение приведенных выше значений времени отключения трубопроводов специальным решением соответствующих федеральных министерств и других федеральных органов исполнительной власти по согласованию с Ростехнадзором России на подконтрольных ему производствах и предприятиях и МЧС России;

г) происходит испарение с поверхности разлившейся жидкости; площадь испарения при разливе на пол определяется (при отсутствии справочных данных) исходя из расчета, что 1 л смесей и растворов, содержащих 70% и менее (по массе) растворителей, разливается на площади 0,5 м2, а остальных жидкостей - на 1 м2 пола помещения;

д) происходит также испарение жидкости из емкостей, эксплуатируемых с открытым зеркалом жидкости, и со свежеокрашенных поверхностей;

е) длительность испарения жидкости принимается равной времени ее полного испарения, но не более 3600 с.

1.3. Свободный объем помещения определяется как разность между объемом помещения и объемом, занимаемым технологическим оборудованием. Если свободный объем помещения определить невозможно, то его допускается принимать условно равным 80% геометрического объема помещения.

2.  Расчет избыточного давления взрыва дельта Р,  развиваемого в помещении склада ЛВЖ при взрыве паров углеводородного сырья

2.1.Определение значений энергетических показателей       взрывоопасности технологического     блока.

Энергетический потенциал взрывоопасности Е (кДж) блока определяется полной энергией сгорания парогазовой фазы (ПГФ), находящейся в блоке, с учетом величины работы её адиабатического расширения, а также величины энергии полного сгорания испарившейся жидкости с максимально возможной площади её пролива, при этом считается:

1) при аварийной разгерметизации аппарата происходит его полное раскрытие (разрушение);

2) площадь пролива жидкости определяется исходя из конструктивных решений зданий или площадки наружной установки;

3) время испарения принимается не более 1 часа.

Е  = Е1  +  Е2

Где:  Е1 –энергия сгорания ПГФ, кДж;

Е2  - энергия сгорания жидкой фазы, кДж.

2.2. Данные для расчета:

Склад  ЛВЖ

Керосиновая фракция углеводородного сырья (УВС):

химическая формула, условная                             - С14Н26;

молекулярная масса, углеродных единиц            - 200;

плотность, кг/м3                                                       - 750;

температура вспышки паров, оС                           -   62;

температура воспламенения, оС                            - 230;

температура кипения, оС                                        - 185;

давление насыщенных паров при Т=50 оС, кПа   - 0,93;

плотность паров, кг/м3                                            - 8,9;

удельная теплота сгорания, кДж/кг                       - 42000;

объём УВС, м3                                                                                      - 460;

площадь ЛВЖ, м2                                                                              - 1309;

температура в ЛВЖ,  оС                                          -  20

2.3.  Расчёт.

Масса паров УВС, образующихся при аварийном разливе определяется по формуле:

mп = W Fи  T,                                                         (1)

50

где:   W - интенсивность испарения, кг/с*м2 ;

Fи  - площадь испарения, м2;

Т - время, определяемое по п. 1.2, с;

mп  - масса паров УВС, образующихся при аварийном разливе органики (УВС), кг.

Интенсивность испарения W  определяется  по  справочным  и экспериментальным   данным.   Для   не нагретых   выше  температуры окружающей   среды   ЛВЖ   при   отсутствии   данных   допускается рассчитывать W no формуле:

W = 10-6  * h * \/ М * Pн ,                (2)

где:   h  -  коэффициент,  принимаемый  по таблице 1 (таблица 3 НПБ-105-03) в зависимости от скорости  и  температуры  воздушного   потока   над   поверхностью испарения;

Pн   -  давление  насыщенного  пара  при   при Т = 50 оС, кПа

Таблица 1

| Скорость воздушного потока в помещении, м/сек | Значение коэффициента h при температуре Т, °C, воздуха в помещении |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 10 | 15 | 20 | 30 | 35 |
| 0.0 0.1 0.2 0.5 1.0 | 1.0 3.0 4.6 6.6 10.0 | 1.0 2.6 3.8 5.7 8.7 | 1.0 2.4 3.5 5.4 7.7 | 1.0 1.8 2.4 3.6 5.6 | 1.0 1.6 2.3 3.2 4.6 |

Определяем интенсивность испарения W и массу паров УВС mп :

____                                         _____

W = 10-6 * h * \/ М * Pн  = 10-6 * 5,6*\/ 200 *0,93 = 7,28* 10-5 кг/с*м2

mп = W Fи  T =  7,28* 10-5 *1309* 3600 = 34,3 кг

Избыточное давление взрыва Δ Р для индивидуальных горючих веществ, состоящих из атомов С, Н, О, N, Cl, Br, I, F, определяется по формуле:

mп *Z  *  100

Δ Р = ( Рmax - Ро)   ----------------------,                                                                         (3)

Vсв* ро * Cст *Кн

где: Рmax   -    максимальное   давление   взрыва   стехиометрической газовоздушной  или  паровоздушной  смеси   в   замкнутом   объеме, определяемое   экспериментально   или   по   справочным  данным  в соответствии  с  требованиями  п. 3  НПБ-105-03.   При   отсутствии   данных допускается принимать Рmax  равным 900 кПа;

Ро - начальное давление, кПа (допускается принимать равным 101 кПа);

mп - масса паров  легковоспламеняющихся (ЛВЖ)  и  горючих жидкостей (ГЖ),  вышедших в результате расчетной аварии в помещение, вычисляемая  по формуле (1), кг;

Z - коэффициент участия горючего во взрыве, который может быть рассчитан на основе характера распределения газов и паров в объеме помещения. Допускается принимать значение Z по таблице 2 (таблица 2 НПБ-105-03);

Vсв  - свободный объем помещения, м3;

ро -  плотность  пара при расчетной температуре tр, кг/м3; (в  качестве  расчетной температуры следует принимать  максимально  возможную  температуру воздуха  в  данном  помещении в соответствующей климатической зоне или максимально возможную температуру воздуха по  технологическому регламенту  с  учетом возможного повышения температуры в аварийной ситуации);

Cст - стехиометрическая концентрация паров ЛВЖ и ГЖ, % (об.), вычисляемая по формуле:

51

100

Cст   = -------------,                                         (4)

1 + 4,84 β

nн - nх     nо

β  = nс  +  ------------  + ----                                   (5)

4          2

где:  β   -  стехиометрический   коэффициент кислорода в реакции сгорания;

nс, nн, nх, nо  - число атомов С, Н, О и галоидов в молекуле горючего;

Кн  -  коэффициент,  учитывающий  негерметичность  помещения  и неадиабатичность процесса горения. Допускается принимать Кн  равным 3.

Таблица 2

| Вид горючего вещества | Значение Z |
| --- | --- |
| Водород | 1,0 |
| Горючие газы (кроме водорода) | 0,5 |
| Легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, нагретые до температуры вспышки и выше | 0,3 |
| Легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, нагретые ниже температуры вспышки, при наличии возможности образования аэрозоля | 0,3 |
| Легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, нагретые ниже температуры вспышки, при отсутствии возможности образования аэрозоля | 0,3 |

Определяем бета для исходного УВС - С14Н26 по формуле (5) и  Cст  по формуле (4):

β  = nс  +  nн /4  = 14 + 26/4 = 20,5

100                        100

Cст   = -------------- =  -------------------  = 0,997

1 + 4,84 β         1  + 4,84*20,5

Подставляем исходные и расчетные данные в формулу (3), находим  избыточное давление взрыва Δ Р :

m *Z  *  100                                     30,3*0,3*100

Δ Р  = ( Рmax - Ро)  ----------------------    =  (900 – 101)* ----------------------- = 2,57 кПа

Vсв* ро  * Cст *Кн                                              12000*8,9*0,997*3

. Методика расчета участвующей во взрыве массы вещества и радиусов зон разрушений

Методика расчета может применяться при выборе основных направлений технических мероприятий по защите объектов и персонала от воздействия взрыва парогазовых сред.  Методика дает ориентировочные значения участвующих во взрыве массы вещества. В данной методике по результатам исследований крупномасштабных взрывов на промышленных объектах и экспериментальных взрывов на промышленных объектах приняты следующие условия и допущения.

52

3.1. В расчетах принимаются общие приведенные массы парогазовых сред  m и соответствующие им энергетические потенциалы Е, полученные при количественной оценке взрывоопасности технологических блоков по методике, приведенной в приложении 1 (ПБ-09-170-97).     Для конкретных реальных условий значения  m и Е могут определяться другими методами с учетом эффекта диспергирования горючей жидкости в атмосфере под воздействием внутренней и внешней энергий, характера раскрытия технологической системы, скорости истечения горючего продукта в атмосферу и других возможных факторов.

3.2. Масса парогазовых веществ (кг), участвующих во взрыве, определяется произведением:

m1 = zm,                                                                (6)

где z - доля приведенной массы парогазовых веществ, участвующих во взрыве.

Для производственных помещений (зданий) и других замкнутых объёмов значения z могут приниматься в соответствии с таблицей 2 (таблица 2 НПБ-105-03).

3.3. Источники воспламенения могут быть постоянные (электрооборудование и т.п.) или случайные (временные огневые работы и т.п.), которые могут привести к взрыву парогазового облака при его распространении.

3.4. Для оценки уровня воздействия взрыва может применяться тротиловый эквивалент. Тротиловый  эквивалент взрыва парогазовой среды  wT (кг), определяемый по условиям адекватности характера и степени разрушения при взрывах парогазовых облаков, рассчитывается по формуле:

wT  = (0,4q1/0,9qT) *zm      (7)

где: 0,4 – доля энергии взрыва парогазовой среды, затрачиваемая непосредственно на формирование ударной волны;

0,9 – доля энергии взрыва тринитротолуола (ТНТ), затрачиваемая непосредственно на формирование ударной волны;

q1– удельная теплота сгорания парогазовой среды, кДж/кг;

qT  = 3100-  удельная энергия взрыва ТНТ, кДж/кг.

wT  =  (0,4q1/0,9qT) *zm  = (0,4*42000/0,9*3100)*0,3*30,3 = 55 кг

3.5. Зона разрушения считается площадь с границами, определяемыми радиусом R, центром которой является рассматриваемый технологический блок или наиболее вероятное место разгерметизации технологической системы. Границы каждой зоны характеризуются значениями избыточных давлений по фронту ударной волны Δ Р и соответственно безразмерным коэффициентом К. Классификация зон разрушения приводятся в таблице 3 (таблица 2 приложения 2 ПБ-170-97).

Таблица 3

Классификация зон разрушения

| Класс зон разрушения | К | Δ Р, кПа |
| --- | --- | --- |
| 1 | 3,8 | > 100 |
| 2 | 5,6 | 70 |
| 3 | 9,6 | 28 |
| 4 | 28,0 | 14 |
| 5 | 56,0 | < 2 |

Находим класс зоны разрушения по таблице 2: склад  ЛВЖ соответствует 5 классу,  К=56

3.6. Радиус зоны разрушения (м) в общем виде определяется выражением:

R   =  K  *  wT1/3 * [1+ {3180/ wT }2]-1/6                                                                                             (8)

Где: K - безразмерный коэффициент, характеризующий воздействие взрыва на объект.

R   =  K  *  wT1/3 * [1+ {3180/ wT }2]-1/6  = 56*551/3 *[1+ {3180/55 }2] -1/6   = 55 м

Вывод.   Расчет показал, что поскольку   Δ Р = 2,57 кПа < Δ Р доп = 5 кПа (по таблице 1 НПБ-105-03-03), то помещение склада ЛВЖ в целом относится к невзрывопожароопасным. Склад ЛВЖ следует от-

53

нести к пожароопасной категории «В» (по наличию в помещении большого количества горючей жидкости (УВС).

II.   МЕТОДЫ РАСЧЕТА ЗНАЧЕНИЙ КРИТЕРИЕВ ПОЖАРНОЙ ОПАСНОСТИ НАРУЖНЫХ УСТАНОВОК

1. Метод расчета значений критериев пожарной опасности для горючих газов и паров

Выбор и обоснование расчетного варианта

1.1. Выбор расчетного варианта следует  осуществлять  с  учетом годовой  частоты  реализации  и последствий тех или иных аварийных ситуаций.  В качестве расчетного для вычисления критериев пожарной опасности  для  горючих  газов  и  паров следует принимать вариант аварии, для которого произведение годовой частоты реализации этого варианта   Qw  и  расчетного  избыточного  давления  Δ Р   при сгорании газопаровоздушных смесей в случае  реализации  указанного варианта максимально, то есть:

G = Qw * Δ Р  = max.                                                                                          (9)

Расчет величины G производится следующим образом:

а) рассматриваются различные варианты аварии и определяются из статистических данных или на  основе  годовой  частоты  аварий  со сгоранием газопаровоздушных смесей    Qwi для этих вариантов;

б) для  каждого  из  рассматриваемых вариантов определяются по изложенной ниже методике значения расчетного избыточного  давления Δ Р i;

в) вычисляются  величины  Gi  = Qwi * Δ Р i   для каждого из рассматриваемых вариантов аварии, среди которых выбирается вариант с наибольшим значением Gi ;

г) в качестве расчетного для  определения  критериев  пожарной опасности принимается вариант,  в котором величина Gi  максимальна.

1.2. При невозможности реализации описанного выше метода в качестве расчетного следует выбирать наиболее неблагоприятный вариант аварии или период нормальной работы аппаратов, при котором в образовании горючих газопаровоздушных смесей участвует наибольшее количество газов и паров, наиболее опасных в отношении последствий сгорания этих смесей.

1.3. Количество поступивших веществ, которые могут образовывать горючие газовоздушные или паровоздушные смеси, определяется исходя из следующих предпосылок:

а) происходит расчетная авария одного из аппаратов (в зависимости от того, какой из подходов к определению расчетного варианта аварии принят за основу);

б) все содержимое аппарата поступает в окружающее пространство;

в) происходит одновременно утечка веществ из трубопроводов, питающих аппарат, по прямому и обратному потоку в течение времени, необходимого для отключения трубопроводов.

Расчетное время отключения трубопроводов определяется в каждом конкретном случае исходя из реальной обстановки и должно быть минимальным с учетом паспортных данных на запорные устройства, характера технологического процесса и вида расчетной аварии. Расчетное время отключения трубопроводов следует принимать равным:

-  времени срабатывания систем автоматики отключения трубопроводов согласно паспортным данным установки, если вероятность отказа системы автоматики не превышает 0,000001 в год или обеспечено резервирование ее элементов (но не более 120 с);

120 с, если вероятность отказа системы автоматики превышает 0,000001 в год и не обеспечено резервирование ее элементов;

300 с при ручном отключении.

Не допускается использование технических средств для отключения трубопроводов, для которых время отключения превышает приведенные выше значения. Под "временем срабатывания" и "временем отключения" следует понимать промежуток времени от начала возможного поступления горючего вещества из трубопровода (перфорация, разрыв, изменение номинального давления и т.п.) до полного прекращения поступления газа или жидкости в окружающее пространство. Быстродействующие клапаны-отсекатели должны автоматически перекрывать подачу газа или жидкости при нарушении электроснабжения.

54

В исключительных случаях в установленном порядке допускается превышение приведенных выше значений времени отключения трубопроводов специальным решением соответствующих министерств или ведомств по согласованию с Ростехнадзором России на подконтрольных ему производствах и предприятиях и МЧС России;

г) происходит испарение с поверхности разлившейся жидкости; площадь испарения при разливе на горизонтальную поверхность определяется (при отсутствии справочных или иных экспериментальных данных) исходя из расчета, что 1 л смесей и растворов, содержащих 70% и менее (по массе) растворителей, разливается на площади 0,10 м2, а остальных жидкостей - на 0,15 м2;

д) происходит также испарение жидкостей из емкостей, эксплуатируемых с открытым зеркалом жидкости, и со свежеокрашенных поверхностей;

е) длительность испарения жидкости принимается равной времени ее полного испарения, но не более 3600 с.

1.4. Масса паров  жидкости  m,  кг,  поступивших  в  окружающее пространство   при   наличии   нескольких   источников   испарения (поверхность разлитой  жидкости,  поверхность  со  свеженанесенным составом, открытые емкости и т.п.), определяется из выражения:

Величину mпер определяют по формуле (при Та  > Ткип ):

2Ср (Та   - Ткип)

mпер   = min {0.8 mп *   ------------------ * mп}            (10)

Lисп

где: mп - масса вышедшей перегретой жидкости, кг;

Ср - удельная теплоемкость жидкости при температуре  перегрева жидкости Tа, Дж/ кг* оК;

Tа  -  температура  перегретой  жидкости  в соответствии с технологическим   регламентом   в   технологическом  аппарате  или оборудовании, оК;

Tкип    - нормальная температура кипения жидкости, оК;

Lисп  - удельная теплота испарения жидкости  при температуре перегрева жидкости Tа,Дж/ кг

1.5. Масса    mп   вышедшей   жидкости,   кг,   определяется   в соответствии с п. 1.3.

1.6. Интенсивность  испарения  W  определяется  по справочным и экспериментальным данным. Для ненагретых ЛВЖ при отсутствии данных допускается рассчитывать W по формуле (2):

__

W = 10-6  * h * \/ М * Pн ,         (2)

2. Расчет избыточного давления и импульса волны давления при сгорании смесей горючих газов и паров с воздухом в открытом пространстве

2.1. Исходя из рассматриваемого сценария аварии определяется масса m, кг, горючих газов и (или) паров, вышедших в атмосферу из технологического аппарата в соответствии с пунктами 1.3.

2.2. Величину избыточного давления Δ Р, кПа, развиваемого при сгорании газопаровоздушных смесей, определяют по формуле:

Δ Р  = Pо  * [0,8 (mпр)0,33 / r + 3(mпр) 0,66  / r 2 +   5 mпр / r 3],   (11)

где:  Pо  - атмосферное давление,  кПа (допускается принимать  равным 101 кПа);

r - расстояние от  геометрического  центра  газопаровоздушного облака, м;

mпр    - приведенная масса газа  или  пара,  кг,  вычисляется  по    формуле:

mпр   = (Qсг / Qо ) * m * Z,      (12)

где:  Qсг   - удельная теплота сгорания газа или пара, Дж/кг;

Z -  коэффициент  участия  горючих  газов  и  паров в горении, который допускается принимать равным 0,1;

Qо   - константа, равная 4,52*106  Дж/кг;

m -  масса  горючих  газов  и  (или)  паров,   поступивших   в результате аварии в окружающее пространство, кг.

2.3. Величину импульса волны давления i,  Па * с,  вычисляют по формуле:

55

i = 123(mпр) 0,66  / r          (13)

2.4. Проведем   расчет избыточного давления и импульса волны давления при сгорании  горючих  паров с воздухом в открытом пространстве на расстоянии  r =100 м

1)  Определим приведенную массу пара по формуле (12):

mпр = (Qсг / Qо ) * m * Z = (4,2*107  / 4,52*106 )*30,3*0,1 = 28 кг

2) Величину избыточного давления Δ Р, кПа, развиваемого при сгорании газопаровоздушных смесей, определяем по формуле (11):

Δ Р  = Pо  * [0,8 (mпр)0,33 / r + 3(mпр) 0,66  / r 2 +   5 mпр / r 3]  =

101*[ 0,8*280,33 / 100  +  3*280,66 / 1002  + 5*28 /1003]   =  2,7 кПа

3) Величину импульса волны давления i,  Па * с,  вычисляем по формуле (13):

i = 123(mпр) 0,66  / r  = 123*280,66  / 100 = 11,07 Па*с

3.  Метод расчета интенсивности теплового излучения

3.1. Интенсивность теплового излучения рассчитывают для двух случаев пожара (или для того из них, который может быть реализован в данной технологической установке):

- пожар проливов ЛВЖ, ГЖ или горение твердых горючих материалов;

- "огненный шар" - крупномасштабное диффузионное горение, реализуемое при разрыве резервуара с горючей жидкостью или газом под давлением с воспламенением содержимого резервуара.

Если возможна реализация обоих случаев, то при оценке значений критерия пожарной опасности учитывается наибольшая из двух величин интенсивности теплового излучения.

3.2. Интенсивность теплового излучения q, кВт/м2  , для пожара пролива  жидкости  или при горении твердых материалов вычисляют по формуле:

q = Ef x Fq x τ ,            (14)

где: Ef  -   среднеповерхностная   плотность   теплового   излучения  пламени, кВт/м2 ;

Fq   - угловой коэффициент облученности;

τ  - коэффициент пропускания атмосферы.

Значение Ef  принимается на основе имеющихся  экспериментальных данных.  Для  некоторых  жидких  углеводородных  топлив  указанные данные приведены в таблице 4 (таблица 8 НПБ-105-03).

СРЕДНЕПОВЕРХНОСТНАЯ ПЛОТНОСТЬ

ТЕПЛОВОГО ИЗЛУЧЕНИЯ ПЛАМЕНИ В ЗАВИСИМОСТИ

ОТ ДИАМЕТРА ОЧАГА И УДЕЛЬНАЯ МАССОВАЯ СКОРОСТЬ

ВЫГОРАНИЯ ДЛЯ НЕКОТОРЫХ ЖИДКИХ УГЛЕВОДОРОДНЫХ ТОПЛИВ

Таблица 4

| Топливо | Ef, кВт/м 2 |  |  |  |  | М , кг/м2*с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | d = 10 м | d = 20 м | d = 30 м | d = 40 м | d = 50 м |  |
| Дизельное топливо | 40 | 32 | 25 | 21 | 18 | 0,04 |
| Бензин | 60 | 47 | 35 | 28 | 25 | 0,06 |
| Нефть | 25 | 19 | 15 | 12 | 10 | 0,04 |

Примечание. Для диаметров очагов менее 10 м  или  более  50  м  следует принимать величину Ef такой же, как и для очагов диаметром 10 м и 50 м соответственно.    При отсутствии  данных  допускается  принимать   величину  Ef  (для нефтепродуктов) равной  40 кВт/ м2

3.3 Рассчитывают эффективный диаметр пролива d, м, по формуле:

56

______

/4 x F

d =    / ----------,                                                                                             (15)

\/     π

где:  F - площадь пролива,  м2;

π = 3.14 (пи).

3.4. Вычисляют высоту пламени H, м, по формуле:

M          0,61

H = 42d ( ---------------)    ,                     (16)

_____

рв  * \/g x d

где: M -   удельная   массовая    скорость    выгорания    топлива, кг/м2*с;

рв   - плотность окружающего воздуха, кг/м3  ;

g = 9,81 м/с2   - ускорение свободного падения.

3.5. Определяют угловой коэффициент облученности  Fq   по формулам:

____________

Fq = \/   (Fv)2+ (Fн)2 ,                (17)

где: Fv ,  Fн    -   факторы  облученности  для  вертикальной  и горизонтальной площадок  соответственно,  определяемые  с  помощью выражений:

Fv = π –1*[S-1 * arctg {h* (S2 –1)-1/2} – h/S {arctg(S – 1)*(S + 1)-1 -

_________________________

– А*(А2-1)-1/2 arctg \/ (А+1)*(S-1)* (А-1)-1*(S+1)-1 }  ]   (18)

________________________

FН  = π –1*[ (В-1)*S-1*(В2 –1) )-1/2 * arctg\/ (В+1)*(S-1)* (В-1)-1*(S+1)-1     -

- (А-1)* S-1*(А2 –1) )-1/2* arctg \/ (А+1)*(S-1)* (А-1)-1*(S+1)-1 }  ]                        (19)

A = (h2 + S2 + 1) / (2S);       (20)

B = (1 + S2) / (2S);                (21)

S = 2r / d;                              (22)

h = 2H / d,                             (23)

где:  r  -  расстояние  от  геометрического  центра  пролива  до облучаемого объекта, м.

3.6.  Определяют коэффициент пропускания атмосферы по формуле:

τ = exp[-7,0 x 10-4 *(r - 0,5d)].         (24)

3.7.    Проведем расчет интенсивности теплового излучения q, кВт/м2, для пожара пролива  жидкости.

1)    Рассчитываем эффективный диаметр пролива d, м, по формуле (15):

______

/4 x F             _____________

d =    / ---------- =   \/ (4*1155 / 3,14)   = 38 м

\/     π	57

2) Вычисляем высоту пламени H, м, по формуле   (16):

_____                                                   _______

H = 42d [ M / (рв* \/g x d) ] 0,61  = 42*38*[ 0,04 / (1,29* \/ 9,81*38) ] 0,61 = 20 м

3)   Вычисляем А, В, S, h  соответственно по формулам (20). (21), (22), (23) :

h = 2H / d = 2*20 / 38 = 1,05

S = 2r / d  = 2*100 / 38 = 5,26

A = (h2 + S2 + 1) / (2S) = (1,05 2 +  5,26 2   +1) / (2*5,26) =   2,83

B = (1 + S2) / (2S) = (1 +  5,26 2) /  (2*5,26) = 2.73

3)   Вычисляем  Fv ,  Fн    -   факторы  облученности  для  вертикальной  и горизонтальной площадок  соответственно по выражениям (18) и (19) :

Fv = π –1*[S-1 * arctg {h* (S2 –1)-1/2} – h/S { arctg(S – 1)*(S + 1)-1  -

_________________________

– А*(А2-1)-1/2 arctg \/ (А+1)*(S-1)* (А-1)-1*(S+1)-1   }  ]

Fv = 3,14 –1*[5,26 -1 * arctg {1,05* (5,26 2  –1)-1/2} – 1,05 / 5,26 {arctg (5,26 – 1)*(5,26 + 1) -1 -

_________________________________

- 2,83*(2,83 2 -1)-1/2 arctg \/ (2,83+1)*(5,26-1)* (2,83-1)-1*(5,26+1)-1 }  ] =  0,0578

________________________

FН  = π –1*[ (В-1)*S-1*(В2 –1) -1/2 * arctg\/ (В+1)*(S-1)* (В-1)-1*(S+1)-1     -

__________________________

- (А-1)* S-1*(А2 –1)-1/2* arctg \/ (А+1)*(S-1)* (А-1)-1*(S+1)-1 }  ]

FН  = 3.14 –1*[ (2,73-1)*5.26-1*(2.73 2 –1) )-1/2 * arctg\/ (2,73+1)*(5,26-1)* (2,73-1)-1*(5.26+1)-1     -

___________________________________

- (2,83-1)* 5,26-1*(2,83 2 –1) )-1/2* arctg \/ (2,83+1)*(5,26-1)* (2,83-1)-1*(5.26+1)-1 }  ]    =  0,08

4) Определяем угловой коэффициент облученности  Fq   по формуле (17):

___________        _____________

Fq = \/   (Fv)2+ (Fн)2  =  \/  0,05782  + 0,082   = 0,100

5) Определяем коэффициент пропускания атмосферы по формуле (24):

τ = exp[-7,0 * 10-4 *(r - 0,5d)] = exp [ -7,0 * 10-4 (100 - 0,5*38) ] = exp (-0,0567) =0,945

6) Вычисляем интенсивность теплового излучения q, кВт/м2, для пожара пролива  жидкости  по формуле (14):

q = Ef x Fq x τ = 21*0,1* 0,945  = 1,984 кВт/м2

III.    МЕТОД ОЦЕНКИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО РИСКА

1. Настоящий метод применим для расчета величины индивидуального риска (далее по тексту - риска) на наружных установках при возникновении таких поражающих факторов, как избыточное давление, развиваемое при сгорании газо-, паро- или пылевоздушных смесей, и тепловое излучение при сгорании веществ и материалов.

58

2. Величину  индивидуального  риска  Rв  при  сгорании газо-, паро- или пылевоздушных смесей рассчитывают по формуле:

n

Rв  = ∑ Qвi * Qвпi,    (25)

i=1

где:  Qвi  - годовая частота  возникновения  i-й  аварии  с  горением газо-,  паро-  или пылевоздушной смеси на рассматриваемой наружной установке, 1/год;

Qвпi  -  условная вероятность поражения человека,  находящегося на заданном расстоянии от наружной установки, избыточным давлением при реализации указанной аварии i-го типа;

n - количество типов рассматриваемых аварий.

3. Значения Qвi  определяют из статистических данных или на основе методик,  изложенных  в  нормативных  документах,  утвержденных  в установленном порядке. В формуле (25) допускается учитывать только одну  наиболее  неблагоприятную  аварию,  величина  Qв  для которой принимается равной годовой частоте возникновения пожара с горением газо-,  паро-  или  пылевоздушных  смесей на наружной установке по  нормативным документам,  утвержденным в установленном  порядке,  а значение Qвп вычислять исходя из массы горючих веществ, вышедших в атмосферу.

4. Условную  вероятность Qfпi  поражения человека избыточным давлением при сгорании газо-,  паро- или пылевоздушных  смесей  на расстоянии r от эпицентра определяют следующим образом:

- вычисляют избыточное давление Δ Р  и импульс i по методам, описанным в разделе 2 (методы расчета значений критериев  пожарной опасности  для  горючих  газов  и паров или метод расчета значений критериев пожарной опасности для горючих пылей);

- исходя из  значений  Δ Р   и   i   вычисляют   величину "пробит"-функции Рr по формуле:

Pr = 5 - 0,26ln(V),         (26)

где:

V = ( 17500 / Δ Р ) 8,4   + ( 290 / i  ) 9,3 ,                    (27)

где:  Δ Р   - избыточное давление, Па;

i - импульс волны давления, Па* с.

С помощью таблицы 5 (таблица 9 НПБ-105-03) определяют условную вероятность поражения человека.

ЗНАЧЕНИЯ УСЛОВНОЙ ВЕРОЯТНОСТИ ПОРАЖЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА

В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВЕЛИЧИНЫ PR

Таблица 5

| Условная вероятность поражения, % | Величина Pr |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 | - 3,72 4,16 4,48 4,75 5,00 5,25 5,52 5,84 6,28 | 2,67 3,77 4,19 4,50 4,77 5,03 5,28 5,55 5,88 6,34 | 2,95 3,82 4,23 4,53 4,80 5,05 5,31 5,58 5,92 6,41 | 3,12 3,90 4,26 4,59 4,82 5,08 5,33 5,61 5,95 6,48 | 3,25 3,92 4,29 4,59 4,85 5,10 5,36 5,64 5,99 6,55 | 3,36 3,96 4,33 4,61 4,87 5,13 5,39 5,67 6,04 6,64 | 3,45 4,01 4,36 4,64 4,90 5,15 5,41 5,71 6,08 6,75 | 3,52 4,05 4,39 4,67 4,92 5,18 5,44 5,74 6,13 6,88 | 3,59 4,08 4,42 4,69 4,95 5,20 5,47 5,77 6,18 7,05 | 3,66 4,12 4,45 4,72 4,97 5,23 5,50 5,81 6,23 7,33 |
| - | 0,00 | 0,10 | 0,20 | 0,30 | 0,40 | 0,50 | 0,60 | 0,70 | 0,80 | 0,90 |
| 99 | 7,33 | 7,37 | 7,41 | 7,46 | 7,51 | 7,58 | 7,65 | 7,75 | 7,88 | 8,09 |

59

5. Условную    вероятность    поражения   человека   тепловым излучением Qfпi определяют следующим образом:

а) рассчитывают величину Pr1 по формуле:

Pr1 = -14,9 + 2,56ln(t * q 1,33),          (28)

где:  t - эффективное время экспозиции, с;

q - интенсивность теплового излучения, кВт/м2 , определяемая в соответствии с методом расчета интенсивности теплового излучения (раздел 2).

б) Величину t находят:

для пожаров проливов ЛВЖ, ГЖ и твердых материалов:

t = t о  + x / u,         (29)

где:  t о  - характерное  время  обнаружения  пожара,  с  (допускается принимать t = 5 с);

x -  расстояние  от  места расположения человека до зоны, м где интенсивность теплового излучения не превышает 4 кВт/ м2

u - скорость движения человека, м/с   (допускается принимать u = 5 м/с);

6. Определим условную  вероятность поражения человека избыточным давлением при сгорании  паровоздушных  смесей  на расстоянии r от эпицентра по формулам (26) и (27):

V = (17500 / Δ Р) 8,4  + (290 / i ) 9,3  = (17500 / 2700) 8,4  + (290 / 11,07) 9,3   = 6,48 8,4  + 26,2 9,3  =

= 1.55*1013

Pr = 5 - 0,26ln(V) = 5 – 0,26* ln 1,54*1013  = 5 – 0,26*30,37 = - 2,89  < 0,00

С помощью  таблицы 5 определяем условную вероятность поражения человека – условная вероятность поражения человека на расстоянии 100 м от эпицентра пожара избыточным давлением равна нулю.

7. Определим условную    вероятность    поражения   человека   тепловым излучением при сгорании ЛВЖ по формулам (28) и (29) :

Определим величину t по формуле (29):

t = t о  + x / u = 5 + 50/5 = 15 с

Рассчитаем величину Pr1 по формуле (28):

Pr1 = -14,9 + 2,56ln(t * q 1,33) = - 14,9 + 2,56 * ln (15 * 1,984 1,33)  = -6,144  < 0,00

С помощью  таблицы 5 определяем условную вероятность поражения человека – условная вероятность поражения человека на расстоянии 100 м от эпицентра пожара тепловым излучением равна нулю.

Полный расчет по условной вероятности поражения человека на расстоянии от 2м до 100м  от эпицентра пожара избыточным давлением и тепловым излучением приведены в таблице 6.

60

| r | ΔP | i | V | Pr | S | B | A | Fv | Fн | Fq | τ | q | Pr1. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 2571,9 | 554,6 | 2,00E-03 | 6,56 | 0,105 | 0,053 | 10,04 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 908,18 | 369,8 | 0,10E+00 | 5,58 | 0,157 | 0,080 | 6,736 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 452,37 | 277,3 | 1,51E+00 | 4,89 | 0,210 | 0,109 | 5,098 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 270,94 | 221,9 | 1,20E+01 | 4,35 | 0,263 | 0,140 | 4,126 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 181,80 | 184,9 | 6,58E+01 | 3,91 | 0,315 | 0,173 | 3,486 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 131,64 | 158,5 | 2,76E+02 | 3,53 | 0,368 | 0,209 | 3,037 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 100,63 | 138,7 | 9,55E+02 | 3,21 | 0,421 | 0,247 | 2,707 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 80,08 | 123,3 | 2,85E+03 | 2,93 | 0,473 | 0,289 | 2,456 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 65,72 | 110,9 | 7,61E+03 | 2,67 | 0,526 | 0,336 | 2,260 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 55,26 | 100,8 | 1,84E+04 | 2,44 | 0,578 | 0,386 | 2,105 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 47,37 | 92,4 | 4,14E+04 | 2,23 | 0,631 | 0,441 | 1,980 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 41,26 | 85,3 | 8,73E+04 | 2,04 | 0,684 | 0,502 | 1,878 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 36,42 | 79,2 | 1,73E+05 | 1,86 | 0,736 | 0,568 | 1,795 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 32,50 | 74,0 | 3,30E+05 | 1,69 | 0,789 | 0,640 | 1,726 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 29,28 | 69,3 | 6,02E+05 | 1,53 | 0,842 | 0,719 | 1,669 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 26,60 | 65,3 | 1,05E+06 | 1,39 | 0,894 | 0,805 | 1,622 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 24,33 | 61,6 | 1,80E+06 | 1,25 | 0,947 | 0,898 | 1,583 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 22,39 | 58,4 | 2,97E+06 | 1,12 | 1,000 | 1,000 | 1,551 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 20,72 | 55,5 | 4,79E+06 | 1,00 | 1,052 | 1,109 | 1,525 | 0,517 | 0,06 | 0,520 | 0,999 | 10,929 | 0,175 |
| 21 | 19,27 | 52,8 | 7,55E+06 | 0,88 | 1,105 | 1,227 | 1,503 | 0,503 | 0,08 | 0,509 | 0,998 | 10,685 | 0,098 |
| 22 | 18,00 | 50,4 | 1,16E+07 | 0,76 | 1,157 | 1,355 | 1,486 | 0,485 | 0,09 | 0,494 | 0,997 | 10,356 | -0,008 |
| 23 | 16,87 | 48,2 | 1,76E+07 | 0,66 | 1,210 | 1,492 | 1,473 | 0,466 | 0,10 | 0,477 | 0,997 | 10,000 | -0,127 |
| 24 | 15,87 | 46,2 | 2,61E+07 | 0,55 | 1,263 | 1,639 | 1,463 | 0,447 | 0,11 | 0,460 | 0,996 | 9,640 | -0,252 |
| 25 | 14,98 | 44,4 | 3,82E+07 | 0,46 | 1,315 | 1,796 | 1,456 | 0,428 | 0,12 | 0,443 | 0,995 | 9,283 | -0,380 |
| 26 | 14,17 | 42,7 | 5,50E+07 | 0,36 | 1,368 | 1,965 | 1,452 | 0,410 | 0,12 | 0,427 | 0,995 | 8,934 | -0,511 |
| 27 | 13,45 | 41,1 | 7,82E+07 | 0,27 | 1,421 | 2,145 | 1,450 | 0,392 | 0,12 | 0,411 | 0,994 | 8,598 | -0,641 |
| 28 | 12,79 | 39,6 | 1,09E+08 | 0,18 | 1,473 | 2,337 | 1,450 | 0,375 | 0,13 | 0,396 | 0,993 | 8,274 | -0,772 |
| 29 | 12,19 | 38,3 | 1,51E+08 | 0,10 | 1,526 | 2,541 | 1,451 | 0,358 | 0,13 | 0,381 | 0,993 | 7,964 | -0,902 |
| 30 | 11,64 | 37,0 | 2,08E+08 | 0,02 | 1,578 | 2,757 | 1,455 | 0,342 | 0,13 | 0,367 | 0,992 | 7,668 | -1,031 |
| 40 | 7,99 | 27,7 | 3,02E+09 | -0,67 | 2,105 | 5,718 | 1,551 | 0,224 | 0,14 | 0,263 | 0,985 | 5,446 | -2,196 |
| 50 | 6,05 | 22,2 | 2,40E+10 | -1,21 | 2,631 | 10,427 | 1,715 | 0,157 | 0,13 | 0,203 | 0,978 | 4,182 | -3,095 |
| 60 | 4,86 | 18,5 | 1,31E+11 | -1,65 | 3,157 | 17,324 | 1,911 | 0,118 | 0,12 | 0,167 | 0,971 | 3,410 | -3,790 |
| 70 | 4,06 | 15,8 | 5,50E+11 | -2,02 | 3,684 | 26,845 | 2,127 | 0,093 | 0,11 | 0,142 | 0,964 | 2,890 | -4,353 |
| 80 | 3,48 | 13,9 | 1,90E+12 | -2,35 | 4,210 | 39,428 | 2,354 | 0,077 | 0,10 | 0,124 | 0,958 | 2,512 | -4,830 |
| 90 | 3,05 | 12,3 | 5,70E+12 | -2,63 | 4,736 | 55,510 | 2,590 | 0,066 | 0,09 | 0,111 | 0,951 | 2,223 | -5,247 |
| 100 | 2,71 | 11,1 | 1,51E+13 | -2,89 | 5,263 | 75,528 | 2,831 | 0,0578 | 0,08 | 0,100 | 0,944 | 1,993 | -5,619 |

Таблица 6

61

Заключение.    Результаты расчетов для склада ЛВЖ занесены в сводную таблицу 6.

Вывод. Условная вероятность поражения человека на расстоянии от 20 м до 100 м от эпицентра пожара тепловым излучением равна нулю (эффективный диаметр пролива УВС d =38 м, поэтому расстояние берется от 20 м и свыше).

Условная вероятность поражения человека на расстоянии 20 м   от эпицентра пожара избыточным давлением практически равна нулю, а свыше 22 м – равна нулю.

Раздел 3.9 Выводы и предложения

1. Резервуары с керосином имеют наземное расположение,что обеспечивает доступность для осмотра емкостей,трубопроводов.

2. Резервуары установлены в обваловании, площадь  которого составляет 1975м 2 , высота 1,5 м

и позволяет аккумулировать полный разлив одного резервуара при разрушении

3. Огневые работы на складе ЛВЖ проводятся только в дневное время с соблюдением «Типовой инструкции по проведению огневых работ на взрывопожароопасных объектах РД09-364-00»

4. При работе с керосином не использовать инструмент,дающий искру при  ударе.

Раздел 4.   Список использованных методических материалов и справочной

литературы.

4.1.   «Методические указания о порядке разработки плана локализации и ликвидации аварийных ситуаций ( ПЛАС ) на химико-технологических объектах». РД 09-536-03 Госгортехнадзор России. Утв. 18.04.2003г. № 14.

4.2.   «Единые правила безопасности при дроблении, сортировке, обогащении полезных ископаемых и окусковании руд и концентратов» ПБ 03-571-03 Госгортехнадзор России. Утв. 4.06.2003г. № 47.

- 4.3.  Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.97 №116 ФЗ с изм. от 09.05.2005 г. (Собрание законодательства Российской Федерации, 1997, № 30, ст. 3588.).

- 4.4. «Методические указания по проведению анализа риска опасных промышленных объектов». РД 03-418-01. (утв. Госгортехнадзором России 10.07.01 г. № 30).

- 4.5. Нормы пожарной безопасности « Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности» ( утв. Приказом МЧС России 18.06.2003г. № 314)

- 4.6. «Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств». ПБ 09-540-03.

- Госгортехнадзор России. Утв. 5.05.2003г. № 29.

- 4.7   «Правила безопасности при использовании неорганических жидких кислот и

- щелочей». Госгортехнадзор России. Утв. 22.05.2003г. № 35.

- 4.8 ГОСТ 12.1.007. «Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности».

- 4.9 ГОСТ 2184-77   «Кислота серная техническая. Технические условия».

- 4.10. ГОСТ 6221-90.  «Аммиак жидкий технический. Технические условия».

- 4.11.Б.П. Никольский и др. Справочник химика, т. III, М.: Химия, 1964, Л.

- 4.12.Методика оценки последствий аварий на пожаро-, взрывоопасных объектах, МЧС России, 1994

- 62

- 4.12.А. М. Козлитин, Попов А. И., П. А. Козлитин. Теоретические основы и практика анализа техногенных рисков. Саратов 2002.

- 4.13.Вредные химические вещества. Неорганические соединения V-III групп: справ. изд. – Л. Химия, 1989 г., 592 стр.

- 4.14.Декларация Российского научного общества анализа риска «О предельно допустимых уровнях риска», //Проблемы анализа риска, Том 3, № 2, 2006.