Приложение № __

к договору №100-10-05/_______

от «___» _________201__г.

Техническое задание № ____
на поставку магнитного дефектоскопа «ИНТРОС» МГ 20-40

для контроля стальных канатов

1. Наименование поставляемого товара

Магнитный дефектоскоп «ИНТРОС» МГ 20-40 с комплектом центрирующих вкладышей.

2. Описание товара (функциональные характеристики и потребительские свойства).

Магнитный дефектоскоп «ИНТРОС» МГ 20-40 с комплектом центрирующих вкладышей ВК 35-40, ВК 25- 30, ВК 20-25 предназначен для дефектоскопии круглых стальных канатов любых типов и конструкций диаметром от 20 до 40 мм. Требования технических условий ТУ 42 7538-006-11442921-98. Эквивалент недопустим, в связи с тем, что магнитный дефектоскоп и вкладыши это только часть, вышедшая из строя оборудования от всего комплекса (в состав комплекса еще входит электронный блок и программное обеспечение, которое имеется в наличии и исправно).

Измеритель применяется для дефектоскопии канатов в процессе их эксплуатации на шахтоподъемных установках УГРУ ОАО «ППГХО».

2.1 Комплект поставляемого оборудования приведен в Таблице №1.

Таблица №1

| №п/п | Наименование | Кол-во | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Магнитный дефектоскоп МГ 20-40 | 1 | шт. |
| 2. | Центрирующие вкладыши ВК 35-40 | 2 | шт. |
| 3. | Центрирующие вкладыши ВК 25- 30 | 1 | шт. |
| 4. | Центрирующие вкладыши ВК 20-25 | 1 | шт. |

2.2 Комплект предоставляемой документации :

- руководство по эксплуатации;

- свидетельство о поверке.

2.3 Технические характеристики:

- диаметры контролируемых канатов от 20 до 40 мм;

- размеры (330х205х190) мм;

- скорость движения каната относительно МГ от 0 до 2 м/с;

- погрешность измерения потери сечения 1%;

- порог чувствительности к обрыву проволок - 0,5 %;

- исполнение IP65.

3. Требования к упаковке и отгрузке товара

Поставка оборудования производится в упаковке и с маркировкой данного оборудования. Оборудование поставляется в невскрытой заводской упаковке.

4. Требования к обслуживанию товара

Устранять недостатки в соответствии с гарантийными обязательствами. Расходы, связанные с устранением недостатков оборудования в течение гарантийного срока несет поставщик.

5. Требования к месту поставки товара

Поставщик обязан доставить оборудование по следующему адресу: Забайкальский край, г. Краснокаменск, ОАО «Приаргунское производственное горно-химическое объединение».

6. Требования к качеству и безопасности поставляемого товара

Качество и комплектность должны соответствовать назначению оборудования, требованиям, предъявляемым к техническим характеристикам оборудования в стране производителя, а также действующим в РФ стандартам и техническим условиям.

Качество поставляемого оборудования должно соответствовать ТУ 42 7638-006-11442921-98 .

Оборудование должно быть разрешено к установке и эксплуатации на территории РФ и иметь сертификат соответствия РФ.

Поставщик гарантирует Заказчику, что приобретенное им оборудование отвечает стандартам безопасности ГОСТ 12.2.007.0-75; ГОСТ 12.2.020-76 и соответствует техническим характеристикам оборудования, заявленным производителем данного оборудования.

7. Требования к сроку и объему предоставления гарантий качества товара

Гарантийный срок на измеритель в целом – 12 месяцев со дня продажи, но не более 24 месяцев со дня изготовления.

8. Требования к потенциальному участнику

Поставщик должен обладать необходимыми сертификатами на товары, являющиеся предметом заключаемого договора. Не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) или быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом). Не являться организацией, на имущество которой наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность, которой приостановлена.

От ПОСТАВЩИКА:                                                                       От ПОКУПАТЕЛЯ:

__________________________                                   Генеральный директор ОАО «ППГХО»

___________/______________/                                    __________________/С.В. Шурыгин/