Утверждаю: Директор проекта ЯТ-1-1 – Директор по основному Производству ОАО «Атомредметзолото» _________________С.А. Радьков «___» июля 2012 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на создание геологических баз данных (БД) месторождений

Стрельцовского рудного поля в пределах эксплуатационных блоков

Предприятие-заказчик: ОАО «Приаргунское производственное горно-химическое объединение»

Предприятие-исполнитель:

Согласовано:

| Генеральный директор ОАО «Приаргунское производственное горно-химическое объединение» __________________ В.С. Святецкий |  | Руководитель проекта ЯТ-1-1 -заместитель директора по производству ОАО «ППГХО» __________________ Б.А. Просекин |
| --- | --- | --- |
| Руководитель проекта ЯТ-1-1 - руководитель проектов группы сопровождения проектов ОАО «Атомредметзолото» __________________ В.Е. Галямов |  | Руководитель экспертного совета проекта ЯТ-1-1 - руководитель направления моделирования месторождений ОАО «Атомредметзолото» __________________ В.И. Кокушев |
| Разработали: |  |  |
| Главный геолог ОАО «ППГХО» __________________С.И. Щукин |  |  |
| Заместитель главного геолога ОАО «ППГХО» __________________ В.А. Толстобров |  |  |

2012 год

- Общие положения

- Название работы (предмет договора): Создание геологических Баз данных эксплуатационной разведки и отработки эксплуатационных блоков по СПР 2013-2020 гг. Блоки в эксплуатации, в доработке, новые блоки. Перечень блоков в приложении к Техническому заданию (ТЗ).

- Заказчик: ОАО «Приаргунское производственное горно-химическое объединение»

- Сроки выполнения работы: 3 квартал 2012 г. - 2 квартал 2013 г.

2. Основание для проведения работ

2.1.	В настоящее время планирование очистных работ в эксплуатационных  блоках производится в ручном режиме с использованием маркшейдерской и геологической основы на бумажных носителях.

Паспорт проекта ЯТ-1-1 «Проектирование и разработка БД геологических данных, проектирование ИТ-инфраструктуры» (далее – Проект).

3. Цель выполняемых работ

Основная цель работы: повышение достоверности запасов включенных в программу ССП 2013-2020 гг. Получить объективные и точные данные для предоставления в Государственную комиссию по запасам РФ (ГКЗ), утверждающую кондиции и запасы месторождений.

Для достижения указанной цели предполагается решение следующих задач:

- Создание полноценной базы данных (БД) эксплуатационной разведки и отработки, пригодной для обработки при помощи распространенных программ по моделированию месторождений и проектированию горных работ (MineFrame, Surpac Vision, Micromine, Datamine, MineScape и т.п), включая таблицы трехмерных координат начала выработок, инклинометрии, опробования на уран, геофизических и геохимических данных, сканированных и векторных рисунков, с последующим централизованным хранением исходных геолого-маркшейдерских данных.

- Пополнение и корректировка БД по эксплуатационным и геологоразведочным  работам по эксплуатируемым и вновь вводимым блокам за период создания БД.

- Диагностика импортируемых данных (проверка ошибок в импортируемых данных), возможность проведения диагностики в любой момент времени после импорта данных.

- Построение контуров рудных тел на планах и разрезах по отработанным слоям и подэтажей.

4. Исходные данные для проведения работ

1. Отчеты и первичные материалы по результатам детальной разведки, выполненных “Сосновгеология” ПГУ Мингео СССР и ОАО «ППГХО»;

2. Геолого-маркшейдерская документация ППГХО по результатам эксплуатационно-разведочных и добычных работ согласно приложения к ТЗ;

3. Абсолютные отметки эксплуатационных горизонтов с высотой этажа 60 м. Система координат местная.

4. Электронный архив «геофизического опробования и гамма-каротажа» в формате файлов «.тхт» (архив с 2001 г.).

5. Контуры очистных блоков с привязкой по горизонтам в формате dwg.

6. Отчет по каркасным моделям геологических блоков по действующим рудникам в программе Micromine.

В качестве исходной информации для  Базы данных опробования горных выработок и скважин используются первичные материалы (табуляграммы, каротажные ленты). В случае отсутствия первичных материалов, для создания Базы данных используются интерпретированные (объединенные) интервалы опробования.

По горным выработкам (отработанные слои, горные выработки) опробование вводятся в БД с планов опробования.

5. Этапы работ

Этапы работ, их основное содержание и продолжительность:

| Этапы работы и их основное содержание | Начало и окончание | Форма отчетности |
| --- | --- | --- |
| 2012 г. |  |  |
| Этап 1 | 01.09.2012 – 30.11.2012 | Промежуточный отчет о проделанной работе по 1 этапу. - БД в электронном виде; - БД опробования по скважинам ЭРР; - БД по рудным интервалам по отработанным и рабочим слоям очистных блоков; - Шаблоны БД с настройками. - Пользовательский словарь проверки данных при загрузке. - Рудные интервалы, данные по качеству, литология и др. данные, отображаемые графически, отображаются в согласованной с Заказчиком цветовой гамме. Вывод на печать составленных легенд. - Вывод данных по отработанным слоям с положением рудных интервалов на разрезах и планах в распространенных форматах для их дальнейшего использования в других системах (dwg/dxf, txt, csv, excel) |
| Создание БД по эксплуатируемым блокам, в том числе: |  |  |
| 1. Сканирование недостающих и обновленных графических материалов за период отработки запасов 2010-2012 гг. 2. Привязка горных выработок и буровых скважин (эксплуатационно-разведочных скважин 1, 2 и 3 этапа) и ввод в БД гамма-опробования по скважинам с табуляграмм или с электронного архива «геофизического опробования» (архив с 2001 г.), по горным выработкам опробование вводятся в БД с планов опробования. 3. Построение контуров рудных тел на планах и разрезах по отработанным слоям и подэтажей. |  |  |
| 2013 г. |  |  |
| Этап 2 | 30.11.2012-30.06.2013 | Составление отчета. - БД в электронном виде; - БД опробования по скважинам ЭРР; - БД по рудным интервалам по отработанным и рабочим слоям очистных блоков; - Шаблоны БД с настройками. - Пользовательский словарь проверки данных при загрузке. - Рудные интервалы, данные по качеству, литология и др. данные, отображаемые графически, отображаются в согласованной с Заказчиком цветовой гамме. Вывод на печать составленных легенд. - Вывод данных по отработанным слоям с положением рудных интервалов на разрезах и планах в распространенных форматах для их дальнейшего использования в других системах (dwg/dxf, txt, csv, excel) |
| Создание БД по эксплуатационным блокам в отработке, в том числе: |  |  |
| - Сканирование недостающих и обновленных графических материалов за период отработки запасов 2010-2012 гг. - Привязка горных выработок и буровых скважин (эксплуатационно-разведочных скважин 1, 2 и з этапа) и ввод в БД гамма-опробования по скважинам с табуляграмм или с электронного архива «геофизического опробования» (архив с 2001 г.), по горным выработкам опробование вводятся в БД с планов опробования. - Построение контуров рудных тел на планах и разрезах по отработанным слоям и подэтажей. - Пополнение и корректировка БД по эксплуатационным и геологоразведочным работам по эксплуатируемым и вновь вводимым блокам за период создания БД. - Составление окончательного отчета |  |  |

6. Основные требования к проведению работ

В результате работ должна быть создана полноценная базы данных (БД) эксплуатационной разведки и отработки эксплуатационных блоков по СПР 2013-2020 гг. пригодную для обработки при помощи распространенных программ по моделированию месторождений и проектированию горных работ (MineFrame, Surpac Vision, Micromine, Datamine и т.п.), включая таблицы трехмерных координат начала выработок, инклинометрии, опробования на уран.

7. Дополнительные условия

Исполнитель использует информацию, предоставляемую Заказчиком для выполнения работ, с письменного разрешения ее использования.

Работы выполняются при постоянной совместной работе с Заказчиком и представителями ОАО «Атомредметзолото» и под контролем рабочих групп Заказчика созданных в рамках Проекта.

Непосредственное присутствие на предприятии ОАО «ППГХО» специалистов исполнителя (постоянное наличие специалистов Исполнителя на предприятии).

8. Перечень технической документации, предъявляемой по окончании работ

  - Отчет по Созданию геологических баз данных (БД) месторождений Стрельцовского рудного поля в пределах эксплуатационных блоков

  - База данных (БД) эксплуатационной разведки и отработки эксплуатационных блоков по СПР 2013-2020 гг.

9. Порядок рассмотрения и приемки работ

Результаты работы оформляются в виде отчета и согласовываются с экспертным советом Заказчика, созданным в рамках Проекта, и принимаются управляющим советом Заказчика, созданным в рамках Проекта.

Положительное решение управляющего совета Проекта о принятии результатов работы является основанием для оформления акта сдачи-приемки и основанием для финансовых расчетов между Заказчиком и Исполнителем.

10. Требования к конфиденциальности

Защита сведений, составляющих государственную тайну, осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и Государственной корпорации «Росатом».

Открытая публикация данных, полученных в ходе выполнения настоящей работы, в полном объеме не предусматривается. Публикация отдельных данных, полученных в результате проведения работ, будет осуществляться на основании результатов экспертизы, проведенной в установленном порядке, и получения разрешения на информационный обмен.