Акционерное общество «Научно-производственный комплекс «Дедал»

(АО «НПК «Дедал»)

	
	УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
АО «НПК «Дедал»

___________________ И.И. Сушков

«___» ______________2016 г.


Техническое задание на поставку комплекта тепловизионного оборудования

Предмет закупки: Комплект тепловизионного оборудования

Дубна, 2016
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Состав и срок поставки оборудования
1.1 В таблице 1 приведен состав и кол-во комплектов тепловизионного оборудования, являющегося предметом поставки настоящего открытого запроса цен в электронной форме с указанием срока поставки:
Таблица 1 – Состав комплекта тепловизионного оборудования
	№ п.п.
	Наименование
	Тип
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	Комплект тепловизионного оборудования в составе:
	компл.
	6

	1.1
	Модуль тепловизионный 
	МР-640-25А
	шт.
	1

	1.2
	Плата интерфейсная
	TFM 05.7001.2
	шт.
	1

	1.3
	Адаптер оптический
	
	шт.
	1


1.2 Срок поставки: до 30.09.2016 г.
1.3 В комплект поставки, кроме перечисленной в таблице продукции, должны входить:

– паспорт;

– эксплуатационная документация;
– упаковка.
Эксплуатационная документация, поставляемая с изделием, должна быть на русском языке.
2. Общие требования
2.1 Вся поставляемая продукция должна иметь маркировку, быть новой и не бывшей ранее в эксплуатации.

2.2 Поставщик оборудования должен обеспечить гарантийное и послегарантийное обслуживание, осуществлять техническую поддержку.

2.3 Участник процедуры закупки должен представить копии сертификатов соответствия ГОСТ, ГОСТ Р и санитарно-эпидемиологические заключения на поставляемую продукцию в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
3.
Технические требования
3.1 Модуль тепловизионный МР-640-25А
Основные технические характеристики изделия
3.1.1 Модуль тепловизионный (МТ) должен обладать высокой точностью и быстродействием. Основу МТ должна составлять микроболометрическая матрица последнего поколения. МТ должен обладать беззатворной системой коррекции.
3.1.2 Электронные платы МТ, должны обладать собственными алгоритмами обработки информации, полностью прошедшими испытания и доказавшими свою эффективность в работе в любых условиях, в том числе и в условиях плохой оптической видимости.

3.1.3 МТ должен работать в длинноволновой части инфракрасного спектра и обеспечивать чувствительность не менее 0.050°К при использовании тепловизионной оптики с относительным отверстием F#1.0.
Основные характеристики модуля тепловизионного МР-640-25А
	№ п.п.
	Наименование
	Значение

	1
	Детектор
	Неохлаждаемая микроболометрическая матрица

	2
	Формат изображения, пикселов
	640х480

	3
	Спектральный диапазон, мкм
	8….14

	4
	Шаг (Pitch), мкм
	17

	5
	Температурная чувствительность NETD, мК
	Не более 50

	6
	Частота обновления изображения, Гц
	Не менее 25

	7
	Вывод изображения
	Аналоговый видеосигнал PAL

	8
	Представление изображение (палитры)
	Черно-белое, инверсное черно-белое

	9
	Интерфейсы управления
	«RS-422», «RS-232»

	10
	Цифровое увеличение, крат
	До х8, допустимы дробные значения

	11
	Диапазон рабочих температур окружающей среды, °С
	От минус 40 до 60

	12
	Калибровка
	Электронная (без использования механического затвора)

	13
	Алгоритмы обработки изображения
	Параметрический алгоритм автоматической коррекции яркости и контраста, коррекция «битых пикселей», пространственный и временной фильтры, возможность нанесения служебной графики на изображение

	14
	Электропитание, В
	От 6 до 15

(потребляемая мощность 

не более 1,4 Вт)

	15
	Вес, г
	Не более 80


3.2 Адаптер оптический 
Основные характеристики адаптера
3.2.1 Адаптер должен обеспечивать механическое и оптическое сопряжение МТ с тепловизионным объективом Ophir Continuous Zoom Lens 25-225mm (p/n: 680157-001). Адаптер должен быть изготовлен из алюминиевого сплава Д16Т.
3.3 Плата интерфейсная
Основные характеристики платы
3.3.1 Плата интерфейсная должна обеспечивать электрическое подключение МТ к внешним устройствам, таким как источник питания, устройство управления и устройство отображения видеосигнала.
3.3.2 Подключение к внешним устройствам должно осуществляется при помощи клеммных контактов расположенных на плате. 

3.3.3 Подключение МТ к плате интерфейсной должно осуществляется при помощи кабеля коммутационного, входящего в комплект поставки.

3.3.4 Выбор интерфейса управления ТМ («RS-422» или «RS-232») должен осуществляться на плате интерфейсной, при помощи установки соответствующих перемычек (джамперов).
3.4 Поставляемое оборудование должно соответствовать заявленным техническим характеристикам, иметь сертификат контроля качества ISO-9001. Сертификат Соответствия ГОСТ Р и соответствовать межгосударственному стандарту ГОСТ 12.2.009-99 «Общие требования безопасности».

3.5 Поставляемое оборудование должно быть изготовлено не ранее 2016 года.

4. Гарантийные обязательства
4.1 Гарантийные обязательства на поставляемую продукцию должны составлять не менее 24 месяцев, считая от даты отгрузки продукции Заказчику.

Начальник ОМТО ПД:                                                                           А.Н.Кокорев
Инженер ОМТО ПД :                                                                              Е.В.Кашников 
