Федеральное государственное унитарное предприятие

«Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО»

АУКЦИОННАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

открытый аукцион в электронной форме без квалификационного отбора
на право заключения договора на капитальный ремонт здания дезактиваторской Нижегородского отделения филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО»

Официальный государственный сайт
www.zakupki.gov.ru,

от «___» ____________ 2013 года № _________________________

Официальный сайт
www.zakupki.rosatom.ru

от «___» ____________ 2013 года № _________________________

Электронная торговая площадка Аукционный Конкурсный Дом
http://a-k-d.ru/

от «___» ____________ 2013 года № _________________________

ТОМ 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Москва, 2013 год

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

- Основание:

Утвержденная годовая программа закупок ФГУП «РосРАО» на 2013г.

- Цель работы:

Соответствующее поддержание основных фондов в исправном состоянии на территории Нижегородского отделения филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО».

- Место выполнения работ:

Нижегородская область, Семеновский район, 15-й км автодороги «Семенов – Ковернино».

- Сроки и график выполнения работ:

Дата начала выполнения работ – дата подписания договора;

Дата окончания выполнения работ –  не позднее 20 ноября 2013г.

- Состав работ:

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Потребность в материалах |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Раздел 1. Демонтажные работы |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Демонтаж каркаса ворот большепролетных зданий, ангаров и др. без механизмов открывания | т | 0,19227 |  |  |  |
| 2 | Демонтаж полотен ворот из многослой-ных панелей заводской готовности | 100м2 | 0,1971 |  |  |  |
| 3 | Демонтаж балок, ригелей перекры-тия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий при высоте здания до 25 м | т | 0,14976 |  |  |  |
| 4 | Разборка покрытий и оснований цементно-бетонных отмостки | 100м3 | 0,02208 |  |  |  |
| 5 | Демонтаж. Провод двух- и трехжиль-ный с разделительным основанием по стенам и потолкам, прокладываемый по основаниям кирпичным в трубке полихлорвиниловой ПХВ | 100м | 0,22 |  |  |  |
| 6 | Демонтаж. Извещатель ОС автомати-ческий контактный, магнитоконтактный на открывание окон, дверей | шт | 6 |  |  |  |
| 7 | Демонтаж. Коробка распределительная настенная на кабеле с пластмассовой оболочкой | шт | 6 |  |  |  |
| 8 | Демонтаж. Прибор ОПС на 4 луча (оконечные устройства сигнализации) | шт | 2 |  |  |  |
| 9 | Демонтаж винипластовых труб, проложенных на скобах диаметром до 25 мм | 100м | 0,3 |  |  |  |
| 10 | Демонтаж проводов из труб суммарным сечением до 6 мм2 | 100м | 0,3 |  |  |  |
| 11 | Демонтаж выключателей | 100шт | 0,02 |  |  |  |
| 12 | Демонтаж. Светильник, устанавливае-мый вне зданий с лампами накаливания | шт | 2 |  |  |  |
| 13 | Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных (цоколя) | 100м2 | 0,29 |  |  |  |
| 14 | Демонтаж трубопроводов отопления из многослойных металл-полимерных труб диаметром 20 мм | 100м | 0,18 |  |  |  |
| 15 | Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток | 100м2 | 0,053 |  |  |  |
| 16 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную | т | 23 |  |  |  |
| 17 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 30 км I класс груза | т | 23 |  |  |  |
| Раздел 2. Строительно-монтажные работы |  |  |  |  |  |  |
| Устройство ворот распашных (2 шт) |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Пробивка проемов в конструкциях из кирпича | 1м3 | 8,96 |  |  |  |
| 19 | Усиление конструктивных элементов стен кирпичных стальными тяжами | т | 0,246 | Швеллеры № 14 сталь марки Ст3пс | т | 0,246 |
|  |  |  |  | Болты с гайками и шайбами строительные | т | 0,0123 |
|  |  |  |  | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-II, диаметром 20-22 мм | т | 0,1156 |
|  |  |  |  | Кислород технический газообразный | м3 | 0,4354 |
|  |  |  |  | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 0,0369 |
|  |  |  |  | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм, I сорта | м3 | 0,0418 |
|  |  |  |  | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода 40 мм, толщина стенки 3,5 мм | м | 2,78 |
|  |  |  |  | Щиты из досок толщиной 25 мм | м2 | 3,542 |
| 20 | Установка ворот с тепловой изоляцией в кирпичных стенах | 100м2 | 0,36 | Ворота утепленные с тепловой изоляцией, обшитые пластиком с калиткой распашные | шт | 2 |
|  |  |  |  | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм, II сорта | м3 | 3,996 |
|  |  |  |  | Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно | т | 0,0536 |
|  |  |  |  | Сталь угловая равнополочная, марка стали 18кп, шириной полок 35-56 мм | т | 0,2232 |
| Внутренние общестроительные работы в здании дезактивации |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Очистка поверхности щетками от старой краски и шпалевки | м2 | 169 |  |  |  |
|  | Обеспыливание поверхности | м2 | 169 |  |  |  |
|  | Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенная стен | 100м2 | 0,398 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 | м3 | 0,7443 |
|  | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза стен | 100м2 | 1,04 | Грунтовка акриловая НОРТЕКС-ГРУНТ | кг | 33,9 |
|  | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза потолков | 100м2 | 0,653 |  |  |  |
| 22 | Шпатлевка поверхностей силикатной шпатлевкой, толщина слоя 3 мм | 100м2 | 1,693 | Натрий кремнефтористый технический, сорт I | т | 0,0474 |
|  |  |  |  | Стекло натриевое жидкое | т | 0,3174 |
|  |  |  |  | Порошок № 2 для кислотоупорной замазки | т | 0,6349 |
| 23 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен | 100м2 | 1,04 | Шпатлевка клеевая | т | 0,053 |
|  |  |  |  | Краска водоэмульсионная ВЭАК-1180 | т | 0,0655 |
| 24 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке потолков | 100м2 | 0,653 | Шпатлевка клеевая | т | 0,0359 |
|  |  |  |  | Краска водоэмульсионная ВЭАК-1180 | т | 0,0451 |
| Внутренние санитарно-технические работы |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Прокладка трубопроводов отопления из многослойных металл-полимерных труб диаметром 20 мм | 100м | 0,26 | Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 20 мм | шт | 12 |
|  |  |  |  | Трубы металлополимерные многослойные для горячего водоснабжения, давлением 1 МПа (10 кгс/см2), для температуры до 95 градусов С, диаметром 20 мм | м | 26 |
|  |  |  |  | Трубки защитные гофрированные | м | 1,56 |
| 26 | Установка кранов шаровых диаметром до 25 мм | шт | 2 | Кран шаровый | шт | 2 |
|  |  |  |  | Рукава поливочные диаметром 25 мм | м | 40 |
|  |  |  |  | Головки для присоединения рукавов поливочных диаметром 25 мм | шт | 4 |
|  |  |  |  | Вентили проходные муфто-вые 15KЧ18Р для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 25 мм | шт | 2 |
| Фасадные работы, отмостка |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен | 100м2 | 2,19 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 | м3 | 4,139 |
| 28 | Окраска фасадов с люлек по подготовленной поверхности поливинилацетатная | 100м2 | 2,19 | Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные ВД-ВА-17 серовато-розовая | т | 0,0832 |
| 29 | Монтаж уголка для облицовки цоколя | т | 0,65 | Уголок 100*100*8 | м | 52 |
|  |  |  |  | Кислород технический газообразный | м3 | 0,78 |
|  |  |  |  | Универсальный рамный анкер HRD-UGS 14X160/90 | шт | 50 |
| 30 | Наружная облицовка по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками (типа «бессер») на цементном растворе стен | 100м2 | 0,25 | Камень декоративный коричневый типа "Бессер" 250*120*88 | шт | 1000 |
|  |  |  |  | Портландцемент пуццола-новый общестроительного и специального назначения марки 400 | т | 0,01 |
|  |  |  |  | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 | м3 | 0,5 |
| 31 | Устройство подстилающих слоев щебеночных | 1м3 | 6,624 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 1000, фракция 40-70 мм | м3 | 0,6624 |
|  |  |  |  | Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 5(3)-10 мм | м3 | 0,5962 |
|  |  |  |  | Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм | м3 | 6,624 |
|  |  |  |  | Каменная мелочь марки 300 | м3 | 0,7286 |
| 32 | Устройство отмостки из бетона | 1м3 | 2,208 | Мастика битумно-латексная кровельная | т | 0,0044 |
|  |  |  |  | Доски необрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, IV сорта | м3 | 0,0022 |
|  |  |  |  | Бетон тяжелый, класс В12,5 (М150) | м3 | 2,252 |
| Электромонтажные работы |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Монтаж. Светильник, устанавливаемый вне зданий с лампами накаливания | шт | 2 | Светильник НСП 02 | шт | 2 |
|  |  |  |  | Лента ПХВ-304 | кг | 0,024 |
|  |  |  |  | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм | кг | 0,02 |
|  |  |  |  | Трубка полихлорвиниловая | кг | 0,02 |
|  |  |  |  | Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи медные марки М, сечением 4 мм2 | т | 0,001 |
| 34 | Монтаж. Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке | шт | 2 | Выключатель одноклавишный для открытой проводки | шт | 2 |
|  |  |  |  | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм | кг | 0,0022 |
|  |  |  |  | Дюбели распорные полипропиленовые | 100шт | 0,02 |
|  |  |  |  | Подрозетники деревянные | 100шт | 0,02 |
| 35 | Монтаж. Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм | 100м | 0,38 | Винипласт труба диам. 16*2,5мм | мп | 38 |
|  |  |  |  | Патроны для пристрелки | 10шт | 5,1 |
|  |  |  |  | Электроды диаметром 4 мм Э42А | кг | 0,365 |
|  |  |  |  | Дюбели для пристрелки стальные | 10шт | 5,1 |
|  |  |  |  | Патрубки | 10шт | 0,7 |
|  |  |  |  | Скобы двухлапковые | 10шт | 2,5 |
|  |  |  |  | Втулки изолирующие | шт | 7 |
|  |  |  |  | Заглушки | 10шт | 0,4 |
| 36 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2 | 100м | 0,38 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм | кг | 0,0608 |
|  |  |  |  | Бирки маркировочные | 100шт | 0,01 |
|  |  |  |  | Сжимы ответвительные | 100шт | 0,12 |
|  |  |  |  | Колпачки изолирующие | 10шт | 0,3 |
|  |  |  |  | Гильза кабельная медная ГМ 2,5 | шт | 2 |
|  |  |  |  | Втулки В17 | 1000шт | 0,005 |
| 37 | Монтаж. Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 1 кг | 100м | 0,38 | Кабель ВВГ 3х1,5 | мп | 38 |
|  |  |  |  | Припои оловянно-свинцо-вые бессурьмянистые марки ПОС30 | кг | 0,19 |
|  |  |  |  | Кнопки монтажные | 1000шт | 0,003 |
| 38 | Монтаж. Коробка распределительная настенная на кабеле с пластмассовой оболочкой | шт | 9 | Коробка распределительная | шт | 6 |
|  |  |  |  | Коробка распределительная КРТМ-2/10 | шт | 3 |
|  |  |  |  | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС30 | кг | 0,18 |
|  |  |  |  | Лента полиэтиленовая с липким слоем марка А | кг | 0,18 |
| 39 | Монтаж. Извещатель ОС автоматический контактный, магнитоконтактный на открывание окон, дверей | шт | 5 | Извещатель охранный точечный магнитоконтакт-ный ИО 102-16 (ИО 102-16/2) для блокировки дверных и оконных проемов, организации устройства типа «ловушка» | шт | 5 |
|  |  |  |  | Припои оловянно-винцовые | кг | 0,01 |
|  |  |  |  | Трубка полихлорвиниловая ПХВ-305 диаметром 6-10мм | кг | 0,0071 |
| 40 | Провод двух- и трехжильный с разделительным основанием по стенам и потолкам, прокладываемый по основаниям кирпичным в трубке полихлорвиниловой ПХВ | 100м | 0,31 | Провод ШВВП 2х0,75 | м | 31 |
|  |  |  |  | Клей 88-СА | кг | 0,31 |
|  |  |  |  | Дюбели пластмассовые с шурупами 12х70 мм | 10шт | 7,5 |
|  |  |  |  | Трубка полихлорвиниловая ПХВ-305 диаметром 6-10мм | кг | 0,04 |
|  |  |  |  | Скобы монтажные СО-6-У3 | 10шт | 7,5 |
| 41 | Монтаж. Прибор ОПС на 4 луча | 1шт | 2 | Оконечное устройство ОУ, 4 шлейфа сигнализации, автоматическая тактика постановки/снятия с охраны при помощи набора кода или идентификатором "Touch Memory", охранный/тревожный режим работы, питание 12В | шт | 2 |
|  |  |  |  | Дюбели пластмассовые с шурупами 12х70 мм | 10шт | 0,6 |
|  |  |  |  | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС40 | кг | 0,036 |

- Порядок приемки результатов работы:

Исполнитель оформляет Акт о приемке выполненных работ (форма КС-2), справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) и Акт сдачи-приемки.

Исполнитель ведет, а по завершение работ передает заказчику исполнительную документацию в соответствии с РД-11-02-2006.