Техническое задание

на закупку

Клапаны

для нужд Федерального Государственного Унитарного предприятия «Научно-Исследовательский Институт имени А.П. Александрова»

расположенного по адресу: 188540, г. Сосновый Бор, Ленинградской обл.

Сведения о товарах

| № п/п | Наименование | Требования, к качеству, техническим характеристикам ТМЦ, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, оказываемых услуг потребностям заказчика | Страна производитель | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Клапан запорный сильфонный Типа С26410-010М или эквивалент. | Клапаны предназначены для работы на открытом воздухе с температурой окружающей среды -40С +50С, рабочая среда – воздух. Присоединение к трубопроводу – с помощью сварки. Диаметр условного прохода клапанов – DN10мм. Класс герметичности клапана – А. Материал корпуса клапана – сталь 12Х18Н10Т. Рабочее давление 20 МПа, температура рабочей среды до 60 С. | Россия | Шт. | 6 |
| 2 | Клапан запорный сильфонный Типа ЗТ26370-050-03 или эквивалент. | Клапан предназначен для работы на открытом воздухе с температурой окружающей среды -40С +50С, рабочая среда – воздух. Присоединение к трубопроводу – с помощью сварки. Диаметр условного прохода клапанов – DN50мм. Класс герметичности клапана – А. Материал корпуса клапана – сталь 08Х18Н10Т. Рабочее давление 20 МПа, температура рабочей среды до 60 С. | Россия | Шт. | 2 |

Условия поставки:

- Участник размещения заказа обязуется выполнить поставку товара в полном объеме и в сроки в соответствии с требованиями Заказчика.

- Особые требования: обязательное наличие сопроводительной документации (счет, счет-фактура, товарная накладная; товарно-транспортная накладная, сертификат соответствия, паспорт, руководство по эксплуатации, описание порядка работы и сервисного обслуживания);

- товар должен быть новым, не бывшим в употреблении; не восстановленным, не с хранения (не допускается поставка выставочных образцов и агрегатов), выпуска не ранее 2014 г.;

- гарантийный срок: 12 месяцев с начала эксплуатации;

- дефекты и скрытые недоделки, допущенные по вине Поставщика и выявленные в период гарантийного срока эксплуатации оборудования, устраняются за счет поставщика;

Другие дополнительные требования: качество поставляемого товара должно соответствовать действующим в России стандартам (ГОСТ), техническим условиям (ТУ) и подтверждаться сертификатом завода-изготовителя, который должен предоставляться при поставке товара; а также соответствовать иным требованиям (техническим, функциональным характеристикам, потребительским свойствам и качественным характеристикам).

От Заказчика: __________________  ______________________ / _______________ /

должность	                        подпись	 		Фамилия И.О.

От исполнителя:  Начальник ОМТС  ______________________ / _______________ /

подпись			Фамилия И.О.