Приложение № 1

К спецификации

по Договору

№ __________ от «___» ______20 ___ г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на буровую установку для бурения технических скважин

- Общие требования

Буровая установка для бурения технических скважин (закладочных) из подземных горных выработок, год выпуска оборудования: - 2012г.

Горно-геологические условия:

Горные выработки будут проходиться в фельзитах, андезито-базальтах, лавобрекчиях и конглобрекчиях базальтов, трахидацитах и их туфах, в гранитах, которые в зонах тектонических нарушений в различной степени раздроблены, аргиллизированы, окварцованы и карботизированы. Возможно бурение через пустоты ранее заложенных слоев.

- Коэффициент крепости пород по шкале М.М. Протодьяконова 8-18.

- Категория пород по классификации ЕНВ 1984 г. VIII - XII.

- Средняя плотность вмещающих пород 2,5 т/м3.

Проектируемые горные выработки расположены в пределах депрессионной воронки, сформировавшейся под влиянием шахтного водоотлива, и практически будут сухими. Возможны кратковременные притоки в забои горных выработок трещино-пластовых вод до 1 – 2м3/час.

Вне зон тектонических нарушений породы большей частью средней устойчивости, лавобрекчии и конглобрекчии базальтов, а также все породы в зонах нарушений и в рудоносных участках в связи с повышенной трещиноватостью и ме гасоматическими изменениями (аргиллизацией) - неустойчивые.

Бурение должно производится ударно-вращательным способом погружными пневмоударниками.

Обязательные документы: разрешение Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору на применение оборудования на опасных производственных объектах, инструкция по эксплуатации, каталог запчастей, сервисная книжка, сертификат соответствия, гарантийное письмо от завода-изготовителя о подтверждении полномочий продавца по осуществлению поставки оборудования и другие документы, передающиеся при передаче оборудования Покупателю.

Срок и объем гарантии: 12 месяцев (не менее срока и объема гарантии, установленным предприятием изготовителем).

2. Технические характеристики бурового станка

Глубина бурения (м)				150

Диаметр бурения пневмоударником (мм):				105-250

Частота вращения шпинделя, реверсивная, (об/мин)				20-90

Максимальное усилие подачи (кгс)				3000

Номинальный крутящий момент на шпинделе (кгс.м)				120

Ход вращателя (мм)				1000

Масса бурового станка, без комплекта штанг, не более (кг.)			600

- Комплектация буровой установки:

| №пп | Наименование | Количество инструмента, необходимое для бурения и расширения закладочных скважин, глубиной до 150м в объеме 1500м |
| --- | --- | --- |
| 1 | Штанга буровая БП-89х812 МХ208.00 | 200,00 |
| 2 | Коронка буровая KHШ-110БШS40 МХ101.00 | 15,00 |
| 3 | Коронка буровая KHШ-160ВШS40 МХ175.00 | 25,00 |
| 4 | Пневмоударник П-110-3.2ШРБ МХ67.00 | 2,00 |
| 5 | Пневмоударник П-160-5.5Ш МХ68.00 | 11,00 |
| 6 | Расширитель Р 220BS/160Ш-110 МХ303.00 | 20,00 |
| 7 | Расширитель Р-250/160III-160 МХ18.00 | 30,00 |
| 8 | Переходник 72*110 В/з-102Н МХ224.00 | 11,00 |

Комплектация может быть изменена в зависимости от предлагаемой участником конкурентной процедуры буровой установки при условии сохранения необходимого объема бурения (бурение и расширение закладочных скважин, глубиной до 150м в объеме 1500м) и предоставлении обоснования достаточности предлагаемой комплектации для выполнения необходимого объема бурения.

Основные показатели назначения станка:

| Наименование показателя | Значение показателя |
| --- | --- |
| Направление - бурения полный веер, вертикальные скважины параллельно оси распорной колонки, град | 0 ... 360 |
| Размеры горной выработки (ширина х высота), м - минимальные - максимальные | 2,5 х 2,5 3,6 х 3,6 |
| Рабочее давление сжатого воздуха, кг/см2 | 5,0-6,0 |
| Рабочее давление в водяной магистрали, кг/см2 | 10 ... 12 |

- Вращатель - с плавным регулированием оборотов шпинделя.

- Плавная подача бурового инструмента на забой.

- Возможность установки центратора бурового става при бурении РС-250

- Наличие вспомогательной лебедки (ручная)

- Наличие пневматической лебедки для перемещения бурового станка по горизонтальным горным выработкам;

- Наличие гидравлической распорной колонки;

- Наличие раздельного подключения подачи воздуха на работу узлов станка и на бурение скважин (бурильные трубы, пневмоударник, очистка скважин), внутренний диаметр ввода не менее 50 мм.

- Требование к рабочему месту машиниста буровой установки

Устьевой герметизатор - для отвода шлама и пыли от устья скважины.

Наличие выносного пульта

- Прочие требования:

комплект наборов ключей и приспособлений, предусмотренных заводом-изготовителем.

| Покупатель | Поставщик |
| --- | --- |
| ЗАО «РУСБУРМАШ» |  |
| Генеральный директор |  |
| _____________________ Риос Э.Д.Р. | __________________/_______________ |
| М.П. | М.П. |