Приложение № 1 к спецификации № ___ от _____

Техническое задание

на приобретение пятнадцати городских автобусов DAEWOO BS106 в комплектации

или эквивалента

Все ссылки на товарные знаки и марки производителей, встречающиеся в техническом задании сопровождаются словами «или эквивалент».

1. Наименование поставляемого товара

1.1. Городской автобус DAEWOO BS106 в комплектации.

2. Описание товаров (функциональные характеристики и потребительские свойства)

2.2. Городской автобус DAEWOO BS106.

| Тип ТС | Автобус |
| --- | --- |
| Колесная формула | 4х2 |
| Габаритные размеры, мм | 10590 х 2490 х 3395 |
| Кол-во мест для сидения | 30+1 |
| Двигатель, марка, модель | DL08, пр-ва DOOSAN INFRACORE Corp. |
| Рабочий объем | 7640 |
| Мощность, кВт (л.с.) | 220,6 кВт (300 л.с.) |
| Тип двигателя | Дизельный |
| Экологический класс | Евро-4 |
| Кол-во дверей | 2 |

Комплект поставки

| Наименование | Кол-во |
| --- | --- |
| Коробка передач: K1205D (DYMOS), механическая, 5-ступ. | 1 |
| Главная передача: R166H (DYMOS), гипоидная, передаточное число 3,90 (39/10) | 1 |
| Подвеска передняя зависимая на полуэллиптических рессорах с гидравлическими телескопическими амортизаторами | 1 |
| Подвеска передняя зависимая на полуэллиптических рессорах с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | 1 |
| Топливный бак основной – 200л. | 1 |
| Топливный бак для автономного предпускового подогревателя – 100л. | 1 |
| Антиблокировочная система – ABS | 1 |
| Система авторегулировки зазоров тормозных механизмов. | 1 |
| Антипробуксовочная система / система стабилизации ASR | 1 |
| Колесные диски - 8,25 R22,5 стальные, окрашены в серебристый цвет. | 6 |
| Шины - 11 R22,5 148/145 M радиальные бескамерные HANKOOK или KUMHO. | 6 |
| Брызговики | 4 |
| Запасное колесо – 1шт полноразмерное. | 1 |
| Кабина водителя закрытого типа, встроенная салонная дверь, сдвижное окно двери | 1 |
| Сиденье водителя – тканевая обивка, пневмоподвеска, 6-ти позиционная регулировка, трехточечный ремень безопасности. | 1 |
| Пассажирские сиденья городского типа, SD330, антивандальные, без подголовников, спинка фиксированная, угол наклона 22 град, подлокотник наружный, без ремней безопасности. Кол-во одноместных сидений 4 шт, кол-во двухместных сидений 11шт. кол-во сидений заднего ряда 5 шт, всего мест для сидения: | 31 |
| Противоскользящее покрытие пола. | 1 |
| Антикоррозийная и антигравийная обработка днища и скрытых поверхностей | 1 |
| Отопитель салона напольный жидкостный | 3 |
| Отопитель кабины водителя дополнительный напольный жидкостный | 1 |
| Отопитель кабины водителя и ветрового стекла увеличенной мощности, сдвоенные вентиляторы | 1 |
| Воздуховод отопления левого стекла кабины водителя | 1 |
| Автономный предпусковой подогреватель DONG HWAN WEBASTO DHP180, 18000 ккал/ч | 1 |
| Централизованный пульт управления предпусковым подогревателем и отопителями салона | 2 |
| Наружные зеркала с антибликовым покрытием | 2 |
| Электрообогрев наружных зеркал заднего вида | 2 |
| Топливный фильтр-водоотделитель с подогревом | 1 |
| Фильтр-осушитель пневмосистемы WABCO с подогревом | 1 |
| Солнцезащитные козырьки | 2 |
| Дверь передняя правая, складного типа, электропневматический привод | 1 |
| Дверь средняя, правая, сдвижного типа, электропневматический привод | 1 |
| Аварийный выключатель | 1 |
| Устройство безопасности дверей от защемления | 2 |
| Краны аварийного открывания дверей наружные | 2 |
| Краны аварийного открывания дверей внутренние | 2 |
| Информационные таблички правила использования кранов аварийного открывания. | 4 |
| Люки | 3 |
| Информационные таблички правила использования аварийных выходов. | 2 |
| Молотки аварийные, информационные таблички | 4 |
| Кнопки «остановка по требованию». | 13 |
| Бокс для аптечки первой помощи 7дм3 | 1 |
| Огнетушитель 1,5кг с кронштейнами крепления | 1 |
| Огнетушитель 3 кг с кронштейнами крепления | 1 |
| Все информационные таблички и правила безопасности на русском языке. | Да |
| Монитор TESSLA ADM202 20”(51см) со встроенным видеоплейером, антивандальный, в металлическом корпусе с антивибрационной защитой для эксплуатации на грунтовых дорогах; CD/DVD ресивер Hyundai H-CMD4027-TV | 2 ком-т |
| Тахограф WO/RPM (электрический, VDO) | 1 |
| Динамики аудиосистемы | 6 |
| Наружная антенна – телескопическая на левой передней стойке | 1 |
| Аккумуляторные батареи 150 Ач | 2 |
| Головная светотехника Hella | 2 |
| Комплект инструмента водителя: домкрат, инструментальный ящик, ключ колесный, рычаг для снятия запасного колеса, комплект запасных лампочек, комплект запасных предохранителей. | 1 |
| Термоизоляция топливопроводов, расположенных под днищем кузова | 1 |
| Комплект зимней резины 11R22.5 Triangle TRD88, 6 шт | 1 |

Технические требования к оборудованию:

Автобус должен соответствовать требованиям действующих государственных стандартов и норм.

Двигатель: DL08, пр-ва DOOSAN  INFRACORE Corp. или эквивалент, Тип – дизельный.

Рулевое управление: с гидроусилителем.

Кабина водителя должна быть отгорожена от пассажирского салона и оборудована стеклоочистителями, обеспечивать незамерзание стекол и видимость при температуре окружающего воздуха до -40С, с двумя отопителями. Температура в кабине при температуре окружающего воздуха –40С должна быть не ниже +15С.

Тормозная система: оборудована рабочим и стояночным тормозами, обеспечивающими эффективное торможение во время движения и стоянки на уклонах не менее 20%.

Электрооборудование машины должно быть выполнено в пылезащитном исполнении. Автобус должен иметь фары для освещения, габаритные огни, указатели поворотов, звуковую сигнализацию, напряжение в сети 24В.

3. Требования к техническим характеристикам товара, работ, услуг

3.1. Поставщик гарантирует Покупателю, что приобретенное им оборудование является новым,  отвечает стандартам безопасности и качества в соответствии с законодательством Российской Федерации и соответствует техническим характеристикам оборудования, заявленным Покупателем данного оборудования.

4. Требования к количеству поставляемого товара, объему выполняемых работ, оказываемых услуг

4.1. Согласно Спецификации (приложения №1,) к Договору поставки

5. Требования к сроку (периодичности) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг

5.1. Согласно Спецификации (приложения №1,) к Договору поставки.

6. Требования к комплектации, размерам, упаковке, отгрузке товара

6.1. Поставщик обязуется произвести поставку  15 (пятнадцати) городских автобусов DAEWOO BS106 или эквивалента с комплектом  технической документации на русском языке (паспорт ТС; инструкция по эксплуатации на русском языке, инструкция по ремонту на русском языке, каталог на запасные части на русском языке).

6.2 Автобус должен быть укомплектован стандартным оборудованием и дополнительно следующим оборудованием:

- Комплект ЗИП;

7. Требования к обслуживанию товара

7.1. Устранение недостатков согласно гарантийным обязательствам. Расходы, связанные с устранением недостатков оборудования в течение гарантийного срока несет Исполнитель.  Возможность проведения обучающих тренингов с выездом на базу Покупателя по диагностированию и сервисному обслуживанию автобусов DAEWOO.

8. Требования к месту поставки товара

8.1. Исполнитель обязан поставить оборудование по следующему адресу: 674674,                г. Краснокаменск, Забайкальский край, ОАО «ППГХО».

9. Требования к качеству поставляемого товара

9.1. Качество и комплектность должны соответствовать назначению оборудования, требованиям, предъявляемых к техническим характеристикам оборудования в стране производителя, а также действующим в РФ стандартам и техническим условиям.

9.2. Качество поставляемого оборудования  должно соответствовать действующим ГОСТам, ТУ в РФ.

9.3. Оборудование должно поставляться новым. Год выпуска оборудования 2012 г.

9.4. Запрещена поставка оборудования:

- б/у - бывшего в употреблении (эксплуатации);

- после капитального или восстановительного ремонта;

- восстановленного после аварии или  непродолжительной эксплуатации и т.п.

- с восстановленными деталями, узлами и агрегатами.

10. Требования к безопасности поставляемого товара

10.1. Оборудование должно быть разрешено к установке и эксплуатации на территории РФ

10.2. Иметь сертификат соответствия РФ.

11. Требования к результатам работ

11.1. Результатом выполнения работ должна стать бесперебойная работа установленного оборудования, в течение  гарантийного срока указанного в  документации, прилагаемой  к данному оборудованию.

12. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, работ, услуг, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара

12.1. Гарантийный срок 12 месяцев или 100 000 км пробега со дня ввода в эксплуатацию.

_________________________________   подписи сторон ______________________________