«ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Техническое задание

на поставку насосной установки

Предмет закупки: «Поставка насосной установки»

для нужд ФГУП «ГНЦ РФ-ФЭИ»

Обнинск

2014
СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Подраздел 1.3 Код ОКП

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров

Подраздел 4.2. Требования к надежности

Подраздел 4.3. Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным материалам

Подраздел 4.4 Требования к маркировке

Подраздел 4.5 Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ  ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Насосная установка на базе насоса SPECK-TRIPLEX P52/37-400 или эквивалент

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), не являться выставочным образцом, свободным от прав третьих лиц, в упаковке изготовителя, выпуска не ранее 2014 года

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Насосная установка предназначена для подачи воды в контур высокого давления исследовательского стенда

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

В сухом помещении при температуре +10…+40ºС

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров

1.Трехплунжерный насос P52/37-400 со следующими техническими характеристиками: - максимальное давление – 400 бар; - максимальный расход воды – 37 л/мин; - температура воды – не более 60ºС; - частота вращения вала – 1000 об/мин; - мощность – 30,2 кВт; - клапанный корпус из нержавеющей стали. 2. Электродвигатель переменного тока трехфазный: - мощность – 37 кВт; - напряжение питания – до 400 В; - частота сети – 50 Гц; - типоразмер – 2502; - класс защиты – IP55. 3.Реле давления для защиты насоса при отсутствии жидкости FF4/8 S.S. (давление срабатывания 1 бар). 4.Упругая муфта P52, защита муфты – перфорированная сталь. 5.Разгрузочный клапан UL181/400R (давление сброса – 400 бар), материал – нержавеющая сталь. 6.Предохранительный клапан для защиты установки от аварийного превышения давления тип 21.2 do=8, вход 3/4”, выход 1”, давление сброса 450 бар. 7.Манометр для измерения давления и визуального контроля 63 мм, диапазон 0-600 бар. 8.Демпфер пульсаций для сглаживания пульсаций давления в напорной линии DS0.35, корпус из нержавеющей стали, мембрана – нитрил, объем 0,35 л. 9.Фильтр с тонкостью очистки по механическим частицам 50 мкм. 10.Фитинги из нержавеющей стали. 11.Всасывающий шланг длиной 0,5 м DN32 PN16. Установка должна быть смонтирована на стальной раме с 4 виброопорами 100×55 мм.

Подраздел 4.2. Требования к надежности

Степень защиты: IP55. Электромагнитная совместимость - в соответствии с IEC/EN 61326 и NAMUR NE21.

Подраздел 4.3. Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным материалам

С насосной установкой должна быть поставлена емкость со смазочным маслом марки ISO VG 220 (Aral Degol BG220) или SAE 90 объемом 20 л.

Подраздел 4.4 Требования к маркировке

Оборудование должно иметь заводскую маркировку.

Подраздел 4.5 Требования к упаковке

Оборудование должно поставляться в заводской упаковке.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Приемка поставляемого Товара осуществляется Покупателем с учетом соответствия количества и комплектности поставляемого Товара в ходе передачи Товара Покупателю на территории Покупателя в Калужской области, г. Обнинске, пл. Бондаренко, д. 1. Пластмассовые элементы и металлические детали изделия не должны иметь трещин, вздутий, царапин, вмятин и других дефектов, ухудшающих их внешний вид и препятствующих нормальной работе. Товар не принимается без представителя Поставщика, уполномоченного демонстрировать поставляемый Товар. Поставщик обязан в срок не позднее 2-х рабочих дней до планируемой даты поставки Товара уведомить об этом Покупателя.

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

Сопроводительные документы (товарные накладные) передаются Покупателю одновременно с получением Товара. Вместе с Товаром Покупателю передаются: - Паспорт; - Техническое описание и инструкция по эксплуатации и монтажу; - Гарантийный талон с обязательным проставлением штампа Поставщика. Текст документов на русском языке.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

Товар должен быть упакован в тару для транспортировки автомобильным или железнодорожным транспортом. Тара должна обеспечивать сохранение работоспособности изделия в течение гарантийных сроков при условии транспортировки автомобильным и железнодорожным транспортом.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

В сухом отапливаемом помещении Температура хранения -40…+40 ºС

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Гарантийный срок составляет 12 месяцев с даты поставки Товара Покупателю.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

Не предусмотрено

РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Не предусмотрено

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Разрешение Ростехнадзора на применение в РФ.

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

EN 60529 Степень защиты корпуса (IP-код)

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

Не предусмотрено

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

Количество изделий – 1 насосная установка в требуемой комплектации Срок поставки – до 30 ноября 2014 года. Возможна досрочная поставка.

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Информация должна быть предоставлена в форме нижеуказанной таблицы и соответствовать Разделу 4. №п/п; Наименование параметра; Требуемое значение; Предлагаемое участников запроса цен. 1; Технические требования: Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров. Требования к надежности. Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным материалам.; Согласно подразделам 4.1., 4.2., 4.3. Раздела 4 технического задания.

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| № п/п | Наименование приложения | Номер страницы |
| --- | --- | --- |

Соответствие требованиям заказчика предлагаемого участником в своей заявке эквивалента будет определяться по указанным в подразделах  4.1., 4.2., 4.3. Раздела 4 настоящего технического задания характеристикам требуемого к закупке товара.

Контактное лицо: Овчинникова Инга Николаевна (48439) 9-48-16