акционерное общество

«фЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР НАУКИ И ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ

«специальное научно-производственное объединение «Элерон»


ЗАКУПОЧНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

для открытого запроса  цен в электронной форме, участниками которого являются только субъекты малого и среднего предпринимательства, 

на право заключения договора на поставку датчиков
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

2015
СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Подраздел 1.3 Код ОКП

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1. Основные параметры и размеры.

Подраздел 4.2 . Требования к маркировке

Подраздел 4.3. Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке стандартного промышленного оборудования

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 13. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 18. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
	Подраздел 1.1 Наименование

	Датчики магнитогерконовые:
ДПМГ 2-40  или эквивалент
ДПМГР 2-40 или эквивалент
ДПМГ 2-100  или эквивалент


	Подраздел 1.2 Сведения о новизне

	Поставляемое оборудование является новым, выпуска не ранее 2015 года, (не бывшим в употреблении, не восстановленным),  не является выставочными образцами, свободным от  прав третьих лиц.


Подраздел 1.3. Код ОКП

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

	   2.1 Датчики применяются для контроля положения технологического оборудования:

- комплекса обмена вагонеток;
- породного комплекса;
- подъемных установок;
- подземных погрузочных пунктов;
- системы диспетчеризации шахт и т. п,

  2.2. Датчики рассчитаны на применение в подземных выработках, в том числе в шахтах, опасных по газу и пыли в искробезопасных цепях. Исполнение датчиков водонепроницаемое.




РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
Датчики   магнитогерконовые рассчитаны  для эксплуатации в макроклиматических районах с умеренным и холодным климатом и изготавливаются в исполнении «УХЛ 2,5» категории 2, 3, 4, 5 в соответствии с ГОСТ 15150-69, но для эксплуатации при температурах окружающего воздуха от минус 40 до +50°С.
Относительная влажность воздуха при температуре (35±2) С, % 98±2 (с конденсацией влаги)
Допустимое воздействие механических - нагрузок: вибрации в диапазоне частот 1 - 500Гц, с ускорение, м м/с   - не менее чем  до 100
многократный ударные нагрузки с ускорением  до 147 м/с2 от 2 до 15
РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
	Подраздел 4.1 Основные параметры и размеры

1. Максимальная коммутируемая мощность ВТ, не более 30

2. Максимальное коммутируемое напряжение В, не более 250

3. Допустимый ток в длительном режиме, А 0,25

4. Контролируемый зазор,  
ДПМГР  2-40  (или эквивалент)       - 40 мм
ДПМГР  2-100  (или эквивалент)         - 100  мм
Габариты: (не более)

ДПМГР  2-40   или эквивалент
   Блок геркона  140 х 20 х 35 мм

   Блок магнита  140 х 24 х 22 мм

Масса (не более)

   Блок геркона  0,24 кг

   Блок магнита  0,21 кг

ДПМГ   2-100  или эквивалент
   Блок геркона  140 х 20 х 35 мм

   Блок магнита  140 х 24 х 22 мм

Масса (не более)

   Блок геркона  0,24 кг

   Блок магнита  0,21 кг

5. Время срабатывания мс, не более 2,0 Состояние контактов МК в зависимости от принятого варианта установки блоков: - разомкнутое (I вариант: блок БМК установлен на индивидуальной части, блок с постоянным магнитом - на подвижной части контролируемого объекта); - замкнутое (II вариант: блок БМК и блок с постоянным магнитом установлены на неподвижной части объекта, а управляющий ферремагнитный экран - на подвижной).

 


Подраздел 4.2. Требования к маркировке

6.1. На каждом блоке датчиков двухблочной конструкции должны быть отчетливо нанесены:
а) на блоке БМК:
- обозначение «ДМПГР 2» (или эквивалент), УХЛ 2,5;
- надпись «Ро для Иа»;
- индивидуальный номер;
6) на блоках БПМ:
- условное обозначение типа датчика (ДПМГР 2-40,   ДПМГ 2-100) или эквивалент;
- индивидуальный номер.

Подраздел 4.3. Требование к упаковке

Упаковка должна обеспечивать полную сохранность продукции на весь срок его   транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения
РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

	Приемка производится на складе Заказчика по адресу: Москва, ул. Генерала Белова, д.14

	Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	Поставщик обязан вместе с товаром передать заказчику техническую документацию (паспорта, инструкции по эксплуатации и т.д.), счет, счет-фактуру, ТТН (форма 1-Т), другие документы, необходимые для приемки товара; товарную накладную (по форме ТОРГ-12);документы, удостоверяющие качество товара, ТУ в случае изготовления товара по техническим условиям; документы о сертификации товара (сертификаты безопасности материалов, сертификаты пожарной безопасности и др.), если товар подлежат сертификации согласно действующему законодательству.


РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

	При погрузке и транспортировке следует полностью исключить возможность механических повреждений и самопроизвольных перемещений изделий, положение упаковки должно соответствовать предупредительным обозначениям. 




РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

	 


РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	  Не менее 12 месяцев со дня поставки


РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

	Не требуется


РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Степень защиты от внешних воздействий, не ниже IP55 


РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

	Искробезопасность датчика обеспечивается конструктивным и схемным решением в цепях управлени, который отвечает требованиям и к виду и уровню защиты по ГОСТ 22782.5-78 и ГОТ 12.2.020-76.


РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

	Датчики обеспечивают следующие требования надежности:
- наработка на отказ не менее 20000ч;
- средний срок службы  ДПМГР2 (или эквивалент) не менее 6 лет;
- срок сохраняемости не менее  ДПМГР2 (или эквивалент)  не менее 4 лет .


РАЗДЕЛ 13. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

	Не требуется


РАЗДЕЛ 14. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

	Датчики типа ДПМГР 2 (или эквивалент) должны быть конструктивно оформлены в виде двух отдельных блоков: а) блок датчика с магнитоуправляемым контактом (БМК); б) блок с постоянным магнитом (БПМ). 




РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

	1. ДПМГ 2-40 (или эквивалент)       – 300 шт.

2. ДПМГР 2-40 (или эквивалент)     -  200 шт.

3. ДПМГ 2-100 (или эквивалент) – 100 шт.  
Срок поставки: не позднее 5 недель с даты перечисления аванса на р/с поставщика, либо, в случае отказа поставщика от аванса, не позднее 5 недель с даты заключения договора.


РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

	Бумажный носитель


РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

	Не требуется согласно руководству по эксплуатации


РАЗДЕЛ 18. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

а) БМК - блок датчика с магнитоуправляемым контактом;
б) БМП - блок датчика с постоянным магнитом;
в) МК - герметизированный магнитоуправляемый контакт типа КЭМ - 1 гр.  

РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	№ п/п
	Наименование приложения
	Номер страницы

	
	Нет приложений
	


РАЗДЕЛ 20. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ ОПЛАТЫ

	Аванс – предусмотрен. 

Порядок оплаты – безналичный расчет. Оплата производится в два этапа:

Этап 1. Заказчик перечисляет авансовый платеж в размере 30% цены договора на расчетный счет Поставщика в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты выставления счета Поставщиком. Обеспечение возврата аванса не требуется по решению руководителя Заказчика.

Этап 2. Окончательный расчет (70% цены договора) производится Заказчиком в течение 10 дней с момента фактической приемки товара на склад Заказчика (при наличии всех необходимых документов: паспорта, сертификаты, счета-фактуры, ТТН и т.д.). 

Возможна поставка товара без аванса на условиях:

Порядок оплаты – безналичный расчет. 100% оплата производится в течение 10 дней с момента фактической приемки товара на склад Заказчика (при наличии всех необходимых документов: паспорта, сертификаты, счета-фактуры, ТТН и т.д.). 




Начальник отдела снабжения          _____________________     Д.П. Давыдов 

                                                                      подпись           

Исполнитель                                      _____________________     Г.Б. Ручкина                                                                                                                                                            

                                                                       подпись

PAGE  
7


