ЧАСТЬ 3. «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Техническое задание №70/2292 от 25.06.13г. приведено в приложении отдельным файлом.

| № п/п | Наименование товара, комплектность | Требования к качеству, техническим характеристикам, характеристикам безопасности, упаковке, иные показатели | Количество | Единица Измерения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 15Б1п DN15, PN16 - клапан запорный проходной муфтовый | Материал корпуса – латунь, среда – вода, пар, Т среды до 200 С, L не более 55мм | 20 | Штука |
| 2 | вентиль вакуумный запорный проходной фланцевый 15б24р Ду 25 | Ру -2,5 бар, тип затвора – сильфонный, вакуум 1*10-5 мм.рт.ст., Тсреды от -20 до+60С, материал – латунь ЛЦ40Сд, длина не более 70 мм | 6 | Штука |
| 3 | 15ч75п2М Ду25, Ру10 - клапан запорный фланцевый | футерованный фторопластом-42ЛД с мембраной из Ф4, Тсреды от -15 до 125С, материал корпуса - чугун | 15 | Штука |
| 4 | 15ч75п2М Ду32, Ру10 - клапан запорный фланцевый | футерованный фторопластом-42ЛД с мембраной из Ф4, Тсреды от -15 до 125С, материал корпуса - чугун | 7 | Штука |
| 5 | 15ч75п2М Ду50, Ру10 - клапан запорный фланцевый | футерованный фторопластом-42ЛД с мембраной из Ф4, Тсреды от -15 до 125С, материал корпуса - чугун | 5 | Штука |
| 6 | 15с22нж DN50, PN40 - клапан фланцевый | Материал корпуса – сталь 25Л, Траб. До 425С, длина не более 230мм. В комплекте ответные фланцы 1-50-40 ст. 20 ГОСТ12821-80, крепёж, прокладки. | 1 | Комплект |
| 7 | Клапан электромагнитный нормально-закрытый (НЗ) фланцевый СЕНС DN20PN25-1И-2КВ | Класс герметичности А, перепад давлений 0-25 бар, материал корпуса – сталь 12Х18Н9ТЛ, затвор – металл-эластокор, N200Вт, 220В/50Гц, Тсреды от -50 до 80С. В комплекте ответные фланцы, крепёж, прокладки. | 1 | Комплект |
| 8 | Кран шаровый химический фланцевый КШХ 40/16.1 DN40, PN16 | проточная часть - фторопласт Ф-4МБ, Класс герметичности А по ГОСТ 9544-93, Тсреды от -40 до 140С, масса не более 18кг. В комплекте ответные фланцы, крепёж, прокладки. | 2 | Комплект |
| 9 | КШ DN150, PN16 - кран шаровый фланцевый | Материал корпуса - сталь 12Х18Н9ТЛ. Класс герметичности А по ГОСТ 9544-93. В комплекте ответные фланцы, крепёж, прокладки. В комплекте ответные фланцы, крепёж, прокладки. | 1 | Комплект |
| 10 | Кран шаровый химический фланцевый КШХ 50/16.1 Ду50 Ру16 | проточная часть - фторопласт Ф-4МБ, Класс герметичности А по ГОСТ 9544-93, Тсреды от -40 до 140С, масса не более 18,5кг. В комплекте ответные фланцы, крепёж, прокладки. | 2 | Штука |
| 11 | Механизм исполнительный МЭПК-6300/50-60У-99У2 | Усилие на штоке 6300Н, Токр. От -40 до 50С, ход штока – 50мм, время хода – 50с, 220/380В (50Гц) | 1 | Штука |
| 12 | Затвор дисковый поворотный межфланцевый с редуктором и электроприводом ЗПСС-FI(W)-5-400-MDV-E | По техническому заданию №70/2292 от 25.06.13. В комплекте ответные фланцы, крепёж, прокладки. | 2 | Комплект |
| 13 | Клапан эл.м. EV220B серия 15-50 | Ду25 Ру 0,3-16 G1 Kv=11 нержавеющая сталь, с катушкой 24В и штекером | 4 | Комплект |

Срок гарантии - в течение 12 месяцев с момента поставки товара.

Поставляемый товар должен быть новым, ранее не используемым, не ранее 2013 года выпуска, не бывшим в употреблении. Наличие паспорта и сертификата соответствия обязательно. Допускается поставка полного эквивалента. При предложении эквивалента к котировочной заявке должны прилагаться полный объем технических характеристик на предлагаемую замену.