Дефектная ведомость

Капитальный ремонт здания механической мастерской

Наименование структурного подразделения: Саратовское отделение

Месторасположения объекта:  Саратовская область, Татищевский район, 1,7 км от д. Докторовка

| N п/п | Описание дефекта | Наименование вида работ | Единицы измерения | Кол-во | Примечание |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Здание S =105,0 м2 (7,5м х 14,0 м ) На стенах многочисленные трещины, штукатурка разрушается. | Очистка поверхности стен, окрашенной масляными красками | м2 протертой поверхности | 216 |  |  |
|  |  | Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором | м2 поверхности | 216 |  |  |
|  |  | Улучшенная окраска стен масляными составами по штукатурке | м2 окрашиваемой поверхности | 216 |  |  |
| 2 | Керамическая плитка на стенах отошла от кирпичной кладки. | Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток | м2 поверхности облицовки | 6,5 |  |  |
|  |  | Гладкая облицовка стен на цементном растворе по кирпичу и бетону | м2 поверхности облицовки | 6,5 |  |  |
| 3 | Из-за протекания кровли потолок пролит, подвесной потолок требует выравнивания и окраски. | Очистка поверхности, окрашенной масляными красками потолков | м2 протертой поверхности | 87,3 |  |  |
|  |  | Сплошное выравнивание штукатурки потолков цементно-известковым раствором | 100 м2 поверхности | 0,873 |  |  |
|  |  | Улучшенная окраска потолков масляными составами по штукатурке | 100 м2 поверхности | 0,873 |  |  |
| 4 | Основание под укладку линолеума необходимо выполнить заново, цементная стяжка разрушена. Линолеум на полу в помещениях порван и требует замены. | Разборка покрытий полов цементных | м2 покрытия | 40,8 |  |  |
|  |  | Разборка покрытий полов из линолеума | м2 покрытия | 27,8 |  |  |
|  |  | Разборка покрытий полов из керамических плиток | м2 покрытия | 10,4 |  |  |
|  |  | Разборка стяжек цементных | м2 стяжки | 27,8 |  |  |
|  |  | Устройство полов бетонных толщиной 100 мм | м2 пола | 40,8 |  |  |
|  |  | Установка арматуры | 1 т арматуры | 0,0929 |  |  |
|  |  | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | м2 стяжки | 27,8 |  |  |
|  |  | Устройство покрытий из линолеума на клее «Бустилат» | м2 покрытия | 27,8 |  |  |
|  |  | Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора из плиток гладких неглазурованных керамических для полов | м2 покрытия | 10,4 |  |  |
| 5 | В ходе эксплуатации здания оконные блоки рассохлись, между створками значительные зазоры. В подоконных досках трещины. В ходе эксплуатации здания дверные блоки рассохлись. Наружные дверные блоки требуют замены и утепления. | Демонтаж оконных блоков | шт | 9 |  |  |
|  |  | Установка оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых (2 окна - 2,1х1,5м) | м2 | 6,3 |  |  |
|  |  | Установка оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых (2 окна - 0,6х1,5м, 5 окон -0,9х1,2м) | м2 | 7,2 |  |  |
|  |  | Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах | м | 9,9 |  |  |
|  |  | Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м | м | 6,76 |  |  |
|  |  | Демонтаж дверных блоков | шт | 2 |  |  |
|  |  | Установка дверных блоков | м2 проемов | 3,2 |  |  |
|  |  | Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов | м2 | 8,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Сантехнические приборы текут, в трещинах и требуют замены. | Смена унитазов типа «Компакт» | шт | 1 |  |  |
|  |  | Смена умывальников | шт | 1 |  |  |
| 7 |  | Погрузка и вывоз строительного мусора | 1 т груза | 7,5 |  |  |