2

ЧАСТЬ 3.«ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Техническое задание
на  материалы ЗМ (или эквивалент)
1. Клей аэрозольный  3M Spray 80 (539г, 710 мл.) 
· высокая температурная устойчивость - до 93 С
· быстрое схватывание и высыхание, высокая точность нанесения
· неопреновая основа, устойчивость к действию пластификаторов 
Применение

· склеивание резины
· наклеивание деталей из винила и кожи
· наклеивание практически любых слоистых материалов и древесины

Склеиваемые материалы

Ткани с синтетическим покрытием, вспененный ПВХ+ Металлы, пластмассы, дерево, фанера

Пластики, армированные полиэфиром, Полиэфирная пленка+ Металлы, дерево, пластмассы

Поликарбонат+ Поликарбонат, металлы, дерево

Монолитный полистирол+ Металлы, пластмассы, дерево

Литые пленки ПВХ+ Металлы, пластмассы, дерево

Вспененный ПВХ+ Металлы, пластмассы, дерево

Резина+ Металлы, пластмассы, резина, дерево

Бумага и картон+ Металлы, бумага, картон, стекло, дерево

Ткани+ Металлы, стекло, керамика, бумага

Войлок, стекловолокно + Металлы, стекло, керамика, бумага

Стекло, керамика+ Ткани, бумага, картон, металлы, пластики, стекло

Кожа+ Кожа, металлы, дерево
	Cвойства
	SPRAY 80

	Прочность склеивания
	Высокая

	Прочность на отрыв (Н/см)
	35

	Стойкость к погодным условиям
	Удовлетворительная

	Водостойкость
	Высокая

	Стойкость к УФ-излучению
	Удовлетворительная

	Стойкость к пластификаторам
	Высокая

	Стойкость к маслам
	Удовлетворительная

	Стойкость к старению
	Высокая

	Температурная стойкость, С
	95

	Время фиксации при нанесении на одну поверхность
	Нет

	Время фиксации при нанесении на обе поверхности
	4м-30м

	Тип насадки
	Постоянная

	Форма струи
	Нить

	Норма расхода кв. м / баллон
	-


Промышленный очиститель на основе цитрусового масла (Cleaner 3М) Спрей, металлический баллон 500мл. - 
 Техническая информация  

Описание продукта:

            Промышленный очиститель 3М – это эффективный очиститель для обезжиривания и удаления трудноудалимых веществ, таких как адгезивы, остатки клейких лент, масла, грязь, и пр. Основой очистителя    является цитрусовое масло; он не содержит хлорированных растворителей или продуктов перегонки нефти. Очиститель образует эмульсию при взаимодействии с водой. 

	Физические свойства 

 (не являются      спецификацией) 
	Основа  
	Цитрусовое масло 

	
	Точка вспышки                
	 -46°C                                               

	
	Пропеллант                          
	  пропан                             

	
	Содержание  твердого вещества                                                    
	0%

	
	Цвет  
	Прозрачный 

	
	Срок хранения
	12 месяцев с даты отгрузки со склада 3М при хранении в заводской упаковке при 21°C и 50 % относительной                                                           влажности воздуха


Применяемые в «Технической части» настоящей документации термины и названия товаров, и отдельных позиций, на основании которых можно идентифицировать товар по конкретной марке и производителю, носят описательный характер и не исключают возможности предложения иного эквивалентного товара, отдельных частей и позиций. При предложении эквивалента в котировочной заявке обязательно предоставить полное описание технических характеристик предлагаемого к поставке товара, указанных в техническом задании, наименование, марку и производителя товара с приложением подтверждающих документов. Порядок описания технических характеристик должен  соответствовать  порядку  их  описания  в  техническом  задании.

Гарантийный срок – не менее 6 месяцев с даты поставки.
Срок поставки до 28 июня 2013 года. 

Условия поставки и оплаты в соответствии с проектом договора.
