# ТОМ 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

# Техническое задание на поставку

# сырья, материалов и комплектующих изделий

Предмет закупки: поставка специальной мебели для оптической лаборатории в помещении 202/2 корп. 16 на площадке «Новослободская»

ФГУП «ВНИИА»

Москва

2015

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Подраздел 1.3 Код ОКП

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров

Подраздел 4.2. Требования к надежности

Подраздел 4.3. Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным материалам

Подраздел 4.4 Требования к маркировке

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ  ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Комплект специальной производственной мебели для оптической лаборатории в помещении 202/2 корп. 16 на пл. "Новослободская".

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Поставляемый Товар должен быть новым (не допускается поставка выставочных образцов, а также Товара, собранного из восстановленных материалов). Товар должен быть поставлен комплектно и обеспечивать конструктивную и функциональную совместимость.

Подраздел 1.3 Код ОКП

См. п.4.1 Раздела 4 «Технические требования»

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Специальная мебель для чистых помещений

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Особые требования не устанавливаются.

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров

№ п/п; Наименование; Код ОКП; Технические характеристики; Кол-во, шт.. Шкаф для хранения одежды 1200х500х2000мм, FATH GmbH, Германия или эквивалент; 698520; Шкаф должен быть из нержавеющей электрополированной стали 1,4301, с двойными стенками, с двумя распашными дверями, без запорного устройства. Шкаф должен содержать полку для головных уборов и штангу с вешалками для одежды. Размер ДхШхВ - не менее 1100 мм х 450 мм х1900 мм, не более 1210 мм х 510 мм х2010 мм. Высота цоколя в конструкции шкафа не менее 90 мм.; 1. Шкаф для хранения одежды 1200х500х2000мм, FATH GmbH, Германия или эквивалент; 698520; Шкаф должен быть из нержавеющей электрополированной стали 1,4301, с двойным стенками, с двумя распашными дверями, без запорного устройства. Распашные двери с заполнением из стекла. Высота полок должна регулироваться в пяти положениях. Размер ДхШхВ - не менее 1100 мм х 450 мм х1900 мм, не более 1210 мм х 510 мм х2010 мм; 1. Шкаф для обуви 1090х450х600мм, FATH GmbH, Германия или эквивалент; 698520; Шкаф для хранения обуви должна быть из ДСП с меламиновым покрытием или аналог, двухрядный, односторонний, на 12 предметов, с задней стенкой. Толщина ДСП не менее 19мм. Цвет белый и серый. Видимые кромки – ПВХ кант толщиной не менее 2 мм, остальные кромки обработаны кантом ПВХ толщиной не менее 0,45мм Размер ДхШхВ - не менее 1080 мм х 430 мм х 580 мм, не более 1100 мм х 460 мм х 620 мм.; 1. Скамья для переодевания 1360х450х600мм, FATH GmbH, Германия или эквивалент; 698520; Скамья для хранения, должна быть из нержавеющей электрополированной стали 1,4301, трехрядная, односторонняя, на 15 предметов, с задней стенкой. Размер ДхШхВ - не менее 1340 мм х 430 мм х 580 мм, не более 1380 мм х 470 мм х 620 мм.; 1. Рабочий стол 1000х300х850мм, FATH GmbH, Германия или эквивалент; 698570; Рабочий стол должен состоять из перфорированной столешницы из нержавеющей электрополированной стали 1,4301 и каркаса из квадратных труб из нержавеющей электрополированной стали 1,4301 с перфорированной нижней полкой длиной 950 мм и шириной 250 мм. Столешница перфорирована диаметром не менее 9 мм и не более 12 мм, шаг перфорации не менее 14 мм не более 16 мм. Кромка по периметру, верхний край скошен внутрь под углом не менее 14о не более 16о. Углы сварные и зачищенные. В основе каркасов столов регулируемые опоры круглой формы, выполненные из электрополированной нержавеющей стали 1,4301. Размер столешницы ДхШ - не менее 900 мм х 280 мм, не более 1100 мм х 320 мм. Размер каркаса ДхШхВ- не менее 900 мм х 280 мм х 800 мм. не более 1100 мм х 320 мм х 900 мм.. Стеллаж для приборов 1000х400х1750 мм, FATH GmbH, Германия или эквивалент; 698540; Стеллаж из нержавеющей электрополированной стали 1,4301 с пятью перфорированными полками. Полки жестко приварены внутри каркаса. Стойки каркаса должны быть выполнены из квадратной трубы с сечением 40х40 мм. Ножки стойки должны быть регулируемы в пределах +/-10 мм, в наличии должны быть заглушки торцов. Полки перфорированы по всей поверхности, отверстия диаметром 10 мм с шагом 15х15 мм, с ребрами усиления. Стеллаж должен соответствовать требованиям чистых помещений. Поверхности стоек и полок должны быть обработаны со степенью зернистости 320, 400FÄTH-Finish или аналогом. Размер каркаса ДхШхВ- не менее 950 мм х 350 мм х 1780 мм. не более 1050 мм х 450 мм х 1800 мм.; 1. Стеллаж для приборов 1200х400х1750 мм, FATH GmbH, Германия или эквивалент; 698540; Стеллаж из нержавеющей электрополированной стали 1,4301 с пятью перфорированными полками. Полки жестко приварены внутри каркаса. Стойки каркаса должны быть выполнены из квадратной трубы с сечением 40х40 мм. Ножки стойки должны быть регулируемы в пределах +/-10 мм, в наличии должны быть заглушки торцов. Полки перфорированы по всей поверхности, отверстия диаметром 10 мм с шагом 15х15 мм, с ребрами усиления. Стеллаж должен соответствовать требованиям чистых помещений. Поверхности стоек и полок должны быть обработаны со степенью зернистости 320, 400 - FÄTH-Finish или аналогом. Размер каркаса ДхШхВ- не менее 1100 мм х 350 мм х 1700 мм. не более 1250 мм х 450 мм х 1800 мм.. Рабочий стол 1000х300х850 мм, FATH GmbH, Германия или эквивалент; 698570; Рабочий стол должен состоять из перфорированной столешницы из нержавеющей электрополированной стали и каркаса из квадратных труб из нержавеющей электрополированной стали с перфорированной нижней полкой. Столешница перфорирована диаметром не менее 9 мм и не более 12 мм, шаг перфорации не менее 14 мм не более 16 мм. Кромка по периметру, верхний край скошен внутрь под углом не менее 14о не более 16о Углы сварные и зачищенные. В основе каркасов столов регулируемые опоры круглой формы, выполненные из электрополированной нержавеющей стали 1,430. Размер столешницы ДхШ - не менее 980 мм х 280 мм, не более 1020 мм х 320 мм. Размер каркаса ДхШхВ- не менее 900 мм х 250 мм х 830 мм. не более 1000 мм х 320 мм х 870 мм.; 1. Рабочий стол 1000х500х850 мм, FATH GmbH, или эквивалент; 698570; Рабочий стол должен состоять из перфорированной столешницы из нержавеющей электрополированной стали и каркаса из квадратных труб из нержавеющей электрополированной стали с перфорированной нижней полкой. Столешница перфорирована диаметром не менее 9 мм и не более 12 мм, шаг перфорации не менее 14 мм не более 16 мм. Кромка по периметру, верхний край скошен внутрь под углом не менее 14о не более 16о Углы сварные и зачищенные. В основе каркасов столов регулируемые опоры круглой формы, выполненные из электрополированной нержавеющей стали 1,4301. Размер столешницы ДхШ - не менее 900 мм х 480 мм, не более 1100 мм х 520 мм. Размер каркаса ДхШхВ- не менее 900 мм х 350 мм х 800 мм. не более 1000 мм х 450 мм х 900 мм.; 1. Стеллаж для приборов 1200х500х1750 мм, FATH GmbH, Германия или эквивалент; 698540; Стеллаж из нержавеющей электрополированной стали 1,4301 с пятью перфорированными полками. Полки жестко приварены внутри каркаса. Стойки каркаса должны быть выполнены из квадратной трубы с сечением 40х40 мм. Ножки стойки должны быть регулируемы в пределах +/-10 мм, в наличии должны быть заглушки торцов. Полки перфорированы по всей поверхности, отверстия диаметром 10 мм с шагом 15х15 мм, с ребрами усиления. Стеллаж должен соответствовать требованиям чистых помещений. Поверхности стоек и полок должны быть обработаны со степенью зернистости 320, 400 - FÄTH-Finish или аналогом. Размер каркаса ДхШхВ- не менее 1180 мм х 480 мм х 1730 мм. не более 1220 мм х 520 мм х 1780 мм.; 1. Шкаф для оптических элементов 1000х500х1800мм, FATH GmbH, Германия или эквивалент; 698520; Высокий шкаф из ДСП с двумя дверями и пятью полками Цоколь 90 мм. Материал: ДСП с меламиновым покрытием толщиной 19мм и 8 мм, или аналог. Цвет белый, серый. Задняя стенка белого цвета. Размер шкафа ДхШхВ- не менее 980 мм х 480 мм х 1780 мм. не более 1020 мм х 520 мм х 1820 мм.; 1. Стол компьютерный 1600х800х750, FATH GmbH, Германия или эквивалент; 698570; Компьютерный стол должен состоять из перфорированной столешницы из нержавеющей электрополированной стали и каркаса из квадратной трубы из нержавеющей электрополированной стали с перфорированной нижней полкой. Столешница перфорирована диаметром не менее 9 мм и не более 12 мм, шаг перфорации не менее 14 мм не более 16 мм. Кромка по периметру, верхний край скошен внутрь под углом не менее 14о не более 16о Углы сварные и зачищенные. В основе каркасов столов регулируемые опоры круглой формы, выполненные из электрополированной нержавеющей стали 1,4301. Размер столешницы ДхШ - не менее 1580 мм х 780 мм, не более 1620 мм х 820 мм. Размер каркаса ДхШхВ- не менее 1530 мм х 730 мм х 700 мм. не более 1570 мм х 770 мм х 800 мм.; 1. Стеллаж для элементов оборудования и документов 600х540х1800, FATH GmbH, Германия или эквивалент; 698520; Стеллаж открытый с пятью полками. Материал: Ламинированная ДСП толщиной 19мм и 8 мм или аналог. Цвет белый, серый. Задняя стенка белого цвета.Размер шкафа ДхШхВ- не менее 580 мм х 520 мм х 1780 мм. не более 620 мм х 560 мм х 1820 мм. Цоколь 90 мм.; 1. Стул компьютерный, FATH GmbH, Германия или эквивалент; 698530; Стул для чистого помещения из нержавеющей электрополированной стали. Сидение должно быть выполнено из искусственной кожи с антистатическим эффектом. Регулировка высоты сидения в диапазоне 620 – 780 мм. Высота спинки стула не более 450 мм и не менее 420 мм.; 1. Табурет лабораторный, FATH GmbH, Германия или эквивалент; 698530; Табурет для лабораторий из нержавеющей электрополированной стали. Сидение должно быть выполнено из искусственной кожи с антистатическим эффектом. Регулировка высоты сидения в диапазоне 450 – 650 мм. Табурет должен иметь круглое основание с колесиками.; 5. Подставка под оборудование 600х600х850мм, FATH GmbH, Германия или эквивалент; 698500; Подставка под оборудование должна состоять из перфорированной столешницы из нержавеющей электрополированной стали и каркаса из квадратных труб из нержавеющей электрополированной стали с перфорированной нижней полкой. Столешница перфорирована диаметром не менее 9 мм и не более 12 мм, шаг перфорации не менее 14 мм не более 16 мм. Кромка по периметру, верхний край скошен внутрь под углом не менее 14о не более 16о Углы сварные и зачищенные. В основе каркасов столов регулируемые опоры круглой формы, выполненные из электрополированной нержавеющей стали 1,4301 Размер столешницы ДхШ - не менее 580 мм х 580 мм, не более 620 мм х 620 мм. Размер каркаса ДхШхВ- не менее 530 мм х 530 мм х 830 мм. не более 550 мм х 550 мм х 850 мм.; 2.

Подраздел 4.2. Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным материалам

Не устанавливаются

Подраздел 4.3 Требования к маркировке и упаковке

4.4.1. Товар поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Поставщик должен обеспечить упаковку Товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения, с учетом перегрузок и его длительного хранения. Упаковка Товара должна полностью обеспечивать условия транспортировки, предъявляемые к данному виду Товара. 4.4.2. Вся упаковка и маркировка на ней должны соответствовать требованиям нормативных актов Российской Федерации. 4.4.3. Упаковка и маркировка ящиков/контейнеров, а также документация внутри и вне их должны строго соответствовать специальным требованиям, если таковые установлены в Технических требованиях. 4.4.4. Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность Товара при его хранении и транспортировании до Покупателя.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Приемка поставленного Товара осуществляется Покупателем с учетом количества, комплектности и качества поставляемого Товара после передачи Товара Покупателю. По факту отгрузки Товара Покупателю, Покупатель делает отметку о приеме Товара на ответственное хранение в товарно-транспортной накладной. Товар, переданный Покупателю, не находится в залоге у Поставщика для обеспечения исполнения Покупателем его обязанности по оплате товара. В случае обнаружения повреждения целостности упаковки Товара (механическое повреждение или попадание влаги на упаковку) при приемке Товара от перевозчика Поставщика Заказчик составляет акт о повреждении целостности упаковки при транспортировке с визированием акта представителем перевозчика. Составленный акт отправляется Поставщику. По факту приема Товара по количеству и комплектности, в упаковке согласно условиям Договора, Покупатель подписывает товарную накладную. По предварительному письменному требованию Поставщика Покупатель извещает его о времени и месте приема Товара по количеству и комплектности не позднее 24 часов до начала приема Товара. В случае неявки уполномоченного представителя Поставщика в указанное время Покупатель производит прием Товара по количеству и комплектности самостоятельно. В случае поставки Товара, несоответствующего по качеству, комплектности, таре, упаковке и маркировке стандартам, техническим условиям и условиям Договора, Покупатель принимает такой Товар на ответственное хранение, в письменной форме предъявляет Поставщику претензию, составленную по результатам приемки. Поставщик в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения претензии от Покупателя обязан за свой счет заменить Товар ненадлежащего качества качественным, а также доукомплектовать некомплектный Товар, либо заменить его комплектным. Расходы, связанные с принятием некачественного, либо некомплектного Товара на ответственное хранение, его реализацией или возвратом Поставщику, заменой его на Товар надлежащего качества и комплектный, несет Поставщик. После проведения приемки Товара по качеству, по факту поставки Товара соответствующего по качеству, комплектности, таре, упаковке и маркировке стандартам, техническим условиям и условиям Договора, а также предоставления всех документов, предусмотренных пунктом 5.5. Договора, Покупатель подписывает Акт приема-передачи Товара. Право собственности на Товар и риски его случайной гибели или повреждения переходят к Покупателю после приема Товара по количеству и комплектности, с даты подписания Покупателем товарной накладной. В остальном, что не предусмотрено Договором, приемка Товара осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и с Инструкциями № п-6 (утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 15 июня 1965 г.) и № п-7 (утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 25 апреля 1966 г.).

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

5.2.1. При поставке Товара Поставщик передает Покупателю следующую товарно-сопроводительную документацию: а) товарную накладную по форме ТОРГ 12 в 2-х экз. (один экземпляр для Покупателя и один экземпляр для Поставщика); б) товарно-транспортную накладную по форме 1-Т; в) счет, счет-фактуру выставленные Покупателю; г) акт приема-передачи Товара в 2-х экз. (один экземпляр для Покупателя и один экземпляр для Поставщика), подписанный со стороны Поставщика; д) в случае, если Товар произведен не на территории РФ: - копию декларации на Товар (ГТД) с отметкой таможенного органа о выпуске в свободное обращение на территории ТС, если товар ввозился через территорию РФ. - копию декларации на Товар (ГТД) с отметкой таможенного органа о выпуске в свободное обращение на территории ТС и копию заявления о ввозе товаров на территорию РФ и уплате косвенных налогов с отметкой ИФНС, подтверждающей оплату НДС, если товар ввезен на территорию ТС через иные страны ТС - копию заявления о ввозе товаров на территорию РФ и уплате косвенных налогов с отметкой ИФНС, подтверждающего уплату НДС для Товара, произведенного на территории ТС; е) документы о сертификации Товара; ж) полный комплект технической и эксплуатационной документации на Товар; з) технический паспорт на Товар на русском языке и/или инструкцию пользователя; и) оформленные гарантийные талоны или аналогичные документы с указанием заводских (серийных) номеров Товара и гарантийного периода;

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

6.1. Поставка всего Товара осуществляется Поставщиком Покупателю по адресу, г. Москва, ул. Сущевская, д.22,без учета такелажных работ на условиях DDP, в сроки, указанные в Спецификации к Договору поставки. Проход (проезд) на территорию сотрудникам сторонних организаций, по предварительной заявке, осуществляется гражданами РФ. Допускается досрочная поставка Товара, при условии письменного согласия Покупателя. 6.2. Отгрузка Товара производится в соответствии с установленными нормами отгрузки, силами и за счет Поставщика. 6.3. За 5 календарных дней до поставки Поставщик направляет Покупателю извещение о дате готовности Товара к отгрузке. Не позднее, чем за 24 часа до отгрузки Товара Покупателю, Поставщик сообщает Покупателю данные, определенные Договором: номер и дату Договора, наименование Товара, дату отгрузки, вид транспорта и его номер, номер накладной, количество мест (если требуется, с указанием веса, кубатуры груза, а также с выделением тяжеловесов (свыше десяти тонн) и негабаритов). 6.4. Фактической датой поставки считается дата подписания товарной накладной Покупателем.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

До поставки Товара Заказчику, его следует хранить, соблюдая рекомендации завода-изготовителя.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

- 8.1. Гарантия на поставленный Товар составляет не менее 12 (двенадцати) месяцев с момента подписания товарной накладной Покупателем. - 8.2. Поставщик гарантирует: - надлежащее качество материалов, используемых для изготовления Товара, безупречное качество изготовления Товара и его сборки; - полное соответствие поставляемого Товара условиям настоящего Договора. 8.3. В случае замены или исправления дефектного Товара гарантийный срок на данный Товар соответственно продлевается. 8.4. Поставщик не несет гарантийной ответственности за неполадки и неисправности Товара, если они произошли: - в результате внесения Покупателем или третьей стороной модификаций или изменений Товара без письменного согласования Поставщика; - в результате нарушения правил эксплуатации и обслуживания. 8.5. В период действия гарантии все затраты по вывозу Товара для ремонта/замены и доставке отремонтированного Товара несет Поставщик.

РАЗДЕЛ 9. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Воздействие на окружающую среду поставляемого Товара не должно превышать значений, установленных экологическими стандартами РФ.

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

Срок поставки – не позднее 14 недель с даты подписания Договора.

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Поставщик должен предоставить полный комплект технической и эксплуатационной документации на оборудование, технический паспорт на товар на русском языке и/или инструкцию пользователя; оформленные гарантийные талоны или аналогичные документы, с указанием заводских (серийных) номеров товара и гарантийного периода.