ОАО «Обеспечение РФЯЦ-ВНИИЭФ»

	
	


ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора 
на поставку арматуры
том 2 «техническая часть»

2014 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
	№ п/п
	Наименование товара, комплектность
	Ед. изм.
	Кол-во
	Требования к качеству, техническим характеристикам, упаковке и т.д.
	Срок поставки

	1
	КРАН ШАРОВЫЙ КШТ 61.102.150 ДУ150РУ25 БАЛЛОМАКС
	шт
	2
	для использования в системах теплоснабжения, охлаждения и промышленного сектора.

Рабочее давление: до 25 бар

Температура рабочей среды: не менее  + 200 °С

Производство: Россия

Вес: не более 24,0 кг
Проходной Ду=125 мм

DH=219 мм

d=159 мм

t=5 мм

L=390 мм (строительная длина)

H1=135 мм

H2=245 мм

ds=30 мм

i=50 мм
Корпус:
Сталь 09Г2С / P235GH

Шар:Нержавеющая сталь

Седло шара и сальник:Тефлон 20проц. углерода

Уплотнительные кольца:Тройной этилен-пропиленовый каучук и витон
Проход: :стандартный
Срок службы шарового крана -  не менее 20 лет.
Гарантия - не 12 месяцев со дня продаж
	март 

2015 г.



	2
	КРАН ШАРОВЫЙ КШТ 61.102.200 ДУ200РУ25 С РУКОЯТКОЙ БАЛЛОМАКС
	шт
	2
	Максимальная рабочая температура, °С
не менее +200

Максимальное рабочее давление, бар40

Корпус: Сталь

Шар: Нержавеющая сталь

Седло штока и сальник: Тефлон + 20 % углерода

Уплотнительные кольца: Тройной этилен пропиленовый каучук и витон

Присоединение: Сварка / Сварка
Срок службы шарового крана -  не менее 20 лет.

Гарантия - не 12 месяцев со дня продаж
	

	3
	КРАН ШАРОВЫЙ КШТ.64.102.050 ДУ50РУ40 БАЛЛОМАКС
	шт
	7
	Максимальная рабочая температура, °С
не менее +200

Максимальное рабочее давление, бар
40

Корпус: Сталь

Шар: Нержавеющая сталь

Седло штока и сальник: Тефлон + 20 % углерода

Уплотнительные кольца: Тройной этилен пропиленовый каучук и витон

Присоединение:Сварка / Сварка
Срок службы шарового крана -  не менее 20 лет.

Гарантия - не 12 месяцев со дня продаж
	

	4
	ФЛАНЕЦ ПЛОСКИЙ ДУ200 РУ25 СТ.20
	шт
	2
	Рабочее давление: не менее  25 бар

Температура: от - 70 °С до + 450 °С
Dy= 200 мм

D= 360 мм

D1= 310 мм

d b= 222 мм

b= 29 мм(толщина фланца)

dxn= 26x12 мм

вес= 13,34 кг
	


Место поставки товара/ выполнения работ или оказания услуг:  Склад Заказчика в г. Саров, Нижегородская обл.
ЗАТО Саров является закрытым административно-территориальным образованием системы ГК «Росатом», правовой статус которого установлен Федеральным законом от 14.07.1992 №3297-1 «О закрытом административно-территориальном образовании».
На территории ЗАТО Саров установлен особый режим безопасного функционирования предприятий (организаций), который предусматривает ограничения на въезд граждан на его территорию. Для въезда в ЗАТО Саров необходимо наличие пропуска. Поставщик самостоятельно обязан оформить документы на въезд в город, либо своими силами и за свой счет организовать доставку товара до склада Заказчика любой транспортной компанией, имеющей пропуск в ЗАТО Саров.
Требования к качеству и гарантии: 

1) Качество поставляемого товара должно соответствовать стандартам и техническим условиям. Гарантия качества действует в течение сроков, указанных в ГОСТах, ТУ и сертификатах качества или паспортом качества.

2) Товар должен быть новым, т.е. не б/у и не восстановленным.

Примечание:  Обращаем внимание, что в технических требованиях продукции могут содержаться ссылки на ТУ, ГОСТы, название марки, технические характеристики, бренда товара (оборудования, техники и т.п.) конкретных заводов изготовителей, которые должны рассматриваться как эквивалент (аналог). В связи с этим, в случае указания эквивалента участник обязан представить заявку на поставку товара (оборудования, техники и т.п.) удовлетворяющего техническим требованиям ИТТ, рабочей документации и указать в соответствующих столбцах спецификации подробные данные на предлагаемый им товар (оборудование, технику и т.п.) и комплектацию товара (оборудования, техники, изделия, комплекса, комплекта и т.п.) и (или) запасных частей и предоставить ТУ на предлагаемое оборудование.
ВНИМАНИЕ!

Участник процедуры закупки будет внесен в реестр недобросовестных поставщиков атомной отрасли  в следующих случаях:

а) если такой участник процедуры закупки:

- будучи признанным победителем в процедуре закупки уклонился от заключения договора;

- будучи единственным участником процедуры закупки, подавшим заявку на участие в процедуре закупки либо участником процедуры закупки, признанным единственным участником, уклонился от заключения договора;

- будучи признанным победителем или единственным участником процедуры закупки, либо являющимся единственным участником, подавшим заявку на участие в процедуре закупки, отказался от предоставления обеспечения исполнения договора, если такое требование установлено в документации процедуры закупки;

б) если договор, заключённый с участником процедуры закупки по результатам размещения заказа, будет расторгнут по решению суда или по соглашению сторон в силу существенного нарушения поставщиком (исполнителем, подрядчиком) условий договора. 
Лист согласования закупочной документации
Подготовил:
«______» ________________ 2014 г._________________________________ А.Н. Звонцов

Завизировали:
«______» ________________ 2014 г.__________________________________В.Н.Селюндяев

PAGE  

