Федеральное государственное унитарное предприятие 

«РОССИЙСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЯДЕРНЫЙ ЦЕНТР - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики»

	
	УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель Председателя

Закупочного комитета

_________С.В. Тарасов

«23» апреля 2014 г.



ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАПРОСА ЦЕН В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Открытый запрос цен на право заключения договора на поставку кварцевое оптическое волокно, кабель оптоволоконный.
том 2 «техническая часть»

г.Саров
2014 г.
Техническое задание
	№

п.п.
	Общепринятое название
	Производитель
	Технические характеристики
	Область применения

	1
	Кабель оптоволоконный 

2х 62,5/125 LSZН 2,5

	Huperline, Израиль 
	Параметр
Значение
Затухание на волне:
850 нм
1300 нм


≤ 3,2 дБ/км
≤ 1,0 дБ/км

Коэффициент широкополосности на волне: 
850 нм
1300 нм

≥ 200 МГц•км
≥ 600 МГц•км

Расстояние передачи на волне 850/1300 нм: 
для 1 Гбит/с
для 10 Гбит/с


220/550 м
33/300 м
Диаметр сердцевины

62,5±3 мкм
Диаметр оболочки

125±2 мкм
Некруглость сердцевины

≤ 5%

Некруглость оболочки
≤ 1 мкм
Диаметр покрытия

245±10 мкм
Тестовое усилие на разрыв

≥ 0,7 ГН/м2
Внешняя оболочка LSZН
светонепроницаемая 2х3 мм

	система диагностики

	2
	Кварцевое оптическое волокно специальное 
в защитной оболочке    Fujikura SC.400/440 (high OH/F-SiO2, 
large core fiber cord)

	Fujikura Ltd., Япония
	Параметр
Значение

Структура 

многослойная

Материал светопроводящей жилы 

кварц, легированный гидроксидом

Диаметр светопроводящей жилы

400 мкм

Материал отражающей оболочки

кварц, легированный фтором

Диаметр отражающей оболочки

440 мкм

Материал защитной оболочки

полиамид

Диаметр защитной оболочки

1100 мкм

Материал внешней оболочки

ПВХ

Диаметр внешней оболочки

2800 мкм

Наполнитель

арамидная нить

Затухание на волне 350 нм

≤ 0,2 дБ/м


	система диагностики


СПЕЦИФИКАЦИЯ 
	№

п/п
	Наименование товара, комплектность
	Ед. изм.
	Кол-во
	Требования к качеству, техническим характеристикам, упаковке и т.д.
	Производитель*

	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	7
	8

	1
	Кабель оптоволоконный 

2х 62,5/125 LSZН 2,5

	м
	1000
	заводская 

проверка
	Huperline, Израиль

	2
	Кварцевое волокно
Fujikura SC.400/440 (high OH/F-SiO2, 

large core fiber cord)

	м
	500
	заводская 

проверка
	Fujikura Ltd., Япония

	
	Итого:
	
	
	
	


Участник запроса цен должен принять во внимание, что ссылки в документации по запросу цен на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя, носят лишь рекомендательный, а не обязательный характер. Участник запроса цен может представить в своей заявке на участие в запросе цен иные товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, места происхождения товара или производители, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу равноценны (эквиваленты) [или превосходят по качеству товар, указанный в технических условиях (аналоги).
2. Срок предоставления гарантии качества товара: 

На момент поставки, на товар должны быть предоставлены сертификаты (наличие инструкции по эксплуатации).
Не предоставление сертификатов на поставляемый товар возможно только в случае предоставления документов подтверждающих, что сертификация товара не предусмотрена действующим законодательством Российской Федерации.

3. Требования к поставляемому товару: 
- качество поставляемых товаров должно соответствовать стандартам и техническим условиям. Гарантия качества действует в течение сроков, указанных в ГОСТах, ТУ и сертификатах качества или паспортом качества;
- товар должен быть новым, т.е. не б/у и не восстановленным. Не допускается поставка оборудования восстановленного в результате ремонта или уже эксплуатировавшегося в составе другого оборудования.

- товар должен соответствовать заявленным параметрам и техническим условиям.

4. Дополнительные требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) и техническим характеристикам продукции, требования к безопасности продукции и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг: ___
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
