Том 1 Часть 2 документации по проведению открытого запроса предложений

в электронной форме на право заключения договора на разработку проекта  по модернизации ИТП (индивидуальный тепловой пункт) и модернизация ИТП с установкой АСКУЭ (автоматическая система контроля и учета энергоресурсов) Производственного корпуса

- Проект ДОГОВОРА ПОДРЯДА №

г. Санкт-Петербург	     				    		_____________ 20___ г.

Открытое акционерное общество «Восточно-Европейский головной научно-исследовательский и проектный институт энергетических технологий» (ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ»), именуемое в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК», в лице Директора по общим вопросам Корнильева Владимира Борисовича, действующего на основании доверенности №  719-07/065-11 от 30.08.2011, с одной стороны, и «_____________________________», именуемое в дальнейшем «ПОДРЯДЧИК», в лице ___________________________________, действующего на основании _______________ с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

- ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

  - ПОДРЯДЧИК обязуется выполнить работы по разработке проекта  по модернизации ИТП (индивидуальный тепловой пункт) с установкой АСКУЭ (автоматическая система контроля и учета энергоресурсов) и произвести работы по модернизации ИТП (согласно проекту) в здании Производственного корпуса ЗАКАЗЧИКА по адресу: Санкт-Петербург, ул. Дибуновская, д. 55 (далее – Объект) в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к Договору), Графиком выполнения работ (Приложение № 2 к Договору) и Сметой (Приложение № 5 к Договору), составленной ПОДРЯДЧИКОМ и утвержденной заказчиком,  с оформлением и получением соответствующих разрешительных документов и заключений Ростехнадзора (далее – Работы).

  - ЗАКАЗЧИК обязуется принять и оплатить выполненные Работы в порядке, предусмотренном условиями настоящего Договора.

  - Качество Работ, оборудования и используемых материалов должно соответствовать условиям Договора, ГОСТам и ТУ, а также иным обязательным требованиям на данный вид Работ, установленным в Российской Федерации.

  - Наименование и содержание Работ, сроки выполнения Работ, требования к выполнению Работ, состав отчетной документации и требования к ней содержатся в Приложении № 1 «Техническое задание»  и  Приложении № 2 «График выполнения  работ».

  - Срок выполнения работ:

Начало – в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания Договора.

Окончание – в течение _____ рабочих дней с момента начала Работ.

- СТОИМОСТЬ РАБОТ  И  ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

  - Стоимость Работ по Договору составляет _________ (_________________) руб. 00 коп., в том числе НДС (18%)  ___________ (___________________) руб. 00 коп.

В стоимость Работ включены все издержки ПОДРЯДЧИКА, необходимые для исполнения обязательств по Договору.

  - Цена Договора является твёрдой (ст.709, п.4 ГК РФ) и не подлежит изменению, кроме случаев, когда заключается дополнительное соглашение Сторон.

  - Оплата по Договору осуществляется путем безналичного перечисления ЗАКАЗЧИКОМ денежных средств на расчетный счет ПОДРЯДЧИКА на основании счета, выставленного ПОДРЯДЧИКОМ.

Расчет за выполненные Работы в размере 100% от стоимости Работ по Договору производится в течение 10 (десяти) банковских дней после выполнения ПОДРЯДЧИКОМ всех в совокупности обязательств по выполнению Работ по Договору.

Выполнение ПОДРЯДЧИКОМ всех в совокупности обязательств по выполнению Работ по Договору подтверждается подписанными Сторонами актом о приемке выполненных работ по форме КС-2 и Справкой о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 за последний отчетный период, при условии подписания форм КС-2 и КС-3 за предыдущие отчетные периоды.

  - Обязанность ЗАКАЗЧИКА по оплате считается исполненной надлежащим образом в момент списания суммы, указанной в п.2.1. Договора, с банковского счета ЗАКАЗЧИКА, при условии  выполнения Работ ПОДРЯДЧИКОМ в полном объеме, в соответствии с условиями настоящего Договора, Техническим заданием (Приложение № 1 к Договору) и Графиком выполнения работ (Приложение № 2 к Договору)

- ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

  - Работы по Договору производятся ПОДРЯДЧИКОМ по адресу: Санкт-Петербург,  ул. Дибуновская д. 55.

  - ПОДРЯДЧИК приступает к выполнению Работ по Договору в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания Договора.

  - Конкретная дата и время начала Работ непосредственно на объекте Заказчика определяются дополнительно ответственными представителями Сторон.

  - При выполнении ПОДРЯДЧИКОМ Работ по Договору Стороны руководствуются Приложением № 3 к Договору «Взаимоотношения сторон в области охраны труда».

  - При выполнении Работ по Договору ПОДРЯДЧИК обязуется:

- производить Работы в полном соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к Договору);

- нести ответственность за выполнение на объектах ЗАКАЗЧИКА мероприятий по охране труда, противопожарных мероприятий, техники безопасности и охраны окружающей среды в период выполнения Работ;

- обеспечить вывоз мусора с территории объектов;

- не позднее 10 (десяти) рабочих дней после завершения Работ по Договору вывезти с территории объектов ЗАКАЗЧИКА принадлежащие ему временные сооружения и механизмы;

- вести Работы в соответствии с режимом работы ЗАКАЗЧИКА – по рабочим дням с 8.30 до 16.30 (по пятницам с 8.30 до 15.00);

- до подписания акта о приемке выполненных Работ (КС-2) за последний отчетный период передать ЗАКАЗЧИКУ техническую и исполнительную документацию, а также иные документы, указанные в Техническом задании (Приложение №1 к Договору);

- по требованию ЗАКАЗЧИКА обеспечить сохранность и передачу на склад ЗАКАЗЧИКА ликвидных материалов и оборудования, образующихся при демонтаже и разборке строительных конструкций и оборудования.

  - Для выполнения Работ ЗАКАЗЧИК обеспечивает необходимые условия для работы ПОДРЯДЧИКА:

- обеспечивает доступ  на объект сотрудников ПОДРЯДЧИКА по единому согласованному списку, предоставляемому не менее чем за 3 (три) рабочих дня до начала Работ. Пропускной режим ЗАКАЗЧИКА не допускает прохода лиц, не имеющих российского гражданства;

- назначает на период проведения Работ ответственного представителя, уполномоченного решать вопросы, связанные с доступом в помещения, конкретным размещением оборудования;

- обеспечивает ПОДРЯДЧИКА электрифицированным бытовым помещением для размещения бригады не менее 10 человек и складирования материалов;

  - ПОДРЯДЧИК не позднее 25-го числа текущего месяца сдает, а ЗАКАЗЧИК в течение 5 (пяти) рабочих дней принимает фактически выполненный объем Работ и подписывает акт о приемке выполненных работ (КС-2) и справку о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3), либо в тот же срок направляет ПОДРЯДЧИКУ мотивированный отказ от приемки Работ.

  - ПОДРЯДЧИК предоставляет ЗАКАЗЧИКУ счет-фактуру, оформленную в соответствии с НК РФ, в течение 5 (пяти) дней от даты подписания акта о приемке выполненных работ (КС-2).

  - В случае обнаружения в течение гарантийного срока дефектов оборудования или недостатков/недоделок в выполненных Работах, ПОДРЯДЧИК обязан устранить их за свой счет в согласованный Сторонами срок.

  - ЗАКАЗЧИК вправе во всякое время проверять ход и качество Работ, выполняемых ПОДРЯДЧИКОМ, не вмешиваясь в его деятельность.

  - ЗАКАЗЧИК обязан обеспечить своевременную приемку выполненных Работ.

- ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

  - Гарантия качества распространяется на все материалы и работы, выполненные ПОДРЯДЧИКОМ,  и действует в течение сроков, указанных в ГОСТах, ТУ и сертификатах качества или паспорте качества, и составляет не менее гарантии производителя.

  - Срок гарантии на выполненные Работы составляет _________________ от даты подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ (КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) за последний отчетный период при условии выполнения и принятия Работ в полном объеме требований Договора и Технического задания (Приложение № 1 к Договору).

  - Срок гарантии на установленное оборудование (материалы) составляет _________________ от даты подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ (КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) за последний отчетный период.

  - Выполнение гарантийных обязательств осуществляется силами ПОДРЯДЧИКА в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента уведомления ПОДРЯДЧИКА ЗАКАЗЧИКОМ о необходимости выполнения гарантийных обязательств. В случае необходимости замены неисправного оборудования, материалов в пределах гарантийного срока ПОДРЯДЧИК обязуется бесплатно производить замену неисправного оборудования и материалов на исправное аналогичное или с лучшими потребительскими (эксплуатационными) характеристиками.

  - Гарантийный срок продлевается в соответствии со сроком устранения дефектов и подписании нового акта о приемке выполненных работ.

- ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

  - За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством РФ и условиями Договора.

  - В случае нарушения ПОДРЯДЧИКОМ сроков выполнения Работ ЗАКАЗЧИК вправе взыскать с ПОДРЯДЧИКА штрафную неустойку в размере 0,5 % от стоимости Работ по Договору, указанной в п. 2.1 Договора, за каждый день просрочки.

  - В случае нарушения ЗАКАЗЧИКОМ сроков оплаты за выполненные Работы  ПОДРЯДЧИК вправе взыскать с ЗАКАЗЧИКА неустойку в размере 0,02 % от неоплаченной суммы Договора,  за каждый день просрочки, но не более 10 % от общей стоимости Работ по Договору.

  - В случае ненадлежащего оформления счетов-фактур, а также несвоевременного их предоставления, вследствие чего сумма налога на добавленную стоимость не будет принята к вычету (возмещению) налоговыми органами из бюджета, ЗАКАЗЧИК вправе потребовать от ПОДРЯДЧИКА возмещения убытков, вызванных незачетом налога в бюджет.

  - В случае расторжения Договора в соответствии с п. 6.2 Договора ЗАКАЗЧИК вправе взыскать с ПОДРЯДЧИКА штраф в размере 30% от стоимости Работ по Договору, указанной в п. 2.1 Договора, а также потребовать от ПОДРЯДЧИКА возмещения убытков, непокрытых таким штрафом.

  - В случае расторжения Договора по решению суда или соглашению Сторон в силу существенного нарушения ПОДРЯДЧИКОМ условий Договора, информация о ПОДРЯДЧИКЕ заносится в публичный реестр недобросовестных ПОДРЯДЧИКОВ атомной отрасли сроком на 2 года.

  - В случае причинения вреда имуществу ЗАКАЗЧИКА при выполнении Работ ПОДРЯДЧИКОМ, последний обязан возместить ЗАКАЗЧИКУ стоимость причиненного вреда в полном объеме.

  - Уплата штрафов и неустоек не освобождает Стороны от выполнения своих обязательств по Договору.

  - Споры и разногласия, возникающие в процессе выполнения Договора, Стороны разрешают путем прямых переговоров, а при не достижении согласия – в Арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленинградской области в порядке, установленном законодательством РФ.

  - Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.

Под обстоятельствами непреодолимой силы понимаются обстоятельства, которые возникли после заключения Договора в результате непредвиденных и неотвратимых стороной событий чрезвычайного характера.

Срок исполнения обязательств отодвигается соразмерно времени действия обстоятельств непреодолимой силы. Если действие непреодолимой силы будет продолжаться более 60 (шестидесяти) дней, то Стороны дополнительно согласуют порядок дальнейшего исполнения Договора.

- СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

  - Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами  всех обязательств по Договору.

  - В случае задержки выполнения работ более чем на 30 дней ЗАКАЗЧИК имеет право в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора без оплаты фактических расходов, произведенных на момент получения письменного уведомления ПОДРЯДЧИКОМ.  В соответствии с настоящим пунктом Договор считается расторгнутым со дня получения ПОДРЯДЧИКОМ от ЗАКАЗЧИКА соответствующего уведомления, если иной срок не указан в уведомлении.

- ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

  - Все изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются в письменной форме, подписываются уполномоченными представителями Сторон и скрепляются печатями.

  - При предоставлении информации в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных), и копий подтверждающих документов Стороны руководствуются Условиями предоставления сведений о контрагенте (Приложение № 4 к Договору).

  - Во всем остальном, что не предусмотрено условиями Договора, Стороны руководствуются положениями действующего законодательства РФ.

  - Ни одна из Сторон не имеет права передать свои права и обязанности по Договору третьим лицам без письменного согласия другой Стороны.

  - Стороны обязаны письменно уведомлять друг друга об изменении реквизитов в течение 5 (пяти) рабочих дней.

  - Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой Стороны, оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу.

- ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ К ДОГОВОРУ

  - Приложение № 1 – Техническое задание

  - Приложение № 2 – График выполнения работ

  - Приложение № 3 – Взаимоотношения сторон в области охраны труда.

  - Приложение № 4 – Условия предоставления сведений о контрагенте.

  - Приложение № 5 – Локальная смета.

- АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

| ЗАКАЗЧИК: |  |  | - ПОДРЯДЧИК: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ» | Наименование организации |  |
| Место нахождения: д. 82, ул. Савушкина, Санкт-Петербург, Россия Почтовый адрес: д. 82, ул. Савушкина, Санкт-Петербург, 197183 ИНН 7814417371, КПП 783450001 Банковские реквизиты: Р/с 4070 2810 8390 4000 2061 в филиале ОПЕРУ ОАО Банк ВТБ в Санкт-Петербурге, г. Санкт-Петербург 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д.30, лит.А К/с 3010 1810 2000 0000 0704 БИК 044030704 ОКПО 07626010, ОГРН 1089847342001 Тел.: 8 (812) 430-01-34 Факс: 8 (812) 430-03-93 e-mail: email@givnipiet.ru | Место нахождения: Почтовый адрес: ИНН _____________, КПП ___________ Банковские реквизиты: Р/сч _______________________ в _________________________ К/сч ___________________ БИК ______________________ ОКПО ___________________, ОГРН ____________________ ОКАТО __________________ Тел. ________________ Факс _________________ e-mail: ________________ |  |

# ПОДПИСИ СТОРОН:

| ОТ ЗАКАЗЧИКА: | ОТ ПОДРЯДЧИКА: |
| --- | --- |
| Директор по общим вопросам |  |
| ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ» |  |
| _______________ Корнильев В.Б. | ______________________ Ф.И.О. |

Приложение № 1

к Договору подряда № ____________ от ________

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На разработку проекта  по модернизации ИТП (индивидуальный тепловой пункт) и модернизация ИТП с установкой АСКУЭ (автоматическая система контроля и учета энергоресурсов) Производственного корпуса

# Санкт-Петербург

2012

УТВЕРЖДАЮ:

Директор по общим вопросам

___________ Корнильев В.Б.

«___» _________20__г.

Техническое задание

На разработку проекта  по модернизации ИТП (индивидуальный тепловой пункт) и модернизация ИТП с установкой АСКУЭ (автоматическая система контроля и учета энергоресурсов) Производственного корпуса

- Наименование работ:

  - Разработка проекта с заключением (по технической, исполнительной, пуско-наладочной, эксплуатационной документации теплопотребляющих энергоустановок и тепловых сетей) управления Ростехнадзора по модернизации ИТП (индивидуальный тепловой пункт) с установкой АСКУЭ (автоматическая система контроля и учета энергоресурсов).

  - Проведение работ по модернизации ИТП (согласно проекту);

  - Проведение ПНР ИТП с установкой АСКУЭ.

- Количество  ИТП (для модернизации) – 1 (один) шт.

- Требования к  ИТП после модернизации:

При предоставлении Исполнителю «Условий подключения на модернизацию существующего ИТП» ГУП «ТЭК СПб», предоставить Заказчику следующую документацию:

  - Акт приемки в наладочную эксплуатацию модернизируемого ИТП, системы отопления, вентиляции, горячего водоснабжения (по Ф. 1 ч. 1)

  - Акт приемки законченного строительством объекта теплоснабжения в постоянную эксплуатацию (по Ф.1 ч. 2)

  - Акт первичного допуска в эксплуатацию коммерческого узла учета тепловой энергии (ОП и МОП)

  - Акт подключения систем теплопотребления здания ГУП «ТЭК СПб»

  - Паспорт модернизируемого теплового пункта

  - Паспорта на узел присоединения объекта, систему отопления, вентиляции и горячего водоснабжения

  - Акт (по форме №2) Ростехнадзора по СЗФО о допуске в эксплуатацию тепловой энергоустановки и тепловых сетей после модернизации ИТП без изменения договорных нагрузок при действующем здании

- Требования к  Исполнителю работ:

Сотрудники, выполняющие работы непосредственно на объекте ЗАКАЗЧИКА, должны являться гражданами РФ, т.к. пропускной режим ЗАКАЗЧИКА не допускает прохода лиц, не имеющих российского гражданства.

Требования к сроку предоставления гарантий качества на все материалы и работы, выполненные подрядчиком: Не менее 36 месяцев.

- Требование к проекту:

Проект должен быть разработан в соответствии с экологическими санитарно-гигиеническими, взрывобезопасными нормами, действующими на территории РФ и обеспечивать безопасную, для жизни и здоровья людей, эксплуатацию объекта при соблюдении, предусмотренных проектом, мероприятий.

Технические характеристики действующего ИТП

Источник теплоснабжения:

Котельная ГУП «ТЭК СПб» по адресу СПб, Липовая аллея, д.17. Точка раздела балансовой принадлежности тепловых сетей (эксплуатационной ответственности) 1-ый и 2-ой фланец задвижки в ИТП перед узлом учета по ул. Дибуновская, д.55.

Количество присоединенных зданий – 1

Присоединение к распределительным тепловым сетям:

Существующий узел присоединения.

Диаметр теплового ввода: 100 мм

Расчетный напор на вводе теплоснабжения: 64 м.в.ст

Расчетный напор на вводе холодного водоснабжения – 38 м.в.ст

Схема присоединения горячего водоснабжения – открытая, тупиковая

Схема присоединения отопления, вентиляции – зависимая с насосами-смесителями. Теплоснабжение комплекса осуществляется от одного ИТП.

Расчетная зимняя температура наружного воздуха: -26оС

Таблица тепловых нагрузок

| Нагрузка | Расход |  |
| --- | --- | --- |
|  | Теплоты (Гкал/ч) | Воды (т/ч) |
| Отопление | 0,5042 | 6,3 |
| Горячее водоснабжение | 0,0276 | 0,46 |
| Вентиляция | 0,1605 | 2,01 |
| Всего: | 0,6923 | 8,77 |

Требования к выполнению работ

Тепловой пункт располагается в отдельном помещении цокольного этажа. Диаметр ввода принят Dy 100 мм

На подающем трубопроводе, при вводе в тепловой пункт, и на обратном трубопроводе, перед узлом учета, предусмотрена установка сетчатых фильтров с магнитной вставкой. Арматура теплового пункта принята стальная. Проект автоматики, и узел учета тепла, должен быть выполнен в отдельных проектах.

Тепловой пункт, должен соответствовать СП 41.101-95 и правилам эксплуатации тепловых энергоустановок.

Проект установки узла коммерческого узла учета тепла, и проект автоматического регулирования расхода тепла и воды в тепловом пункте, разработать отдельным разделом проектов АТС.

Также отдельным разделом проекта, разработать автоматизированную систему учета тепла с программным обеспечением при дистанционным снятии параметров тепловой энергии тепловычислителей, с опрашиваемым учетом, на компьютере.

Схему присоединения системы отопления, принять зависимую, через насосы смешения. К установке принять насосы Grundfoss. Автоматическое регулирование расхода теплоносителя, в зависимости от температуры наружного воздуха, осуществлять седельным двухходовым клапаном VВ 2 (Данфосс) с электроприводом AMV  по сигналу от терморегулятора  ECL Comfort 210. Для защиты системы отопления и оборудования ИТП, на подающем трубопроводе, установить предохранительный клапан.

Схему присоединения системы вентиляции – принять зависимую. Для защиты системы вентиляции и оборудования ИТП, на подающем трубопроводе, установить предохранительный клапан.

Схема присоединения системы горячего водоснабжения – непосредственный водоразбор, без осуществления циркуляции. Автоматическое регулирование смещения теплоносителя, осуществляется седельным трехходовым клапаном VВ 3 (Данфосс) с электроприводом AMV по сигналу от терморегулятора  ECL Comfort 210.

Для исключения возможности включения не заполненных насосов системы отопления и вентиляции на линиях всасывания, установить реле давления KPI 35, разрывающие цепи питания при падении давления в трубопроводах, ниже, заданной величины.

Опорожнение трубопроводов и оборудования теплового пункта, осуществляется самотеком, с разрывом струи в раковину.

Указание по монтажу оборудования теплового пункта.

Монтаж, испытания, и приемку в эксплуатацию,   вести в соответствии с «Правилами устройства и безопасности эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды», утвержденными коллегией Госгортехнадзора России (Постановление № 45 от 18.07.1994 г.), СНиП 2.04.07-86 «Тепловые сети», «Правила эксплуатации теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителей»,  и «Правилами техники безопасности при эксплуатации теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителей».

Установку датчика температуры наружного воздуха, произвести в месте, защищенном от попадания прямых солнечных лучей, и удаленном от открывающихся форточек, не менее 2м по вертикали, и 1м по горизонтали.

Сварные стыки труб над опорами – не располагать.

Все трубопроводы, с температурой выше 45оС, изолируются матами из минеральной ваты ROCKWOOL или иной теплоизоляцией, с аналогичными характеристиками с покровным слоем из алюминиевой фольги. Перед покрытием тепловой изоляцией трубопроводы окрашивают грунтом ГФ-021.

Техника безопасности.

Тепловой пункт должен соответствовать СП 41.101-95 и Правилам эксплуатации тепловых энергоустановок.

Для обеспечения безопасного обслуживания теплового пункта предусматриваются следующие мероприятия:

- Устройство приточно-вытяжной вентиляции

- Наличие рабочего и аварийного освещения

- Тепловыделяющее оборудование и трубопроводы изолируются (температура на поверхности изоляции не более 40оС)

- Все металлические части электрооборудования надежно заземляются

- Все средства автоматизации – зануляются

Отделка ограждающих конструкций теплового пункта, выполняется из долговечных, влагостойких материалов, допускающих легкую очистку. При этом необходимо выполнить:

- Затирку цементным раствором, заглубленной части бетонных стен

- побелку потолков

- бетонное покрытие полов

Стены теплового пункта, окрашиваются на высоту 1,5 м от пола, масляной краской, а выше 1,5 м от пола – клеевой краской.

Начальник отдела 714       	                             Пряников М.А.

Приложение № 2

к Договору подряда № _______________

«____»____________2012 г.

ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

2012 год

| № | Вид работ (при необходимости – добавить этапы) | Число /дата/ месяца |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Указать период | Указать период | Указать период | Указать период | Указать период | Указать период |
| 1 | Этап № 1 (разработка и согласование проекта) |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Этап № 2 (поставка материала и демонтаж старого оборудования) |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Этап № 3(монтаж нового оборудования) |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Этап № 4 (пусконаладочные работы) |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Этап № 5(сдача объекта заказчику) |  |  |  |  |  |  |

Срок выполнения работ составляет ____________ дней

| ПОДРЯДЧИК:. ____________ / расшифровка подписи/. | ЗАКАЗЧИК:. Директор по общим вопросам ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ». ___________________ В.Б.Корнильев. |
| --- | --- |

# Приложение № 3

к Договору подряда № ____________

от «____»____________2012 г.

# Взаимоотношения сторон в области охраны труда.

Обязанности по обеспечению безопасных условий и охраны труда в отношении своих работников каждая из сторон несет самостоятельно.

# Права ЗАКАЗЧИКА:

- осуществлять контроль соблюдения ПОДРЯДЧИКОМ требований безопасности работ, в т.ч. применение работниками средств индивидуальной и  коллективной защиты;

- при выявлении нарушений требований безопасности предъявлять ПОДРЯДЧИКУ  обязательные к исполнению требования (устные и письменные) об их устранении;

- при выявленных нарушениях, создающих угрозу жизни и здоровья работников, требовать приостановки ведения работ;

- в случае систематического нарушения ПОДРЯДЧИКОМ требований безопасности труда расторгнуть договор;

- принимать участие в расследовании несчастных случаев, аварий, иных инцидентов, произошедших на участке ведения работ.

# Обязанности ЗАКАЗЧИКА:

- проводить с работниками ПОДРЯДЧИКА вводный инструктаж;

- совместно с ПОДРЯДЧИКОМ оформлять акты-допуски на право строительно-монтажных работ на территории ЗАКАЗЧИКА;

- информировать ПОДРЯДЧИКА о предполагаемых внешних организационно-технических изменениях, способных повлиять на безопасность ведения работ;

- назначать своего представителя, уполномоченного по взаимодействию с ПОДРЯДЧИКОМ в связи с выполняемыми работами.

# Права ПОДРЯДЧИКА:

- участвовать в проверках, проводимых ЗАКАЗЧИКОМ;

- приостанавливать работы в случае невыполнения (нарушения) ЗАКАЗЧИКОМ обязательных для него требований безопасности, предусмотренных в согласованной организационно-технологической документации.

# Обязанности ПОДРЯДЧИКА:

- все свои действия согласовывать с основным принципом политики Общества в области охраны труда – приоритетом сохранения жизни и здоровья работников по отношению к любым другим результатам их деятельности;

- соблюдать нормативные требования безопасности ведения работ;

- выполнять требования ЗАКАЗЧИКА об устранении нарушений, выявленных в результате проводимых им контрольных мероприятий;

- не допускать к выполнению работ на территории ЗАКАЗЧИКА работников, не прошедших у него вводный инструктаж;

- незамедлительно информировать ЗАКАЗЧИКА о ситуациях на участках ведения  работ, создающих угрозу жизни и здоровью людей, порче имущества ЗАКАЗЧИКА, о случаях производственного травматизма, аварийных и иных нештатных ситуациях;

- назначать своего представителя, уполномоченного по взаимодействию с ЗАКАЗЧИКОМ в связи с выполняемыми работами.

| ОТ ЗАКАЗЧИКА: | ОТ ПОДРЯДЧИКА: |
| --- | --- |
| Директор по общим вопросам |  |
| ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ» |  |
| ______________________ Корнильев В.Б. | ______________________ Ф.И.О. |

# Приложение № 4

к Договору подряда № ____________

от «____»____________2012 г.

Условия предоставления сведений о контрагенте (далее – Условия)

- Сведения о Подрядчике в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных) и копии подтверждающих документов (далее – Сведения), переданные Подрядчиком Заказчику письмом №_____________ от ___________, используются Заказчиком в целях заключения настоящего Договора, и ни для каких-либо других целей.

- Подрядчик гарантирует Заказчику, что Сведения и подтверждающие их документы, переданные Заказчику до заключения Договора, являются полными, точными и достоверными.

- При изменении Сведений Подрядчик обязан не позднее 5 (пяти) дней с момента таких изменений направить Заказчику соответствующее письменное уведомление по форме, приложенной к настоящим Условиям, с приложением копий подтверждающих документов, заверенных нотариусом или уполномоченным должностным лицом Подрядчика.

- Подрядчик настоящим выдает свое согласие и подтверждает получение им всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе о коммерческой тайне и о персональных данных) согласий всех упомянутых в Сведениях, заинтересованных или причастных к Сведениям лиц на обработку предоставленных Сведений Заказчиком, а также на раскрытие Заказчиком Сведений, полностью или частично, компетентным органам государственной власти (в том числе Федеральной налоговой службе Российской Федерации, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству Российской Федерации) и последующую обработку Сведений такими органами (далее – Раскрытие). Подрядчик освобождает Заказчика от любой ответственности в связи с Раскрытием.

- Заказчик обязуется считать Сведения, предоставленные ему Подрядчиком, конфиденциальными и обязуется не разглашать их письменно или устно какому-либо третьему лицу, предприятию, организации за исключением указанных в п. 4 настоящих Условий, и не использовать для  своей собственной выгоды, за исключением целей, указанных в п. 1 настоящих Условий.

- Заказчик обязуется при обработке полученных от Подрядчика Сведений принимать необходимые организационные и технические меры для защиты персональных данных от неправомерного или случайного доступа к ним, изменения, копирования, предоставления, распространения персональных данных, а также от иных неправомерных действий в отношении персональных данных.

- Подрядчик и Заказчик подтверждают, что настоящие Условия о предоставлении Сведений и о поддержании их актуальными признаны ими существенными условиями настоящего Договора в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации.

- Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не установлено иное, отказ от предоставления, несвоевременное и (или) недостоверное и (или) неполное предоставление Сведений (в том числе уведомлений об изменениях с подтверждающими документами) является основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Договора и предъявления Заказчиком Подрядчику требования о возмещении убытков, причиненных прекращением Договора. Договор считается расторгнутым с даты получения Подрядчиком соответствующего письменного уведомления Заказчика, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении.

- Приложения, являющиеся неотъемлемой частью настоящих Условий:

Приложение № 1. Форма предоставления сведений.

| Заказчик: |  | Подрядчик: |
| --- | --- | --- |

_________________ В.Б. Корнильев		___________________

Приложение №1 к условиям предоставления сведений о контрагенте

Форма предоставления сведений Сведения в отношении всей цепочки собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных) и исполнительных органов.

| (наименование организации, представляющей информацию) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  | 4 |
| № п/п | Наименование контрагента (ИНН, вид деятельности) |  |  |  |  |  | Информация о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе, конечных) |  |  |  |  |  |  | Информация о подтверждающих документах (наименование, реквизиты и т.д.) |
|  | ИНН | ОГРН | Наименование краткое | Код ОКВЭД | Фамилия, Имя, Отчество руководителя | Серия и номер документа, удостоверяющего личность руководителя | № | ИНН | ОГРН | Наименование / ФИО | Адрес регистрации | Серия и номер документа, удостоверяющего личность (для физического лица) | Руководитель / участник / акционер / бенефициар |  |

Руководитель Подрядчика______________________________

МП

Приложение № 5

к Договору подряда № ____________ от ________

| СОГЛАСОВАНО |  | УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- | --- |
|  |  | Директор по общим вопросам |
|  |  | ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ» |
| ________________/ Ф.И.О./ |  | _________________ В.Б.Корнильев |
| «_____»_____________ 20__ г. |  | «_____»_____________ 20__ г. |

Локальная СМЕТА №_____

Составил ___________________

Проверил ___________________