Федеральное государственное унитарное предприятие

«Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО»

# ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

Открытый  запрос цен в электронной форме на право заключения договора на поставку аспирационной установки (или аналога) для нужд Иркутского отделения филиала «Сибирский территориальный округ» ФГУП «РосРАО»

том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ частЬ»

2012 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

- Предмет открытого запроса цен в электронной форме:

Поставка аспирационных установок типа ПФЦ-5000КР (или аналога) для нужд Иркутского отделения.

- Сроки оказания услуг:

Дата начала поставки – с момента заключения договора, дата окончания поставки, установки и пусконаладки – до 31.12.2012 г.

- Адрес отгрузки предмета поставки

Грузополучатель: Иркутское отделение филиала «Сибирский территориальный округ» ФГУП «РосРАО».

Почтовый адрес: 664022 г. Иркутск ул. 6-я Советская, 20.

ИНН/КПП 4714004270/381145001.

Поставка товара (оборудования) с установкой осуществляется Поставщиком на условиях доставки товара Покупателю по адресу: Иркутская область, Иркутский район, 34-й км Александровского тракта, ПХРО (промплощадка).

- Предмет поставки, цена и объем поставляемой продукции:

| Предмет контракта | Цена, руб. | Количество | Ед. измерения |
| --- | --- | --- | --- |
| Аспирационная установка типа ПФЦ-50000КР (или аналог) | - | 2 | шт. (комплект) |

Техническая характеристика:

| Габаритные размеры |  | До 3000 × 1500 × 1250 мм |
| --- | --- | --- |
| Производительность |  | Не менее 5000 м3/ч |
| Количество отсосов |  | 4 |
| Объем пылесборника |  | Не менее 0,6 м3 |
| Уровень шума |  | До 84 дБ |
| Снаряженная масса |  | Не более 200 кг |
| Суммарная потребляемая мощность |  | Не более 5.5 кВ |
| Время непрерывной работы в день, не менее |  | 8 часов |
| Срок гарантийного бесплатного обслуживания, не менее |  | 1 года |
| Назначенный срок службы, не менее |  | 10 лет |
| Основные технологические требования | Оснащение – комплект полиэстеровых кассет-фильтров и частотный преобразователь (для регулировки производительности) |  |

- оборудование должно соответствовать техническим условиям, регламентам и стандартам безопасности, действующим в РФ.

- наличие технической документации на русском языке: паспорт, руководство по эксплуатации, чертежи и схемы, гарантийные обязательства.

- предмет поставки должен быть новым (не бывшим в употреблении, не ремонтированным).

- Сроки и условия оплаты:

Предоплата – 50%, в течение 5 банковских дней после подписания договора. Окончательная оплата – по факту поставки и установки товара (оборудования), предоставления счета-фактуры и товарной накладной и после подписания Сторонами Акта приемки выполненных работ, в течение 5 банковских дней.

- Основные требования к предложению:

Предмет поставки (см. п.4) должен быть новым (не бывшим в употреблении, не ремонтированным). Срок изготовления - не ранее 2011 года. Комплект поставки должен содержать пакет технической документации на русском языке: паспорт, руководство по эксплуатации, чертежи и схемы, гарантийные обязательства.

Стоимость контракта должна включать в себя все издержки, налоги и пошлины, НДС, доставку до места назначения, установку и отладку оборудования в месте, указанном заказчиком.

- Требования к качеству:

100% качество поставляемого оборудования. Срок бесплатного гарантийного обслуживания – не менее 1 года.