ТОМ 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

| СОГЛАСОВАНО Подрядчик _______________ /__________/ | УТВЕРЖДАЮ Генеральный подрядчик ВЕИО – И.О. Генерального директора АО «УАЗ» _______________ О.А. Ханыков |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На выполнение черновых, подготовительных и отделочных работ по текущему ремонту помещений 1-го этажа, монтаж локальных сетей 3, 4, 5 этажей, электромонтажные работы 3, 4 этажей  в здании, расположенном по адресу:                    г. Москва, ул. Бакунинская, д. 7, стр. 1

|  | СОСТАВИЛ Старший специалист АО «УАЗ» _______________ В.М. Горло |
| --- | --- |

г. Москва

2015г.

Техническое задание

на выполнение черновых, подготовительных и отделочных работ по текущему ремонту помещений 1-го этажа, монтаж локальных сетей 3, 4, 5 этажей, электромонтажные работы 3, 4 этажей  в здании, расположенном по адресу:                     г. Москва, ул. Бакунинская, д. 7, стр. 1

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

Подраздел 2.1 Сведения о черновых, подготовительных, отделочных и монтажных  работах при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов.

Подраздел 2.2 Сведения о выполняемых работах.

Подраздел 2.3 Сведения о месте выполнения работ.

Подраздел 2.4 Требования к разработке проекта производства работ.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ РАБОТ.

Подраздел 3.1 Технические требования при выполнении работ.

Подраздел 3.2 Требования к оформлению и составу проекта производства работ.

Подраздел 3.3 Требования к сметной документации.

РАЗДЕЛ 4. ВЕДОМОСТЬ ФИЗИЧЕСКИХ ОБЪЕМОВ РАБОТ, РЕСУРСТНАЯ ВЕДОМОСТЬ, СМЕТНЫЕ РАСЧЕТЫ.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ И ОБОРУДОВАНИЮ, ПРИМЕНЯЕМЫМ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, В Т.Ч. ВЕДОМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ.

РАЗДЕЛ 6. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ.

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К ФОРМЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ.

РАЗДЕЛ 12. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 13. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ.

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Выполнение черновых, подготовительных и отделочных работ по текущему ремонту помещений 1-го этажа, монтаж локальных сетей 3,4,5 этажей, электромонтажных работ на 3,4 этажах в здании, расположенном по адресу: г. Москва, ул.Бакунинская, д.7, стр. 1

РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Подраздел 2.1 Сведения о черновых, подготовительных, отделочных и монтажных  работах при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов.

2.1.1. Основанием для разработки данного Технического задания являются договоры подряда с АО «Атомэнергопроект» № 60/2015, №71/2015, №80/2015.

Основной целью проведения комплекса черновых, подготовительных и отделочных работ по текущему ремонту помещений 1-го этажа, монтаж локальных сетей 3,4,5 этажей, электромонтажных работ 3,4 этажей является приведение внешнего вида и оснащение помещений в соответствии с требованиями действующих норм и правил РФ, а также факт физического и морального износа помещений и инженерных систем, явившийся результатом отсутствия проведения ремонтных работ длительное время.

Подраздел 2.2 Сведения о выполняемых работах.

2.2.1. Настоящее техническое задание предусматривает выполнение ремонтных работ:

1. Выполнение демонтажных работ в столовой:

- демонтаж стяжки пола, дверных блоков, потолка “Армстронг”, деревянных окон, алюминиевых окон, керамической плитки, линолеума, перегородок из ГКЛВ, отливов, металлических оконных решёток, перилл, ограждений, плинтусов, расчистка от старых покрасок, снятие обоев;

- демонтаж осветительных приборов, кабель-канала, выключателей, розеток, щитов;

2. Выполнение демонтажных работ в холле:

- демонтаж стяжки пола, дверных блоков, потолка “Армстронг”, керамической плитки, линолеума, перегородок из ГКЛВ, ГКЛ, фанеры, лаг и бруса,  облицовки из гранитных плит, гардеробной стойки, плинтуса,  расчистка от старых покрасок, снятие обоев;

- демонтаж осветительных приборов, кабель-канала, выключателей, розеток, щитов;

3. Выполнение демонтажных работ на 3,4,5 этажах:

- демонтаж провода витая пара, кирпичной кладки для установки труб, пробивка отверстий в стенах;

4. Выполнение монтажных работ в столовой:

- устройство стяжки пола, покрытие стен грунтовкой глубокого проникновения,  штукатурка стен, шпаклёвка стен, монтаж перегородок из ГКЛВ, заделка отверстий пеной вокруг окон ПВХ, установка малярных уголков, устройство обмазочной гидроизоляции, окраска потолка, стен, монтаж дверей и окон;

5. Выполнение монтажных работ в холле:

- устройство стяжки пола, покрытие стен грунтовкой глубокого проникновения, штукатурка стен, шпаклёвка стен, монтаж перегородок ГКЛВ, ГКЛ заделка отверстий пеной вокруг окон ПВХ, установка малярных уголков, устройство обмазочной гидроизоляции пола, монтаж дверей, окраска потолка, стен;

6. Выполнение работ по монтажу локальных сетей:

- прокладка труб ПВХ в штробах, монтаж ПВХ коробов, прокладка проводов витая пара, монтаж на стойку патч-панелей, укладка кабельных проволочных лотков, укладка коробов, устройство электроустановочных блоков на 6 модулей, устройство розеток.

Подраздел 2.3 Сведения о месте выполнения работ.

2.3.1. Настоящее техническое задание предусматривает выполнение черновых, подготовительных и отделочных работ по текущему ремонту помещений 1-го этажа, монтаж локальных сетей на 3,4,5 этажах, электромонтажные работы на 3,4 этажах в здании, расположенном по адресу: г. Москва, ул. Бакунинская, д.7, стр. 1.

Подраздел 2.4 Требования к разработке проекта производства работ.

2.4.1. До начала производства работ разработать проект производства работ (ППР) в соответствии с требованием СП 48.13330.2011 "Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004" и согласовать с Генподрядчиком.

2.4.2. Точка подключения щита механизации определяется эксплуатирующей организацией с  оформлением акта разграничения ЭО.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ РАБОТ.

Подраздел 3.1 Технические требования при выполнении работ.

3.1.1. Все черновые, подготовительные, отделочные, монтажные работы должны быть выполнены в соответствии с техническими регламентами законодательства РФ, обеспечивающими соблюдение строительных норм и правил при производстве работ и безопасной эксплуатации объекта, условиями договора и настоящего Технического задания, а также в соответствии с ППР.

3.1.2. Производство работ должно осуществляться в соответствии с:

- ГОСТ 6629-88. Двери деревянные внутренние для жилых и общественных зданий. Типы и конструкция

-  СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия»;

-  СНиП 3-03.07-87 «Несущие и ограждающие конструкции»;

-  СП 29.13330.2011 «Полы. Актуализированная редакция СНиП 2.03.13-88»;

-  СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;

-  ГОСТ 30971-2002 «Швы монтажные»;

-  СП 48.13330.2011 «Организация строительства»;

-  СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства»;

-  ПУЭ 7 «Правила устройства электроустановок»;

- ГОСТ 23407-78 «Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства работ»;

- СанПин 2.2.3.1384-03 "Гигиенические требования к организации строительного производства и строительных работ";

- ГОСТ 9.402-2004 «Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия лакокрасочные. Подготовка металлических поверхностей к окрашиванию»;

- РД 11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения»;

- И 1.13-07 – Инструкция по оформлению приёмо-сдаточной документации по электромонтажным работам.

3.1.3. Подрядчик гарантирует производство работ по монтажу в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ, регламентирующего производство работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в том числе:

- Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- Федеральный закон от 30 декабря 2009 года № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

- Постановление от 25 апреля 2012 г. № 390 Правила противопожарного режима в РФ;

- ГОСТ 23407-78 «Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства работ»;

- ПОТ РМ-012-2000 «Межотраслевые правила по охране труда при работе на высоте»;

- СНиП 3.01.04-87 «Приёмка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения».

3.1.4. Все применяемые при черновых, подготовительных, отделочных и монтажных работах материалы должны иметь сертификат соответствия качества и санитарно-гигиенический сертификат.

Подраздел 3.2 Требования к оформлению и составу проекта производства работ.

3.2.1. Оформление ППР должно выполняться в соответствии с СП 48.13330.2011 «Организация строительства» и СП 12-136-2002 «Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ», ГОСТ Р 21.1101-2013, ГОСТ 2.105-95. При оформлении ППР необходимо учитывать НТД в соответствии с Подразделом 3.1. настоящего технического задания.

Подраздел 3.3 Требования к сметной документации.

3.3.1. Локальные сметы на проведение черновых, подготовительных, отделочных и монтажных работ Подрядчик составляет по нормативной базе ФЕР-2001 (ред. 2009-2010 гг.), базисно - индексным методом, формирует документ по форме (смета в ФЕР в ред. 2009 г.).

РАЗДЕЛ 4. ВЕДОМОСТЬ ФИЗИЧЕСКИХ ОБЪЕМОВ РАБОТ, РЕСУРСТНАЯ ВЕДОМОСТЬ, СМЕТНЫЕ РАСЧЕТЫ.

4.1. Ведомость объемов работ в помещениях 1-го этажа холла, столовой и помещений 3, 4, 5 этажей).

| № п/п |  | Наименование работ и затрат | Единицы измерения | Количество единиц |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 |
| Демонтажные работы |  |  |  |  |
| Столовая |  |  |  |  |
| Большой обеденный зал |  |  |  |  |
| 1 |  | Демонтаж подвесного потолка «Армстронг» в комплекте с металлическим каркасом | м2 | 196,6 |
| 2 |  | Расчистка поверхности потолка от старых покрасок | м2 | 11,1 |
| 3 |  | Демонтаж бетонной стяжки с однослойным армированием вручную с применением отбойных молотков до основания (в чистоту) | м3 | 3,33 |
| 4 |  | Демонтаж алюминиевых оконных блоков | м2 | 49 |
| 5 |  | Демонтаж наличников | м | 12,36 |
| 6 |  | Демонтаж дверного блока ПВХ с размером дверных коробок 2340х1400мм | шт. | 1 |
| 7 |  | Демонтаж алюминиевого профиля окон | м | 135,5 |
| 8 |  | Демонтаж обоев | м2 | 187,4 |
| 9 |  | Демонтаж мраморного кабанчика | м | 15 |
| 10 |  | Демонтаж перегородок из ГКЛВ | м2 | 3,8 |
| 11 |  | Демонтаж перегородок из ГКЛВ | м2 | 2,1 |
| 12 |  | Демонтаж панелей металлических из облицовочного листа | м2 | 3 |
| 13 |  | Пробивка проема в кирпичной стене, толщиной в 1,5 кирпича | м3 | 0,315 |
| Коридор №1 |  |  |  |  |
| 1 |  | Расчистка поверхности от старых покрасок | м2 | 20,9 |
| 2 |  | Демонтаж керамической плитки | м2 | 3,9 |
| 3 |  | Демонтаж стяжки пола толщиной 30мм | м2 | 3,9 |
| 4 |  | Демонтаж дверных блоков размеров полотна 2000х900мм, 2100х1000мм | шт. | 2 |
| 5 |  | Демонтаж металлической двери с коробкой, размер 2100х900мм | шт. | 1 |
| Посудомоечная |  |  |  |  |
| 1 |  | Демонтаж подвесного потолка «Армстронг» в комплекте с металлическим каркасом | м2 | 22,9 |
| 2 |  | Расчистка поверхности потолка от старых покрасок | м2 | 22,9 |
| 3 |  | Демонтаж настенной керамической плитки | м2 | 38,8 |
| 4 |  | Демонтаж напольной керамической плитки | м2 | 22,9 |
| 5 |  | Демонтаж стяжки пола толщиной 30мм | м2 | 22,9 |
| 6 |  | Демонтаж оконных металлических решеток из арматуры ф12мм, сварная. | т | 0,023 |
| 7 |  | Демонтаж деревянного оконного блока, с двойным остеклением, 2060х1800х150мм | шт. | 1 |
| 8 |  | Демонтаж деревянных подоконников, 2060х270мм | шт. | 1 |
| 9 |  | Пробивка проема в кирпичной стене, толщиной в 1,5 кирпича | м3 | 0,315 |
| Горячий цех, холодный цех , раздаточная |  |  |  |  |
| 1 |  | Демонтаж подвесного потолка «Армстронг» в комплекте с металлическим каркасом | м2 | 60 |
| 2 |  | Расчистка поверхности от старых покрасок | м2 | 60 |
| 3 |  | Демонтаж половой керамической плитки | м2 | 60 |
| 4 |  | Демонтаж стяжки пола толщиной 30мм | м2 | 60 |
| 5 |  | Демонтаж стеновой керамической плитки | м2 | 64,5 |
| 6 |  | Демонтаж оконных металлических решеток из арматуры ф12мм, сварная. | шт. | 1 |
| 7 |  | Демонтаж деревянного оконного блока, с двойным остеклением с размером 2060х1800х150мм | шт. | 1 |
| 9 |  | Демонтаж деревянных подоконников с размером 2060х270мм | шт. | 1 |
| Мясо-рыбный цех |  |  |  |  |
| 1 |  | Расчистка поверхности потолка от старых покрасок | м2 | 13,6 |
| 2 |  | Демонтаж напольной керамической плитки | м2 | 13,6 |
| 3 |  | Демонтаж стяжки пола толщиной 30мм | м2 | 13,6 |
| 4 |  | Демонтаж настенной керамической плитки | м2 | 27 |
| 5 |  | Демонтаж оконных металлических решеток из арматуры ф12мм, сварная. | шт. | 1 |
| 6 |  | Демонтаж деревянного оконного блока, с двойным остеклением с размером окна 2060х1800х150мм | шт. | 1 |
| 7 |  | Демонтаж деревянных подоконников, размером 2060х270мм | шт. | 1 |
| 9 |  | Демонтаж дверных блоков, наличники с двух сторон, размеров дверного полотна 2000х900мм, дверных коробок 2100х1000мм | шт. | 1 |
| Коридор №2 |  |  |  |  |
| 1 |  | Демонтаж подвесного потолка «Армстронг» в комплекте с металлическим каркасом | м2 | 12,2 |
| 2 |  | Расчистка поверхности от старых покрасок | м2 | 26,2 |
| 3 |  | Демонтаж напольной керамической плитки | м2 | 12,2 |
| 4 |  | Демонтаж стяжки пола толщиной 30мм | м2 | 12,2 |
| 5 |  | Демонтаж настенной керамической плитки | м2 | 28,8 |
| 6 |  | Снятие дверных блоков, наличники с двух сторон, размер дверного полотна 2000х900мм, дверных коробок 2100х1000мм | шт. | 3 |
| Офис |  |  |  |  |
| 1 |  | Расчистка поверхности потолка от старых покрасок | м2 | 18,7 |
| 2 |  | Демонтаж напольной керамической плитки | м2 | 18,7 |
| 3 |  | Демонтаж стяжки пола толщиной 30мм | м2 | 18,7 |
| 4 |  | Демонтаж настенной керамической плитки | м2 | 35 |
| Коридор №3 |  |  |  |  |
| 1 |  | Демонтаж подвесного потолка «Армстронг» в комплекте с металлическим каркасом | м2 | 6,4 |
| 2 |  | Расчистка поверхности от старых покрасок | м2 | 18,7 |
| 3 |  | Демонтаж пластмассовых плинтусов | м | 8,5 |
| 4 |  | Демонтаж линолеума | м2 | 6,4 |
| 5 |  | Демонтаж стяжки пола толщиной 30мм | м2 | 6,4 |
| 6 |  | Демонтаж обоев | м2 | 19 |
| 7 |  | Снятие дверных блоков, наличники с двух сторон, размеры дверного полотна 2000х900мм, дверных коробок 2100х1000мм | шт. | 5 |
| Санузел |  |  |  |  |
| 1 |  | Демонтаж подвесного потолка «Армстронг» в комплекте с металлическим каркасом | м2 | 2,9 |
| 2 |  | Расчистка поверхности потолка от старых покрасок | м2 | 2,9 |
| 3 |  | Демонтаж напольной керамической плитки | м2 | 2,9 |
| 4 |  | Демонтаж стяжки пола толщиной 30мм | м2 | 2,9 |
| 5 |  | Демонтаж настенной керамической плитки | м2 | 12,5 |
| 6 |  | Пробивка проема в кирпичной стене, толщиной в 1,5 кирпича | м3 | 0,108 |
| Малый и большой зал - вип-зал |  |  |  |  |
| 1 |  | Демонтаж подвесного потолка «Армстронг» в комплекте с металлическим каркасом | м2 | 37,2 |
| 2 |  | Демонтаж пластмассовых плинтусов | м | 35 |
| 3 |  | Демонтаж линолеума | м2 | 37,2 |
| 4 |  | Демонтаж бетонной стяжки с однослойным армированием вручную с применением отбойных молотков до основания (в чистоту) | м3 | 1,2 |
| 5 |  | Демонтаж стяжки пола толщина 30мм | м2 | 35,8 |
| 6 |  | Демонтаж дверного блока с наличниками с двух сторон, размер дверных коробок 2100х1000мм | шт. | 2 |
| 7 |  | Демонтаж алюминиевых оконных блоков, 2750х3500мм 3350х3500мм | м2 | 21,35 |
| 8 |  | Демонтаж обоев со стен | м2 | 27 |
| 9 |  | Демонтаж перегородок из ГКЛВ | м2 | 2,1 |
| Мучной цех |  |  |  |  |
| 1 |  | Демонтаж подвесного потолка «Армстронг» в комплекте с металлическим каркасом | м2 | 13 |
| 2 |  | Расчистка поверхности потолка от старых покрасок | м2 | 13 |
| 3 |  | Демонтаж обоев со стен | м2 | 42 |
| 5 |  | Демонтаж дверного блока с наличниками с двух сторон, размер дверных коробок 2100х1000мм | шт. | 1 |
| 6 |  | Демонтаж пластмассового плинтуса | м | 15,5 |
| 7 |  | Демонтаж линолеума | м2 | 13 |
| 8 |  | Демонтаж фанеры толщиной 10мм | м2 | 13 |
| 9 |  | Демонтаж лаг из досок и брусков, 50х50мм | м2 | 13 |
| 10 |  | Пробивка проема в кирпичной стене, толщиной в 1,5 кирпича | м3 | 0,315 |
| Цех обработки овощей |  |  |  |  |
| 1 |  | Демонтаж подвесного потолка «Армстронг» в комплекте с металлическим каркасом | м2 | 15,9 |
| 2 |  | Расчистка поверхности от старых покрасок | м2 | 15,9 |
| 3 |  | Демонтаж настенной керамической плитки | м2 | 43,6 |
| 4 |  | Демонтаж вентиляционных решеток | шт. | 3 |
| 5 |  | Демонтаж половой керамической плитки | м2 | 15,9 |
| 6 |  | Демонтаж стяжки пола толщиной 30мм | м2 | 15,9 |
| Запасной выход и лестница |  |  |  |  |
| 1 |  | Демонтаж подвесного потолка «Армстронг» в комплекте с металлическим каркасом | м2 | 21,1 |
| 2 |  | Расчистка поверхности потолка от старых покрасок | м2 | 21,1 |
| 3 |  | Демонтаж перегородок из ГКЛВ | м2 | 2 |
| 4 |  | Демонтаж панелей металлических из облицовочного листа | м2 | 11,5 |
| 5 |  | Демонтаж металлического поручня, с деревянным верхом | м | 4,3 |
| 6 |  | Расчистка поверхности от старых покрасок | м2 | 50,3 |
| 7 |  | Демонтаж вентиляционных решеток | шт. | 3 |
| 8 |  | Демонтаж половой керамической плитки | м2 | 13,7 |
| 9 |  | Демонтаж стяжки пола толщиной 30мм | м2 | 13,7 |
| 10 |  | Демонтаж оконных металлических решеток из арматуры ф12мм, сварная. | шт. | 1 |
| 11 |  | Демонтаж деревянного оконного блока, с двойным остеклением, 2060х1800х150мм | шт. | 1 |
| 12 |  | Демонтаж деревянных подоконников с размером 2060х270мм | шт. | 1 |
| 13 |  | Демонтаж металлической двери с коробкой, размер 2100х900мм | шт. | 1 |
| 16 |  | Демонтаж дверного блока с наличниками с двух сторон, размер дверных коробок 2100х1000мм | шт. | 1 |
| Коридор в подвале |  |  |  |  |
| 1 |  | Демонтаж подвесного потолка из ГКЛВ | м2 | 15,5 |
| 2 |  | Демонтаж подвесного потолка «Армстронг» в комплекте с металлическим каркасом | м2 | 35 |
| 3 |  | Расчистка поверхности от старых покрасок | м2 | 202,3 |
| 4 |  | Демонтаж панелей металлических из облицовочного листа | м2 | 7,23 |
| 5 |  | Демонтаж вентиляционных решеток | шт. | 3 |
| 6 |  | Демонтаж половой керамической плитки | м2 | 13,7 |
| 7 |  | Демонтаж стяжки пола толщина 30мм | м2 | 13,7 |
| 8 |  | Демонтаж оконных металлических решеток из арматуры ф12мм, сварная. | т | 0,023 |
| 9 |  | Демонтаж деревянного оконного блока, с двойным остеклением, 2060х1800х150мм | шт. | 1 |
| 10 |  | Демонтаж деревянных подоконников с размером 2060х270мм | шт. | 1 |
| 11 |  | Демонтаж металлической двери с коробкой, 2100х900мм | шт. | 1 |
| 12 |  | Демонтаж наличников | м2 | 10,6 |
| 13 |  | Демонтаж дверного блока с наличниками с двух сторон, размер дверных коробок 2100х1000мм | шт. | 1 |
| Прочие работы |  |  |  |  |
| 1 |  | Снятие отливов на окнах, 2060х250мм | шт. | 5 |
| 2 |  | Вывоз строительного мусора | т | 71,5 |
| Холл |  |  |  |  |
| Комната охраны в холле |  |  |  |  |
| 1 |  | Демонтаж подвесного потолка «Армстронг» в комплекте с металлическим каркасом | м2 | 9 |
| 2 |  | Демонтаж покрытия из линолеума | м2 | 9 |
| 3 |  | Демонтаж фанеры, толщиной 10мм | м2 | 9 |
| 4 |  | Демонтаж лаг, брус 50х50хмм | м2 | 9 |
| 5 |  | Демонтаж армированного пандуса, толщиной 200мм | м2 | 2,12 |
| 6 |  | Демонтаж цементных покрытий, толщина 50мм | м2 | 2,12 |
| 7 |  | Демонтаж металлических дверей, размер дверного полотна 2000х800мм, размер дверных коробок 2100х900мм | шт. | 1 |
| 8 |  | Демонтаж оконных блоков из ПВХ профилей | м2 | 4,2 |
| 9 |  | Демонтаж перегородок из алюминиевых сборных с остеклением | м2 | 16,2 |
| 10 |  | Демонтаж облицовки стен из гранитных плит | м2 | 25,6 |
| Холл |  |  |  |  |
| 1 |  | Демонтаж подвесного потолка «Армстронг» в комплекте с металлическим каркасом | м2 | 142,5 |
| 2 |  | Демонтаж покрытий из керамических плиток | м2 | 10,5 |
| 3 |  | Демонтаж армированного пандуса толщиной 170мм | м3 | 1,785 |
| 4 |  | Демонтаж металлического дверного блока, размер дверного полотна 2000х950мм, размер дверных коробок 2100х1050мм | шт. | 1 |
| 5 |  | Демонтаж дверных блоков двустворчатых, наличники с двух сторон, размер дверных полотен 2000х500мм, 2000х1000мм, размер дверных коробок 2350х1460мм | шт. | 2 |
| 6 |  | Демонтаж наличников | м | 12,3 |
| 7 |  | Демонтаж окон пластиковых с однокамерным стеклопакетом | м2 | 7,26 |
| 8 |  | Демонтаж облицовки стен из гранитных плит | м2 | 92,3 |
| 9 |  | Демонтаж стен колонн из гранитных плит | м2 | 37,5 |
| Тамбур выход во двор |  |  |  |  |
| 1 |  | Демонтаж подвесного потолка «Армстронг» в комплекте с металлическим каркасом | м2 | 3,64 |
| 2 |  | Демонтаж кладки стен из кирпича, толщиной в ½ кирпича | м3 | 0,3 |
| 3 |  | Демонтаж облицовки стен из керамической плитки | м2 | 4,22 |
| 4 |  | Расчистка поверхности от старых покрасок | м2 | 27,2 |
| 5 |  | Демонтаж стяжки пола толщиной 50мм | м2 | 5,1 |
| 6 |  | Демонтаж дверных блоков из ПВХ двустворчатых, наличники с двух сторон, размер дверного полотна 2350х800мм, размер дверных коробок 2450х1700мм | шт. | 2 |
| 7 |  | Демонтаж дверных коробок | шт. | 2 |
| 8 |  | Демонтаж покрытий из керамических плиток | м2 | 5,1 |
| Лестница А (1-2 этаж) |  |  |  |  |
| 1 |  | Демонтаж резиновых накладок со ступеней | м | 40 |
| 2 |  | Демонтаж облицовки стен из гранитных плит | м2 | 2,1 |
| 3 |  | Демонтаж обоев | м2 | 72 |
| 4 |  | Демонтаж металлических лестничных решеток | м | 21,6 |
| Гардероб и переговорная (кабинет №100) + зона ожидания |  |  |  |  |
| 1 |  | Демонтаж подвесного потолка «Армстронг» в комплекте с металлическим каркасом | м2 | 48,8 |
| 2 |  | Демонтаж пластикового плинтуса | м | 32 |
| 3 |  | Демонтаж покрытий из линолеума | м2 | 28,6 |
| 4 |  | Демонтаж фанеры толщиной 10мм | м2 | 28,6 |
| 5 |  | Демонтаж лаг из досок и брусков 50х50хмм | м2 | 28,6 |
| 6 |  | Демонтаж армированного пандуса толщиной 200мм | м3 | 1,12 |
| 7 |  | Демонтаж стяжки пола толщиной 30мм | м2 | 5,6 |
| 8 |  | Демонтаж обоев | м2 | 45,5 |
| 9 |  | Демонтаж перегородок из ГКЛВ толщиной 150мм | м2 | 22 |
| 10 |  | Демонтаж облицовки стен из ГКЛВ | м2 | 15 |
| 11 |  | Демонтаж панелей гардеробной стойки | м2 | 11,52 |
| 12 |  | Демонтаж облицовки стен из гранитных плит | м2 | 1,77 |
| Кабинет отдыха охраны и комната приема пищи |  |  |  |  |
| 1 |  | Демонтаж подвесного потолка «Армстронг» в комплекте с металлическим каркасом | м2 | 10,9 |
| 2 |  | Расчистка поверхности от старых покрасок | м2 | 34,3 |
| 3 |  | Демонтаж обоев | м2 | 10,4 |
| 4 |  | Демонтаж кладки стен из кирпича толщиной в ½ кирпича | м3 | 1,1 |
| 5 |  | Демонтаж перегородок из ГКЛВ | м2 | 8,6 |
| 6 |  | Снятие дверных блоков из ПВХ двустворчатых, наличники с двух сторон, размер дверного полотна 2000х700мм, размер дверных коробок 2100х1500мм | шт. | 2 |
| 7 |  | Демонтаж пластикового плинтуса | м | 14,5 |
| 8 |  | Демонтаж покрытия из линолеума | м2 | 10,9 |
| 9 |  | Демонтаж фанеры, толщиной 10мм | м2 | 10,9 |
| 10 |  | Демонтаж стяжки пола толщиной 40мм | м2 | 10,9 |
| Кабинет отдыха охраны и санузел |  |  |  |  |
| 1 |  | Демонтаж подвесного потолка «Армстронг» в комплекте с металлическим каркасом | м2 | 4,2 |
| 2 |  | Демонтаж панелей ПВХ | м2 | 12,5 |
| 3 |  | Демонтаж перегородок из ГКЛ | м2 | 15,4 |
| 4 |  | Демонтаж дверных блоков из ПВХ двустворчатых, наличники с двух сторон, размер дверного полотна 2000х900мм, размер дверных коробок 2100х1000мм | шт. | 2 |
| 5 |  | Демонтаж пластиковых плинтусов | м | 10 |
| 6 |  | Демонтаж покрытия из линолеума | м2 | 4,2 |
| 7 |  | Демонтаж фанеры | м2 | 4,2 |
| 8 |  | Демонтаж стяжки пола толщиной 50мм | м2 | 4,2 |
| Кабинет №100 и гардероб |  |  |  |  |
| 1 |  | Демонтаж подвесного потолка «Армстронг» в комплекте с металлическим каркасом | м2 | 34,9 |
| 2 |  | Демонтаж пластиковых плинтусов | м | 22,6 |
| 3 |  | Демонтаж покрытия из линолеума | м2 | 34,9 |
| 4 |  | Демонтаж фанеры с пола | м2 | 34,9 |
| 5 |  | Демонтаж стяжки пола толщиной 50мм | м2 | 34,9 |
| 6 |  | Демонтаж дверных блоков из ПВХ двустворчатых, наличники с двух сторон, размер дверного полотна 2000х1100мм, размер дверных коробок 2100х1200мм | шт. | 1 |
| 7 |  | Расчистка поверхности от старых покрасок | м2 | 3,4 |
| 8 |  | Демонтаж обоев | м2 | 82,7 |
| 9 |  | Демонтаж стен из кирпичной кладки оштукатуренной с двух сторон и стен ГКЛВ толщиной в ½ кирпича и ГКЛВ | м3 | 8,1 |
| Прочие работы |  |  |  |  |
| 1 |  | Демонтаж перегородок из ГКЛ | м2 | 500 |
| Инженерные системы |  |  |  |  |
| Столовая |  |  |  |  |
| Электромонтажные работы |  |  |  |  |
| Помещение №7 (Большой обеденный зал и раздача) |  |  |  |  |
| 1 |  | Демонтаж осветительных приборов, светильник для люмисцентных ламп, 4х18 | шт. | 42 |
| 2 |  | Демонтаж кабель-канала 100х55 | м | 10 |
| 3 |  | Демонтаж электропроводки (скрытой) | м | 310 |
| 4 |  | Демонтаж розеток, выключателей в коробах | шт. | 9 |
| Помещение №6 (Посудомоечная) |  |  |  |  |
| 1 |  | Демонтаж осветительных приборов, светильник для люмисцентных ламп, 2х36 | шт. | 3 |
| 2 |  | Демонтаж электропроводки (скрытой) | м | 85 |
| 3 |  | Демонтаж осветительных приборов | шт. | 3 |
| 4 |  | Демонтаж розеток, выключателей в коробах | шт. | 3 |
| Помещение №7б (Кухня) |  |  |  |  |
| 1 |  | Демонтаж осветительных приборов, светильник для люмисцентных ламп, 2х36 | шт. | 8 |
| 2 |  | Демонтаж электропроводки (скрытой) | м | 220 |
| 3 |  | Демонтаж розеток, выключателей | шт. | 10 |
| Помещение №8 |  |  |  |  |
| 1 |  | Демонтаж осветительных приборов, светильник для люмисцентных ламп, 2х36 | шт. | 2 |
| 2 |  | Демонтаж электропроводки (скрытой) | м | 220 |
| 3 |  | Демонтаж розеток, выключателей | шт. | 9 |
| Помещение №9 (тамбур) |  |  |  |  |
| 1 |  | Демонтаж осветительных приборов, светильник для люмисцентных ламп, 4х18 | шт. | 1 |
| 2 |  | Демонтаж электропроводки (скрытой) | м | 3 |
| 3 |  | Демонтаж выключателя | шт. | 1 |
| Помещение №5 |  |  |  |  |
| 1 |  | Демонтаж осветительных приборов, светильник для люмисцентных ламп, 2х36 | шт. | 1 |
| 2 |  | Демонтаж электропроводки (скрытой) | м | 3 |
| 3 |  | Демонтаж выключателя | шт. | 1 |
| Помещение №5а |  |  |  |  |
| 1 |  | Демонтаж осветительных приборов, светильник для люмисцентных ламп, 2х36 | шт. | 1 |
| 2 |  | Демонтаж электропроводки (скрытой) | м | 3 |
| 3 |  | Демонтаж выключателя | шт. | 1 |
| 4 |  | Демонтаж щитов осветительных | шт. | 2 |
| Помещение №10 (Коридор №1) |  |  |  |  |
| 1 |  | Демонтаж осветительных приборов, светильник для люмисцентных ламп, 4х18 | шт. | 3 |
| 2 |  | Демонтаж электропроводки (скрытой) | м | 15 |
| 3 |  | Демонтаж выключателя | шт. | 2 |
| Помещение №12 (Коридор №2) |  |  |  |  |
| 1 |  | Демонтаж осветительных приборов, светильник для люмисцентных ламп, 4х18 | шт. | 3 |
| 2 |  | Демонтаж электропроводки (скрытой) | м | 10 |
| 3 |  | Демонтаж выключателя | шт. | 1 |
| 4 |  | Демонтаж щитов осветительных | шт. | 1 |
| Помещение №11 (Помещение управляющего) |  |  |  |  |
| 1 |  | Демонтаж осветительных приборов, светильник для люмисцентных ламп, 4х18 | шт. | 3 |
| 2 |  | Демонтаж электропроводки (скрытой) | м | 20 |
| 3 |  | Демонтаж выключателей, розеток в коробах | шт. | 14 |
| Помещение №13 |  |  |  |  |
| 1 |  | Демонтаж осветительных приборов, светильник для люмисцентных ламп, 2х36 | шт. | 3 |
| 2 |  | Демонтаж электропроводки (скрытой) | м | 20 |
| 3 |  | Демонтаж выключателей, розеток | шт. | 5 |
| Помещение №14 (Коридор №3) |  |  |  |  |
| 1 |  | Демонтаж осветительных приборов, светильник для люмисцентных ламп, 4х18 | шт. | 2 |
| 2 |  | Демонтаж электропроводки (скрытой) | м | 5 |
| 3 |  | Демонтаж выключателей | шт. | 3 |
| Помещение №15 (Санузел) |  |  |  |  |
| 1 |  | Демонтаж осветительных приборов, светильник для люмисцентных ламп, 4х18 | шт. | 1 |
| 2 |  | Демонтаж электропроводки (скрытой) | м | 5 |
| Помещение №14б (Большой зал) |  |  |  |  |
| 1 |  | Демонтаж осветительных приборов, светильник для люмисцентных ламп, 4х18 | шт. | 5 |
| 2 |  | Демонтаж электропроводки (скрытой) | м | 25 |
| 3 |  | Демонтаж выключателей, розеток | шт. | 4 |
| Помещение №14а (Малый зал) |  |  |  |  |
| 1 |  | Демонтаж осветительных приборов, светильник для люмисцентных ламп, 4х18 | шт. | 2 |
| 2 |  | Демонтаж электропроводки (скрытой) | м | 15 |
| 3 |  | Демонтаж выключателей, розеток | шт. | 3 |
| Подвал |  |  |  |  |
| 1 |  | Демонтаж осветительных приборов, светильник для люмисцентных ламп, 4х18 | шт. | 34 |
| 2 |  | Демонтаж электропроводки (скрытой) | м | 305 |
| 3 |  | Демонтаж выключателей, розеток | шт. | 34 |
| 4 |  | Демонтаж щитов осветительных | шт. | 2 |
| Холл |  |  |  |  |
| Электромонтажные работы |  |  |  |  |
| Помещение №100 |  |  |  |  |
| 1 |  | Демонтаж пластикового кабель канала 100х55 | м | 23 |
| 2 |  | Демонтаж осветительных приборов, светильник для люминесцентных ламп, 4х18 | шт. | 13 |
| 3 |  | Демонтаж бокса навесного на 4 модуля | шт. | 1 |
| Помещение №102 (комната отдыха охраны с санузлом) |  |  |  |  |
| 1 |  | Демонтаж пластикового кабель канала 100х55 | м | 14 |
| 2 |  | Демонтаж осветительных приборов, светильник для люминесцентных ламп, 4х18 | шт. | 3 |
| Помещение №103 (переговорная) |  |  |  |  |
| 1 |  | Демонтаж пластикового кабель канала 100х55 | м | 7 |
| 2 |  | Демонтаж осветительных приборов, светильник для люминесцентных ламп, 4х18 | шт. | 6 |
| 3 |  | Демонтаж выключателя | шт. | 1 |
| Холл и тамбур во двор |  |  |  |  |
| 1 |  | Демонтаж осветительных приборов, светильник для люминесцентных ламп, 4х18 | шт. | 30 |
| 2 |  | Демонтаж встроенного щита, 500х300 | шт. | 1 |
| Локальные сети |  |  |  |  |
| 3-й этаж |  |  |  |  |
| 1 |  | Демонтаж проводов витой пары | м | 8000 |
| 2 |  | Демонтаж кирпичной кладки местами для установки труб | м3 | 0,2352 |
| 3 |  | Демонтаж кирпичной кладки местами для установки труб под основные кабеля | м3 | 0,25568 |
| 4-й этаж |  |  |  |  |
| 1 |  | Демонтаж проводов витой пары | м | 7800 |
| 2 |  | Демонтаж кирпичной кладки местами для установки труб | м3 | 0,2352 |
| 3 |  | Демонтаж кирпичной кладки местами для установки труб под основные кабеля | м3 | 0,25568 |
| 5-й этаж |  |  |  |  |
| 1 |  | Демонтаж кирпичной кладки местами для установки труб под основные кабеля |  | 0,25568 |
| Прочие работы |  |  |  |  |
| 1 |  | Пробивка отверстий в плитах перекрытия толщиной до 250мм | шт. | 3 |
| 2 |  | Пробивка отверстия в стенах кирпичной стене диаметром до 50мм при толщине штукатурки 25мм | шт. | 2 |
| 3 |  | Вывоз мусора | т | 2,5 |
| Монтажные работы |  |  |  |  |
| Столовая |  |  |  |  |
| Большой обеденный зал |  |  |  |  |
| Потолок |  |  |  |  |
| 1 |  | Обработка поверхности потолка грунтовкой глубокого проникновения, грунтовка типа Бетонконтакт Кнауф | м2 | 207,7 |
| 2 |  | Шпатлевка потолка высокопрочными составами, толщина слоя не менее 10 мм, Вебер. Ветонит ЛР+ полимерная шпаклевка для сухих помещений, не водостойкая. Расход при толщине слоя 1мм, кг/м2 – 1,2 или аналоги с соответствующими характеристиками указанного материала | м2 | 207,7 |
| 3 |  | Финишная шпатлевка потолка, толщина слоя не менее 10 мм, Шитрок (Sheetrock) - готовая шпатлевка только для работы во во внутренних помещениях. Расход при толщине слоя 1мм по бетонной поверхности, кг/м2- 0,67 или аналог. | м2 | 11,1 |
| 4 |  | Окраска потолка колерованной краской за 2 раза, типа краска ВД и колер – черный, краска для потолков, марка ВД-БИО | м2 | 196,6 |
| 5 |  | Устройство потолка «Грильято» с ячейкой 100х100 h = 40 мм, серебристый, RAL 9006 | м2 | 196,6 |
| Полы |  |  |  |  |
| 6 |  | Устройство стяжки пола толщиной 100мм, цементно-песчаная стяжка, бетон марки М150 | м2 | 11,1 |
| 7 |  | Обработка поверхности пола грунтовкой глубокого проникновения, грунтовка типа Бетонконтакт Кнауф | м2 | 11 |
| 8 |  | Устройство искусственного камня на клей, типа искусственный полированный камень 8- 10мм, типа коллекция «Тиволи» 533 , ООО «Камелот» | м2 | 11,1 |
| 9 |  | Восстановление поверхностей комбинированных полов из натурального гранита и мрамора | м2 | 207,5 |
| 10 |  | Устройство металлического порожка | м | 13,86 |
| Проемы |  |  |  |  |
| 11 |  | # Штукатурка откосов, штукатурка гипсовая универсальная для внутренних работ Rotband (Ротбанд). Расход при толщине слоя 10 мм, кг/м2 – 8,5 или аналоги с соответствующими характеристиками указанного материала | м2 | 5,6 |
| 12 |  | Монтаж дверного блока, типа дверной блок ПВХ в комплекте, 2100х1000мм -1 шт (900 полотно) | шт. | 1 |
| Стены и перегородки |  |  |  |  |
| 14 |  | Монтаж перегородок из ГКЛВ толщина 12,5мм с обшивкой с двух сторон по два слоя, с характеристиками КНАУФ-листы (ГСП-А) выпускаются в соответствии с ГОСТ 32614-2012. Размер листа: длина 2500 мм, ширина 1200 мм, толщина 12,5 мм. Металлический КНАУФ-профиль (ПН) размер профиля 50х40х0,6 мм длина 3000 мм. Металлический КНАУФ-профиль стоечный (ПС) размер профиля 50х50х0,6 мм длина 3000 мм или аналоги с соответствующими характеристиками указанного материала | м2 | 26,78 |
| 15 |  | Обшивка стен из ГКЛВ в два слоя, с характеристиками КНАУФ-листы (ГСП-А) выпускаются в соответствии с ГОСТ 32614-2012 Размер листа: длина 2500 мм, ширина 1200 мм, толщина 12,5 мм. Металлический КНАУФ-профиль (ПН) размер профиля 50х40х0,6 мм длина 3000 мм Металлический КНАУФ-профиль стоечный (ПС) размер профиля 50х50х0,6 мм длина 3000 мм или аналоги с соответствующими характеристиками указанного материала | м2 | 20 |
| 16 |  | Монтаж перегородки из ГКЛВ в один слой по металлическому каркасу под потолком, с характеристиками КНАУФ-листы (ГСП-А) выпускаются в соответствии с ГОСТ 32614-2012. Размер листа: длина 2500 мм, ширина 1200 мм, толщина 12,5 мм. Металлический КНАУФ-профиль (ПН) размер профиля 50х40х0,6 мм длина 3000 мм. Металлический КНАУФ-профиль стоечный (ПС) размер профиля 50х50х0,6 мм длина 3000 мм или аналоги с соответствующими характеристиками указанного материала | м2 | 6,8 |
| 17 |  | Монтаж перегородок из ГКЛВ толщина 12,5мм с обшивкой с двух сторон по два слоя, с характеристиками КНАУФ-листы (ГСП-А) выпускаются в соответствии с ГОСТ 32614-2012 Размер листа: длина 2500 мм, ширина 1200 мм, толщина 12,5 мм. Металлический КНАУФ-профиль (ПН) размер профиля 50х40х0,6 мм длина 3000 мм. Металлический КНАУФ-профиль стоечный (ПС) размер профиля 50х50х0,6 мм длина 3000 мм или аналоги с соответствующими характеристиками указанного материала | м2 | 14,5 |
| 18 |  | Обработка поверхности стен грунтовкой глубокого проникновения, грунтовка типа Бетонконтакт Кнауф | м2 | 109,42 |
| 19 |  | Штукатурка стен толщиной 10мм, штукатурка гипсовая универсальная для внутренних работ Rotband (Ротбанд). Расход при толщине слоя 10 мм, кг/м2 – 8,5 или аналоги с соответствующими характеристиками указанного материала | м2 | 177,5 |
| 20 |  | Устройство малярных уголков, оцинкованных | м | 115,5 |
| 21 |  | Устройство кашпо, типа деревянный брус 40х40 окрашенный и покрытый лаком, брус сухой строганный 40х40. | м3 | 0,1446 |
| 22 |  | Окраска масляными составами с покрытием лаком, морилка по дереву типа AURO № 160. Лак типа ОРИОН, производства «OLIMP» | м2 | 3,615 |
| 23 |  | Обшивка листами из нержавеющей стали, Лист нержавеющий 1,5х1000х2000 мм шлиф. Уголок нерж. | м2 | 30,5 |
| 24 |  | Монтаж стыковочного профиля, ширина 14, высота 5,5, Т-образный | м | 54 |
| 25 |  | Устройство мозаики на стену, мозаика из натурального камня типа серия Stone, размер чипа: 20x20 | м2 | 1,2 |
| 26 |  | Укладка керамической плитки на стену, плитка для стен 400x250x8 мм, типа Kerama Marazzi Россия, Коллекция: Элегия, цвет коричневый | м2 | 1,8 |
| 27 |  | Обшивка деревянными брусками колонн, Типа деревянный брусок 40х40 пропитанный, окрашенный и покрытый лаком, Брус сухой строганный 40х40. | м3 | 0,1424 |
| 28 |  | Окраска масляными составами с покрытием лаком, морилка по дереву типа AURO № 160. Лак типа ОРИОН, производства «OLIMP» | м2 | 14,4 |
| 29 |  | Устройство зеркальной поверхности, самоклеющиеся зеркальные панели от Erplus. Зеркальная панель 0008 или аналог, размер 2100х850мм | м2 | 1,78 |
| 30 |  | Установка алюминиевого уголка, размер 20х20х1 | м | 6 |
| 31 |  | Монтаж самоклеющейся зеркальной панели от Erplus. Зеркальная панель 0008 или аналог. | м2 | 3,8 |
| 32 |  | Установка алюминиевого уголка, размер 20х20х1 | м | 40 |
| 33 |  | Финишная шпатлевка стен, толщина слоя 3мм, типа шпатлевка Шитрок, шпатлевка полностью готовая к работе, цвет белый, плотность 1,65 кг/л. | м2 | 162 |
| 34 |  | Окраска стен колерованной краской за 2 раза, краска интерьерная латексная полуматовая типа PARADE PROFESSIONAL E20 PRO’LATEX20 | м2 | 141 |
| 35 |  | Монтаж алюминиевого стеклопакета с дверью в комплекте с порогом (с ручкой антипаника ) и доводчиком, типа стекло и профиль алюминий, размер стеклопакета - 5400х3420, двери 2000х900 | м2 | 18,468 |
| Коридор №1 |  |  |  |  |
| Потолок |  |  |  |  |
| 1 |  | Обработка поверхности потолка грунтовкой глубокого проникновения, грунтовка типа Бетонконтакт Кнауф | м2 | 3,9 |
| 2 |  | Штукатурка потолка толщиной 10мм, штукатурка гипсовая универсальная для внутренних работ Rotband (Ротбанд). Расход при толщине слоя 10 мм, кг/м2 – 8,5 или аналоги с соответствующими характеристиками указанного материала | м2 | 3,9 |
| 3 |  | Окраска потолка колерованной краской за 2 раза, типа краска ВД и колер – черный, краска для потолков, марка ВД-БИО | м2 | 3,9 |
| Полы |  |  |  |  |
| 4 |  | Устройство обмазочной гидроизоляции в один слой битумной мастикой толщиной 2мм | м2 | 3,9 |
| 5 |  | Устройство стяжки пола толщиной 30 мм, цементно-песчаная стяжка, бетон марки М150 | м2 | 3,9 |
| 6 |  | Укладка половой плитки на клей, типа плитка 300х300мм, напольная 3270 “Башкирия”, цвет коричневый | м2 | 3,9 |
| Проемы |  |  |  |  |
| 7 |  | Монтаж противопожарной металлической однопольной двери, дверь противопожарная ДПМ-01/60 (EI 60) | шт. | 1 |
| Стены |  |  |  |  |
| 8 |  | Штукатурка стен толщиной 10мм, штукатурка гипсовая универсальная для внутренних работ Rotband (Ротбанд). Расход при толщине слоя 10 мм, кг/м2 – 8,5 или аналоги с соответствующими характеристиками указанного материала | м2 | 17 |
| 9 |  | Устройство малярных уголков, оцинкованных | м | 10,5 |
| 10 |  | Оклейка стен сеткой штукатурной "СТРОБИ", стекловолокнистая с ячейкой 5х5 мм | м2 | 10,5 |
| 11 |  | Шпатлевка стен высокопрочными составами, толщина слоя не менее 10 мм, Вебер. Ветонит ЛР+ полимерная шпаклевка для сухих помещений, не водостойкая.Расход при толщине слоя 1мм, кг/м2 – 1,2 или аналоги с соответствующими характеристиками указанного материала | м2 | 10,5 |
| 12 |  | Окраска стен колерованной краской за 2 раза, краска интерьерная латексная полуматовая типа PARADE PROFESSIONAL E20 PRO’LATEX20 | м2 | 10,5 |
| Электрощитовая |  |  |  |  |
| Потолок |  |  |  |  |
| 1 |  | Штукатурка потолка толщиной 10мм, штукатурка гипсовая универсальная для внутренних работ Rotband (Ротбанд). Расход при толщине слоя 10 мм, кг/м2 – 8,5 или аналоги с соответствующими характеристиками указанного материала | м2 | 3,72 |
| 2 |  | Оклейка потолка сеткой штукатурной "СТРОБИ", стекловолокнистая с ячейкой 5х5 мм | м2 | 3,72 |
| 3 |  | Шпатлевка потолка высокопрочными составами, толщина слоя не менее 10 мм, Вебер. Ветонит ЛР+ полимерная шпаклевка для сухих помещений, не водостойкая.Расход при толщине слоя 1мм, кг/м2 – 1,2 или аналоги с соответствующими характеристиками указанного материала | м2 | 3,72 |
| 4 |  | Окраска потолка колерованной краской за 2 раза, краска интерьерная латексная полуматовая типа PARADE PROFESSIONAL E20 PRO’LATEX20 | м2 | 3,72 |
| Полы |  |  |  |  |
| 5 |  | Устройство стяжки пола толщиной 30мм, цементно-песчаная стяжка, бетон марки М150 | м2 | 3,72 |
| 6 |  | Укладка половой плитки на клей, типа плитка 300х300мм, напольная 3270 “Башкирия”, цвет коричневый | м2 | 3,72 |
| Стены и перегородки |  |  |  |  |
| 7 |  | Монтаж однослойной перегородки толщеной 80мм из пазогребневой гипсовой плиты (ПГП), влагостойкая | м2 | 1,2 |
| 8 |  | Штукатурка потолка толщиной 10мм, штукатурка гипсовая универсальная для внутренних работ Rotband (Ротбанд). Расход при толщине слоя 10 мм, кг/м2 – 8,5 или аналоги с соответствующими характеристиками указанного материала | м2 | 17 |
| 9 |  | Оклейка стен сеткой штукатурной "СТРОБИ", стекловолокнистая с ячейкой 5х5 мм | м2 | 17 |
| 10 |  | Шпатлевка стен высокопрочными составами, толщина слоя не менее 10 мм, Вебер. Ветонит ЛР+ полимерная шпаклевка для сухих помещений, не водостойкая.Расход при толщине слоя 1мм, кг/м2 – 1,2 или аналоги с соответствующими характеристиками указанного материала | м2 | 17 |
| 11 |  | Окраска стен колерованной краской за 2 раза, краска интерьерная латексная полуматовая типа PARADE PROFESSIONAL E20 PRO’LATEX20 | м2 | 17 |
| Посудомоечная |  |  |  |  |
| Потолок |  |  |  |  |
| 1 |  | Обработка поверхности потолка грунтовкой глубокого проникновения, грунтовка типа Бетонконтакт Кнауф | м2 | 22,9 |
| 2 |  | Штукатурка потолка толщиной 10мм, штукатурка гипсовая универсальная для внутренних работ Rotband (Ротбанд). Расход при толщине слоя 10 мм, кг/м2 – 8,5 или аналоги с соответствующими характеристиками указанного материала | м2 | 22,9 |
| 3 |  | Финишная шпатлевка потолка, шпатлевка типа Шитрок | м2 | 28,7 |
| 4 |  | Окраска потолка колерованной краской за 2 раза, типа краска ВД и колер – черный, краска для потолков, марка ВД-БИО | м2 | 28,7 |
| Стены |  |  |  |  |
| 5 |  | Обработка поверхности стен грунтовкой глубокого проникновения, грунтовка типа Бетонконтакт Кнауф | м2 | 49,5 |
| 6 |  | Устройство малярных уголков, оцинкованных | м | 33 |
| 7 |  | Штукатурка стен толщиной 10мм, штукатурка гипсовая универсальная для внутренних работ Rotband (Ротбанд). Расход при толщине слоя 10 мм, кг/м2 – 8,5 или аналоги с соответствующими характеристиками указанного материала | м2 | 49,5 |
| 8 |  | Монтаж нового оконного блока ПВХ, типа оконный блок ПВХ двухкамерное окно, из профилей 'КБЕ', распашные, теплошумозащитные | м2 | 3,7 |
| 9 |  | Устройство подоконника ПВХ, 2060х330мм, ламинированные декоративными ПВХ плёнками, цвет белый | м | 2,06 |
| 10 |  | Монтаж однослойной перегородки толщеной 80мм из пазогребневой гипсовой плиты (ПГП), влагостойкая | м2 | 9 |
| 11 |  | Штукатурка стен толщиной 10мм, штукатурка гипсовая универсальная для внутренних работ Rotband (Ротбанд). Расход при толщине слоя 10 мм, кг/м2 – 8,5 или аналоги с соответствующими характеристиками указанного материала | м2 | 18,4 |
| 12 |  | Монтаж однослойной перегородки толщеной 80мм из пазогребневой гипсовой плиты (ПГП), влагостойкая | м2 | 1,89 |
| 13 |  | Штукатурка стен толщиной 10мм, штукатурка гипсовая универсальная для внутренних работ Rotband (Ротбанд). Расход при толщине слоя 10 мм, кг/м2 – 8,5 или аналоги с соответствующими характеристиками указанного материала | м2 | 4 |
| 14 |  | Укладка настенной плитки на клей, типа плитка 300х300мм, напольная 8050 “Башкирия”, цвет светло-бежевый | м2 | 89,6 |
| 15 |  | Оклейка стен сеткой штукатурной "СТРОБИ", стекловолокнистая с ячейкой 5х5 мм | м2 | 67,7 |
| 16 |  | Шпатлевка стен высокопрочными составами, толщина слоя не менее 10 мм, Вебер. Ветонит ЛР+ полимерная шпаклевка для сухих помещений, не водостойкая. Расход при толщине слоя 1мм, кг/м2 – 1,2 или аналоги с соответствующими характеристиками указанного материала | м2 | 67,7 |
| 17 |  | Окраска стен колерованной краской за 2 раза, краска интерьерная латексная полуматовая типа PARADE PROFESSIONAL E20 PRO’LATEX20 | м2 | 67,7 |
| Проемы |  |  |  |  |
| 18 |  | Монтаж дверного блока, типа дверной блок ПВХ в комплекте, производитель “KBE”, 2100х1000мм -1 шт (900 полотно) | м2 | 8,4 |
| 19 |  | Монтаж алюминиевого уголка на внешние углы, на высоту – 1800 мм, 40х40х4 | м | 10,8 |
| Полы |  |  |  |  |
| 20 |  | Устройство обмазочной гидроизоляции в один слой битумной мастикой толщиной 2мм, гидроизоляция обмазочная Перфекта Аквастоп, мешок 20кг или аналог | м2 | 22,9 |
| 21 |  | Устройство стяжки пола толщиной 30мм, цементно-песчаная стяжка толщиной 30мм, бетон марки М150 | м2 | 22,9 |
| 22 |  | Устройство стяжки пола толщиной 90мм, цементно-песчаная стяжка толщиной 90мм, бетон марки М150 | м2 | 28,7 |
| 23 |  | Укладка половой плитки на клей, типа плитка 300х300мм, напольная 3270 “Башкирия”, цвет коричневый | м2 | 28,7 |
| Горячий цех, холодный цех , раздаточная |  |  |  |  |
| Потолок |  |  |  |  |
| 1 |  | Обработка поверхности потолка грунтовкой глубокого проникновения, грунтовка типа Бетонконтакт Кнауф | м2 | 60 |
| 2 |  | Штукатурка потолка толщиной 10мм, штукатурка гипсовая универсальная для внутренних работ Rotband (Ротбанд). Расход при толщине слоя 10 мм, кг/м2 – 8,5 или аналоги с соответствующими характеристиками указанного материала | м2 | 60 |
| 3 |  | Монтаж подвесных потолков из ГКЛВ на металлическом каркасе по системе типа "Кнауф", листы гипсокартонные влагостойкие, толщина 12-16 мм | м2 | 60 |
| 4 |  | Финишная шпатлевка потолка, шпатлевка типа Шитрок | м2 | 60 |
| 5 |  | Окраска потолка колерованной краской за 2 раза, типа краска ВД и колер – черный, краска для потолков, марка ВД-БИО | м2 | 60 |
| Полы |  |  |  |  |
| 6 |  | Устройство обмазочной гидроизоляции в один слой битумной мастикой толщиной 2мм, гидроизоляция обмазочная Перфекта Аквастоп, мешок 20кг или аналог | м2 | 60 |
| 7 |  | Устройство стяжки пола толщиной 120мм, цементно-песчаная стяжка толщиной 120мм, бетон марки М150 | м2 | 60 |
| 8 |  | Укладка половой плитки на клей, типа плитка 300х300мм, напольная 3270 “Башкирия”, цвет коричневый | м2 | 60 |
| Стены |  |  |  |  |
| 9 |  | Обработка поверхности стен грунтовкой глубокого проникновения, грунтовка типа Бетонконтакт Кнауф | м2 | 64,5 |
| 10 |  | Устройство малярных уголков, оцинкованных | м | 47,3 |
| 11 |  | Штукатурка стен толщиной 10мм, штукатурка гипсовая универсальная для внутренних работ Rotband (Ротбанд). Расход при толщине слоя 10 мм, кг/м2 – 8,5 или аналоги с соответствующими характеристиками указанного материала | м2 | 64,5 |
| 12 |  | Монтаж перегородок из ГКЛВ толщина 12,5мм с обшивкой с двух сторон по два слоя, с характеристиками КНАУФ-листы (ГСП-А) выпускаются в соответствии с ГОСТ 32614-2012. Размер листа: длина 2500 мм, ширина 1200 мм, толщина 12,5 мм. Металлический КНАУФ-профиль (ПН) размер профиля 50х40х0,6 мм длина 3000 мм. Металлический КНАУФ-профиль стоечный (ПС) размер профиля 50х50х0,6 мм длина 3000 мм или аналоги с соответствующими характеристиками указанного материала | м2 | 25 |
| 13 |  | Монтаж однослойной перегородки толщеной 80мм из пазогребневой гипсовой плиты (ПГП), влагостойкая | м2 | 26,25 |
| 14 |  | Штукатурка стен толщиной 10мм, штукатурка гипсовая универсальная для внутренних работ Rotband (Ротбанд). Расход при толщине слоя 10 мм, кг/м2 – 8,5 или аналоги с соответствующими характеристиками указанного материала | м2 | 52,5 |
| 15 |  | Монтаж однослойной перегородки толщеной 80мм из пазогребневой гипсовой плиты (ПГП), влагостойкая | м2 | 6,3 |
| 16 |  | Штукатурка стен толщиной 10мм, штукатурка гипсовая универсальная для внутренних работ Rotband (Ротбанд). Расход при толщине слоя 10 мм, кг/м2 – 8,5 или аналоги с соответствующими характеристиками указанного материала | м2 | 12,8 |
| 17 |  | Укладка настенной плитки на клей, типа плитка 300х300мм, напольная 8050 “Башкирия”, цвет светло-бежевый | м2 | 39,6 |
| 18 |  | Оклейка стен сеткой штукатурной "СТРОБИ", стекловолокнистая с ячейкой 5х5 мм | м2 | 32,3 |
| 19 |  | Шпатлевка стен высокопрочными составами, толщина слоя не менее 10 мм, Вебер. Ветонит ЛР+ полимерная шпаклевка для сухих помещений, не водостойкая.Расход при толщине слоя 1мм, кг/м2 – 1,2 или аналоги с соответствующими характеристиками указанного материала | м2 | 32,3 |
| 20 |  | Окраска стен колерованной краской за 2 раза, краска интерьерная латексная полуматовая типа PARADE PROFESSIONAL E20 PRO’LATEX20 | м2 | 32,3 |
| 21 |  | Монтаж нового оконного блока ПВХ, типа оконный блок ПВХ двухкамерное окно, из профилей 'КБЕ', распашные, теплошумозащитные | м2 | 7,4 |
| 22 |  | Устройство подоконника ПВХ, 2060х330мм, ламинированные декоративными ПВХ плёнками, цвет белый | м | 4,12 |
| 23 |  | Монтаж однослойной перегородки толщеной 80мм из пазогребневой гипсовой плиты (ПГП), влагостойкая | м2 | 9 |
| 24 |  | Штукатурка потолка толщиной 10мм, штукатурка гипсовая универсальная для внутренних работ Rotband (Ротбанд). Расход при толщине слоя 10 мм, кг/м2 – 8,5 или аналоги с соответствующими характеристиками указанного материала | м2 | 9,6 |
| 25 |  | Укладка настенной плитки на клей, типа плитка 300х300мм, напольная 8050 “Башкирия”, цвет светло-бежевый | м2 | 60,8 |
| 26 |  | Оклейка стен сеткой штукатурной "СТРОБИ", стекловолокнистая с ячейкой 5х5 мм | м2 | 57,4 |
| 27 |  | Шпатлевка стен высокопрочными составами, толщина слоя не менее 10 мм, Вебер. Ветонит ЛР+ полимерная шпаклевка для сухих помещений, не водостойкая.Расход при толщине слоя 1мм, кг/м2 – 1,2 или аналоги с соответствующими характеристиками указанного материала | м2 | 57,4 |
| 28 |  | Окраска стен колерованной краской за 2 раза, краска интерьерная латексная полуматовая типа PARADE PROFESSIONAL E20 PRO’LATEX20 | м2 | 57,4 |
| Проемы |  |  |  |  |
| 29 |  | Монтаж дверного блока, типа дверной блок ПВХ в комплекте, 2100х1000мм -2 шт (900 полотно) | шт. | 2 |
| 30 |  | Монтаж алюминиевого уголка на внешние углы, на высоту – 1800 мм, 40х40х4 | м | 14,4 |
| 31 |  | Монтаж дверного блока, типа дверной блок ПВХ в комплекте, производитель “KBE”, 2100х1000мм -1 шт (900 полотно) | шт. | 1 |
| 32 |  | Монтаж алюминиевого уголка на внешние углы, на высоту – 1800 мм, 40х40х4 | м | 18 |
| 33 |  | Укладка половой плитки на клей, типа плитка 300х300мм, напольная 3270 “Башкирия”, цвет коричневый | м2 | 60 |
| Мясо-рыбный цех |  |  |  |  |
| Потолок |  |  |  |  |
| 1 |  | Обработка поверхности потолка грунтовкой глубокого проникновения, грунтовка типа Бетонконтакт Кнауф | м2 | 13,6 |
| 2 |  | Штукатурка потолка толщиной 10мм, штукатурка гипсовая универсальная для внутренних работ Rotband (Ротбанд). Расход при толщине слоя 10 мм, кг/м2 – 8,5 или аналоги с соответствующими характеристиками указанного материала | м2 | 13,6 |
| 3 |  | Финишная шпатлевка потолка, шпатлевка типа Шитрок | м2 | 14 |
| 4 |  | Окраска потолка колерованной краской за 2 раза, типа краска ВД и колер – черный, краска для потолков, марка ВД-БИО | м2 | 14 |
| Полы |  |  |  |  |
| 5 |  | Устройство обмазочной гидроизоляции в один слой битумной мастикой толщиной 2мм, Гидроизоляция обмазочная Перфекта Аквастоп, мешок 20кг или аналог | м2 | 13,6 |
| 6 |  | Устройство стяжки пола толщиной 30мм, цементно-песчаная стяжка толщиной 30мм, бетон марки М150 | м2 | 13,6 |
| 7 |  | Укладка половой плитки на клей, типа плитка 300х300мм, напольная 3270 “Башкирия”, цвет коричневый | м2 | 14 |
| Проемы |  |  |  |  |
| 8 |  | Монтаж дверного блока, типа дверной блок ПВХ в комплекте, 2100х1000мм -2 шт (900 полотно) | шт. | 1 |
| Стены |  |  |  |  |
| 9 |  | Штукатурка стен толщиной 30мм, штукатурка гипсовая универсальная для внутренних работ Rotband (Ротбанд). Расход при толщине слоя 10 мм, кг/м2 – 8,5 или аналоги с соответствующими характеристиками указанного материала | м2 | 57,7 |
| 10 |  | Обработка поверхности стен грунтовкой глубокого проникновения, грунтовка типа Бетонконтакт Кнауф | м2 | 57,7 |
| 11 |  | Устройство малярных уголков, оцинкованных | м | 11 |
| 12 |  | Монтаж нового оконного блока ПВХ, типа оконный блок ПВХ двухкамерное окно, из профилей 'КБЕ', распашные, теплошумозащитные | м2 | 3,7 |
| 13 |  | Устройство подоконника ПВХ, 2060х330мм, ламинированные декоративными ПВХ плёнками, цвет белый | м | 2,06 |
| 14 |  | Укладка настенной плитки на клей, типа плитка 300х300мм, напольная 8050 “Башкирия”, цвет светло-бежевый | м2 | 27,9 |
| 15 |  | Оклейка стен сеткой штукатурной "СТРОБИ", стекловолокнистая с ячейкой 5х5 мм | м2 | 26,4 |
| 16 |  | Шпатлевка стен высокопрочными составами, толщина слоя не менее 10 мм, Вебер. Ветонит ЛР+ полимерная шпаклевка для сухих помещений, не водостойкая.Расход при толщине слоя 1мм, кг/м2 – 1,2 или аналоги с соответствующими характеристиками указанного материала | м2 | 26,4 |
| 17 |  | Окраска стен колерованной краской за 2 раза, краска интерьерная латексная полуматовая типа PARADE PROFESSIONAL E20 PRO’LATEX20 | м2 | 26,4 |
| Коридор №2 |  |  |  |  |
| Потолок |  |  |  |  |
| 1 |  | Обработка поверхности потолка грунтовкой глубокого проникновения, грунтовка типа Бетонконтакт Кнауф | м2 | 12,2 |
| 2 |  | Штукатурка потолка толщиной 10мм, штукатурка гипсовая универсальная для внутренних работ Rotband (Ротбанд). Расход при толщине слоя 10 мм, кг/м2 – 8,5 или аналоги с соответствующими характеристиками указанного материала | м2 | 12,2 |
| 3 |  | Окраска потолка колерованной краской за 2 раза, типа краска ВД и колер – черный, краска для потолков, марка ВД-БИО | м2 | 16,2 |
| 4 |  | Устройство потолка «Армстронг», материал - оцинкованная сталь. Полимерное порошковое покрытие. Цвет - RAL 9010., Подвесная система Armstrong Prelude Т-24 белая 0,6 м. Потолочная плита Orcal Plain board (Оркал Плейн борд гладкая) | м2 | 16,2 |
| Полы |  |  |  |  |
| 5 |  | Устройство обмазочной гидроизоляции в один слой битумной мастикой толщиной 2мм, гидроизоляция обмазочная Перфекта Аквастоп, мешок 20кг или аналог | м2 | 12,2 |
| 6 |  | Устройство стяжки пола толщиной 30мм, цементно-песчаная стяжка, бетон марки М150 | м2 | 12,2 |
| 7 |  | Укладка половой плитки на клей, типа плитка 300х300мм, напольная 3270 “Башкирия”, цвет коричневый | м2 | 16,2 |
| Стены |  |  |  |  |
| 8 |  | Обработка поверхности стен грунтовкой глубокого проникновения, грунтовка типа Бетонконтакт Кнауф | м2 | 42,8 |
| 9 |  | Устройство малярных уголков, оцинкованных | м | 15 |
| 10 |  | Штукатурка стен толщиной 10мм, штукатурка гипсовая универсальная для внутренних работ Rotband (Ротбанд). Расход при толщине слоя 10 мм, кг/м2 – 8,5 или аналоги с соответствующими характеристиками указанного материала | м2 | 28,8 |
| 11 |  | Обшивка стен ГКЛВ в два слоя по металлическому каркасу, с характеристиками КНАУФ-листы (ГСП-А) выпускаются в соответствии с ГОСТ 32614-2012. Размер листа: длина 2500 мм, ширина 1200 мм, толщина 12,5 мм. Металлический КНАУФ-профиль (ПН) размер профиля 50х40х0,6 мм длина 3000 мм. Металлический КНАУФ-профиль стоечный (ПС) размер профиля 50х50х0,6 мм длина 3000 мм или аналоги с соответствующими характеристиками указанного материала | м2 | 56,3 |
| 12 |  | Укладка настенной плитки на клей, типа плитка 300х300мм, напольная 8050 “Башкирия”, цвет светло-бежевый | м2 | 40,5 |
| 13 |  | Монтаж алюминиевого уголка на внешние углы, на высоту – 1800 мм, 40х40х4 | м | 9 |
| Офис |  |  |  |  |
| Потолок |  |  |  |  |
| 1 |  | Обработка поверхности потолка грунтовкой глубокого проникновения, грунтовка типа Бетонконтакт Кнауф | м2 | 18,7 |
| 2 |  | Штукатурка потолка толщиной 10мм, штукатурка гипсовая универсальная для внутренних работ Rotband (Ротбанд). Расход при толщине слоя 10 мм, кг/м2 – 8,5 или аналоги с соответствующими характеристиками указанного материала | м2 | 18,7 |
| 3 |  | Окраска потолка колерованной краской за 2 раза, типа краска ВД и колер – черный, краска для потолков, марка ВД-БИО | м2 | 15,6 |
| 4 |  | Устройство потолка «Армстронг», материал - оцинкованная сталь. Полимерное порошковое покрытие. Цвет - RAL 9010., Подвесная система Armstrong Prelude Т-24 белая 0,6 м. Потолочная плита Orcal Plain board (Оркал Плейн борд гладкая) | м2 | 15,6 |
| Полы |  |  |  |  |
| 5 |  | Устройство обмазочной гидроизоляции в один слой битумной мастикой толщиной 2мм, гидроизоляция обмазочная Перфекта Аквастоп, мешок 20кг или аналог | м2 | 18,7 |
| 6 |  | Устройство стяжки пола толщиной 30мм, цементно-песчаная стяжка толщиной 30мм, бетон марки М150 | м2 | 18,7 |
| 7 |  | Укладка половой плитки на клей, типа плитка 300х300мм, напольная 3270 “Башкирия”, цвет коричневый | м2 | 15,6 |
| 8 |  | Устройство плинтусов из плитки на клей, типа плитка 300х300мм, напольная 3270 “Башкирия”, цвет коричневый | м | 15,9 |
| Стены и перегородки |  |  |  |  |
| 9 |  | Обработка поверхности стен грунтовкой глубокого проникновения, грунтовка типа Бетонконтакт Кнауф | м2 | 71,5 |
| 10 |  | Устройство малярных уголков, оцинкованных | м | 30 |
| 11 |  | Штукатурка стен толщиной до 10мм, штукатурка гипсовая универсальная для внутренних работ Rotband (Ротбанд). Расход при толщине слоя 10 мм, кг/м2 – 8,5 или аналоги с соответствующими характеристиками указанного материала | м2 | 71,5 |
| 12 |  | Монтаж перегородки из ГКЛВ в два слоя по металлическому каркасу, с характеристиками КНАУФ-листы (ГСП-А) выпускаются в соответствии с ГОСТ 32614-2012. Размер листа: длина 2500 мм, ширина 1200 мм, толщина 12,5 мм. Металлический КНАУФ-профиль (ПН) размер профиля 50х40х0,6 мм длина 3000 мм. Металлический КНАУФ-профиль стоечный (ПС) размер профиля 50х50х0,6 мм длина 3000 мм или аналоги с соответствующими характеристиками указанного материала | м2 | 55,65 |
| 13 |  | Обработка поверхности стен грунтовкой глубокого проникновения, грунтовка типа Бетонконтакт Кнауф | м2 | 55,65 |
| 14 |  | Монтаж малярных уголков | м | 11 |
| 15 |  | Оклейка стен сеткой штукатурной "СТРОБИ", стекловолокнистая с ячейкой 5х5 мм | м2 | 55,65 |
| 16 |  | Оклейка стен обоями, стеклохолст | м2 | 55,65 |
| 17 |  | Окраска стен колерованной краской за 2 раза, краска интерьерная латексная полуматовая типа PARADE PROFESSIONAL E20 PRO’LATEX20 | м2 | 55,65 |
| 18 |  | Устройство вентиляционных решеток, типа 300х250мм | шт. | 2 |
| Проемы |  |  |  |  |
| 19 |  | Заделка дверного проема толщиной 500мм ГКЛВ в два слоя по металлическому каркасу, с характеристиками КНАУФ-листы (ГСП-А) выпускаются в соответствии с ГОСТ 32614-2012. Размер листа: длина 2500 мм, ширина 1200 мм, толщина 12,5 мм. Металлический КНАУФ-профиль (ПН) размер профиля 50х40х0,6 мм длина 3000 мм. Металлический КНАУФ-профиль стоечный (ПС) размер профиля 50х50х0,6 мм длина 3000 мм или аналоги с соответствующими характеристиками указанного материала | м2 | 4,43 |
| 20 |  | Монтаж дверного блока, типа дверной блок ПВХ в комплекте, 2000х9000мм -2 шт (800 полотно) | шт. | 1 |
| Коридор №3 |  |  |  |  |
| Потолок |  |  |  |  |
| 1 |  | Обработка поверхности потолка грунтовкой глубокого проникновения, грунтовка типа Бетонконтакт Кнауф | м2 | 18,7 |
| 2 |  | Штукатурка потолка толщиной 10мм, штукатурка гипсовая универсальная для внутренних работ Rotband (Ротбанд). Расход при толщине слоя 10 мм, кг/м2 – 8,5 или аналоги с соответствующими характеристиками указанного материала | м2 | 18,7 |
| 3 |  | Окраска потолка колерованной краской за 2 раза, типа краска ВД и колер – черный, краска для потолков, марка ВД-БИО | м2 | 5 |
| 4 |  | Устройство потолка «Армстронг», материал - оцинкованная сталь. Полимерное порошковое покрытие. Цвет - RAL 9010., Подвесная система Armstrong Prelude Т-24 белая 0,6 м. Потолочная плита Orcal Plain board (Оркал Плейн борд гладкая) | м2 | 5 |
| Полы |  |  |  |  |
| 5 |  | Устройство обмазочной гидроизоляции в один слой битумной мастикой толщиной 2мм, гидроизоляция обмазочная Перфекта Аквастоп, мешок 20кг или аналог | м2 | 6,4 |
| 6 |  | Устройство стяжки пола толщиной 30мм, цементно-песчаная стяжка толщиной 30мм, бетон марки М150 | м2 | 6,4 |
| 7 |  | Укладка половой плитки на клей, типа плитка 300х300мм, напольная 3270 “Башкирия”, цвет коричневый | м2 | 5 |
| 8 |  | Устройство плинтусов из плитки на клей, типа плитка 300х300мм, напольная 3270 “Башкирия”, цвет коричневый | м | 9 |
| Стены |  |  |  |  |
| 9 |  | Обработка поверхности стен грунтовкой глубокого проникновения, грунтовка типа Бетонконтакт | м2 | 41,5 |
| 10 |  | Устройство малярных уголков, оцинкованных | м | 10 |
| 11 |  | Штукатурка стен толщиной до 10мм, штукатурка гипсовая универсальная для внутренних работ Rotband (Ротбанд). Расход при толщине слоя 10 мм, кг/м2 – 8,5 или аналоги с соответствующими характеристиками указанного материала | м2 | 19 |
| 12 |  | Оклейка стен сеткой штукатурной "СТРОБИ", стекловолокнистая с ячейкой 5х5 мм | м2 | 22,5 |
| 13 |  | Шпатлевка стен высокопрочными составами, толщина слоя не менее 10 мм, Вебер. Ветонит ЛР+ полимерная шпаклевка для сухих помещений, не водостойкая.Расход при толщине слоя 1мм, кг/м2 – 1,2 или аналоги с соответствующими характеристиками указанного материала | м2 | 22,5 |
| 14 |  | Окраска стен колерованной краской за 2 раза, краска интерьерная латексная полуматовая типа PARADE PROFESSIONAL E20 PRO’LATEX20 | м2 | 22,5 |
| 15 |  | Устройство вентиляционных решеток, типа 300х250мм | шт. | 2 |
| Проемы |  |  |  |  |
| 16 |  | Монтаж дверного блока, типа дверной блок ПВХ в комплекте, 2100х1000мм -2 шт (900 полотно) | шт. | 4 |
| Санузел |  |  |  |  |
| Потолок |  |  |  |  |
| 1 |  | Обработка поверхности потолка грунтовкой глубокого проникновения, грунтовка типа Бетонконтакт Кнауф | м2 | 2,9 |
| 2 |  | Штукатурка потолка толщиной 10мм, штукатурка гипсовая универсальная для внутренних работ Rotband (Ротбанд). Расход при толщине слоя 10 мм, кг/м2 – 8,5 или аналоги с соответствующими характеристиками указанного материала | м2 | 2,9 |
| 3 |  | Окраска потолка колерованной краской за 2 раза, типа краска ВД и колер – черный, краска для потолков, марка ВД-БИО | м2 | 3 |
| 4 |  | Монтаж реечного подвесного потолка из алюминиевых профилей с защитно-декоративным покрытием, цвет суперхром | м2 | 3 |
| Полы |  |  |  |  |
| 5 |  | Устройство обмазочной гидроизоляции в один слой битумной мастикой толщиной 2мм, гидроизоляция обмазочная Перфекта Аквастоп, мешок 20кг или аналог | м2 | 2,9 |
| 6 |  | Устройство стяжки пола толщиной 30мм, цементно-песчаная стяжка, бетон марки М150 | м2 | 2,9 |
| 7 |  | Укладка половой плитки на клей, типа плитка 300х300мм, напольная 3270 “Башкирия”, цвет коричневый | м2 | 3 |
| Стены |  |  |  |  |
| 8 |  | Штукатурка откосов, штукатурка гипсовая универсальная для внутренних работ Rotband (Ротбанд) Расход при толщине слоя 10 мм, кг/м2 – 8,5 или аналоги с соответствующими характеристиками указанного материала | м2 | 7 |
| 9 |  | Обработка поверхности стен грунтовкой глубокого проникновения, грунтовка типа Бетонконтакт Кнауф | м2 | 38,5 |
| 10 |  | Штукатурка стен толщиной до 10мм, штукатурка гипсовая универсальная для внутренних работ Rotband (Ротбанд). Расход при толщине слоя 10 мм, кг/м2 – 8,5 или аналоги с соответствующими характеристиками указанного материала | м2 | 20 |
| 11 |  | Укладка настенной плитки на клей, типа плитка 300х300мм, напольная 8050 “Башкирия”, цвет светло-бежевый | м2 | 18,5 |
| 12 |  | Монтаж технологического люка 1200х600, люки под плитку "Слава", размер – 1200 х 600 | шт. | 1 |
| Малый и большой зал – вип - зал |  |  |  |  |
| Потолок |  |  |  |  |
| 1 |  | Монтаж разно уровневого подшивного потолка ГКЛВ в два слоя по металлическому каркасу, КНАУФ-листы (ГСП-А) выпускаются в соответствии с ГОСТ 32614-2012 Размер листа: длина 2500 мм, ширина 1200 мм, толщина 12,5 мм. Металлический КНАУФ-профиль (ПН) размер профиля 50х40х0,6 мм длина 3000 мм. Металлический КНАУФ-профиль потолочный (ПП) размер профиля 60х27х0,6 мм длина 3000 мм или аналоги с соответствующими характеристиками указанного материала | м2 | 55,15 |
| 2 |  | Устройство малярных уголков, оцинкованных | м | 52 |
| 3 |  | Финишная шпатлевка потолка, шпатлевка типа Шитрок | м2 | 33,1 |
| 4 |  | Окраска потолка колерованной краской за 2 раза, типа краска ВД и колер – черный, краска для потолков, марка ВД-БИО | м2 | 33,1 |
| 5 |  | Отделка потолка из ГКЛВ декоративными панелями под дерево, декоративная панель типа Decomaster C15-3 (размер 150х7х2400) | м2 | 10,4 |
| Полы |  |  |  |  |
| 6 |  | Устройство стяжки пола толщиной 200мм на пандусе | м2 | 4 |
| 7 |  | Устройство обмазочной гидроизоляции в один слой битумной мастикой толщиной 2мм, гидроизоляция обмазочная Перфекта Аквастоп, мешок 20кг или аналог | м2 | 39,8 |
| 8 |  | Устройство стяжки пола толщиной 40мм, цементно-песчаная стяжка, бетон марки М150 | м2 | 39,8 |
| 9 |  | Устройство накладного температурного профильного шва тип ДШН-85/30 | м | 6,6 |
| 10 |  | Устройство наливного пола, толщиной 10мм | м2 | 39,8 |
| 11 |  | Укладка ковролина, двухцветный, Скиф 38 | м2 | 39,8 |
| 12 |  | Укладка половой плитки на клей, типа плитка 300х300мм, напольная 3270 “Башкирия”, цвет коричневый | м2 | 1,98 |
| 13 |  | Устройство металлического порожка 40мм шириной | м | 7,5 |
| 14 |  | Установка плинтусов для ковролина, плинтус для ковролина Rico Carpet | м | 22 |
| Стены и перегородки |  |  |  |  |
| 15 |  | # Штукатурка откосов, штукатурка гипсовая универсальная для внутренних работ Rotband (Ротбанд). Расход при толщине слоя 10 мм, кг/м2 – 8,5 или аналоги с соответствующими характеристиками указанного материала | м2 | 1,3 |
| 16 |  | Заделка дверного проема толщиной 520мм ГКЛВ в два слоя по металлическому каркасу с установкой шумоизоляции, толщина 1мм | м2 | 3,8 |
| 17 |  | Устройство стены из ГКЛВ в два слоя по металлическому каркасу в 2-х местах, с характеристиками КНАУФ-листы (ГСП-А) выпускаются в соответствии с ГОСТ 32614-2012 Размер листа: длина 2500 мм, ширина 1200 мм, толщина 12,5 мм. Металлический КНАУФ-профиль (ПН) размер профиля 50х40х0,6 мм длина 3000 мм. Металлический КНАУФ-профиль стоечный (ПС) размер профиля 50х50х0,6 мм длина 3000 мм. или аналоги с соответствующими характеристиками указанного материала | м2 | 7 |
| 18 |  | Обработка поверхности стен грунтовкой глубокого проникновения, грунтовка типа Бетонконтакт Кнауф | м2 | 70,7 |
| 19 |  | Устройство малярных уголков, оцинкованных | м | 35 |
| 20 |  | Шпатлевка стен высокопрочными составами - толщина слоя не менее 10 мм, Вебер. Ветонит ЛР + полимерная шпаклевка для сухих помещений, не водостойкая. Расход при толщине слоя 1мм, кг/м2 – 1,2 или аналоги с соответствующими характеристиками указанного материала | м2 | 76,1 |
| 21 |  | Отделка стен из ГКЛВ декоративными панелями под дерево, декоративная панель типа Decomaster C15-3 (размер 150х7х2400) | м2 | 4,1 |
| 22 |  | Оклейка стен сеткой штукатурной "СТРОБИ", стекловолокнистая с ячейкой 5х5 мм | м2 | 57,4 |
| 23 |  | Шпатлевка стен высокопрочными составами - толщина слоя не менее 10 мм, Вебер. Ветонит ЛР + полимерная шпаклевка для сухих помещений, не водостойкая. Расход при толщине слоя 1мм, кг/м2 – 1,2 или аналоги с соответствующими характеристиками указанного материала | м2 | 57,4 |
| 24 |  | Окраска стен колерованной краской за 2 раза, краска интерьерная латексная полуматовая типа PARADE PROFESSIONAL E20 PRO’LATEX20 | м2 | 57,4 |
| 25 |  | Декоративная штукатурка стен с рустом толщина слоя 10 мм, штукатурка типа Асти Рустик декоративная | м2 | 11,1 |
| 26 |  | Монтаж вентиляционных решёток, 300х250 | шт. | 1 |
| Мучной цех |  |  |  |  |
| Потолок |  |  |  |  |
| 1 |  | Обработка поверхности потолка грунтовкой глубокого проникновения, грунтовка типа Бетонконтакт Кнауф | м2 | 13 |
| 2 |  | Штукатурка потолка толщиной 10мм, штукатурка гипсовая универсальная для внутренних работ Rotband (Ротбанд). Расход при толщине слоя 10 мм, кг/м2 – 8,5 или аналоги с соответствующими характеристиками указанного материала | м2 | 13 |
| 3 |  | Финишная шпатлевка потолка, шпатлевка типа Шитрок | м2 | 18,8 |
| 4 |  | Окраска потолка колерованной краской за 2 раза, типа краска ВД и колер – черный, краска для потолков, марка ВД-БИО | м2 | 18,8 |
| Стены и перегородки |  |  |  |  |
| 5 |  | Обработка поверхности стен грунтовкой глубокого проникновения, грунтовка типа Бетонконтакт Кнауф | м2 | 42 |
| 6 |  | Устройство малярных уголков, оцинкованных | м | 15 |
| 7 |  | Монтаж однослойной перегородки толщеной 80мм из пазогребневой гипсовой плиты (ПГП), влагостойкая | м2 | 1,89 |
| 8 |  | Штукатурка потолка толщиной 10мм, штукатурка гипсовая универсальная для внутренних работ Rotband (Ротбанд). Расход при толщине слоя 10 мм, кг/м2 – 8,5 или аналоги с соответствующими характеристиками указанного материала | м2 | 4 |
| 9 |  | Укладка настенной плитки на клей, типа плитка 300х300мм, напольная 8050 “Башкирия”, цвет светло-бежевый | м2 | 33,3 |
| 10 |  | Оклейка стен сеткой штукатурной "СТРОБИ", стекловолокнистая с ячейкой 5х5 мм | м2 | 0,315 |
| 11 |  | Шпатлевка стен высокопрочными составами - толщина слоя не менее 10 мм, Вебер. Ветонит ЛР + полимерная шпаклевка для сухих помещений, не водостойкая. Расход при толщине слоя 1мм, кг/м2 – 1,2 или аналоги с соответствующими характеристиками указанного материала | м2 | 31,5 |
| 12 |  | Окраска стен колерованной краской за 2 раза, краска интерьерная латексная полуматовая типа PARADE PROFESSIONAL E20 PRO’LATEX20 | м2 | 31,5 |
| Проемы |  |  |  |  |
| 13 |  | Монтаж дверного блока, типа дверной блок ПВХ в комплекте, 2100х1000мм (900 полотно) | шт. | 1 |
| 14 |  | Монтаж алюминиевого уголка на внешние углы, на высоту – 1800 мм, 40х40х4 | м | 7,2 |
| Полы |  |  |  |  |
| 15 |  | Укладка половой плитки на клей, типа плитка 300х300мм, напольная 3270 “Башкирия”, цвет коричневый | м2 | 18,8 |
| Цех обработки овощей |  |  |  |  |
| Потолок |  |  |  |  |
| 1 |  | Обработка поверхности потолка грунтовкой глубокого проникновения | м2 | 15,9 |
| 2 |  | Штукатурка потолка толщиной 10мм, штукатурка гипсовая универсальная для внутренних работ Rotband (Ротбанд). Расход при толщине слоя 10 мм, кг/м2 – 8,5 или аналоги с соответствующими характеристиками указанного материала | м2 | 15,9 |
| 3 |  | Финишная шпатлевка потолка, шпатлевка типа Шитрок | м2 | 16,1 |
| 4 |  | Окраска потолка колерованной краской за 2 раза, типа краска ВД и колер – черный, краска для потолков, марка ВД-БИО | м2 | 16,1 |
| Стены |  |  |  |  |
| 5 |  | Штукатурка стен, штукатурка гипсовая универсальная для внутренних работ Rotband (Ротбанд). Расход при толщине слоя 10 мм, кг/м2 – 8,5 или аналоги с соответствующими характеристиками указанного материала | м2 | 43,6 |
| 6 |  | Обработка поверхности стен грунтовкой глубокого проникновения, грунтовка типа Бетонконтакт Кнауф | м2 | 43,6 |
| 7 |  | Укладка настенной плитки на клей, типа плитка 300х300мм, напольная 8050 “Башкирия”, цвет светло-бежевый | м2 | 32 |
| 8 |  | Оклейка стен сеткой штукатурной "СТРОБИ", стекловолокнистая с ячейкой 5х5 мм | м2 | 21,4 |
| 9 |  | Шпатлевка стен высокопрочными составами - толщина слоя не менее 10 мм, Вебер. Ветонит ЛР + полимерная шпаклевка для сухих помещений, не водостойкая. Расход при толщине слоя 1мм, кг/м2 – 1,2 или аналоги с соответствующими характеристиками указанного материала | м2 | 21,4 |
| 10 |  | Окраска стен колерованной краской за 2 раза, краска интерьерная латексная полуматовая типа PARADE PROFESSIONAL E20 PRO’LATEX20 | м2 | 21,4 |
| 11 |  | Устройство вентиляционных решеток, типа 300х250мм | шт. | 3 |
| Полы |  |  |  |  |
| 12 |  | Обработка поверхности пола грунтовкой глубокого проникновения, грунтовка типа Бетонконтакт Кнауф | м2 | 15,9 |
| 13 |  | Устройство стяжки пола толщиной 40мм, цементно-песчаная стяжка толщиной 40мм, бетон марки М150 | м2 | 15,9 |
| 14 |  | Укладка половой плитки на клей, типа плитка 300х300мм, напольная 3270 “Башкирия”, цвет коричневый | м2 | 16,1 |
| Запасной выход и лестница |  |  |  |  |
| Потолок |  |  |  |  |
| 1 |  | Обработка поверхности потолка грунтовкой глубокого проникновения, грунтовка типа Бетонконтакт Кнауф | м2 | 21,1 |
| 2 |  | Штукатурка потолка толщиной 10мм, штукатурка гипсовая универсальная для внутренних работ Rotband (Ротбанд). Расход при толщине слоя 10 мм, кг/м2 – 8,5 или аналоги с соответствующими характеристиками указанного материала | м2 | 21,1 |
| 3 |  | Окраска потолка колерованной краской за 2 раза, типа краска ВД и колер – черный, краска для потолков, марка ВД-БИО | м2 | 21,1 |
| 4 |  | Устройство потолка «Армстронг», материал - оцинкованная сталь. Полимерное порошковое покрытие. Цвет - RAL 9010., Подвесная система Armstrong Prelude Т-24 белая 0,6 м. Потолочная плита Orcal Plain board (Оркал Плейн борд гладкая) | м2 | 21,1 |
| Проемы |  |  |  |  |
| 5 |  | Монтаж нового противопожарного блока 950х2075мм с порогом и доводчиком, типа противопожарный блок, дверь ДПМ-01 60, дверная ручка Атипаника | шт. | 1 |
| 6 |  | Монтаж дверного блока, типа дверной блок ПВХ в комплекте | шт. | 1 |
| Стены и перегородки |  |  |  |  |
| 7 |  | Обработка поверхности стен грунтовкой глубокого проникновения | м2 | 61,8 |
| 8 |  | Устройство малярных уголков, оцинкованных | м | 25 |
| 9 |  | Штукатурка стен толщиной 10мм, штукатурка гипсовая универсальная для внутренних работ Rotband (Ротбанд). Расход при толщине слоя 10 мм, кг/м2 – 8,5 | м2 | 61,8 |
| 10 |  | Монтаж нового оконного блока ПВХ, типа оконный блок ПВХ двухкамерное окно, из профилей 'КБЕ', распашные, теплошумозащитные | м2 | 3,7 |
| 11 |  | Устройство подоконника ПВХ, 2060х330мм, ламинированные декоративными ПВХ плёнками, цвет белый | м | 2,06 |
| 12 |  | Монтаж нового поручня с креплением к стене, настенный поручень типа PN-38 | м | 4,3 |
| 13 |  | Оклейка стен сеткой штукатурной "СТРОБИ", стекловолокнистая с ячейкой 5х5 мм | м2 | 53,5 |
| 14 |  | Шпатлевка стен высокопрочными составами - толщина слоя не менее 10 мм, Вебер. Ветонит ЛР + полимерная шпаклевка для сухих помещений, не водостойкая. Расход при толщине слоя 1мм, кг/м2 – 1,2 или аналоги с соответствующими характеристиками указанного материала | м2 | 53,5 |
| 15 |  | Окраска стен колерованной краской за 2 раза, краска интерьерная латексная полуматовая типа PARADE PROFESSIONAL E20 PRO’LATEX20 | м2 | 53,5 |
| Полы |  |  |  |  |
| 16 |  | Обработка поверхности пола грунтовкой глубокого проникновения, грунтовка типа Бетонконтакт | м2 | 13,7 |
| 17 |  | Устройство стяжки пола толщиной 40мм, цементно-песчаная стяжка толщиной 40мм, бетон марки М150 | м2 | 13,7 |
| 18 |  | Укладка половой плитки на клей, типа плитка 300х300мм, напольная 3270 “Башкирия”, цвет коричневый | м2 | 13,7 |
| 19 |  | Устройство плинтусов из плитки на клей, типа плитка 300х300мм, напольная 3270 “Башкирия”, цвет коричневый | м | 19,6 |
| 20 |  | Устройство металлического порожка 40мм шириной | м | 2,3 |
| Коридор в подвале |  |  |  |  |
| Потолок |  |  |  |  |
| 1 |  | Обработка поверхности потолка грунтовкой глубокого проникновения, грунтовка типа Бетонконтакт Кнауф | м2 | 60 |
| 2 |  | Штукатурка потолка толщиной 10мм, штукатурка гипсовая универсальная для внутренних работ Rotband (Ротбанд). Расход при толщине слоя 10 мм, кг/м2 – 8,5 или аналоги с соответствующими характеристиками указанного материала | м2 | 60 |
| 3 |  | Финишная шпатлевка потолка, шпатлевка типа Шитрок | м2 | 47,6 |
| 4 |  | Окраска потолка колерованной краской за 2 раза, типа краска ВД и колер – черный, краска для потолков, марка ВД-БИО | м2 | 47,6 |
| Стены и перегородки |  |  |  |  |
| 5 |  | Обработка поверхности стен грунтовкой глубокого проникновения | м2 | 149,5 |
| 6 |  | Устройство малярных уголков, оцинкованных | м | 32 |
| 7 |  | Штукатурка стен толщиной 10мм, штукатурка гипсовая универсальная для внутренних работ Rotband (Ротбанд). Расход при толщине слоя 10 мм, кг/м2 – 8,5 или аналоги с соответствующими | м2 | 149,5 |
| 8 |  | Оклейка стен сеткой штукатурной "СТРОБИ", стекловолокнистая с ячейкой 5х5 мм | м2 | 125,5 |
| 9 |  | Шпатлевка стен высокопрочными составами - толщина слоя не менее 10 мм, Вебер. Ветонит ЛР + полимерная шпаклевка для сухих помещений, не водостойкая. Расход при толщине слоя 1мм, кг/м2 – 1,2 или аналоги с соответствующими характеристиками указанного материала | м2 | 125,5 |
| 10 |  | Окраска стен колерованной краской за 2 раза, краска интерьерная латексная полуматовая типа PARADE PROFESSIONAL E20 PRO’LATEX20 | м2 | 125,5 |
| 11 |  | Монтаж алюминиевого уголка на внешние углы, на высоту – 1800 мм, 40х40х4 | м | 16,2 |
| Полы |  |  |  |  |
| 12 |  | Обработка поверхности пола грунтовкой глубокого проникновения, грунтовка типа Бетонконтакт Кнауф | м2 | 13,7 |
| 13 |  | Устройство стяжки пола толщиной 40мм, цементно-песчаная стяжка толщиной 40мм, бетон марки М150 | м2 | 13,7 |
| Бытовые помещения подвала |  |  |  |  |
| Потолок |  |  |  |  |
| 1 |  | Замена плит потолка «Армстронг», потолочная плита Orcal Plain board (Оркал Плейн борд гладкая) | м2 | 38,6 |
| Стены |  |  |  |  |
| 2 |  | Финишная шпатлевка стен, шпатлевка типа Шитрок | м2 | 151,75 |
| 3 |  | Окраска стен колерованной краской за 2 раза, краска интерьерная латексная полуматовая типа PARADE PROFESSIONAL E20 PRO’LATEX20 | м2 | 151,75 |
| 4 |  | Устройство вентиляционных решеток, типа 300х250мм | шт. | 6 |
| Прочие работы |  |  |  |  |
| 1 |  | Обработка поверхности потолка грунтовкой глубокого проникновения, грунтовка типа Бетонконтакт Кнауф | м2 | 1,68 |
| 2 |  | Штукатурка оснований под отливы толщиной слоя до 15мм, штукатурка гипсовая универсальная для внутренних работ Rotband (Ротбанд). Расход при толщине слоя 10 мм, кг/м2 – 8,5 или аналоги с соответствующими характеристиками указанного материала | м2 | 1,68 |
| 3 |  | Содержание свалки отходов строительство сноса | т | 71,5 |
| 4 |  | Погрузка и выгрузка вручную строительного мусора на транспортные средства | т | 71,5 |
| Холл |  |  |  |  |
| Комната охраны в холле |  |  |  |  |
| Потолок |  |  |  |  |
| 1 |  | Обработка поверхности потолка грунтовкой глубокого проникновения | м2 | 13,2 |
| 2 |  | Штукатурка потолка до 10мм, штукатурка гипсовая универсальная для внутренних работ Rotband (Ротбанд). Расход при толщине слоя 10 мм, кг/м2 – 8,5 или аналоги с соответствующими характеристиками указанного материала | м2 | 13,2 |
| 3 |  | Шпатлевка потолка высокопрочными составами, толщина слоя не менее 3 мм, Вебер. Ветонит ЛР+ полимерная шпаклевка для сухих помещений, не водостойкая. Расход при толщине слоя 1мм, кг/м2 – 1,2 или аналоги с соответствующими характеристиками указанного материала | м2 | 13,2 |
| 4 |  | Окраска бетонного потолка за 2 раза перед устройством потолка «Грильято», краска интерьерная латексная полуматовая типа PARADE PROFESSIONAL E20 PRO’LATEX20 | м2 | 13,2 |
| 5 |  | Устройство потолка «Грильято» с ячейкой 50х50 h = 40 мм, серебристый | м2 | 13,2 |
| Полы |  |  |  |  |
| 6 |  | Устройство стяжки толщиной 30мм с прокладкой дорожной сетки в 1 слой, Бетон марки М150 (12,5) используется при изготовлении стяжек, полов, фундаментов под небольшие сооружения. Сетка дорожная стальная толщина металла 4мм, размер ячеек 50х50мм | м2 | 2,12 |
| 7 |  | Обработка поверхности пола грунтовкой глубокого проникновения, грунтовка типа Бетонконтакт Кнауф | м2 | 2,12 |
| 8 |  | Укладка напольной плитки, плитка керамогранитная, размер 300х300мм, типа Грес 0645 | м2 | 13,2 |
| 9 |  | Устройство плинтусов из декоративной штукатурки высотой 100мм, толщина 10 мм, декоративная, фактурная штукатурка, имитирующая бетонную поверхность, High-Tech, штукатурка под бетон, Lime concrete. (с эффектом: цемента «фачиависта») | м | 13 |
| Проемы |  |  |  |  |
| 10 |  | Монтаж дверного блока, дверь двухпольная, размер полотна 1-2100х900мм, размер коробки 2100х1000мм, наличники, замок, ручка. Дверные блоки от производителя NAYADA. Марка дверей - профиль алюминий, матовое стекло или аналог | шт. | 1 |
| Стены и перегородки |  |  |  |  |
| 11 |  | Устройство перегородки из ГКЛВ в два слоя по металлическому каркасу с установкой внутрь каркаса шумоизоляцией, с характеристиками КНАУФ-листы (ГСП-А) выпускаются в соответствии с ГОСТ 32614-2012 Размер листа: длина 2500 мм, ширина 1200 мм, толщина 12,5 мм. Металлический КНАУФ-профиль (ПН) размер профиля 50х40х0,6 мм длина 3000 мм. Металлический КНАУФ-профиль стоечный (ПС) размер профиля 50х50х0,6 мм длина 3000 мм. Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем толщина плиты 50мм или аналоги с соответствующими характеристиками указанного материала | м2 | 20 |
| 12 |  | Обработка поверхности стен грунтовкой глубокого проникновения, грунтовка типа Бетонконтакт Кнауф | м2 | 25,6 |
| 13 |  | Штукатурка стен толщиной слоя до 30мм, штукатурка гипсовая универсальная для внутренних работ Rotband (Ротбанд). Расход при толщине слоя 10 мм, кг/м2 – 8,5 или аналоги с соответствующими характеристиками указанного материала | м2 | 25,6 |
| 14 |  | Шпатлевка стен высокопрочными составами по стеклотканевой сетке типа «Строби» - толщина слоя не менее 3 мм, Вебер. Ветонит ЛР+ полимерная шпаклевка для сухих помещений, не водостойкая. Расход при толщине слоя 1мм, кг/м2 – 1,2 или аналоги с соответствующими характеристиками указанного материала | м2 | 45,6 |
| 15 |  | Финишная шпатлевка стен за 2 раза (общая толщина слоя 3 мм), шпатлевка Шитрок: Цвет белый, плотность 1,65 кг/л, расход при слое 1 мм 67,4 кг на 100 м2 поверхности ГКЛ или аналог | м2 | 10,15 |
| 16 |  | Окраска стен белой краской за 2 раза, Краска интерьерная латексная полуматовая типа PARADE PROFESSIONAL E20 PRO’LATEX20 | м2 | 10,15 |
| 17 |  | Грунтовка стен перед нанесением декоративной штукатурки, грунтовка типа Фикс-Супер предназначен для усиленной пропитки и укрепления рыхлых оснований | м2 | 7,65 |
| 18 |  | Декоративная штукатурка стен с рустом толщина слоя 10 мм, штукатурка типа Асти Рустик декоративная | м2 | 7,65 |
| 19 |  | Грунтовка стен перед нанесением декоративной штукатурки Ceresit CT 60, грунтовка типа CT 17 предназначена для обработки впитывающих оснований перед креплением керамических и каменных плиток, нанесением штукатурок, напольных выравнивающих смесей и т.д. внутри и снаружи зданий | м2 | 23,5 |
| 20 |  | Декоративная штукатурка стен толщина слоя 10 мм, акриловая декоративная штукатурка типа «камешковая» Ceresit CT 60. Тонкослойная штукатурка с зернистой фактурой: база под колеровку (зерно 1,5 и 2,5 мм) | м2 | 23,5 |
| 21 |  | Устройство закаленного матового стекла с креплением к перегородке, размер – 4000х1050х8мм | м2 | 4,2 |
| 22 |  | Устройство закаленного матового стекла с креплением к перегородке, размер – 1650х400х8мм | м2 | 0,66 |
| 23 |  | Устройство ламинированной доски подоконника с округленными краями с двух сторон, ламинированное ДСП, размер 4000х300х20мм | м2 | 1,2 |
| 24 |  | Устройство ламинированной доски подоконника с округленными краями с двух сторон, ламинированное ДСП, размер 1650х300х20мм | м2 | 0,495 |
| 25 |  | Устройство малярных уголков, оцинкованных | м | 22 |
| Холл |  |  |  |  |
| Потолок |  |  |  |  |
| 1 |  | Обработка поверхности потолка грунтовкой глубокого проникновения, грунтовка типа Бетонконтакт Кнауф | м2 | 133,8 |
| 2 |  | Штукатурка потолка до 10мм, штукатурка гипсовая универсальная для внутренних работ Rotband (Ротбанд). Расход при толщине слоя 10 мм, кг/м2 – 8,5 или аналоги с соответствующими характеристиками указанного материала | м2 | 133,8 |
| 3 |  | Шпатлевка потолка высокопрочными составами, толщина слоя не менее 3 мм, Вебер. Ветонит ЛР+ полимерная шпаклевка для сухих помещений, не водостойкая. Расход при толщине слоя 1мм, кг/м2 – 1,2 или аналоги с соответствующими характеристиками указанного материала | м2 | 133,8 |
| 4 |  | Устройство подшивного потолка в зоне отдыха из ГКЛВ, КНАУФ-листы (ГСП-А) выпускаются в соответствии с ГОСТ 32614-2012. Размер листа: длина 2500 мм, ширина 1200 мм, толщина 12,5 мм. Металлический КНАУФ-профиль (ПН) размер профиля 50х40х0,6 мм длина 3000 мм. Металлический КНАУФ-профиль стоечный (ПС) размер профиля 50х50х0,6 мм длина 3000 мм или аналоги с соответствующими характеристиками указанного материала | м2 | 7,2 |
| 5 |  | Финишная шпатлевка потолка за 2 раза (общая толщина слоя 3 мм), шпатлевка типа Шитрок: Цвет белый, плотность 1,65 кг/л, расход при слое 1 мм 67,4 кг на 100 м2 поверхности ГКЛ | м2 | 141 |
| 6 |  | Простая окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами потолков по штукатурке и сборным конструкциям, Краска Dufa Mattlatex. Цвет - белый, степень глянца — матовая. Расход за один слой, л/м2 - 6 или аналоги с соответствующими характеристиками указанного материала | м2 | 7,2 |
| 7 |  | Окраска бетонного потолка за 2 раза перед устройством потолка «Грильято», краска интерьерная латексная полуматовая типа PARADE PROFESSIONAL E20 PRO’LATEX20 | м2 | 141 |
| 8 |  | Устройство потолка «Грильято» с ячейкой 50х50 h = 40 мм, серебристый | м2 | 141 |
| Полы |  |  |  |  |
| 9 |  | Устройство стяжки толщиной 25мм с прокладкой дорожной сетки в 1 слой, Бетон марки М150 (12,5) используется при изготовлении стяжек, полов, фундаментов под небольшие сооружения. Сетка дорожная стальная толщина металла 4мм, размер ячеек 50х50мм | м2 | 21 |
| 10 |  | Обработка поверхности стен грунтовкой глубокого проникновения, грунтовка типа Бетонконтакт Кнауф | м2 | 21 |
| 11 |  | Укладка напольной плитки, плитка керамогранитная, размер 300х300мм, типа Грес 0645 | м2 | 20,5 |
| Проемы |  |  |  |  |
| 12 | Устройство дверного блока, дверь двухпольная, размер полотна 1-2400х1000мм, 2 – 2400х500мм. Размер коробки 2400х1500мм, замок, ручка, с доводчиком до 90 кг, дверные блоки от производителя NAYADA. Марка дверей - профиль алюминий, матовое стекло или аналог |  | шт. | 1 |
| 13 | Устройство противопожарного дверного блока c порогом, дверь противопожарная однопольная ДПМ-01 по типу серии 1.036.2-3.02 НПО. С доводчиком и порогом. Огнестойкость двери от 60 до 90 минут или аналог, Размер 2000х1000мм (полотна-900мм) |  | шт. | 1 |
| Стены и перегородки |  |  |  |  |
| 14 | Монтаж перегородки из ГКЛВ в два слоя по металлическому каркасу с установкой шумоизоляцией, КНАУФ-листы (ГСП-А) выпускаются в соответствии с ГОСТ 32614-2012. Размер листа: длина 2500 мм, ширина 1200 мм, толщина 12,5 мм. Металлический КНАУФ-профиль (ПН) |  | м2 | 14,3 |
| 15 | Заделка дверного проема толщиной 520мм ГКЛВ в два слоя по металлическому каркасу с установкой шумоизоляции, КНАУФ-листы (ГСП-А) выпускаются в соответствии с ГОСТ 32614-2012. Размер листа: длина 2500 мм, ширина 1200 мм, толщина 12,5 мм. Металлический КНАУФ-профиль (ПН) размер профиля 50х40х0,6 мм длина 3000 мм. Металлический КНАУФ-профиль стоечный (ПС) размер профиля 50х50х0,6 мм длина 3000 мм. Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем толщина плиты 50мм или аналоги с соответствующими характеристиками указанного материала |  | м2 | 3,6 |
| 16 | Заделка отверстия толщиной 230мм ГКЛВ в два слоя по металлическому каркасу с установкой шумоизоляции, КНАУФ-листы (ГСП-А) выпускаются в соответствии с ГОСТ 32614-2012. Размер листа: длина 2500 мм, ширина 1200 мм, толщина 12,5 мм. Металлический КНАУФ-профиль (ПН) размер профиля 50х40х0,6 мм длина 3000 мм. Металлический КНАУФ-профиль стоечный (ПС) размер профиля 50х50х0,6 мм длина 3000 мм. Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем толщина плиты 50мм или аналоги с соответствующими характеристиками указанного материала |  | м2 | 15,5 |
| 17 | Обработка поверхности стен грунтовкой глубокого проникновения, грунтовка типа Бетонконтакт Кнауф |  | м2 | 111,2 |
| 18 | Монтаж перегородки из ГКЛВ по металлическому каркасу с установкой внутрь каркаса Толщина перегородки 150мм, Гипсоволокнистый КНАУФ-суперлист влагостойкий (ГВЛВ) изготавливается по ГОСТ Р 51829-2001. Размер листа: длина 2500 мм, ширина 1200 мм, толщина 12,5 мм. Металлический КНАУФ-профиль (ПН) размер профиля 50х40х0,6 мм длина 3000 мм. Металлический КНАУФ-профиль стоечный (ПС) размер профиля 50х50х0,6 мм длина 3000 мм или аналоги с соответствующими характеристиками указанного материала |  | м2 | 34 |
| 19 | Штукатурка стен толщеной до 10мм, штукатурка гипсовая универсальная для внутренних работ Rotband (Ротбанд). Расход при толщине слоя 10 мм, кг/м2 – 8,5 или аналоги с соответствующими характеристиками указанного материала |  | м2 | 82 |
| 20 | Шпатлевка стен высокопрочными составами по стеклотканевой сетке типа «Строби» - толщина слоя не менее 3 мм, Вебер Ветонит ЛР+ полимерная шпаклевка для сухих помещений: белая, не водостойкая, расход при слоя 1мм – 1,2 кг/м2, расход воды 8-9 л/25кг, или аналоги с соответствующими характеристиками указанного материала |  | м2 | 187,5 |
| 21 | Окраска стен колерованной краской за 2 раза, краска интерьерная латексная полуматовая типа PARADE PROFESSIONAL E20 PRO’LATEX20 |  | м2 | 56,8 |
| 22 | Окраска стен белой краской за 2 раза, краска интерьерная латексная полуматовая типа PARADE PROFESSIONAL E20 PRO’LATEX20 |  | м2 | 36 |
| 23 | Грунтовка стен перед нанесением декоративной штукатурки, Грунт типа Фикс-Супер предназначен для усиленной пропитки и укрепления рыхлых оснований |  | м2 | 73,9 |
| 24 | Декоративная штукатурка стен с рустом толщина слоя 10 мм, типа Асти Рустик декоративная штукатурка |  | м2 | 73,9 |
| 25 | Грунтовка стен перед нанесением декоративной штукатурки Ceresit CT 60, грунтовка типа CT 17 предназначена для обработки впитывающих оснований перед креплением керамических и каменных плиток, нанесением штукатурок, напольных выравнивающих смесей и т.д. внутри и снаружи зданий |  | м2 | 37 |
| 26 | Декоративная штукатурка стен толщина слоя 10 мм. Акриловая декоративная штукатурка типа «камешковая» Ceresit CT 60. Тонкослойная штукатурка с зернистой фактурой: база под колеровку (зерно 1,5 и 2,5 мм) |  | м2 | 37 |
| 27 | Устройство зеркал с креплением к стене ГВЛК, Самоклеющиеся зеркальные панели от Erplus. Зеркальная панель 0008 или аналог. Уголок обрамляющий, алюм. 15х4х1,5 -20 м.п. Стыковочный профиль алюм. 15х4х1,5. – 6м.п., Размер - 3000 х 1000 мм. Толщина - 2 мм. Материал - пластик на самоклеющейся основе |  | м2 | 15,5 |
| 28 | Устройство нержавеющей стали с креплением к стене ГВЛК, лист нержавеющий 1,5х1000х2000 мм шлиф. уголок алюм. 15х15х1,5 -24 м.п. Стыковочный профиль алюм. 15х4х1,5. – 6м.п. |  | м2 | 18,2 |
| 29 | Монтаж стеклопакета, стеклопакет двухкамерный типа алюминий профиль 110х110мм – 15 белый цвет, стекло 4мм, размер 2800х2600мм |  | м2 | 7,28 |
| 30 | Устройство малярных уголков на откосы дверных проемов |  | м | 73 |
| Колонны |  |  |  |  |
| 31 | Обработка поверхности колонн грунтовкой глубокого проникновения, грунтовка типа Бенонконтакт Кнауф |  | м2 | 37,5 |
| 32 | Штукатурка колонн толщеной до 10мм, штукатурка гипсовая универсальная для внутренних работ Rotband (Ротбанд) Расход при толщине слоя 10 мм, кг/м2 – 8,5 или аналоги с соответствующими характеристиками указанного материала |  | м2 | 37,5 |
| 33 | Грунтовка стен перед нанесением декоративной штукатурки, грунтовка типа CT 17 предназначена для обработки впитывающих оснований перед креплением керамических и каменных плиток, нанесением штукатурок, напольных выравнивающих смесей и т.д. внутри и снаружи зданий |  | м2 | 28,2 |
| 34 | Декоративная штукатурка колонн (полированная), толщина 10 мм, декоративная, фактурная штукатурка, имитирующая бетонную поверхность, High-Tech, штукатурка под бетон, Lime concrete. (с эффектом: цемента «фачиависта») |  | м2 | 28,2 |
| 35 | Устройство зеркала на колонны, самоклеющиеся зеркальные панели от Erplus. Зеркальная панель 0008 или аналог. Уголок алюм. 15х15х1,5 -16 м.п. Стыковочный профиль алюм. 15х4х1,5. – 6м.п., Размер - 3000 х 1000 мм Толщина - 2 мм. Материал - пластик на самоклеющейся основе |  | м2 | 6,5 |
| 36 | Устройство зеркала на колонну (размер 450х500мм) в зоне отдыха, самоклеющиеся зеркальные панели от Erplus. Зеркальная панель 0008 или аналог. Уголок алюм. 15х15х1,5 -16 м.п., стыковочный профиль алюм. 15х4х1,5. – 6м.п., размер - 3000 х 1000 мм, толщина - 2 мм, материал - пластик на самоклеющейся основе |  | м2 | 0,225 |
| 37 | Грунтовка стен перед нанесением декоративной штукатурки, грунтовка типа CT 17 предназначена для обработки впитывающих оснований перед креплением керамических и каменных плиток, нанесением штукатурок, напольных выравнивающих смесей и т.д. внутри и снаружи зданий |  | м2 | 2,3 |
| 38 | Декоративная штукатурка колонн (полированная), толщина 10 мм, декоративная, фактурная штукатурка, имитирующая бетонную поверхность, High-Tech, штукатурка под бетон, Lime concrete. (с эффектом: цемента «фачиависта») |  | м2 | 2,3 |
| 39 | Устройство малярных уголков |  | м | 22 |
| Прочие работы |  |  |  |  |
| 40 | Восстановление поверхностей комбинированных полов из натурального гранита и мрамора, |  | м2 | 156,2 |
| Тамбур выход во двор |  |  |  |  |
| Потолок |  |  |  |  |
| 1 |  | Обработка поверхности потолка грунтовкой глубокого проникновения, грунтовка типа Бетонконтакт Кнауф | м2 | 3,64 |
| 2 |  | Штукатурка потолка до 10мм, штукатурка гипсовая универсальная для внутренних работ Rotband (Ротбанд). Расход при толщине слоя 10 мм, кг/м2 – 8,5 или аналоги с соответствующими характеристиками указанного материала | м2 | 3,64 |
| 3 |  | Устройство подвесных потолков из ГКЛВ, КНАУФ-листы (ГСП-А) выпускаются в соответствии с ГОСТ 32614-2012 Размер листа: длина 2500 мм, ширина 1200 мм, толщина 12,5 мм. Металлический КНАУФ-профиль (ПН) размер профиля 50х40х0,6 мм длина 3000 мм. Металлический КНАУФ-профиль стоечный (ПС) размер профиля 50х50х0,6 мм длина 3000 мм или аналоги с соответствующими характеристиками указанного материала | м2 | 1,46 |
| 4 |  | Простая окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами потолков по штукатурке и сборным конструкциям | м2 | 1,46 |
| 5 |  | Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами потолков по штукатурке | м2 | 3,64 |
| 6 |  | Устройство потолка «Грильято» с ячейкой 50х50 h = 40 мм, серебристый | м2 | 5 |
| Стены |  |  |  |  |
| 7 |  | Устройство перегородки из ГКЛВ в два слоя по металлическому каркасу с установкой шумоизоляции, КНАУФ-листы (ГСП-А) выпускаются в соответствии с ГОСТ 32614-2012. Размер листа: длина 2500 мм, ширина 1200 мм, толщина 12,5 мм. Металлический КНАУФ-профиль (ПН) размер профиля 50х40х0,6 мм длина 3000 мм. Металлический КНАУФ-профиль стоечный (ПС) размер профиля 50х50х0,6 мм длина 3000 мм. Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем толщина плиты 50мм или аналоги с соответствующими характеристиками указанного материала | м2 | 4,2 |
| 8 |  | Обработка поверхности стен грунтовкой глубокого проникновения, грунтовка типа Бетонконтакт Кнауф | м2 | 31,4 |
| 9 |  | Штукатурка стен толщиной до 10мм, штукатурка гипсовая универсальная для внутренних работ Rotband (Ротбанд). Расход при толщине слоя 10 мм, кг/м2 – 8,5 или аналоги с соответствующими характеристиками указанного материала | м2 | 27,2 |
| 10 |  | Грунтовка стен перед нанесением декоративной штукатурки, грунт типа Фикс-Супер предназначен для усиленной пропитки и укрепления рыхлых оснований | м2 | 22 |
| 11 |  | Декоративная штукатурка стен с рустом толщина слоя 10 мм, типа Асти Рустик декоративная штукатурка | м2 | 22 |
| 12 |  | Устройство алюминиевых декоративных панелей, 6мм | м2 | 9 |
| Проемы |  |  |  |  |
| 13 |  | Монтаж дверного противопожарного блока, облегченного 2260х1530мм, с доводчиком и порогом, технические характеристики - дверное полотно из двух формованных стальных листов, коробка угловая из системного профиля, противопожарное стекло - до 25% от площади двери (для модификаций противопожарных дверей с остеклением). Термоизоляция - плита высокой плотности из базальтового полотна, резиновые уплотнители от холодного дыма. Термо-расширяющиеся уплотнители от горячего дыма. Порошковая окраска, цвет любой другой цвет по каталогу RAL). Врезной 3-х ригельный замок с цилиндровым механизмом. Ручки-штанги «Антипаника» Серия «320» цилиндровый механизм антипаника или аналог | шт. | 1 |
| 14 |  | Монтаж двухпольного дверного блока 2350х1530мм, "Холодные" алюминиевые двери. Изготавливаются из алюминиевых профилей без термомоста. В качестве заполнения применяется стекло 5, 6 мм, триплекс 7 мм, стеклопакеты 20-26 мм, сэндвич панель 24 мм. Ручки-штанги «Антипаника», серия «320». Цилиндровый механизм антипаника, с доводчиком и порогом | шт. | 1 |
| Полы |  |  |  |  |
| 15 |  | Обработка поверхности пола грунтовкой глубокого проникновения, грунтовка типа Бетонконтакт Кнауф | м2 | 5,1 |
| 16 |  | Устройство стяжки толщиной 30мм с прокладкой дорожной сетки в 1 слой, Бетон марки , бетон марки М150(12,5) используется при изготовлении стяжек, полов, фундаментов под небольшие сооружения. | м2 | 5,1 |
| 17 |  | Укладка напольной плитки, плитка керамогранитная, размер 300х300мм, типа Грес 0645 | м2 | 5 |
| Лестница А (1-2 этаж) |  |  |  |  |
| Полы |  |  |  |  |
| 1 |  | Восстановление поверхностей комбинированных полов из натурального гранита и мрамора | м2 | 50,5 |
| 2 |  | Устройство резинки на 29 ступеней, изготавливается из термоэластопласта - в цветном исполнении и из резины - только чёрного цвета – 3.2мм, ширина 50мм | м | 67,9 |
| 3 |  | Устройство алюминиевой полосы с резиновой вставкой (46мм*5мм) | м | 17 |
| Стены |  |  |  |  |
| 1 | Обработка поверхности стен грунтовкой глубокого проникновения, грунтовка типа Бетонконтакт Кнац=уф |  | м2 | 41,1 |
| 2 | Штукатурка стен толщиной до 10мм, штукатурка гипсовая универсальная для внутренних работ Rotband (Ротбанд). Расход при толщине слоя 10 мм, кг/м2 – 8,5 или аналоги с соответствующими характеристиками указанного материала |  | м2 | 41,1 |
| 3 | Устройство малярных уголков, оцинкованных |  | м | 33 |
| 4 | Шпатлевка стен высокопрочными составами по стеклотканевой сетке типа «Строби» - толщина слоя не менее 3 мм, Вебер Ветонит ЛР+ полимерная шпаклевка для сухих помещений: белая, не водостойкая, расход при слоя 1мм – 1,2 кг/м2, расход воды 8-9 л/25кг, или аналоги с соответствующими характеристиками указанного материала |  | м2 | 41,1 |
| 5 | Окраска стен колерованной краской за 2 раза, краска интерьерная латексная полуматовая типа PARADE PROFESSIONAL E20 PRO’LATEX20 |  | м2 | 64 |
| 6 | Грунтовка стен перед нанесением декоративной штукатурки, Грунт типа Фикс-Супер предназначен для усиленной пропитки и укрепления рыхлых оснований. |  | м2 | 2,1 |
| 7 | Декоративная штукатурка стен с рустом толщина слоя 10 мм, типа Асти Рустик декоративная штукатурка |  | м2 | 2,1 |
| Потолок |  |  |  |  |
| 8 |  | Обработка поверхности потолка грунтовкой глубокого проникновения, грунтовка типа Батонконтакт Кнауф | м2 | 33 |
| 9 |  | Штукатурка потолка толщиной до 10мм, штукатурка гипсовая универсальная для внутренних работ Rotband (Ротбанд). Расход при толщине слоя 10 мм, кг/м2 – 8,5 или аналоги с соответствующими характеристиками указанного материала | м2 | 33 |
| 10 |  | Устройство малярных уголков, оцинкованных | м | 22 |
| 11 |  | Шпатлевка потолка высокопрочными составами - толщина слоя не менее 3 мм, Вебер. Ветонит ЛР+ полимерная шпаклевка для сухих помещений: белая, не водостойкая, расход при слоя 1мм – 1,2 кг/м2, расход воды 8-9 л/25кг, или аналоги с соответствующими характеристиками указанного материала | м2 | 33 |
| 12 |  | Окраска потолка за 2 раза, краска интерьерная латексная полуматовая типа PARADE PROFESSIONAL E20 PRO’LATEX20 | м2 | 33 |
| 13 |  | Замена плит Армстронг, потолочные плиты Оазис, размером 600х600мм | м2 | 15 |
| Перила |  |  |  |  |
| 14 |  | Монтаж новых перил с полированными ручками и стойками, стойки Ф38 из нержавейки, поручень Ф50 из нержавейки, крепление стойки в ступень сверху на хим. анкер с декоративной крышкой, нержавеющий поручень замыкается на поворотах, полированная нержавеющая сталь марки AISI 201 (12Х15Г9НД), закаленное бесцветное стекло 8мм, высота ограждений 1000мм; | м2 | 27,5 |
| Гардероб и переговорная (кабинет №100) + зона ожидания |  |  |  |  |
| Потолок |  |  |  |  |
| 1 |  | Устройство подвесного потолка «Армстронг», плита белая, минеральная, размером 600х600мм, марки типа – Оазис | м2 | 49,8 |
| Полы |  |  |  |  |
| 2 |  | Обработка поверхности пола грунтовкой глубокого проникновения, грунтовка типа Бетонконтакт Кнауф | м2 | 34,2 |
| 3 |  | Устройство стяжки толщиной 50мм с прокладкой дорожной сетки в 1 слой, бетон марки М150(12,5) используется при изготовлении стяжек, полов, фундаментов под небольшие сооружения. Сетка дорожная стальная толщина металла 4мм, размер ячеек 50х50мм | м2 | 28,6 |
| 4 |  | Укладка напольной плитки, плитка керамогранитная, размер 300х300мм, типа Грес 0645 | м2 | 34,2 |
| 5 |  | Грунтовка стен перед нанесением декоративной штукатурки, грунтовка типа CT 17 предназначена для обработки впитывающих оснований перед креплением керамических и каменных плиток, нанесением штукатурок, напольных выравнивающих смесей и т.д. внутри и снаружи зданий | м2 | 4,14 |
| 6 |  | Устройство плинтусов из декоративной штукатурки высотой 100мм, толщина 10 мм, декоративная, фактурная штукатурка, имитирующая бетонную поверхность, High-Tech, штукатурка под бетон, Lime concrete. (с эффектом: цемента «фачиависта») | м2 | 4,14 |
| Стены |  |  |  |  |
| 7 |  | Устройство перегородки из ГКЛВ в два слоя по металлическому каркасу с установкой внутрь каркаса шумоизоляции, КНАУФ-листы (ГСП-А) выпускаются в соответствии с ГОСТ 32614-2012. Размер листа: длина 2500 мм, ширина 1200 мм, толщина 12,5 мм. Металлический КНАУФ-профиль (ПН) размер профиля 50х40х0,6 мм длина 3000 мм. Металлический КНАУФ-профиль стоечный (ПС) размер профиля 50х50х0,6 мм длина 3000 мм. Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем толщина плиты 50мм или аналоги с соответствующими характеристиками указанного материала | м2 | 9,5 |
| 8 |  | Устройство перегородки из ГКЛВ в два слоя по металлическому каркасу с установкой внутрь каркаса шумоизоляции, КНАУФ-листы (ГСП-А) выпускаются в соответствии с ГОСТ 32614-2012. Размер листа: длина 2500 мм, ширина 1200 мм, толщина 12,5 мм. Металлический КНАУФ-профиль (ПН) размер профиля 50х40х0,6 мм длина 3000 мм. Металлический КНАУФ-профиль стоечный (ПС) размер профиля 50х50х0,6 мм длина 3000 мм. Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем толщина плиты 50мм или аналоги с соответствующими характеристиками указанного материала | м2 | 10 |
| 9 |  | Обработка поверхности стен грунтовкой глубокого проникновения, грунтовка типа Батонконтакт Кнауф | м2 | 11,1 |
| 10 |  | Устройство малярных уголков, оцинкованных | м | 26 |
| Проемы |  |  |  |  |
| 11 |  | Устройство дверного блока с четвертью, двухпольная, размер полотна 1-2000х900мм, размер коробки 2100х1000мм, наличники, замок, ручка и с доводчиком, двери: Краснодеревщик, коллекция: 5000. Производитель PROFIL DOORS или аналог | шт. | 1 |
| Стены и перегородки |  |  |  |  |
| 12 |  | Устройство перегородки из ГКЛВ в два слоя по металлическому каркасу с установкой внутрь каркаса шумоизоляции, толщина перегородки 150мм, гипсоволокнистый КНАУФ-суперлист влагостойкий (ГВЛВ) изготавливается по ГОСТ Р 51829-2001. Размер листа: длина 2500 мм, ширина 1200 мм, толщина 12,5 мм. Металлический КНАУФ-профиль (ПН) размер профиля 50х40х0,6 мм длина 3000 мм. Металлический КНАУФ-профиль стоечный (ПС) размер профиля 50х50х0,6 мм длина 3000 мм. Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем толщина плиты М50 или аналоги с соответствующими характеристиками указанного материала | м2 | 9,48 |
| 13 |  | Шпатлевка стен высокопрочными составами по стеклотканевой сетке типа «Строби» - толщина слоя не менее 3 мм, Вебер Ветонит ЛР+ полимерная шпаклевка для сухих помещений: белая, не водостойкая, расход при слоя 1мм – 1,2 кг/м2, расход воды 8-9 л/25кг, или аналоги с соответствующими характеристиками указанного материала | м2 | 70,6 |
| 14 |  | Окраска стен колерованной краской за 2 раза, краска интерьерная латексная полуматовая типа PARADE PROFESSIONAL E20 PRO’LATEX20 | м2 | 70,6 |
| 15 |  | Устройство металлического экрана, размер 1500х800мм (мелкий квадрат клетка 3.3мм, перемычка 2мм – Производитель: Экрано Ф | шт. | 1 |
| 16 |  | Монтаж мелких конструкций из стали различного профиля массой до 20 кг | т | 0,071 |
| 17 |  | Монтаж ламинированной доски подоконника с округленными краями с двух сторон, ламинированное ДСП, размер 1900х300мм | м2 | 0,57 |
| Колоны |  |  |  |  |
| 18 |  | Обработка поверхности колонн грунтовкой глубокого проникновения, грунтовка типа Бетонконтакт Кнауф | м2 | 1,77 |
| 19 |  | Штукатурка стен толщиной до 10мм, Штукатурка гипсовая универсальная для внутренних работ Rotband (Ротбанд). Расход при толщине слоя 10 мм, кг/м2 – 8,5 или аналоги с соответствующими характеристиками указанного материала | м2 | 1,77 |
| 20 |  | Шпатлевка стен высокопрочными составами по стеклотканевой сетке типа «Строби» - толщина слоя не менее 3 мм, Вебер Ветонит ЛР+ полимерная шпаклевка для сухих помещений: белая, не водостойкая, расход при слоя 1мм – 1,2 кг/м2, расход воды 8-9 л/25кг, или аналоги с соответствующими характеристиками указанного материала | м2 | 1,77 |
| 21 |  | Грунтовка стен перед нанесением декоративной штукатурки, грунтовка типа CT 17 предназначена для обработки впитывающих оснований перед креплением керамических и каменных плиток, нанесением штукатурок, напольных выравнивающих смесей и т.д. внутри и снаружи зданий | м2 | 28,2 |
| 22 |  | Декоративная штукатурка колонн (полированная), толщина 10 мм, декоративная, фактурная штукатурка, имитирующая бетонную поверхность, High-Tech, штукатурка под бетон, Lime concrete. (с эффектом: цемента «фачиависта») | м2 | 28,2 |
| Кабинет отдыха охраны и комната приема пищи |  |  |  |  |
| Потолок |  |  |  |  |
| 1 |  | Устройство подвесного потолка «Армстронг», плита белая, минеральная, размером 600х600мм, марки типа – Оазис | м2 | 10,9 |
| Стены и перегородки |  |  |  |  |
| 2 |  | Обработка поверхности стен грунтовкой глубокого проникновения, грунтовка типа Бетонконтакт Кнауф | м2 | 56,5 |
| 3 |  | Устройство малярных уголков, оцинкованный | м | 9 |
| 4 |  | Штукатурка стен толщиной до 10мм, штукатурка гипсовая универсальная для внутренних работ Rotband (Ротбанд). Расход при толщине слоя 10 мм, кг/м2 – 8,5 или аналоги с соответствующими характеристиками указанного материала | м2 | 34,3 |
| 5 |  | Монтаж перегородки из ГКЛВ в два слоя по металлическому каркасу с установкой внутрь каркаса шумоизоляции. Толщина перегородки 150мм, гипсоволокнистый КНАУФ-суперлист влагостойкий (ГВЛВ) изготавливается по ГОСТ Р 51829-2001. Размер листа: длина 2500 мм, ширина 1200 мм, толщина 12,5 мм. Металлический КНАУФ-профиль (ПН) размер профиля 50х40х0,6 мм длина 3000 мм. Металлический КНАУФ-профиль стоечный (ПС) размер профиля 50х50х0,6 мм длина 3000 мм. Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем толщина плиты М50 или аналоги с соответствующими характеристиками указанного | м2 | 1,96 |
| 6 |  | Шпатлевка стен высокопрочными составами по стеклотканевой сетке типа «Строби» - толщина слоя не менее 3 мм, Вебер Ветонит ЛР+ полимерная шпаклевка для сухих помещений: белая, не водостойкая, расход при слоя 1мм – 1,2 кг/м2, расход воды 8-9 л/25кг, или аналоги с соответствующими характеристиками указанного материала | м2 | 56,5 |
| 7 |  | Окраска стен колерованной краской за 2 раза, краска интерьерная латексная полуматовая типа PARADE PROFESSIONAL E20 PRO’LATEX20 | м2 | 61,1 |
| Проемы |  |  |  |  |
| 8 |  | Монтаж дверного блока с четвертью, Дверь размер полотна 2000х900мм, коробка, наличники, замок, ручка и доводчик. Размер коробки 2100х1000мм, двери: Краснодеревщик, коллекция: 5000. Производитель PROFIL DOORS или аналог | шт. | 1 |
| Полы |  |  |  |  |
| 9 |  | Устройство стяжки пола толщиной 50мм, бетон марки М150 | м2 | 10,9 |
| 10 |  | Устройство самовыравнивающей стяжки типа «Ветонит» до 4мм, Ветонит 3000 (Vetonit 3000). Фракция наполнителя <0,3 мм; Расход смеси – 1,5 кг/м2/мм; или аналоги с соответствующими характеристиками указанного материала | м2 | 10,9 |
| 11 |  | Укладка половой плитки на клей с затиркой, плитка керамогранитная, размер 300х300мм, типа Гармония 3284, цвет серый | м2 | 12,6 |
| 12 |  | Монтаж плинтусов из керамических плиток, размер 300х300мм, типа Гармония 3284, цвет серый | м2 | 16,7 |
| Кабинет отдыха охраны и санузлы |  |  |  |  |
| Потолок |  |  |  |  |
| 1 |  | Устройство подвесного потолка «Армстронг», плита белая, минеральная, размером 600х600мм, марки типа – Оазис | м2 | 4,2 |
| Стены и перегородки |  |  |  |  |
| 2 |  | Монтаж перегородки из ГКЛВ в два слоя по металлическому каркасу с установкой внутрь каркаса шумоизоляции, КНАУФ-листы (ГСП-А) выпускаются в соответствии с ГОСТ 32614-2012. Размер листа: длина 2500 мм, ширина 1200 мм, толщина 12,5 мм. Металлический КНАУФ-профиль (ПН) размер профиля 50х40х0,6 мм длина 3000 мм. Металлический КНАУФ-профиль стоечный (ПС) размер профиля 50х50х0,6 мм длина 3000 мм. Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем толщина плиты 50мм или аналоги с соответствующими характеристиками указанного материала | м2 | 20,9 |
| 3 |  | Монтаж перегородки из ГКЛВ в два слоя по металлическому каркасу с установкой внутрь каркаса шумоизоляции, толщина перегородки 150мм, Гипсоволокнистый КНАУФ-суперлист влагостойкий (ГВЛВ) изготавливается по ГОСТ Р 51829-2001. Размер листа: длина 2500 мм, ширина 1200 мм, толщина 12,5 мм. Металлический КНАУФ-профиль (ПН) размер профиля 50х40х0,6 мм длина 3000 мм. Металлический КНАУФ-профиль стоечный (ПС) размер профиля 50х50х0,6 мм длина 3000 мм. Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем толщина плиты М50 или аналоги с соответствующими характеристиками указанного | м2 | 11 |
| 4 |  | Укладка стеновой плитки на клей с затиркой, плитка керамогранитная, размер 200х200мм, калейдоскоп арт. «5113», синий | м2 | 34,6 |
| 5 |  | Монтаж внутреннего уголка для плитки, Е 8 | м | 37,7 |
| 6 |  | Устройство металлического технического люка 500х500мм – 0,8мм, люк металлический крашенные предназначен закрыть сантехнические коммуникации - (СТ-0,8-ПС), Производитель типа «Русвент» | шт. | 2 |
| Проемы |  |  |  |  |
| 7 |  | Устройство дверного блока с четвертью, размер полотна 2100х700мм, коробка, наличники, замок, ручки с доводчиком, размер коробки 2100х800мм, двери: Краснодеревщик, коллекция: 5000, производитель PROFIL DOORS или аналог | шт. | 1 |
| 8 |  | Устройство дверного блока с четвертью, размер полотна 2100х900мм, коробка, наличники, замок, ручки с доводчиком, размер коробки 2100х1000мм, двери: Краснодеревщик, коллекция: 5000, производитель PROFIL DOORS или аналог | шт. | 1 |
| Полы |  |  |  |  |
| 9 |  | Устройство стяжки толщиной 40мм с прокладкой дорожной сетки в 1 слой, Бетон марки М150(12,5) используется при изготовлении стяжек, полов, фундаментов под небольшие сооружения. Сетка дорожная стальная толщина металла 4мм, размер ячеек 50х50мм | м2 | 4,2 |
| 10 |  | Устройство самовыравнивающей стяжки типа «Ветонит» до 4мм, Ветонит 3000 (Vetonit 3000) Фракция наполнителя <0,3 мм; Расход смеси – 1,5 кг/м2/мм; или аналоги с соответствующими характеристиками указанного материала | м2 | 4,2 |
| 11 |  | Укладка половой плитки на клей с затиркой, плитка керамогранитная, размер 300х300мм, типа Гармония 3284, цвет серый | м2 | 4,2 |
| 12 |  | Устройство металлического порожка 40мм шириной | м | 1,8 |
| Кабинет №100 и гардероб |  |  |  |  |
| Потолок |  |  |  |  |
| 1 |  | Устройство подвесного потолка «Армстронг», плита белая, минеральная, размером 600х600мм, марки типа – Оазис | м2 | 34,9 |
| Полы |  |  |  |  |
| 2 |  | Обработка поверхности пола грунтовкой глубокого проникновения, грунтовка типа Бетонконтакт Кнауф | м2 | 35,9 |
| 3 |  | Устройство стяжки пола толщиной 50мм, бетон марки М150(12,5) используется при изготовлении стяжек, полов, фундаментов под небольшие сооружения | м2 | 35,9 |
| 4 |  | Устройство самовыравнивающей стяжки типа «Ветонит» до 4мм, Ветонит 3000 (Vetonit 3000) Фракция наполнителя <0,3 мм; Расход смеси – 1,5 кг/м2/мм; или аналоги с соответствующими характеристиками указанного материала | м2 | 34,9 |
| 5 |  | Укладка половой плитки на клей с затиркой, плитка керамогранитная, размер 300х300мм, типа Гармония 3284, цвет серый | м2 | 34,9 |
| 6 |  | Монтаж плинтусов из керамических плиток, размер 300х300мм, типа Гармония 3284, цвет серый | м | 26 |
| Проемы |  |  |  |  |
| 7 |  | Устройство балки двутавровая стальная 10 ст3пс5 ГОСТ 8239-89 газосваркой | м | 16,5 |
| 8 |  | Монтаж дверного блока с четвертью, размер полотна 2100х900мм, коробка, наличники, замок, ручки с доводчиком, размер коробки 2100х1000мм, двери: Краснодеревщик, коллекция: 5000, производитель PROFIL DOORS или аналог | шт. | 2 |
| Стены и перегородки |  |  |  |  |
| 9 |  | Монтаж перегородки из ГКЛВ в два слоя по металлическому каркасу с установкой шумоизоляции, КНАУФ-листы (ГСП-А) выпускаются в соответствии с ГОСТ 32614-2012. Размер листа: длина 2500 мм, ширина 1200 мм, толщина 12,5 мм. Металлический КНАУФ-профиль (ПН) размер профиля 50х40х0,6 мм длина 3000 мм. Металлический КНАУФ-профиль стоечный (ПС) размер профиля 50х50х0,6 мм длина 3000 мм. Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем толщина плиты 50мм или аналоги с соответствующими характеристиками указанного материала | м2 | 43,4 |
| 10 |  | Обработка поверхности стен грунтовкой глубокого проникновения, грунтовка типа Бетонконтакт Кнауф | м2 | 72,5 |
| 11 |  | Устройство малярных уголков, оцинкованных | м | 48 |
| 12 |  | Шпатлевка стен высокопрочными составами по стеклотканевой сетке типа «Строби» - толщина слоя не менее 3 мм, Вебер. Ветонит ЛР+ полимерная шпаклевка для сухих помещений, не водостойкая. Расход при толщине слоя 1мм, кг/м2 – 1,2 или аналоги с соответствующими характеристиками указанного материала | м2 | 115,9 |
| 13 |  | Шпатлевка стен высокопрочными составами по стеклотканевой сетке типа «Строби» - толщина слоя не менее 3 мм, Вебер Ветонит ЛР+ полимерная шпаклевка для сухих помещений: белая, не водостойкая, расход при слоя 1мм – 1,2 кг/м2, расход воды 8-9 л/25кг, или аналоги с соответствующими характеристиками указанного материала | м2 | 126 |
| 14 |  | Окраска стен колерованной краской за 2 раза, краска интерьерная латексная полуматовая типа PARADE PROFESSIONAL E20 PRO’LATEX20 | м2 | 126 |
| 15 |  | Монтаж металлического экрана, размер 1500х800мм (мелкий квадрат клетка 3.3мм, перемычка 2мм – Производитель: типа Экрано Ф | шт. | 1 |
| 16 |  | Монтаж вешалок трансформер VT 100, размер 1900х2500х700мм ( комплект вешалка + два типа номерков по 100шт), производитель типа Гардеробщик | шт. | 5 |
| Прочие работы |  |  |  |  |
| 1 |  | Монтаж временной перегородки из ГКЛ в один слой по металлическому каркасу (отсечка места производства работ), КНАУФ-листы (ГСП-А) выпускаются в соответствии с ГОСТ 32614-2012. Размер листа: длина 2500 мм, ширина 1200 мм, толщина 12,5 мм. Металлический КНАУФ-профиль (ПН) размер профиля 50х40х0,6 мм длина 3000 мм. Металлический КНАУФ-профиль стоечный (ПС) размер профиля 50х50х0,6 мм длина 3000 мм | м2 | 500 |
| 2 |  | Покрытие/снятие пленкой ПП 100мк пола с заменой по мере износа, стандартная усиленная многослойная пленка шириной полотна 4000мм | м2 | 3500,0 |
| 3 |  | Перенос строительного мусора до контейнера во внутреннем дворе вручную на расстояние до 50м | т | 71,5 |
| 4 |  | Содержание свалки отходов | т | 71,5 |
| 5 |  | Погрузка на ТС и вывоз строительного мусора | т | 71,5 |
| Локальные сети |  |  |  |  |
| 3-й этаж |  |  |  |  |
| 1 |  | Прокладка труб ПВХ в штробах с креплением к стене, Труба жесткая ПВХ лёгкая диаметром 40мм | м | 55 |
| 2 |  | Прокладка труб ПВХ в штробах с креплением к стене в 2 ряда, Труба жесткая ПВХ лёгкая диаметром 50мм | м | 45 |
| 3 |  | Устройство ПВХ короба с креплением к стене, типа короб 100х50мм | м | 3 |
| 4 |  | Прокладка проводов витой пары в для интернета и ip телефонов, типа Кабель фирмы Hyperline (Кабель витая пара, экранированная F/UTP, категория 5e, 4 пары (24 AWG), одножильный (solid), экран - фольга, PVC, –20°C – +75°C, или PCnet 65704A | м | 7620 |
| 4-й этаж |  |  |  |  |
| 1 |  | Прокладка труб ПВХ в штробах с креплением к стене, труба жесткая ПВХ лёгкая диаметром 40мм | м | 55 |
| 2 |  | Прокладка труб ПВХ в штробах с креплением к стене в 2 ряда, труба жесткая ПВХ лёгкая диаметром 50мм | м | 45 |
| 3 |  | Устройство ПВХ короба с креплением к стене, типа короб 100х50мм | м | 3 |
| 4 |  | Прокладка проводов витой пары в для интернета и ip телефонов, типа Кабель фирмы Hyperline (Кабель витая пара, экранированная F/UTP, категория 5e, 4 пары (24 AWG), одножильный (solid), экран - фольга, PVC, –20°C – +75°C, или PCnet 65704A | м | 6730 |
| 5-й этаж |  |  |  |  |
| 1 |  | Прокладка труб ПВХ в штробах с креплением к стене в 2 ряда, труба жесткая ПВХ лёгкая диаметром 50мм | м | 45 |
| 2 |  | Устройство ПВХ короба с креплением к стене, типа короб 100х50мм | м | 3 |
| Серверная № 505 |  |  |  |  |
| 1 |  | Устройство на стойку патч-панелей, патч-панель 19", 24 порта RJ-45, полный экран, категория 5e, dual IDC Hyperline PP-19-24-8P8C-C5e-SH-110D | шт. | 20 |
| 2 |  | Устройство кабельных проволочных лотков 80х200, DKC FC8020 | м | 15 |
| Электромонтажные работы 3 и 4 этажей |  |  |  |  |
| 1 |  | Устройство коробов металлических, короба на конструкциям и кронштейнам, типа HIGER Topaz. Высота фиксации 3–3,3 м. L1902ELN или аналог | шт. | 20 |
| 2 |  | Устройство электроустановочных блоков на 6 модулей, типа HIGER Topaz L1906 7035 или аналог | шт. | 40 |
| 3 |  | Заземляющий зажим, HIGER Topaz, Артикул: L4188 VERZ или аналог | шт. | 20 |
| 4 |  | Устройство розеток, типа тройная красная Legrand 077413 | шт. | 40 |
| 5 |  | Устройство розеток двойные, типа белая Legrand 077402 | шт. | 40 |
| 6 |  | Устройство розеток UTP 2 модуля Legrand 076564, типа UTP 2 модуля Legrand 076564 | шт. | 40 |

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ И ОБОРУДОВАНИЮ, ПРИМЕНЯЕМЫМ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, В Т.Ч. ВЕДОМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ.

5.1. Применяемые изделия и материалы должны соответствовать требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм действующих на территории РФ.

5.2. Качество применяемых материалов и изделий, и их соответствие санитарным, противопожарным и техническим характеристикам должны подтверждаться паспортами, сертификатами и другими документами установленными техническими регламентами.

5.3. Все используемые изделия и материалы должны быть новыми, ранее не эксплуатировавшимися, не подвергавшимися восстановительному или другому ремонту.

5.4. Все используемые при проведении работ материалы,  в полном объеме поставляются силами Подрядчика и за счёт Подрядчика.

5.5. Материалы и инструмент должны обеспечивать необходимое качество выполняемых работ согласно требованиям норм и технических регламентов, а также соблюдение санитарно-гигиенических, противопожарных и безопасных требований при производстве работ.

5.6. Подрядчик отвечает за качество приобретаемых и применяемых материалов.

5.7. До начала производства работ Подрядчик передает в адрес Генерального подрядчика оригиналы технических паспортов и сертификатов с целью проверки соответствия используемых материалов и оборудования требованиям данного ТЗ и во избежание возможной фальсификации.

5.8. Требования, предъявляемые к оборудованию, применяемому при монтаже структурированной кабельной системы (СКС):

5.8.1. Кабельный тестер (анализатор), применяемый для тестирования проложенных линий СКС, должен иметь свидетельство о поверке.

5.8.2. Кабельный тестер (анализатор) должен находиться в периоде калибровки, установленном производителем - не более одного года (365 дней) от даты калибровки.

5.8.3. Кабельный тестер (анализатор) должен быть оснащен адаптерами для тестирования Постоянной линии (Permanent Link), категорией не ниже тестируемой линии. Тестирование параметров кабельной линии должно быть выполнено в режиме Автотест - автоматическое тестирование всех параметров, необходимых к измерениям и аттестации в соответствии с требованиями заданного стандарта.

РАЗДЕЛ 6. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

6.1. Срок выполнения черновых, подготовительных, отделочных и монтажных работ составляет 30 (тридцать) календарных дней с момента подписания Договора на выполнение работ.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

7.1. Все черновые,  подготовительные, отделочные и монтажные работы должны выполняться с соблюдением действующих нормативно-технических документов и государственных стандартов.

7.2. Подрядчик должен иметь внутреннюю системы контроля качества выполняемых работ и применяемой строительной продукции, в соответствии с требованиями ст. 53 Градостроительного кодекса РФ.

7.3. Ответственность за качество выполняемых работ возлагается на Подрядчика.

7.4. Подрядчик безвозмездно исправляет по требованию Генподрядчика  все выявленные недостатки, если в процессе выполнения работ Подрядчик допустил отступление от требований и условий данного ТЗ, ухудшившие качество работ, в течение 3 (трех) дней с момента вручения в письменном виде Генподрядчиком соответствующего требования Подрядчику.

7.5. В случае обнаружения несоответствия качества техническим характеристикам и требованиям безопасности, в том числе экологическим, применяемых материалов и оборудования, Подрядчику необходимо произвести их замену, предварительно согласовав с Генподрядчиком.

7.6. В своей производственной деятельности Подрядчик обязан использовать только сертифицированные материалы и оборудование.

  - Подрядчик своевременно предъявляет Заказчику для освидетельствования работы, их соответствие качеству и объёмам.

  - После окончания работ проводится комплексная проверка работы систем автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией с составлением «Акта проверки работоспособности системы».

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ.

8.1. Гарантийный период на выполненные работы должен составлять не менее 24 (двадцати четырех) месяцев с момента ввода в постоянную эксплуатацию.

8.2. Гарантия должна распространяться на выполненные работы, включая примененные материалы и комплектующие изделия.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

9.1. До начала работ Подрядчик назначает приказом ответственного за выполнение, сдачу-приемку работ, соблюдение требований санитарии и безопасности при производстве работ, подписание исполнительной документации и другие функции, предоставление по требованию Генподрядчика любой информации, связанной с выполнением работ на объекте.

9.2. Обеспечение производства черновых, подготовительных, отделочных, монтажных и электромонтажных работ согласно действующему законодательству РФ и нормативной документации, регламентирующей производство работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в том числе:

- Технический регламент о требованиях пожарной безопасности № 123-ФЗ от 22 июля 2008;

- Технический регламент о безопасности зданий и сооружений N 384-ФЗ от 30 декабря 2009 года;

- СП 12-136-2002 Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ;

- ППР-2012 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации»»;

- СП 48.13330.2011 «Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004»;

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве». Часть 1.

- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». Часть 2.

- ГОСТ 23407-78 «Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства работ»;

-  СНиП 31-06-2009 - Общественные здания и сооружения;

- Правил технической эксплуатации энергоустановок;

- Правила устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов;

- ЕН 12464-1:2003 Свет и освещение. Освещение рабочих мест. Часть 1. Рабочие места в помещениях;

- ГОСТ 12.1.046-85 «Нормы освещения строительных площадок»;

- МПОТ (ПОТ РМ-016-2001) «Межотраслевая инструкция по охране труда при эксплуатации электроустановок» (Приказ МТиСЗ РФ от 24 июля 2013 г. №328);

- ПТЭЭП «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей».

- ГОСТ 12.3.032-84 ССБТ. Работы электромонтажные. Общие требования безопасности;

- ГОСТ Р 50571.16-2007 (МЭК 60364-6:2006) Электроустановки низковольтные. Часть 6. Испытания;

- ППР (Проектом производства работ) в соответствии с СП 48.13330.2011 "Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004";

- Планами-графиками работ

- Бланками переключений;

- Программами индивидуального и комплексного опробования оборудования.

9.3. Подрядчик гарантирует, что все его работники будут неукоснительно выполнять нормы и правила Федерального и отраслевого законодательства в области охраны труда.

9.4. Подрядчик обязан применять на практике правила безопасности, установленные действующим законодательством Российской Федерации. Все инструменты, используемые Подрядчиком, должны быть в рабочем и безопасном состоянии и идентифицированы маркировкой.

9.5. Ответственность за соблюдение правил техники безопасности и пожарной безопасности при проведении работ несет Подрядчик.

9.6. В процессе проведения работ Подрядчик обязан принять все необходимые меры по обеспечению безопасности персонала Заказчика, находящегося, в процессе выполнения своих прямых обязанностей, в непосредственной близости от места проведения работ, а также обеспечить сохранность имущества Заказчика.

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ.

  - Представитель Генподрядчика проверяет объемы и качество выполненных Подрядчиком работ и осуществляет их приемку.

  - Приемка объемов, качества выполненных и скрытых работ производится визуально и инструментальными измерениями.

  - Подрядчик своевременно предъявляет Генподрядчику для освидетельствования работы, их соответствие качеству и объёмам.

  - Подрядчик в обязательном порядке ведёт построечную документацию и своевременно предъявляет её при сдаче-приёмке работ, составляет акты освидетельствования скрытых работ (при необходимости), ведет другую исполнительную производственную документацию в соответствии с требованиями РД-11-02-2006. Запрещается выполнение последующих работ при отсутствии актов освидетельствования предыдущих скрытых работ во всех случаях.

  - Работы, предъявленные по актам о приемке выполненных работ и не подтвержденные исполнительной документацией, считаются не выполненными и оплате не подлежат.

10.6. В течение 2 (двух) рабочих дней с даты завершения всех работ по Договору, Подрядчик предоставляет Генподрядчику Акт о приемке выполненных работ и справку о стоимости выполненных работ в соответствии с унифицированными формами КС-2 (акт о приемке выполненных работ) и КС-3 (справка о стоимости выполненных работ и затрат), утвержденными Постановлением Госкомстата  России от 11.11.99 № 100.

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К ФОРМЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ.

  - По завершении работ Подрядчик представляет Генподрядчику исполнительно-техническую документацию в бумажном виде на русском языке, в 3-х экземплярах и на электронном носителе в формате DWG AutoCAD, копии сертификатов на применяемые материалы.

  - Копии сертификатов на применяемые материалы должны быть заверенные печатью монтажной организации с подписью «Копия верна».

  - Генподрядчик вправе потребовать от Подрядчика предоставление иных документов, требуемых для оформления сдачи-приемки работ в соответствии с Российским законодательством, в том числе указаниями контролирующих органов.

  - Требования к предоставлению отчета о проведении тестирования структурированной кабельной системы (СКС):

11.4.1. Отчет об испытаниях линий СКС, подтверждающий соответствие кабельных линий связи требованиям ТЗ, должен быть представлен в двух форматах:

- файл формата .*pdf с суммарной оценкой каждой кабельной линии по критерию PASS/FAIL в табличном виде и отчетами о характеристиках каждой кабельной линии на отдельном листе по всем параметрам, использованным при тестировании в табличном и графическом виде;

- файл формата .*flw содержащий отчеты о тестировании всех кабельных линий СКС, структурированных по принадлежности к распределительному устройству.

11.4.2. Вся информация в отчетах о тестировании (исключая параметры передачи) должна быть представлена на русском языке.

11.4.3. В качестве единицы длины кабельной линии должен быть использован 1 метр (м).

    - Отчеты о тестировании кабельных линий на основе витой пары должны содержать графический анализ характеристик измеренных частотнозависимых параметров.

РАЗДЕЛ 12. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РАБОТ.

12.1. Работы производятся без авансового платежа.

12.2. Оплата производится после завершения всех работ по договору, предоставления Генподрядчику построечной документации согласно требованиям раздела 11 настоящего ТЗ, а также после подписания акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справки выполненных работ по форме КС-3 согласно п.10.6. настоящего ТЗ в течение 5 (пяти) банковских дней

12.3. Наличие опыта проведения работ, указанных в настоящем Техническом задании, за последние 3 (три) года, что подтверждается копиями завершенных договоров по предмету закупки с документами, подтверждающими их однозначное выполнение (КС-2, КС-3).

12.4. Персонал, привлекаемый к выполнению работ, должен иметь регистрацию на территории РФ на весь период действия договора.

12.5. Инженерно-технический персонал (за исключением разнорабочих), привлекаемый для полного и своевременного выполнения данного договора, должен иметь документы, подтверждающие нормативный уровень квалификации в соответствии с тарификацией выполняемых работ и требованиями законодательства РФ (диплом, удостоверение, свидетельство) и содержащие следующую информацию:

– реквизиты образовательного учреждения (включая номер лицензии);

– реквизиты документа об образовании;

– вид обучения и его продолжительность;

– наименование профессии и уровень присвоенной квалификации;

– реквизиты протокола квалификационной комиссии (государственной аттестационной комиссии, государственной экзаменационной комиссии) о присвоении квалификации по профессии.

12.6. Наличие достаточного для исполнения договора количества кадровых ресурсов соответствующей квалификации с подтверждением соответствующими документами отдела кадров, в том числе:

- не менее 3 электромонтажников, имеющих группу по электробезопасности не ниже III;

- не менее 1 инженерно-технического работника,  имеющих разряд не ниже IV;

- не менее 1 специалиста электротехнической лаборатории,  имеющих разряд не ниже IV;

- не менее 15 маляров-штукатуров, имеющих разряд не ниже III;

- не менее 18 плотников, имеющих разряд не ниже II;

- не менее 3 плиточников, имеющих разряд не ниже III.

12.7. Рабочий персонал, привлекаемый непосредственно к проведению электромонтажных работ, должен иметь аттестацию по электробезопасности, с подтверждением копиями удостоверений и протоколов (журналов проверки знаний).

12.8. Проведение всех видов работ  запрещено в дневное время с 08-00 до 19-00, и разрешено  в вечернее и ночное время с 19-00 до 08-00.

- возможность проведения не создающих шума отделочных и монтажных работ в выходные и праздничные дни, требует дополнительного согласования по времени и месту их проведения  с Генподрядчиком;

- работы, не создающие шума, но сопровождающиеся выделением токсичных и едких запахов требуют дополнительного согласования по времени их проведения.

12.9. График работ с повышенным уровнем шума в обязательном порядке  предварительно согласовывается с Генподрядчиком.

12.10. Осмотр объекта до начала проведения работ не предусматривается.

12.11. Помещений и площадей (за исключением площади помещений, занимаемых для проведения ремонтных работ)  для хранения материала на период производства работ на территории АО «Атомэнергопроект» не предоставляются.

12.12. Проживание рабочего персонала в бытовых вагонах на территории АО «Атомэнергопроект» в период проведения ремонтно-строительных работ не предусматривается.

РАЗДЕЛ 13. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ.

ТЗ – техническое задание;

ГКЛ – гипсокартонный лист;

ГКЛВ – гипсокартонный лист влагостойкий;

ППР – проект производства работ;

ЕСКД – единая система конструкторской документации;

ЕСПД – единая система проектной документации;

СКС – структурированные кабельные сети;

ИТР – инженерно-технический работник.