Приложение Ж

Технические характеристики

оборудования мобильного комплекса связи

| № п/п | Наименование | Габаритные размеры | Модель | Технические характеристики | Кол-во | Место установки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Автомобильное Базовое Шасси |  | Камаз 43118 | Снаряженная масса шасси не более: 8750кг Нагрузка на передний мост не более: 5600кг Нагрузка на заднюю тележку не более 15300 кг Допустимая масса надстройки с грузом не более: 12000 кг Полная масса а/м с надстройкой не более 20900 кг Тип двигателя- дизельный с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха Максимальная полезная мощность двигателя при частоте вращения коленчатого вала 2200 об/мин не менее: 180 кВт, Максимальный полезный крутящий момент при частоте вращения коленвала 1200-1400 об/мин не менее: 1060 Нм Расположение цилиндров V-образное Число цилиндров не менее: 8, Раб. объем двигателя не менее: 10.85л, Степень сжатия не менее: 16.5 Напряжение бортовой сети 24В Тип сцепления- диафрагменное однодисковое Тип коробки передач-механическая 10-ти ступенчатая Привод тормозов- пневматический Тип раздаточной коробки-механическая, двухступенчатая с блокируемым межосевым дифференциалом Кабина со спальным местом Максимальная скорость не менее: 90км/ч, Наличие коробки отбора мощности для гидростанций Тип шин -пневматические, с регулированием давления Размер шин 425/85 R21 Колесная формула 6х6 | 1 | - |
| 2 | Шкаф-стойка форм-фактора 19” | 1700х600х600мм | ТМ-35U | Шкаф на 35U с вибро опорами, обеспечивающими оптимальную виброустойчивость во всех плоскостях. | 2 | АРМ связи АРМ МСДН |
| 3 | Сервер на базе промышленного компьютера | Не более 4U | 4U P4-500 | Процессор не хуже: Intel Xeon E3 1220, Тактовая частота не ниже: 3000MГц, Оперативная память не менее: 4ГБ, Два жестких диска объемом не менее: 500ГБ каждый, Количество портов LAN не менее: 4, Количество портов PCI не менее: 5, Привод DVD-RW: наличие, Возможность выдвижения: есть, установлен Windows XP | 3 | АРМ связи АРМ МСДН |
| 4 | Промышленная серверная выдвижная консоль 1U с раздельно выдвигаемыми монитором LCD 17” и клавиатурой –c подключением 8-портов | 447.5х43.5х540 мм 1U | Negorack NR-MDR1708C | Разрешение активной TFT матрицы не менее: 1280х768 пикселей, Двойные салазки раздельно для монитора и клавиатуры: наличие, Стоечное исполнение: наличие, Напряжение питания: 12В, Максимальная рабочая температура не менее 45ºС, Количество PC-коннекторов HD-15M не менее: 8 шт, Металлический корпус: наличие, | 2 | АРМ связи АРМ МСДН |
| 5 | Источник бесперебойного питания | Не более 3U | MODULYS MOD-RK45 | Входное напряжение: 230В, Входная розетка: IEC-320 C14, Суммарная мощность нагрузки не менее: 3500Вт/4500BA, Время автономной работы не менее: 7.2 мин, Интерфейсный порт DB-9 для RS-232: наличие, Порт USB: наличие, Вертикальная нагрузка не менее 57кг | 1 | АРМ связи |
| 6 | Монитор | не менее 20” | LogoVision FM-20R(SDI) | Максимальное разрешение не менее: 1600х1200 пикселей, Контрастность не менее: 700:1, Разъем DVI-D (HDCP): наличие, Разъем VGA (D-Sub): наличие, Тип монитора: ЖК, Яркость не менее: 280 кд/м2, Диагональ не менее: 20 дюймов | 1 |  |
| 7 | Аудио колонки |  | Microlab Pro | Суммарная мощность не менее: 80Вт, Диапазон воспроизводимых частот: 40-24000Гц, Отношение сигнал/шум не хуже: 75дБ, Магнитное экранирование: есть, Беспроводной пульт ДУ: есть, Усилитель в комплекте: есть | 1 |  |
| 8 | Индивидуальная подсветка АРМ (светильник) HELLA |  | HELLA | Точечный светодиодный |  | по месту АРМ |
| 9 | Бытовая метеостанция |  | Vantage PRO 2 исполнение 6152C | часы, атм.давление, t°C воздуха внутри/снаружи помещения, ↕ветер | 1 | АРМ связи |
| 10 | Комплект крепежа для бытовой метеостанции |  | 7717 Mounting Pole Kit | Для крепления метеостанции к подъемно-мачтовому устройству Vantage PRO 2 исполнение 6152C | 1 |  |
| 11 | Часы рефлектор |  | В56СМ-4 | Потребляемая мощность 10ВА, высота цифры 56мм, показания: часы, минуты, температура с функцией памяти, таймера | 1 |  |
| 12 | Силовые розетки | 1U | БР-8П 02 | Форм-фактор 19” 7-8шт в ряд с отключением | 4 | АРМ связи |
| 13 | Пульт громкоговорящей связи |  | Оптима ПГС 16-мм.11 | Мощность 10Вт | 1 | АРМ связи |
| 14 | Пульт связи с кабиной водителя |  | Commax CM-800/801 | DC12V 200mA, 183X169X41mm, Двухсторонние переговоры/Функция PTT, Функция регулировки звука | 1 | АРМ связи |
| 15 | Индивидуальная подсветка АРМ (светильник) |  | HELLA | Точечный светодиодный 8Вт | - | по месту АРМ |
| 16 | Маршрутизатор | 430х48х320 мм | Cisco1812 | Корпус монтируемый в стойку: наличие, Оперативная память не менее: 128Мб, Флеш-память не менее: 32Мб, Входное напряжение: 100-240В, Частота: 50-60Гц, Выходная мощность не более: 80Вт, Входной ток не более: 1А, Кол-во WAN-интерфейсов RJ-45 10/100BASE-T Fast Ethernet не менее: 2шт Количество LAN-интерфейсов RJ-45 10/100BASE-T Fast Ethernet с поддержкой 802.1Q VLAN и 802.3af Poe не менее: 8 шт, Количество портов USB 2.0 не менее: 2шт, Количество интерфейсов ISDN BRI Dial Backup не менее: 1шт, Количество AUX-портов не менее: 1шт, Масса не более: 3кг. | 1 | АРМ связи |
| 17 | Коммутатор | Не более 1U |  | Монтируемый в шкаф-стойку форм-фактора 19” | 1 | АРМ МСДН |
| 18 | Кондиционер | 710x400x280 мм | Dometic HB2500 | Максимальная мощность охлаждения не менее: 8500 BTU/h, Максимальная мощность нагрева не менее 3000 Вт, Потребляемый ток при работе на холод не более: 3,9 А, Потребляемый ток при работе на тепло не более: 4,8 А, Потребление электроэнергии при работе на холод не более: 900 Вт, Потребление электроэнергии при работе на тепло не более: 1100 Вт, Напряжение питания сети: 220 В, Размеры: 710 x 400 x 280 мм, Вес не более: 25 кг, Плавкий предохранитель 6А: наличие, Хладогент R410А: соответствие, Электронный термостат: наличие, Количество скоростей вентилятора не менее: 3, Исполнение в виде моноблока: соответствие. | 1 |  |
| 19 | Автономный воздушный отопитель |  | Webasto Air Top Evo 3900-24 | Отопительная мощность в обычном режиме: 1.5-3.5 кВт, Макс. топительная мощн. в форсированном режиме не менее: 3.9 кВт Тип топлива: дизельное, Напряжение питания: 24В, Расход топлива в обычном режиме: 0.18-0.42 л/ч, Макс. расход топлива в форсированном режиме не более: 0.49 л/ч, Объем подаваемого воздуха не более: 132 м³/ч, Вес основного блока не более: 5.9 кг. | 2 |  |
| 20 | Электрический нагреватель | 925x400x55 мм | NOBO C4E15 | Тип - конвектор Потребляемая мощность не более: 1500Вт Термостат Электронное управление температурой Вариант монтажа настенный Функция автоматического отключения при перегреве Влагозащитный корпус Вес не более: 6.7 кг. | 1 |  |
| 21 | Штатив алюминиевый - тренога для крепления интегрированной камеры наблюдения | Сложенная длина до 700мм | Manfrotto 545B Manfrotto 161MK2B | Крепление и головка треноги должна выдерживать вес камеры до 25кг - PELCO ES31CBW35-2N-X, при этом – с учётом вращения камеры при дистанционном управлении -сохранять устойчивость, надёжную фиксацию положения штатива. Чаша 100мм, средняя растяжка-обязательна Вес до 4кг. Высота от 30см до 154см | 6 |  |
| 22 | Пневмокаркасный модуль | 3,6х4,0х2,8 м | ПКМ-12 | Модуль пневмокаркасный сохраняет свои защитные свойства при следующих значениях климатических факторов: -Температура воздуха от минус 40С° до плюс 50С° -скорость ветра до 20м/с (без пыли), либо до 15м/с при пылевой насыщенности до 5гр./куб.м. -атмосферное давление, соответствующее высоте над уровнем моря 0-4000м -относительная влажность воздуха до 99%, при температуре плюс 25С° -снеговая нагрузка до 15кг/м2 , дублированный 2-х слойный утеплитель, полы- ПВХ с утеплителем. Модуль поставляется в комплекте: -пневмокаркас с наружным тентом - пневмо дверь -внутренний утеплитель -пол -вкладыш оконный -приколыши -оттяжки - насос ручной+электрический -комплект эл.освещения 220В -устройство надува электрическое 220В -аппарат поддержания давления -паспорт изделия -ЗИП-комплект -освещение -кабельная сеть -рукава отдува -транспортный ящик | 1 |  |
| 23 | Тепловая пушка-отопитель | 800х360х600 мм | GALAXY 15 | Дизельная пушка с теплообменником, тепловая мощность 26кВт, воздушный поток 800м.куб/ч, расход 2,75 л/ч, емкость бака 46л, эл.мощность 300Вт, вес 40кг. | 1 |  |
| 24 | Кузов-фургон изотермический с люками, отсеками, цветографическими схемами согласно ТЗ. |  |  | Согласно требованиям ТЗ Толщина сэндвич панелей не менее: 60мм НАЛИЧИЕ ОТТС как автомобиль специальный или автомобиль лаборатория. | 1 |  |
| 25 | Системы электропитания, жизнеобеспечения МКС |  |  | Система должна иметь информативную индикацию качества, количества электропитания, интуитивно понятное коммутирование источников питания с основным оборудованием. | 1 |  |
| 26 | Шкаф электропитания (и система электропитания в целом) |  |  | Контрольно-измерительное оборудование Siemens, устройства защиты и управления, симметрирующий трансформатор, дополнительные АКБ, преобразователи 220/12, 24/12, 24/220В, электропроводка, освещение люков, дверей, розетки питания 220В, 12В, кабельные каналы, систему заземления, катушку с силовым кабелем 40м. | 1 |  |
| 27 | Пневмо-мачтовое устройство в комплектации: - компрессором NC3/24, - пультом управления RC/1, - ножным насосом-компрессором NFP/1, - установочными кронштейнами |  | Hilomast NC3/24 | Компрессор: Максимальное давление, создаваемое компрессором не менее: 1.4 кг/см² Вес компрессора не более: 28 кг, Максимальная производительность компрессора по воздуху при давлении 0.7 кг/см² не менее: 65 л/мин, Размеры компрессора 435х340х370мм : соответствие, Потребляемый ток не более: 16А, Напряжение питания компрессора 24В: соответствие, Комплект системы управления компрессором: наличие, | 1 |  |
|  |  |  | Hilomast NL9 | Пневмо-мачтовое устройство: Высота пневматической мачты в развернутом виде не менее: 8.8м, Высота пневматической мачты в свернутом виде не более: 2.7м, Количество секций мачты не менее: 5, Максимальная вертикальная нагрузка на мачту в развернутом положении не более: 35 кг, Максимально-допустимая при эксплуатации скорость ветра не более: 130 км/ч |  |  |
| 28 | Светосигнальная балка синего цвета | 1214х117х290мм | Premier Hazard | Цвет плафонов-синий: соответствие Кол-во световых газоразрядных импульсных модулей 360º не менее 2шт Встроенный громкоговоритель мощностью не менее: 100Вт, Напряжение питания 24В:соответствие. | 1 |  |
| 29 | Защитный кожух для свето-сигнальной балки |  |  | Сварная защитная сетка из нержавеющего прутка | 1 |  |
| 30 | Сигнально-громкоговорящее устройство | 149х48х140 мм | Premier Hazard | Выходная мощность не менее: 100Вт, Напряжение питания 24В: соответствие, Диапазон воспроизводимых частот 300-10000Гц: соответствие, Нелинейные искажения усилителя не более: 5%, Количество тонов сирены не менее: 5, | 1 |  |
| 31 | Светосигнальный круговой фонарь синего цвета | Диаметр основания не более: 165мм, Высота с креплением не менее: 135мм | Premier Hazard | Напряжение питания 12/24В : соответствие Максимальный потребляемый ток не более: 1.6А Тип лампы-светодиоды: соответствие Тип крепления-стационарное: соответствие Плафон-линза Френеля : соответствие Цвет плафона-синий: соответствие | 1 |  |
| 32 | Дизельная генераторная установка уличного исполнения с жидкостным охлаждением |  | Fischer Panda 8000PVM NE | Версия генератора- мобильный: соответствие, Тип генератора -асинхронный: соответствие, Выходное напряжение 400В : соответствие Количество фаз - 3 : соответствие, Максимальная выходная мощность не менее: 6.8 кВт Номинальная выходная мощность не менее: 6.1 кВт Максимальный ток не более: 11.6А, Номинальный ток не более: 10.4А, Количество цилиндров двигателя не менее: 2, Степень сжатия не менее: 1:23, Расход топлива в диапазоне: 0.84-2.24 л/ч, Система ожлаждения двигателя-жидкостная: соответствие, Тип радиатора- выносной: соответствие, Шумопоглащающий кожух из стекловолокна/полиэстера с четырехслойной шумоизоляцией толщиной 40мм: соответствие, Вес генератора в кожухе не более: 230 кг, Уровень шума на расстоянии 7/3/1м не более: 54/64/68 Дб соответственно, В ТЗ можно прописать, что генератор должен приобретаться и устанавливаться у официального дилера! | 1 |  |
| 33 | Панель дистанционного управления генератором Fischer Panda 8000PVM NE |  |  | Контроль за параметрами: -температура хладагента двигателя -выхлопная температура -давление масла -зарядка батареи -230В АС -АС Пониженное напряжение -протечки охлаждающей воды | 1 |  |
| 34 | Прибор измерения сопротивления заземления | 222х162х57 мм | ИС-10/1 | Масса 1кг.Частота измерения сопротивления 125 Hz/ 75 Hz/ 41,66Hz Ток измерения не больше 10 мА. Измерение напряжения взаимодействия до 440В. Измерение проводимости грунта до 125,6 кОм. | 1 |  |
| 35 | Система водоснабжения |  |  | Емкости для питьевой воды, емкость для сточной воды, дренажная система с подогревом (вне объема фургона), насос для подачи воды, проточный бойлер. | 1 |  |
| 36 | Столешница для АРМ |  |  | Изготовлен из влагостойкого МДФ/ЛДСП, передняя кромка- массив дуба | 2 |  |
| 37 | Стол с выдвижными ящиками и раскладывающейся столешницей |  |  | Изготовлен из влагостойкого МДФ/ЛДСП, передняя кромка- массив дуба. Встроенная панель с разъемами подключения оборудования, выдвижным ящиком под клавиатуру KBD,и блоком розеток . | 1 |  |
| 38 | Диван-рундук |  |  | Изготовлен из влагостойкого МДФ/ЛДСП, обивка-велюр темного цвета или винилис-кожа | 1 |  |
| 39 | Кресла операторов АРМ |  |  | Механизм поворота на 360°, откидывающаяся спинка, возможность продольного перемещения ±200мм, поперечное перемещение по направляющей в полу по всей ширине фургона | 2 |  |
| 40 | Рол - шторки на окна |  |  | С фиксацией в различных положениях | 3 |  |
| 41 | Ящик для хранения складных столов |  |  | Влагостойкая фанера с окантовкой алюминиевым уголком | 1 |  |
| 42 | Ящик для хранения стульев |  |  | Влагостойкая фанера с окантовкой алюминиевым уголком | 1 |  |
| 43 | Металлический ящик для хранения пневмокаркасного модуля МПК-12 |  |  | Влагостойкая фанера оклеенная алюминиевым листом с окантовкой алюминиевым уголком | 1 |  |
| 44 | Стеллажи в бытовом отсек |  |  | Конструкция из стального профиля (труба квадратного сечения) с металлическими быстросъемными полкам, с изменяемым расстоянием между полками | 1 |  |
| 45 | Многофункциональное устройство |  | Brother MFC-J825DW | Интерфейс Usb 2.0 Встроенный сетевой интерфейс 10/100 Base-TX Встроенный беспроводной интерфейс стандарта Wi-Fi 802.11b/g/n Автоматическая двухсторонняя печать Возможность печати на дисках CD-R/RW, DVD-R/RW, Blu-Ray Объем памяти не менее:64 Мб Цветной сенсорный TFT-дисплей с диагональю не менее: 83 мм, Скорость печати ч/б с разр. 150 x 600 т/д не менее: 35 стр/мин Скорость цветной печати с разр. 150 x 600 т/д не менее: 27 стр/мин Разрешение печати максимальное не менее: 6000 x 1200 т/д, Скорость факса не менее: 33,6 Кбит/с, Поддержка приема и отправки факса через компьютер: наличие, Скорость копирования в режиме ч/б при разрешении 150 x 600 т/д не менее: 23 копий/мин Увеличение/уменьшение копий: 25 - 400% с шагом 1%, Макс. оптическое разр. копирования не менее: 2400x2400 т/д, Макс. скорость сканирования (A4, 100 x 100 т/д) не более: 3,4 сек Печать с флеш-накопителя USB Кард-ридер | 1 |  |
| 46 | Мини-холодильник | 480x395x285 мм | Ezetil E 3000 R 12/24/220/LCD | Объем не менее: 30л Охлаждение ниже температуры окружающей среды не менее : 22град Возможность питания от прикуривателя 12 или 24 В Возможность работы от сети 220В через встроенный блок питания Макс. потр. мощность при питании от сети 12В не более: 50Вт Макс. потр. мощность при питании от сети 230В не более: 65Вт | 1 |  |
| 47 | Электрический чайник (автомобильный) | 205x190x125 мм | Waeco MCK-750-12/N | Напряжение питания: 24В Объем не менее 0.75 л, Вес не более: 0.75 кг, Подставка с фиксатором в транспортном положении Потребляемая мощность не более: 200Вт. | 1 |  |