Предмет закупки:

Выполнение работ по ремонту помещений центрального зала, коридоров, лестничной клетки, холла здания 51.

Обнинск

2014

Техническое задание на выполнение работ по ремонту помещений центрального зала, коридоров, лестничной клетки, холла здания 51.

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 2. ТРЕБОВАНИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРОЕКТА ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ.

РАЗДЕЛ 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 4. ВЕДОМОСТЬ ФИЗИЧЕСКИХ ОБЪЕМОВ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ И ОБОРУДОВАНИЮ, ПРИМЕНЯЕМЫМ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 6. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ГАРАНТИЙ.

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ

Техническое задание

Наименование выполняемых работ

Выполнение работ по ремонту помещений центрального зала, коридоров, лестничной клетки, холла здания 51.

Требования к разработке ППР (Проект производства работ)

Разработка ППР не требуется.

Технические требования при выполнении работ

Подрядчик обязан осуществлять выполнение работ в последовательности, установленной нормативами и правилами для данного вида работ с соблюдением технологического процесса

Ведомость физических объемов работ

| № п/п |  | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 3 | 4 |
| Раздел: Вестибюль, раздевалка, мужской санузел. |  |  |  |  |
| 1. |  | Разборка подвесных потолков из плит типа <Акмигран> по каркасу из оцинкованного профиля | 100 м2 | 0,01 |
| 2. |  | Облицовка потолков плитами типа Акмигран по деревянному каркасу и алюминиевым направляющим без относа | 100 м2 | 0,01 |
| 3. |  | Ремонт потолков, облицованных плитами типа Акмигран, площадью ремонтируемых мест до 1 м2 (вестибюль) | 100 м2 | 0,01 |
| 4. |  | Плиты облицовочные типа Акмигран | м2 | 1 |
| 5. |  | Покрытие масляными или спиртовыми лаками по проолифленной поверхности заполнений дверных проемов за 2 раза |  | 0,66 |
| 6. |  | Ремонт подоконных досок с установкой реек в щели | 100 м2 | 0,015 |
| 7. |  | Ремонт оконных коробок в каменных стенах при двух переплетах | - . | 0,02 |
| 8. |  | Ремонт оконных переплетов с заменой брусков с изготовлением элементов по размеру и профилю | 100 шт. | 0,08 |
| 9. |  | Смена оконных шпингалетов | - . | 0,08 |
| 10. |  | Снятие многослойных лакокрасочных покрытий с оконных коробок | 1 м2 | 2,6 |
| 11. |  | Снятие многослойных лакокрасочных покрытий с оконных переплетов | - м2 | 7 |
| 12. |  | Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнений оконных проемов | 100 м2 | 0,111 |
| 13. |  | Смена керамических коврово-мозаичных плиток в полах до 10 шт. | 100 шт. | 0,17 |
| 14. |  | Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные одноцветные с красителем квадратные и прямоугольные | м2 | 1,5 |
| 15. |  | Погрузка и вывоз мусора строительного | т | Весь |
| Раздел: Лестничная клетка и санузел 3-го этажа |  |  |  |  |
| 16. |  | Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов при высоте помещений до 6 м |  | 0,2 |
| 17. |  | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 шт. | 0,02 |
| 18. |  | Снятие дверных полотен |  | 0,034 |
| 19. |  | Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 | 0,039 |
| 20. |  | Блоки дверные внутренние глухие (с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами) (ГОСТ 30970-2002) | м2 | 3,9 |
| 21. |  | Смена керамических коврово-мозаичных плиток в полах до 10 шт. | - . | 0,4 |
| 22. |  | Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные одноцветные с красителем квадратные и прямоугольные | м2 | 3,5 |
| 23. |  | Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором |  | 3,5 |
| 24. |  | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 | 0,15 |
| 25. |  | Сплошное шпатлевание потолков и низа лестничных маршей | 100 м2 | 1,95 |
| 26. |  | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз потолков | 100 м2 | 1,95 |
| 27. |  | Грунтовка глубокого проникновения | т | 0,02535 |
| 28. |  | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке потолков (цвет белый) | 100 м2 | 1,95 |
| 29. |  | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен | 100 м2 | 2,29 |
| 30. |  | Грунтовка глубокого проникновения | т | 0,02977 |
| 31. |  | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за два раза с расчисткой старой краски более 35% | 100 м2 | 2,29 |
| 32. |  | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за два раза с расчисткой старой краски более 35% | 100 м2 | 0,145 |
| 33. |  | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных оконных и дверных откосов за два раза с расчисткой старой краски более 35% | 100 м2 | 0,21 |
| 34. |  | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза | 100 м2 | 0,18 |
| 35. |  | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических дверей и конструкций за два раза | 100 м2 | 0,235 |
| 36. |  | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей венткоробов за 2 раза | 100 м2 | 0,17 |
| 37. |  | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград без рельефа за 2 раза (ограждения лестничных маршей) | 100 м2 | 0,56 |
| 38. |  | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных деревянных поручней за два раза с расчисткой старой краски до 35% | 100 м2 | 0,12 |
| 39. |  | Ремонт дверных полотен | 100 шт. | 0,02 |
| 40. |  | Циклевка дверных полотен | 100 м2 | 0,075 |
| 41. |  | Покрытие масляными или спиртовыми лаками по проолифленной поверхности заполнений дверных проемов за 2 раза | 100 м2 | 0,075 |
| 42. |  | Погрузка и вывоз мусора строительного | т | Весь |
| Раздел: Кабинеты (частичный ремонт) |  |  |  |  |
| 43. | Ремонт оконных коробок в каменных стенах при двух переплетах |  | 100 шт. | 0,09 |
| 44. | Ремонт оконных переплетов с заменой брусков с изготовлением элементов по размеру и профилю |  | 100 шт. | 0,24 |
| 45. | Смена оконных шпингалетов |  | 100 шт. | 0,36 |
| 46. | Ремонт деревянных подоконных досок (9 шт) со вставкой реек |  | 100 м2 | 0,045 |
| 47. | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за два раза с расчисткой старой краски более 35% |  | 100 м2 | 0,33 |
| 48. | Ремонт дверных полотен |  | 100 шт. | 0,05 |
| 49. | Покрытие масляными или спиртовыми лаками по проолифленной поверхности заполнений дверных проемов за 2 раза |  | 100 м2 | 0,3 |
| 50. | Сплошное шпатлевание потолков |  | 100 м2 | 0,5 |
| 51. | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз потолков |  | 100 м2 | 0,695 |
| 52. | Грунтовка глубокого проникновения |  | т | 0,009035 |
| 53. | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке потолков (цвет белый) |  | 100 м2 | 0,695 |
| 54. | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен |  | 100 м2 | 0,66 |
| 55. | Грунтовка глубокого проникновения |  | т | 0,00858 |
| 56. | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен |  | 100 м2 | 0,66 |
| 57. | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических дверей за два раза |  | 100 м2 | 0,045 |
| 58. | Погрузка и вывоз мусора строительного |  | т | Весь |
| Раздел: Пультовая |  |  |  |  |
| 59. |  | Ремонт оконных коробок в каменных стенах при двух переплетах | 100 шт. | 0,12 |
| 60. |  | Ремонт оконных переплетов с заменой брусков с изготовлением элементов по размеру и профилю | 100 шт. | 0,21 |
| 61. |  | Смена оконных шпингалетов | 100 шт. | 0,4 |
| 62. |  | Ремонт деревянных подоконных досок (12шт)со вставкой реек | 100 м2 | 0,072 |
| 63. |  | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 | 0,4 |
| 64. |  | Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором | 10 м | 2,5 |
| 65. |  | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных | 100 м2 | 0,15 |
| 66. |  | Счистка набела с потолков | 100 м2 | 1,83 |
| 67. |  | Сплошное шпатлевание потолков | 100 м2 | 1,83 |
| 68. |  | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз потолков | 100 м2 | 1,83 |
| 69. |  | Грунтовка глубокого проникновения | т | 0,02379 |
| 70. |  | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке потолков (цвет белый) по новой поверхности | 100 м2 | 1,83 |
| 71. |  | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за два раза с расчисткой старой краски до 35% | 100 м2 | 2,17 |
| 72. |  | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за два раза с расчисткой старой краски более 35% | 100 м2 | 0,62 |
| 73. |  | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза | 100 м2 | 0,4 |
| 74. |  | Заделка выбоин в полах цементных площадью до 1,0 м2 | 100 шт. | 0,15 |
| 75. |  | Окраска бетонных поверхностей полов эмалью ПФ-133 | 100 м2 | 0,615 |
| 76. |  | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических поверхностей пульта и дверей за два раза | 100 м2 | 0,95 |
| 77. |  | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных оконных откосов за два раза с расчисткой старой краски более 35% | 100 м2 | 0,3 |
| 78. |  | Погрузка и вывоз мусора строительного | т | Весь |
| Раздел: Лестничная клетка, лабиринт входа в ц/з, центральный зал АЭС |  |  |  |  |
| 79. |  | Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов при высоте помещений до 6 м | 100 м2 | 18,8 |
| 80. |  | Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов при высоте помещений до 4 м | 100 м2 | 15,6 |
| 81. |  | Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов при высоте помещений до 4 м | 100 м2 | 3,2 |
| 82. |  | Разборка покрытий полов: из пластиката (4 слоя К=4) | 100 м2 | 5,69 |
| 83. |  | Разборка покрытий полов цементных | 100 м2 | 5,37 |
| 84. |  | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | 100 м2 | 5,37 |
| 85. |  | Устройство стяжек толщиной 10 мм из выравнивающей смеси «Ветонит 5000» или эквивалент. Тех. характеристики: самовыравнивающийся быстротвердеющий наливной пол на основе цемента, не содержащий казеина; усадка через 4 недели не более 0,5 мм/м; прочность на сжатие через 4 недели не менее 20 Мпа; прочность адгезии с бетоном через 4 недели не менее 1 Мпа; показатель жесткости (pH) затвердевшего наливного пола 10,5-11 pH. | 100 м2 | 5,37 |
| 86. |  | Смесь самовыравнивающая быстротвердеющая для полов "БИРСС 34Р" или эквивалент. Тех. характеристики: Смесь сухая напольная дисперсная самоуплотняющаяся Рк5, В10, ГОСТ31358-2007; класс прочности на сжатие В10 не менее 12 Мпа, класс прочности на растяжение при изгибе Вtb 3,2 не менее 4 Мпа; содержание зерен наибольшей крупности не более 2,5%. | т | 9,129 |
| 87. |  | Устройство покрытия полов из пластиката толщ.3мм с отбортовкой на стены | 100 м2 | 5,69 |
| 88. |  | Крепление пластиката к стене стальной полосой 40х3 мм | 100 м | 1,48 |
| 89. |  | Сталь полосовая горячекатаная, марки Ст3, толщина 2-6 мм, ширина 30-40 мм, перфорированная | м | 148 |
| 90. |  | Герметизация шва примыкания пластика к стене силиконовым герметиком | 100 м | 1,48 |
| 91. |  | Крепление пластиката к полам стальной полосой 40х3 мм у рельсового пути | 100 м | 1,04 |
| 92. |  | Сталь полосовая горячекатаная, марки Ст3, толщина 2-6 мм, ширина 30-40 мм, перфорированная | м | 104 |
| 93. |  | Ремонт оконных переплетов с заменой брусков с изготовлением элементов по размеру и профилю | 100 шт. | 0,04 |
| 94. |  | Ремонт оконных коробок в каменных стенах при двух переплетах | 100 шт. | 0,01 |
| 95. |  | Ремонт дверных коробок широких в каменных стенах без снятия полотен | 10 шт. | 0,4 |
| 96. |  | Ремонт дверных полотен | 100 шт. | 0,06 |
| 97. |  | Смена дверных приборов замки врезные | 100 шт. | 0,02 |
| 98. |  | Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни | компл. | 2 |
| 99. |  | Установка дверного доводчика | шт. | 4 |
| 100. |  | Закрыватель дверной гидравлический рычажный в алюминиевом корпусе | шт. | 4 |
| 101. |  | Счистка набела с потолков и стен | 100 м2 | 1,95 |
| 102. |  | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 | 0,35 |
| 103. |  | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных | 100 м2 | 0,14 |
| 104. |  | Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором | 10 м | 10,5 |
| 105. |  | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз потолков | 100 м2 | 8,8 |
| 106. |  | Грунтовка глубокого проникновения | т | 0,1144 |
| 107. |  | Сплошное шпатлевание потолков | 100 м2 | 0,81 |
| 108. |  | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке потолков (цвет белый) | 100 м2 | 0,81 |
| 109. |  | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен | 100 м2 | 17,38 |
| 110. |  | Грунтовка глубокого проникновения | т | 0,22594 |
| 111. |  | Сплошное шпатлевание стен | 100 м2 | 1,64 |
| 112. |  | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен | 100 м2 | 1,64 |
| 113. |  | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за два раза с расчисткой старой краски более 35% | 100 м2 | 18,035 |
| 114. |  | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных потолков за два раза с расчисткой старой краски более 35% | 100 м2 | 8,8 |
| 115. |  | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за два раза с расчисткой старой краски более 35% | 100 м2 | 0,35 |
| 116. |  | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за два раза с расчисткой старой краски более 35% | 100 м2 | 0,06 |
| 117. |  | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза | 100 м2 | 0,45 |
| 118. |  | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей венткоробов за 2 раза | 100 м2 | 0,95 |
| 119. |  | Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (мостовой кран) за два раза | 100 м2 | 2,1 |
| 120. |  | Окраска масляными составами ранее окрашенных конструкций металлических ферм за два раза | 100 м2 | 2,5 |
| 121. |  | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических лестничных маршей за 2 раза | 100 м2 | 1,75 |
| 122. |  | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических ограждений лестниц и антресолей за 2 раза | 100 м2 | 1,75 |
| 123. |  | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических конструкций за 2 раза | 100 м2 | 1,91 |
| 124. |  | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных ворот за два раза с расчисткой старой краски более 35% | 100 м2 | 1,56 |
| 125. |  | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных оконных и дверных откосов за два раза с расчисткой старой краски более 35% | 100 м2 | 0,75 |
| 126. |  | Огрунтовка металлических поверхностей плит покрытия реактора за один раз грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 | 0,75 |
| 127. |  | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза к=2 | 100 м2 | 0,75 |
| 128. |  | Погрузка и вывоз мусора строительного | 1 Т ГРУЗА | Весь |

Соответствие требованиям заказчика предлагаемого участником в своей заявке эквивалента будет определяться по указанным в настоящем техническом задании характеристикам.

Требования к материалам и оборудованию, применяемым для выполнения работ.

Используемые материалы и оборудование должны соответствовать государственным стандартам и техническим условиям, быть новыми и заводского изготовления, должны удовлетворять требованиям, предъявляемым к ним в РФ по пожарной безопасности, износостойкости и выделению токсичных веществ.

Подрядчик до начала производства работ обязан предоставить Заказчику подробное описание планируемых к использованию материалов, копии технических паспортов и сертификатов, санитарно-эпидемиологических заключений, сопроводительную документацию  на применяемые материалы.

Срок выполнения работ

Дата начала работ – 28.02.2014 г.

Дата окончания работ – работы должны быть завершены не позже 08.06.2014 г.

Требования к качеству выполняемых работ

Качество выполняемых работ должно соответствовать требованиям СНиП, ГОСТ, СанПиН и другим нормативно-правовым документам установленным законодательством РФ, а также нормативной и технической документации.

Подрядчик, в период ремонтных работ, несет ответственность за все коммуникации, расположенные в периметре работ.

Подрядчик должен привлекать к работам квалифицированный персонал, требуемый для производства работ, в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих (Выпуск 3)

После проведения работ Подрядчик своими силами осуществляет уборку в местах проведения работ.

Подрядчик осуществляет сбор, погрузку и вывоз строительного мусора своими силами и в полном объеме.

Требования к особым условиям работ

Работники Подрядчика, выполняющие работы на режимной территории Заказчика, должны являться гражданами РФ или иностранными гражданами, имеющими разрешение, выданное в соответствии с Инструкцией по обеспечению режима секретности в РФ № 3-1 от 05.01.2004 г.

Проход сотрудников подрядчика на режимные территории Заказчика и допуск к работам производится в соответствии с требованиями Федерального Закона "Об использовании атомной энергии" №170-ФЗ от 21.11.95 г. Закона "О государственной тайне №5485-1 от 21.07.93г., Инструкцией "О порядке допуска должностных лиц и граждан Российской Федерации к Государственной тайне", утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 6 февраля 2010 года № 63 и нормативными актами Заказчика о допуске лиц на соответствующие объекты.

Для решения вопроса о допуске к работам конкретных лиц Подрядчик по решению Заказчика предоставляет анкетные материалы на персонал, привлекаемый к работе на объекте в соответствии с п.9 Инструкции "О порядке допуска должностных лиц и граждан Российской Федерации к Государственной тайне" № 63 от 06.02.2010 г. Работы должны выполняться лицами, имеющими на это право в соответствии с действующим законодательством РФ.

Требования к сроку и объему предоставляемых гарантий

Гарантия качества выполняемых работ, в том числе на используемые в работе материалы должна представляться Подрядчиком в полном объеме с соблюдением технологии производства, действующих норм и правил и должна составлять не менее 24 (двадцати четырех) месяцев со дня подписания Акта выполненных работ.

Требования к безопасности выполняемых работ

Работы должны выполняться согласно действующему законодательству РФ, регламентирующему производство работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в том числе:

- Технический регламент о требованиях пожарной безопасности № 123-ФЗ от 22 июля 2008;

- Технический регламент о безопасности зданий и сооружений N 384-ФЗ от 30 декабря 2009 года;

- СП 12-136-2002 Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ;

-  ППБ 01-03 «Правила пожарной безопасности в РФ»;

- СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»;

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве». Часть 1.

- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». Часть 2.

- ГОСТ 23407-78 «Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства работ»;

- ППБ 05-86 «Правила пожарной безопасности при производстве строительно-монтажных работ».

Требования к результатам работ и порядку приемки

Работы должны быть выполнены в полном объеме в соответствии с настоящим техническим заданием.

В течение 2 (двух) рабочих дней после окончания работ Подрядчик предоставляет Заказчику Акт приемки выполненных работ (по форме КС-2), справку о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3), а так же акты на скрытые работы, если таковые имеются.

Контактное лицо:  Рождествин Александр Иванович, (48439) 9-88-32.