	[image: image1.jpg]



	
	

	ПРЕДПРИЯТИЕ ГОСКОРПОРАЦИИ «РОСАТОМ»
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ 

ОБЪЕДИНЕНИЕ

«МАЯК»

ФГУП «ПО «МАЯК»

ВЕДОМОСТЬ  ОБЪЁМОВ  РАБОТ

	
	[
	
	]

	29.06.2012
	№
	2.1.23/4217
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	На №
	
	от
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	[
	на капитальный ремонт коммуникаций камеры (колодца (К-118) сеть водоводов от зд… до зд…) цеха промышленного водоснабжения инв. №100413
	]
	
	
	
	


	      №
	Наименование работ и затрат
	Единица
	Коли-
	Примечание

	 
	измерен.
	чество
	 

	1
	2
	3
	4
	5

	 
	Раздел   СТРОИТЕЛЬНАЯ  ЧАСТЬ. КАМЕРА-118
	 
	 

	1
	Демонтаж металлической стремянки 
	т
	0.138
	 

	2
	Демонтаж монолитных железобетонных  люков-лазов при толщине: до 150 мм 
	м3
	3.47
	 

	3
	Демонтаж плит перекрытий  при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т
	шт.
	13
	 

	4
	Демонтаж железобетонных стен при толщине: более 150 мм прямоугольных сооружений
	м3
	39.8
	 

	5
	Демонтаж существующей гильзы
	т
	1.38
	 

	6
	Очистка стен от наружной гидроизоляция 
	100 м2
	0.754
	 

	7
	Погрузочные работы при автомобильных перевозках-Мусор строительный
	т
	82.93
	 

	8
	Вывозка мусора автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние до 5 км (1-й класс груза)
	т
	82.93
	 

	9
	Разработка грунта в отвал в котлованах объемом до 1000 м3, экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 3
	1000 м3
	0.315
	 

	10
	Разработка грунта в отвал в котлованах объемом до 1000 м3, экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 4
	1000 м3
	0.315
	 

	11
	Доработка грунта вручную в траншеях и котлованах, глубина траншей и котлованов до 3 м, группа грунтов: 3 
	100 м3 грунта
	0.1
	 

	12
	Доработка грунта вручную в траншеях  и котлованах, глубина траншей и котлованов до 3 м, группа грунтов: 4 
	100 м3 грунта
	0.1
	 

	13
	Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах, глубина траншей и котлованов до 3 м, группа грунтов: 3
	100 м3 грунта
	1
	 

	14
	Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах , глубина траншей и котлованов до 3 м, группа грунтов: 4
	100 м3 грунта
	1
	 

	15
	Разработка грунта в траншеях и котлованах глубиной более 3 м вручную с подъемом краном, группа грунтов: 3
	100 м3 грунта
	0.66
	 

	16
	Разработка грунта в траншеях и котлованах глубиной более 3 м вручную с подъемом краном, группа грунтов: 4
	100 м3 грунта
	0.66
	 

	17
	Погрузка излишнего грунта на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 2
	1000 м3
	0.029
	 

	18
	Погрузка излишнего грунта на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 3
	1000 м3
	0.029
	 

	19
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние до 3 км (1-й класс груза)
	т
	114.6
	 

	20
	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 25 м бульдозерами мощностью: 96 (130) кВт (л.с.), 2 группа грунтов
	1000 м3
	0.461
	 

	21
	Работа на отвале, группа грунтов: 2-3
	1000 м3
	0.924
	 

	22
	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 25 м бульдозерами мощностью: 96 (130) кВт (л.с.), 3 группа грунтов
	1000 м3
	0.461
	 

	23
	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1, 2
	100 м3 уплотненного грунта
	9.22
	 

	24
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2
	100 м3 грунта
	0.02
	 

	 
	ВОДОВОД  В КАМЕРЕ
	 
	 
	 

	25
	Устройство основания под фундаменты щебеночного (М1200 фракция 20-40)
	1 м3
	5.1
	 

	26
	Устройство железобетонных стен и плоских днищ из бетона песчаного В 15 (М200) при толщине: более 150 мм прямоугольных сооружений
	м3
	14
	 

	 
	 
	м3
	14.21
	Бетон гидротехнический (на сульфатостойком портландцементе) ГОСТ 26633-91, класс В 25, F150, W4

	 
	 
	м3
	14.21
	Надбавка по водонепроницаемости (W) за каждые 2 кгс/см2 давления воды свыше 4 (W6)

	 
	 
	т
	0.947
	Арматура для монолитных железобетонных конструкций в виде сеток и каркасов, класса: А III

	27
	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, массой конструкций до 0,5 т
	шт.
	40
	 

	 
	 
	шт.
	12
	Блоки бетонные для стен подвалов ГОСТ 13579-78, марка ФБС 12.4.3-Т

	 
	 
	шт.
	28
	Блоки бетонные для стен подвалов ГОСТ 13579-78, марка ФБС 9.4.6-Т

	28
	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т
	шт.
	80
	 

	 
	 
	шт.
	30
	Блоки бетонные для стен подвалов ГОСТ 13579-78, марка ФБС 12.4.6-Т

	 
	 
	шт.
	50
	Блоки бетонные для стен подвалов ГОСТ 13579-78, марка ФБС 24.4.6-Т

	29
	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона
	т
	1.81
	 

	 
	 
	кг
	170
	Пакля пропитанная

	30
	Установка закладных деталей весом: до 4 кг МД1, МД2
	т
	0.039
	 

	31
	Укладка плит перекрытий площадью до 5 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т (П2,П3)
	шт.
	5
	 

	32
	Укладка плит перекрытий площадью более 5 м2 при наибольшей массе монтажных элементов: до 5 т (П1)
	шт.
	8
	 

	 
	 
	м3
	6.65
	Плиты (блоки) перекрытия, покрытия (ТУ 466-124-86, ТУ 400-1-250-78, 3.006.1-2/87 в.2, НК-029-23,27), плоские, размером более 3 до 11 м2, В22,5- П23-3 (П1)

	 
	 
	м3
	1.65
	Плиты (блоки) перекрытия, покрытия (ТУ 466-124-86, ТУ 400-1-250-78, 3.006.1-2/87 в.2, НК-029-23,27), доборы объемом более 0,2 м3 В22,5- П23д-3 (П2)

	 
	 
	м3
	4.5
	Плиты (блоки) перекрытия, покрытия (ТУ 466-124-86, ТУ 400-1-250-78, 3.006.1-2/87 в.2, НК-029-23,27), плоские, размером более 3 до 11 м2, В22,5 с отверстием - П24-5б

	 
	 
	кг
	601.8
	Стержневая арматура А-II, А-I

	 
	 
	кг
	36
	Проволочная арматура В-I,Вр-I

	 
	 
	кг
	35.2
	Прокатная арматура.Закладные изделия с применением углеродистой прокатной стали

	33
	Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм
	м3
	0.96
	 

	 
	 
	м
	5.4
	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей (ГОСТ 8020-90, 3.900.1-14 в.1, 3.900-3 в.7), внутренний диаметр 700 мм, высота кольца  0,9м КС7.9

	 
	 
	м
	0.21
	Кольца опорные КО 6 для  смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей (ГОСТ 8020-90, 3.900.1-14 в.1, 3.900-3 в.7), внутренний диаметр 580 мм, высота кольца 0,07 м (прим.)

	34
	Установка люка
	шт.
	3
	 

	35
	Люк чугунный для колодцев: легкий (ГОСТ 3634)
	шт.
	3
	 

	36
	Установка сальников ТМ90-13 
	т
	1.35
	 

	37
	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром, мм, до: 820 
	1 сальник
	12
	 

	38
	Монтаж лестницы- стремянки

	т
	0.143
	Лестницы со ступенями из листовой, просечной, рифленой или круглой стали. ГОСТ 23118-99: прямолинейные

	39
	Заземление стремянок полосой
	т
	0.002
	 

	40
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью: ПФ-115 за 2 раза
	100 м2
	0.53
	 

	41
	Анкер-болт m2f арт.№3200806
	ШТ
	48
	 

	42
	Пробивка в бетонных стенах  толщиной до 400 мм отверстий диаметром 20мм перфоратором фирмы "BOSCH"
	100 шт.
	0.48
	 

	43
	Пробивка в ж/бетонном днище канала толщиной 160 мм отверстий площадью до: 20 см2 
	100 шт.
	1.44
	 

	44
	Химический анкер- HILTI-HY150 (арт.№338824) (технология инъекцирования к-во:43*144/500=12; 
	ШТ
	12
	 

	45
	Шпилька М20 арт.332223 
	ШТ
	144
	 

	46
	Обеспыливание поверхности стен
	м2
	255
	 

	47
	Увлажнение повехности стен  перед нанесением составов за два раза
	100 м2
	2.55
	 

	48
	Устройство гидроизоляции поверхности стен  составом "Пенетрон" за 2 раза, швы составом  "Пенекрит"  
	м2
	255
	 

	 
	 
	кг
	306
	Смесь сухая гидороизоляционная проникающая капиллярная марка "Пенетрон" (расход 1,2кг/м2)

	 
	 
	кг
	31.2
	Смесь сухая для гидроизоляции стыков, трещин марка "Пенекрит" (расход 1,8кг/м.п.)

	49
	Устройство бетонной отмостки (В7,5)
	м3
	0.62
	 

	50
	Надбавка по морозостойкости (F) за каждые 50 циклов попеременного замораживания и оттаивания(за неполные 50 циклов пересчет не производится), МРз до 200 (k=4)
	м3
	0.62
	 

	 
	Раздел   АВТОМАТИЗАЦИЯ. КАМЕРА -118
	 
	 
	 

	51
	Кабель до 35 кВ, затягиваемый в проложенные трубы, блоки или короба, масса 1 м, кг, до: 1
	100 м
	1.3
	 

	52
	Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м, кг, до: 0,5
	100 м
	3.6
	 

	53
	Ящик протяжной или коробка для трубных проводок, размер, мм, до: 500х500
	шт.
	3
	 

	54
	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр, мм, до: 25
	100 м
	1.2
	 

	55
	Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям
	100 м
	0.2
	 

	56
	Рукав металлический, наружный диаметр, мм, до: 48
	100 м
	0.45
	 

	 
	МАТЕРИАЛЫ
	 
	 
	 

	57
	Кабели радиочастотные коаксиальные, со сплошной полиэтиленовой изоляцией в ПВХ изоляции, марки: РК 75-4-13 прим 75-4-13
	1000 м
	0.5
	 

	58
	Рукав металлический типа: ТУ 22-2173-71 Р3-Ц-Х d 32мм
	км
	0.045
	 

	59
	Коробка протяжная для электрических сетей в стальных трубах, типа: У996М 221х221х101 мм
	ШТУKА
	3
	 

	60
	КАБЕЛЬНЫЙ ЗАЖИМ 41021 
	ШТ
	24
	 

	61
	Трубы гибкие гофрированные из самозатухающего ПВХ-пластиката (ГОСТ 50827-95), легкого типа со стальной протяжкой (зондом), наружным диаметром, мм: 16
	м
	120
	 

	62
	Провода силовые для электротехнических установок, с ПВХ изоляцией. Провода с медной жилой повышенной гибкости марки ПВ3 0.38 кВ сеч. 4 мм2
	1000 м
	0.02
	 

	 
	Раздел   АВТОМАТИЗАЦИЯ. ЗДАНИЕ 451
	 
	 
	 

	63
	Аппарат настольный, масса, т, до: 0,015
	ШТУKА
	2
	 

	64
	Разъем штепсельный с разделкой и включением экранированного кабеля, сечение жилы до 1 мм2, количество подключаемых жил, до: 14
	ШТУKА
	2
	 

	64
	Аппарат настольный, масса, т, до: 0,015
	ШТУKА
	1
	 

	65
	Разъем штепсельный с разделкой и включением экранированного кабеля, сечение жилы до 1 мм2, количество подключаемых жил, до: 14
	ШТУKА
	1
	 

	66
	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса, кг, до: 5
	ШТУKА
	8
	 

	67
	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса, кг, до: 5
	ШТУKА
	1
	 

	68
	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, на технологических трубопроводах, диаметр условного прохода, мм, до: 500
	ШТУKА
	6
	 

	69
	Отдельно устанавливаемый: преобразователь или блок питания
	шт.
	2
	 

	70
	Отдельно устанавливаемый: преобразователь или блок питания
	шт.
	1
	 

	71
	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до: 25
	ШТУKА
	1
	 

	72
	Ящик протяжной или коробка для трубных проводок, размер, мм, до: 200х200
	шт.
	20
	 

	73
	Рукав металлический, наружный диаметр, мм, до: 48
	100 м
	0.2
	 

	74
	Короб металлический по стенам и потолкам, длина, м: 2
	100 м
	0.5
	 

	75
	Металлические конструкции КРОНШТЕЙН Ф22.99.105.000-00
	т
	0.005
	 

	76
	Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м
	100 м
	0.82
	 

	77
	Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям
	100 м
	1.36
	 

	78
	Kороба пластмассовые шириной до 40 мм
	100 м
	0.12
	 

	79
	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до: 25
	ШТУKА
	4
	 

	80
	Приборы, устанавливаемые на резьбовых соединениях, масса, кг, до: 1,5
	ШТУKА
	3
	 

	81
	Прокладка капилляров манометрических приборов с установкой металлической конструкции
	10 м
	1.65
	 

	82
	Приборы, устанавливаемые на резьбовых соединениях, масса, кг, до: 1,5
	ШТУKА
	1
	 

	83
	Прокладка капилляров манометрических приборов с установкой металлической конструкции
	10 м
	0.1
	 

	84
	Металлические конструкции ЛИСТ.УГОЛОК,ПОЛОСА
	т
	0.287
	 

	85
	Герметизация проходов при вводе кабелей во взрывоопасные помещения уплотнительной массой
	ШТУKА
	6
	 

	86
	Труба стальная по установленным конструкциям, в опалубке фундаментов и перекрытиях, диаметр, мм, до: 40
	100 м
	0.04
	 

	87
	Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр, мм, до: 25
	100 м
	0.9
	 

	88
	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр, мм, до: 25 ГОФРИРОВАННАЯ
	100 м
	0.73
	 

	89
	Кабель до 35 кВ, затягиваемый в проложенные трубы, блоки или короба, масса 1 м, кг, до: 1
	100 м
	17.4
	 

	90
	Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м, кг, до: 0,5
	100 м
	0.4
	 

	91
	Заделка концевая сухая для 3-4 - жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы, мм2, до: 35
	ШТУKА
	6
	 

	92
	Заделка концевая сухая для контрольного кабеля сечением одной жилы до 2,5 мм2, количество жил, до: 4
	ШТУKА
	16
	 

	93
	Заделка концевая сухая для контрольного кабеля сечением одной жилы до 2,5 мм2, количество жил, до: 7
	ШТУKА
	8
	 

	94
	Конструкции стальные для установки приборов, масса, кг, до: 25 ФП81.156.000 15,2КГ
	ШТУKА
	8
	 

	95
	Конструкции стальные для установки приборов, масса, кг, до: 1 ФП80.182.000
	ШТУKА
	3
	 

	96
	Конструкции стальные для установки приборов, масса, кг, до: 1 ФП.80.183.000
	ШТУKА
	1
	 

	97
	Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение, мм2, до: 16
	100 м
	1.18
	 

	98
	Зажим наборный без кожуха
	100 штук
	0.07
	 

	 
	МАТЕРИАЛЫ
	 
	 
	 

	99
	Кабели силовые, с медными жилами, в изоляции из ПВХ пластиката, оболочкой из ПВХ пластиката пониженной горючести: ВВГнг 0,66 кВ сеч. 3х2,5 мм2
	1000 м
	0.084
	 

	100
	РЕГИСТРАТОР МНОГОКАНАЛЬНЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ РМТ 59-В 3МОДУЛЯ АЦП 
	ШТ
	2
	 

	101
	РЕГИСТРАТОР МНОГОКАНАЛЬНЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ РМТ 59-В 4МОДУЛЯ АЦП 
	ШТ
	1
	 

	102
	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ИЗБЫТОЧНОГО ДАВЛЕНИЯ ЗЛЕМЕР-АИР-30-S1 
	ШТ
	8
	 

	103
	РАСХОДОМЕР-СЧЕТЧИК ВЗЛЕТ МР ИСП.УРСВ-542П 
	ШТ
	6
	 

	104
	ИСТОЧНИК ВТОРИЧНОГО ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ СКАТ-2400 ИСП.6/10 
	ШТ
	2
	 

	105
	ИСТОЧНИК БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ EATON POWERWARE 9120 
	ШТ
	1
	 

	106
	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВА47-63 mcb4763-1-16B 
	ШТ
	1
	 

	107
	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВА47-63 mcb4763-1-10B 
	ШТ
	4
	 

	108
	ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ СОПРОТИВЛЕНИЯ ТСП-Р 
	ШТ
	3
	 

	109
	ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ СОПРОТИВЛЕНИЯ ТС0-100П 
	ШТ
	1
	 

	110
	Кабели силовые, с медными жилами, в изоляции из ПВХ пластиката, оболочкой из ПВХ пластиката пониженной горючести: ВВГнг 0,66 кВ сеч. 3х1,5 мм2
	1000 м
	0.015
	 

	111
	КАБЕЛЬ КУПЭВнг 10Х2Х0.5 
	м
	140
	 

	112
	КАБЕЛЬ МКЭШнг 5Х0.75  
	м
	609
	 

	113
	КАБЕЛЬ МКЭШнг 3Х0.75 
	м
	968
	 

	114
	Рукава резинотканевые напорно-всасывающие для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром, мм: 25
	м
	20
	 

	115
	КАБЕЛЬНЫЙ ЗАЖИМ КОД 41029 
	ШТ
	16
	 

	116
	Пакля пропитанная
	кг
	-0.9
	 


	117
	Состав огнезащитный уплотнительный Файрекс-600
	кг
	-4.32
	 

	118
	Фетр муллитокремнеземистый стекловолокнистый марки МКРФ-100
	т
	0.0016
	 

	119
	МАСТИКА СР-671
	кг
	1.5
	 

	120
	Блок зажимов наборных, типа: БЗН24-4
	ШТУKА
	7
	 

	121
	Короба стальные для прокладки и защиты от механических повреждений кабелей и проводов Ф22.99.1049.000-02
	кг
	415.25
	 

	122
	Короба стальные для прокладки и защиты от механических повреждений кабелей и проводов Ф22.99.1051.000-02
	кг
	7.38
	 

	123
	Короба стальные для прокладки и защиты от механических повреждений кабелей и проводов Ф22.99.1052.000-02
	кг
	3.79
	 

	124
	Профиль монтажный, типа: К110/1 У2 1000х80х40 мм
	ШТУKА
	80
	 

	125
	Провода силовые для электротехнических установок, с ПВХ изоляцией. Провода с медной жилой повышенной гибкости марки ПВ3 0.38 кВ сеч. 4 мм2
	1000 м
	0.14
	 

	126
	Хомут диаметром от 26 до 44мм 
	ШТ
	15
	 

	127
	Короб для прокладки проводов и кабелей пластиковый, сечением: 40х40 мм
	м
	12
	 

	128
	Провода силовые для электротехнических установок, с ПВХ изоляцией. Провода с медной жилой повышенной гибкости марки ПВ3 0.38 кВ сеч. 0,75 мм2
	1000 м
	0.07
	 

	129
	Провода силовые для электротехнических установок, с ПВХ изоляцией. Провода с медной жилой повышенной гибкости марки ПВ3 0.38 кВ сеч. 1,5 мм2
	1000 м
	0.05
	 

	130
	КРОНШТЕЙН КС CLW10-КC-200 
	ШТ
	4
	 

	131
	КРОНШТЕЙН КС CLW10-КC-400 
	ШТ
	2
	 

	132
	Рейка для установки наборных зажимов К109/1 У2 1000х32х10 мм
	ШТУKА
	2
	 

	133
	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой ГОСТ 3262-75: черные обыкновенные (неоцинкованные) диаметр условного прохода 20 мм, толщина стенки 2,8 мм
	м
	90
	 

	134
	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой ГОСТ 3262-75: черные обыкновенные (неоцинкованные) диаметр условного прохода 40 мм, толщина стенки 3,5 мм
	м
	4
	 

	135
	Трубы гибкие гофрированные из самозатухающего ПВХ-пластиката (ГОСТ 50827-95), легкого типа со стальной протяжкой (зондом), наружным диаметром, мм: 20
	м
	73
	 

	136
	ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ ТРУБЫ КОД 41720 
	ШТ
	50
	 

	137
	НАПРАВЛЯЮЩАЯ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ДЕРЖАТЕЛЕЙ 42620 
	ШТ
	20
	 

	138
	Коробка протяжная для электрических сетей в стальных трубах, типа: У994М 129х129х81 мм
	ШТУKА
	20
	 

	139
	СТРОИТЕЛЬНЫЕ  РАБОТЫ
	 
	 
	 

	140
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой: ГФ-021
	100 м2
	0.13
	 

	141
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью: ПФ-115 ЗА 2 РАЗА 
	100 м2
	0.13
	 

	142
	Устройство огнезащитных кабельных проходок и огнепреградительных поясов <Огракс-КП> с пределом огнестойкости LET 45, ГЕТ 90
	1 м2
	0.03
	 

	143
	МАСТИКА СР-671
	кг
	1.156
	 

	144
	Фетр муллитокремнеземистый стекловолокнистый марки МКРФ-100
	т
	0.004
	 

	 
	Раздел   ИМПУЛЬСНЫЕ ЛИНИИ. ЗДАНИЕ  451
	 
	 

	145
	Стоимость констр.из углер.стали
	кг
	120
	 

	146
	Дюбель 8х50 MUNGO нейлоновый
	ШТ
	32
	 

	147
	Конструкции стальные для установки приборов, масса, кг, до: 25
	ШТУKА
	8
	 

	148
	Стоимость констр.из углер.стали
	кг
	14.6
	 

	149
	Стоимость констр.из нерж.стали
	ШТУKА
	1
	 

	150
	Конструкции стальные для установки приборов, масса, кг, до: 25
	ШТУKА
	1
	 

	151
	Клапан С 21152-010 Ру200
	ШТУKА
	7
	 

	152
	Арматура приварная с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода, мм: 10
	ШТУKА
	7
	 

	153
	Стоимость констр.из нерж.стали  
	ШТУKА
	15
	 

	154
	Врезка трубопроводов условным давлением 2,5 МПа в действующие магистрали, диаметр наружный врезаемой трубы, мм: 57
	врезка
	15
	Клапан С 21152-010 Ру200

	155
	Арматура приварная с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода, мм: 10
	ШТУKА
	15
	 

	156
	Бирка, черт.ФП95.652.000
	100 шт.
	0.5
	 

	157
	Трубные проводки из бесшовных труб на условное давление до 10 МПа на соединениях сварных, диаметр труб наружный, мм: 14
	1000 м
	0.242
	Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т(8443) (ГОСТ 9941) наружным диаметром 14 мм, толщиной стенки, мм: 2,0

	 
	 
	т
	0.05
	Кронштейны для крепления трубопроводов

	158
	Врезка трубопроводов условным давлением 2,5 МПа в действующие магистрали, диаметр наружный врезаемой трубы, мм: 57, к=0,5 примен
	врезка
	1
	 

	159
	Демонтаж трубных проводок из бесшовных труб на условное давление до 10 МПа на соединениях сварных, диаметр труб наружный, мм: 14
	1000 м
	0.12
	 

	160
	Визуальный и измерительный контроль сварных соединений трубопроводов, диаметр, мм, до 28
	стык
	22
	 

	161
	Стилоскопирование металла, содержащего легирующих элементов до 6
	100 штук
	0.05
	 

	162
	Рентгенографический контроль трубопроводов через две стенки. Трубопровод, диаметр, мм 60, толщина стенки, мм, до 5
	ШТУKА
	88
	 

	163
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой: ГФ-021
	100 м2
	0.1
	 

	164
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью: ХВ-124 трубопроводов за 2 раза
	100 м2
	0.1
	 

	 
	Раздел   АВТОМАТИЗАЦИЯ. ЗДАНИЕ 452
	 
	 
	 

	165
	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса, кг, до: 5
	ШТУKА
	7
	 

	166
	Конструкции стальные для установки приборов, масса, кг, до: 25 ФП81.157.000
	ШТУKА
	1
	 

	167
	Приборы, устанавливаемые на резьбовых соединениях, масса, кг, до: 1,5
	ШТУKА
	4
	 

	168
	Прокладка капилляров манометрических приборов с установкой металлической конструкции
	10 м
	0.4
	 

	169
	Приборы, устанавливаемые на резьбовых соединениях, масса, кг, до: 1,5 Поправка: м_3.1.3  Наименование:  Демонтаж оборудования (оборудование не подлежит дальней-шему использованию (предназначено в лом) с разборкой и резкой на час-ти) К=0,5
	ШТУKА
	4
	 

	170
	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина, мм, до: 1200х1000
	ШТУKА
	1
	 

	171
	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов внешней сети к блокам зажимов и к зажимам аппаратов и приборов, установленных на устройствах, сечение, мм2, до: 10
	100 штук
	0.1
	 

	172
	Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м, кг, до: 0,5
	100 м
	0.28
	 

	173
	Кабель до 35 кВ, затягиваемый в проложенные трубы, блоки или короба, масса 1 м, кг, до: 1
	100 м
	16.14
	 

	174
	Заделка концевая сухая для 3-4 - жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы, мм2, до: 35
	ШТУKА
	2
	 

	175
	Заделка концевая сухая для контрольного кабеля сечением одной жилы до 2,5 мм2, количество жил, до: 4
	ШТУKА
	14
	 

	175
	Заделка концевая сухая для контрольного кабеля сечением одной жилы до 2,5 мм2, количество жил, до: 7
	ШТУKА
	8
	 

	176
	Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям
	100 м
	0.2
	 

	177
	Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр, мм, до: 25
	100 м
	0.4
	 

	178
	Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр, мм, до: 40
	100 м
	1.2
	 

	179
	Рукав металлический, наружный диаметр, мм, до: 48
	100 м
	1.23
	 

	180
	Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, количество зажимов, до: 10
	ШТУKА
	1
	 

	181
	Ящик протяжной или коробка для трубных проводок, размер, мм, до: 200х200
	шт.
	20
	 

	182
	Ящик протяжной или коробка для трубных проводок, размер, мм, до: 500х500
	шт.
	7
	 

	183
	Герметизация проходов при вводе кабелей во взрывоопасные помещения уплотнительной массой
	ШТУKА
	7
	 

	 
	МАТЕРИАЛЫ
	 
	 
	 

	184
	КАБЕЛЬ МКЭШнг 5Х0.75 
	м
	209
	 

	185
	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ИЗБЫТОЧНОГО ДАВЛЕНИЯ ЭЛЕМЕР-АИР-30-S1 
	ШТ
	7
	 

	186
	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ СОПРОТИВЛЕНИЯ ТСО-100П 
	ШТ
	4
	 

	187
	ЩИТ ЩКР 800Х450Х450 ПО ФП.09.43-АК2 Л.2 
	ШТ
	1
	 

	188
	КАБЕЛЬ МКЭШнг 3Х0.75 
	м
	28
	 

	189
	Рукава резинотканевые напорно-всасывающие для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром, мм: 25
	м
	8
	 

	190
	Фетр муллитокремнеземистый стекловолокнистый марки МКРФ-100
	т
	0.0018
	 

	191
	МАСТИКА СР-671
	кг
	1.8
	 

	192
	Провода силовые для электротехнических установок, с ПВХ изоляцией. Провода с медной жилой повышенной гибкости марки ПВ3 0.38 кВ сеч. 4 мм2
	1000 м
	0.02
	 

	193
	Хомут диаметром от 26 до 44мм 
	ШТ
	4
	 

	194
	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой ГОСТ 3262-75: черные обыкновенные (неоцинкованные) диаметр условного прохода 20 мм, толщина стенки 2,8 мм
	м
	40
	 

	195
	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой ГОСТ 3262-75: черные обыкновенные (неоцинкованные) диаметр условного прохода 32 мм, толщина стенки 3,2 мм
	м
	120
	 

	196
	Рукав металлический типа: ТУ 22-2173-71 Р3-Ц-Х d 32мм
	км
	0.115
	 

	197
	Коробка с зажимами У-615АУЗ
	шт.
	1
	 

	198
	Коробка протяжная для электрических сетей в стальных трубах, типа: У995М 165х165х101 мм
	ШТУKА
	20
	 

	199
	Коробка протяжная для электрических сетей в стальных трубах, типа: У996М 221х221х101 мм
	ШТУKА
	7
	 

	200
	Кабели силовые, с медными жилами, в изоляции из ПВХ пластиката, оболочкой из ПВХ пластиката пониженной горючести: ВВГнг 0,66 кВ сеч. 3х2,5 мм2
	1000 м
	0.044
	 

	201
	Кабели радиочастотные коаксиальные, со сплошной полиэтиленовой изоляцией в ПВХ изоляции, марки: РК 75-4-13 прим 75-4-13
	1000 м
	1.32
	 

	202
	КАБЕЛЬ КУПЭВнг 10Х2Х0.5
	м
	73
	 

	203
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой: ГФ-021
	100 м2
	0.27
	 

	204
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью: ПФ-115 за  2 РАЗА 
	100 м2
	0.27
	 

	 
	Раздел   АВТОМАТИЗАЦИЯ. НАРУЖНЫЕ СЕТИ
	 
	 

	205
	Кабель до 35 кВ, затягиваемый в проложенные трубы, блоки или короба, масса 1 м, кг, до: 1
	100 м
	2.65
	 

	206
	Провод в коробах, сечение, мм2, до: 6
	100 м
	3.53
	 

	207
	Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр, мм, до: 50
	100 м
	0.3
	 

	208
	Рукав металлический, наружный диаметр, мм, до: 48
	100 м
	0.45
	 

	209
	Указатель месторасположения трассы кабелей, проложенных в земле
	ШТУKА
	3
	 

	210
	Заделка концевая сухая для контрольного кабеля сечением одной жилы до 2,5 мм2, количество жил, до: 7
	ШТУKА
	8
	 

	211
	Заделка концевая сухая для контрольного кабеля сечением одной жилы до 2,5 мм2, количество жил, до: 10
	ШТУKА
	4
	 

	212
	Заделка концевая сухая для 3-4 - жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы, мм2, до: 35
	ШТУKА
	2
	 

	 
	МАТЕРИАЛЫ
	 
	 
	 

	213
	Кабели силовые, с медными жилами, в изоляции из ПВХ пластиката, оболочкой из ПВХ пластиката пониженной горючести: ВВГнг 0,66 кВ сеч. 3х2,5 мм2
	1000 м
	0.045
	 

	214
	Кабели радиочастотные коаксиальные, со сплошной полиэтиленовой изоляцией в ПВХ изоляции, марки: РК 75-4-13 прим 75-2-13
	1000 м
	0.36
	 

	215
	КАБЕЛЬ КУПЭВнг 10Х2Х0.5
	м
	65
	 

	216
	КАБЕЛЬ МКЭШнг 5Х0.75
	м
	160
	 

	217
	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой ГОСТ 3262-75: черные обыкновенные (неоцинкованные) диаметр условного прохода 50 мм, толщина стенки 3,5 мм
	м
	30
	 

	218
	Рукав металлический типа: ТУ 22-2173-71 Р3-Ц-Х d 32мм
	км
	0.045
	 

	219
	Песок природный для строительных работ ГОСТ 8736-93, средний
	м3
	9
	 

	220
	ПРОТЯЖКА СТАЛЬНАЯ MOR15 RJL 42215
	ШТ
	1
	 

	221
	ПРОТЯЖКА СТАЛЬНАЯ MOR25 RJL 42225
	ШТ
	1
	 

	222
	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб: до 2-х отверстий
	100 м
	0.95
	 

	223
	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб: до 2-х отверстий
	100 м
	0.1
	Труба типа SDR 17 ПЭ 80 рабочим давлением 0,8 МПа, ПЭ 100 рабочим давлением 1 МПа, наружным диаметром, мм: 200х11,9 (питьевого назначения)

	224
	МУФТА MN200 КОД 84200
	ШТ
	1
	 

	225
	МУФТА MN125 КОД 84125
	ШТ
	3
	 

	226
	Устройство бетонной подготовки (В7,5)
	м3
	0.3
	 

	227
	Разборка покрытий и оснований: щебеночных
	100 м3
	0.03
	 

	228
	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных
	100 м3
	0.01
	 

	229
	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм (при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 (1000) МПа (кгс/см2)): однослойных
	100 м2
	0.17
	 

	230
	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных песчаных типа Г, марка I плотность каменных материалов 2,5 , 2,9 , 3 т/м3
	100 м2
	0.17
	

	231
	Добавить до толщины 7см: при изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-5Г К=6
	1000 м2
	0.017
	 

	232
	Погрузочно-разгрузочные работы при автомобильных перевозках-Мусор строительный
	т
	7.2
	 

	233
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние до 8 км (1-й класс груза)
	т
	7.2
	 

	234
	Разработка грунта в траншеях экскаватором "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 3 с погрузкой на автомобили-самосвалы
	1000 м3
	0.001
	

	235
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние до 8 км (1-й класс груза)
	т
	2.31
	 

	236
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в котлованах объемом до 1000 м3, экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 3
	1000 м3
	0.006
	 

	237
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние до 8 км (1-й класс груза)
	т
	12
	 

	238
	Работа на отвале, группа грунтов: 2-3
	1000 м3
	0.01
	 

	239
	Разработка грунта в отвал в котлованах объемом до 1000 м3, экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 3
	1000 м3
	0.009
	 

	240
	Разработка грунта в траншеях экскаватором "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 3
	1000 м3
	0.025
	 

	241
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3 Поправка: 01_3.187.  Наименование:  Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом К=1,2
	100 м3 грунта
	0.01
	 

	242
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2
	100 м3 грунта
	0.17
	 

	243
	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 96 (130) кВт (л.с.), 2 группа грунтов
	1000 м3
	0.17
	 

	244
	Устройство колодцев железобетонных сборных типовых, собранных на трассе, устанавливаемых на проезжей части: ККС-4
	ШТУKА
	1
	 

	245
	 
	м3
	1.124
	Колодцы и коробки железобетонные телефонные, большого, среднего и малого типа

	
	 
	кг
	57.39
	Стержневая арматура А-II, А-I,  А-III, Ат-III, А-IIIв, А-IY,  Ат-IY

	 
	 
	кг
	8.53
	Проволочная арматура В-I,Вр-I

	 
	Боковая изоляция стен, фундаментов глиной
	1 м3
	0.21
	 

	 
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой: ГФ-021
	100 м2
	0.08
	 

	249
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью: ПФ-115 за 2 раза 
	100 м2
	0.08
	 

	
	Раздел   НАРУЖНЫЙ  ВОДОПРОВОД
	 
	 
	 

	250
	Устройство основания под трубопроводы песчаного
	1 м3
	2.6
	 

	251
	Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром, мм: 800
	врезка
	12
	 

	 
	Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром, мм: 800
	м
	26
	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные больших диаметров группы А и Б с сопротивлением разрыву 38 кгс/мм2 ГОСТ 8696-74: наружный диаметр 820 мм, толщина стенки 10 мм

	252
	Демонтаж стальных водопроводных труб диаметром, мм: 800  
	м
	33
	 

	253
	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стальные трубопроводы диаметром, мм: 800
	м
	38
	 

	254
	Пленка оберточная ПЭКОМ ТУ 102-284-86, толщиной 0,6 мм (3 слоя)
	м2
	356
	 

	
	
	
	
	

	
	Условия производства работ: производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, в стеснённых условиях:

	
	с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или заграмождающих предметов (лабораторное борудование, мебель и т.л.),

	
	или движения транспорта по внутрицеховым путям. С вредными условиями труда, где рабочие строители

	
	переведы на сокращенный рабочий день при 36-часовой рабочей неделе

	
	( Справка ОРБ №2.6.1/1386 от 21.03.2011г. "Об условиях труда на заводе)

	
	
	
	
	


