Утверждаю

овниинп

Главный

Волков Ю.С. Оё       2014г

Техническое задание

на выполнение работ на отопительных сетях и оборудовании института при подготовке к отпительному сезону 2014-2015гг.

Янчицкий А.Б.

Главный энергетик

Начальник участка тепло водоснабжения

Пешков А.Г.

- Промывка, ревизия и ремонт арматуры двух элеваторных узлов в тепловых пунктах.

- Ревизия и ремонт запорной арматуры на стояках и радиаторах системы отопления корпусов.

- Ревизия и ремонт отсечных головных задвижек системы отопления корпусов абонента в кол-ве 4 шт.

- Промывка грязесборников в тепловых пунктах в кол-ве Зх шт.

- Замена отсечных кранов на отопительных приборах и воздухосборниках в кол-ве 25шт.

- Замена участка магистральной трубы Ду-80 в кол-ве 16м.

- Поверка манометров на отопительных системах с частичной их заменой в тепловых пунктах.

- Установка заглушек на системе отопления всех корпусов от головного ввода для проведения опрессовки в кол-ве 12шт.

- Гидравлическая опрессовка отопительных систем корпусов с последующим ремонтом мест протечек трубопроводов.

- Окраска теплового оборудования согласно правил ПТЭ.

- Подготовка приборов учета к работе в зимних условиях.

- Сдача оборудования из ремонта.