Техническая часть.

Требования к количеству, качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям Заказчика.

В Технической части представлены все необходимые сведения о предмете закупки.

| № п./п. | Наименование | Технические характеристики | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 2. 3. | Полиимидная пленка Радиационно-стойкая стеклолента Компоненты компаунда в том числе: Смола Отвердитель ускоритель | Приложение № 1 Приложение № 2 Приложение № 3 Приложение № 4 Приложение № 5 Приложение № 6 | метр метр кг кг кг | 229360 223080 1320 (6 бочек) 440 (2 бочки) 5 |

1. Условия поставки:

Получение продукции в Санкт-Петербурге, п.Металлострой, дорога на Металлострой  д.3,

“ФГУП   НИИЭФА им. Д.В.Ефремова”.

2. Срок поставки: 4 месяца

3. Требование к гарантии: 3 года в нераспечатанной таре.

4. Требование к упаковке: согласно техническим характеристикам.

5. Требования к технической документации:

Поставщик обязуется  передать Покупателю:

- планы качества изготовителя на каждый компанент системы изоляции, согласованные с Заказчиком и утвержденные в ИТЕР -до подписания договора;

- сертификаты качества  (Type 3.1) в соответствии со стандартом EN 10204:2004, подтверждающий, что продукция была изготовлена в соответствии с требованиями  спецификации « Material Specification for the Supply of insulation system for the PF1 coil  ITER» №СМК(08)-012-11 – до отгрузки продукции.

6. НМЦ:   14 013 333  руб., в т. ч. НДС 18%.

7. Порядок формирования цены: В цену включены все расходы (с учетом расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей и т.д. и т.п.

8. Порядок расчетов:

Первый платеж в размере 50% от общей суммы указанной в спецификации (Приложение № 1)

- В течении 5(пяти) банковских дней с момента вступления в силу настоящего Договора и предоставления согласованных и принятых Российским агентстом ИТЭР планов качества на составные части системы электрической изоляциии, но не ранее предоставления обеспечения возврата аванса.

Второй  платеж в размере 50% от общей суммы указанной в спецификации (Приложение № 1)

- в течение 10 (десяти) банковских дней после приемки продукции на складе Покупателя и подписания  накладной ТОРГ 12 уполномоченным лицом, получающим продукцию от имени Покупателя.

9. Источник финансирования заказа: собственные средства Заказчика - 100%

Приложение № 1

Технические характеристики

Пленка полиимидная

1.Требуемые размеры продукции:

Толщина 50,8 микрон

(миним.:44,5 микрон;максим.: 57,2микрон)

Ширина : 32мм (плюс/минус 0,2мм)

Длина в рулоне: 400 м (плюс/минус 2%)

2.Свойства (при 23 °С):

| Свойство | Ед. изм | Значение | Стандарт измерения |
| --- | --- | --- | --- |
| Предел прочности на разрыв при 23 гр. С | МПа | 231 | ASTM D-882-91, Method A |
| Предел прочности на разрыв при 200 гр. С | МПа | 139 | ASTM D-882-91, Method A |
| Предельное удлинение при 23 гр.С | % | 82 | ASTM D-882-91, Method A |
| Предельное удлинение при 200 гр.С | % | 83 | ASTM D-882-91, Method A |
| Коэффициент растяжения при 23 гр. С | ГПа | 2,5 | ASTM D-882-91, Method A |
| Коэффициент растяжения при 200 гр. С | ГПа | 2,0 | ASTM D-882-91, Method A |
| Плотность | гр/см3 | 1,42 | ASTM D-1505-90 |
| Сопротивление излому (на M.I.T.-тестере) | циклов | 55 000 | ASTM D-2176-89 |
| Предел текучести на 3% при 23 гр. С | МПа | 69 | ASTM D-882-91 |
| Предел текучести на 3% при 200 гр. С | МПа | 41 | ASTM D-882-91 |
| Коэффициент трения (пленка-пленка), кинетич. |  | 0,48 | ASTM D-1894-90 |
| Коэффициент трения (пленка-пленка), статич. |  | 0,63 | ASTM D-1894-90 |
| Усадка, % (30 мин. при 150 гр. Ц) |  | 0,17 | IPC-TM-650 Method 2.2.4A |
| Усадка, % (120 мин. при 400 гр. Ц) |  | 1,25 | ASTM D-5214-91 |
| Предельный кислородный индекс |  | 37-45 | ASTM D-2863-87 |
| Диэлектрическая прочность | в/м | 240 | ASTM D-149-91 |
| Диэлектрическая постоянная |  | 3,4 | ASTM D-150-92 |
| Коэффициент затухания |  | 0,0020 | ASTM D-150-92 |
| Объемное удельное сопротивление |  | 1,5 х 1017 | ASTM D-257-91 |

4.Требование к гарантии: 3 года в нераспечатанной таре..

5. Требование к упаковке:

Рулоны должны быть  упакованы  в водонепроницаемые  пакеты и в картонные коробки. На каждый рулон  должен быть наклеен  ярлык с указанием марки и и размера ленты, длины ленты в рулоне. На каждую коробку должен быть наклеен ярлык с указанием наименования предприятия изготовителя  и его товарного знака, марки и размера ленты,  номер партии и ее количество.

6.Условия хранения: хранение в закрытом сухом помещении при температуре от -10 до   +35 °С и относительной влажности не более 75% (по ГОСТ 27386-87).

Приложение № 2

Технические характеристики

Радиационно-стойкая стеклолента

1.Требуемые размеры продукции:

Толщина: 0,25 мм

(миним.:0,23 мм; максим.:0,27мм)

Ширина: 40мм (плюс/минус 1 мм)

Длина в рулоне: 50м (плюс/минус 2%)

Плотность плетения: 66 текс.(66tex)

Тип плетеной ленты:

-Миткалевое плетение или диагональное плетение ленты;

-Количество вплетенных нитей: не менее 8-10/см

-При наличии кромок, кромки следует заделывать из того же волокна.

2.Свойства (при 23 °С):

| Свойство | Ед. изм | Значение | Стандарт |
| --- | --- | --- | --- |
| Плотность | g/cm3 | 2,48 | ASTM D-1505-90 |
| Диэлектрическая постоянная | MHz | 5,3 | ASTM D-150-92 |
| Модуль упругости | GPa | 87 | ASTM C469-10 |
| Температура разрушения | °C | 760 | ASTM D-5214-91 |
| Предел прочности на разрыв | MPa | 4900 | ASTM D-882-91, Method A |

4.Требование к гарантии: 3 года в нераспечатанной таре..

5. Требование к упаковке:

Рулоны должны быть  упакованы  в водонепроницаемые  пакеты и в картонные коробки. На каждый рулон  должен быть наклеен  ярлык с указанием марки и и размера ленты, длины ленты в рулоне. На каждую коробку должен быть наклеен ярлык с указанием наименования предприятия изготовителя  и его товарного знака, марки и размера ленты,  номер партии и ее количество.

6.Условия хранения: хранение в закрытом сухом помещении при температуре от -10 до   +35 °С и относительной влажности не более 75% (по ГОСТ 27386-87).

Приложение № 3

Технические характеристики

1.Компаунд  состоит из следующих частей: смола, отвердитель и ускоритель

При смешивании компонентов компаунда по требуемой технологии, он должен обладать свойствами, указанными ниже.

2.Требуемые характеристики компаунда (при 23 °С):

| Предел прочности на разрыв. | MPa | 95 - 105 | ISO 527 |
| --- | --- | --- | --- |
| Удлинение при разрыве | % | 7 - 8 | ISO 527 |
| Прочность на изгиб про 23°C | MPa | 145 - 155 | ISO 178 |
| Поверхностное натяжение при 23°C | % | 5 - 6 | ISO 178 |
| Температурное стеклование | °C | 105 - 115 | ISO 11357-2 |
| Водопоглощение |  |  |  |
| 10 дней при 23°C | % веса | 0.20 - 0.30 | ISO 62 |
| 60 минут при 100°C | % веса | 0.15 - 0.25 | ISO 62 |
| Электрическая прочность | kV/mm | 20 - 25 | IEC 60243-1 |
| Дугостойкость | CTI | > 600 - <1 | IEC 60112 |
| Электрическая коррозия | grade | A1 | IEC 60426 |

4.Требование к гарантии: 3 года в нераспечатанной таре.

5. Требование к упаковке:

Рулоны должны быть  упакованы  в водонепроницаемые  пакеты и в картонные коробки. На каждый рулон  должен быть наклеен  ярлык с указанием марки и и размера ленты, длины ленты в рулоне. На каждую коробку должен быть наклеен ярлык с указанием наименования предприятия изготовителя  и его товарного знака, марки и размера ленты,  номер партии и ее количество.

6.Условия хранения: хранение в закрытом сухом помещении при температуре от -10 до   +35 °С и относительной влажности не более 75% (по ГОСТ 27386-87).

Приложение № 4

Технические характеристики

смолы

1.Требуемые характеристики смолы (при 23 °С):

| Вязкость при 25°C * | ISO 12058 | mPa.s | 3300 - 4100 |
| --- | --- | --- | --- |
| Плотность при 25°C | ISO 1675 | g/cm³ | 1.18 - 1.20 |
| Точка вспышки | ISO 1523 | °C | > 200 |
| Давление пара при 20°C | Knudsen | Pa | < 0.01. |

2. Требование к гарантии: 3 года в нераспечатанной таре.

3. Требование к упаковке: Компаненты компаунда должны быть упакованы в

стандартную тару завода изготовителя (бочка 220кг). На каждую бочку должна

быть нанесена маркировка с указанием наименования завода изготовителя,

марки продукции, номер партии, вес, дата изготовления и гарантийный срок

хранения.

4.Условия хранения: хранение в закрытом сухом помещении при температуре от     -10 до   +35 °С и относительной влажности не более 75% (по ГОСТ 27386-87).

Приложение № 5

Технические характеристики

отвердителя

1.Требуемые характеристики отвердителя (при 23 °С):

| Вязкость при 25°C * | ISO 12058 | mPa.s | 50 - 80 |
| --- | --- | --- | --- |
| Плотность при 25°C | ISO 1675 | g/cm³ | 1.18 - 1.24 |
| Точка вспышки | ISO 1523 | °C | 159 |
| Давление пара при 25°C | Knudsen | Pa | appr. 1 |
| Давление пара при 60°C | Knudsen | Pa | appr. 10 |

2. Требование к гарантии: 3 года в нераспечатанной таре.

3. Требование к упаковке: Компаненты компаунда должны быть упакованы в

стандартную тару завода изготовителя (бочка 220кг). На каждую бочку должна

быть нанесена маркировка с указанием наименования завода изготовителя,

марки продукции, номер партии, вес, дата изготовления и гарантийный срок

хранения.

4.Условия хранения: хранение в закрытом сухом помещении при температуре от     -10 до   +35 °С и относительной влажности не более 75% (по ГОСТ 27386-87).

Приложение № 6

Технические характеристики

ускоритель

1.Требуемые характеристики ускорителя (при 23 °С):

| Вязкость при 25°C | ISO 12058 | mPa.s | 5 - 15 |
| --- | --- | --- | --- |
| Плотность при 20°C | ISO 1675 | g/cm³ | 0.95 - 1.00 |
| Точка вспышки | ISO 1523 | °C | 82 |
| Давление пара при 20°C | Knudsen | Pa | < 6 |

2. Требование к гарантии: 3 года в нераспечатанной таре.

3. Требование к упаковке: Компаненты компаунда должны быть упакованы в

стандартную тару завода изготовителя. На каждую упаковку должна

быть нанесена маркировка с указанием наименования завода изготовителя,

марки продукции, номер партии, вес, дата изготовления и гарантийный срок

хранения.

4.Условия хранения: хранение в закрытом сухом помещении при температуре от     -10 до   +35 °С и относительной влажности не более 75% (по ГОСТ 27386-87).