ЧАСТЬ 3 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Техническое задание

на оказание услуг

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

Открытый запрос предложений на оказание услуг по техническому обслуживанию сетей зданий и сооружений

РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ УСЛУГИ

2.1 Состав (перечень) оказываемых услуг Техническое обслуживание сетей зданий и сооружений, арендуемых Сибирским филиалом ОАО «Атомспецтранс»

2.2 Описание оказываемых услуг 2.2.1 Техническое обслуживание сетей зданий и сооружений: - Подготовка систем отопления к отопительному сезону; - Запуск систем отопления; - Поддержание и регулировка необходимых параметров систем отопления во время отопительного сезона; - Остановка систем отопления; - Оперативное устранение неисправностей в системах водопровода и канализации; - Регулировка и испытание систем водоснабжения; - Обслуживание, систем противопожарного водоснабжения, противопожарных занавесов и завес; - Обслуживание приборов учета энергии горячего и холодного водоснабжения, отопления; - Оперативное устранение дефектов арматуры трубопроводов и отопительных сетей, санитарно-технического оборудования, систем отопления зданий и сооружений; - Обслуживание силовых распределительных щитков (силовые сборки) низкого напряжения и групповых распределительных щитков; - Оперативное устранение незначительных неисправностей электрооборудования; - Оперативное устранение повреждений электропроводки; - Замена перегоревших дросселей, стартеров, ламп в светильниках; - Проведение замеров по определению эффективности работы вентиляционных систем; - Проведение ревизии огнезащитных клапанов; - Регулировка работы калориферных установок; - Очистка вентиляционных систем от жировых отложений и пыли; - Оперативное устранение неисправностей вентиляционных систем. № п/п; Наименование. 1; Электрооборудование сетей; Внутренние сети. ТП, РП, РУ, АВР. Источники бесперебойного питания. 2; Теплоснабжение; Внутренние сети. ЦТП, ТУ, ТП. Автоматика. 3; Водопровод; Внутренние сети. Сети водяного пожаротушения. 4; Канализация; Внутренние сети. Наружные сети. 5; Вентиляция и технологическое оборудование; Оборудование. Сети. Автоматика. Стены, фасады, полы. Оконные и дверные заполнения. - Техническое обслуживание (далее - ТО) электрооборудования и сетей зданий и сооружений включает работы, выполняемые постоянно с целью поддержания их в исправном состоянии, обеспечения их соответствия требованиям нормативно-технической документации. К работам, выполняемым при проведении ТО, относятся: - внешний осмотр; - устранение неисправностей электрооборудования; - устранение повреждений электропроводки; - ремонт, замена выключателей, штепсельных розеток; - замена перегоревших дросселей, стартеров, ламп в светильниках; - замена сгоревших предохранителей. - ТО инженерных систем отопления и вентиляции, водоснабжения и водоотведения зданий и сооружений включает работы, выполняемы постоянно с целью поддержания их в исправном состоянии, обеспечения их соответствия требованиям нормативно-технической документации. Контроль за техническим состоянием осуществляется путем проведения осмотров. К работам, выполняемым при проведении осмотров внутренних систем, относятся следующие работы: - устранение неисправностей в системах водопровода и канализации (смена прокладок в водопроводных кранах, уплотнении сгонов, устранении засоров, регулировка смывных бачков, крепление санитарно-технических приборов, прочистка сифонов, притирка пробочных кранов в смесителях, набивка сальников, смена поплавка шара, замена резиновых прокладок у колокола шарового клапана, установка ограничителей – дроссельных шайб, очистка бачка от известковых отложений); - укрепление расшатавшихся приборов в местах их присоединения к трубопроводу, укрепление трубопроводов; - устранение незначительных неисправностей в системах центрального отопления и горячего водоснабжения (регулировка трехходовых кранов, набивка сальников, мелкий ремонт теплоизоляции, замена стальных радиаторов при течи, разборка, осмотр и очистка грязевиков воздухосборников, вантузов, компенсаторов регулирующих кранов, вентилей, задвижек; очистка от накипи запорной арматуры, укрепление расшатавшихся приборов в местах их присоединения к трубопроводу, укрепление трубопроводов); - проверка работоспособности пожарных кранов внутренних противопожарных водопроводов на соответствие давления в сети и водоотдачу. Назначение ответственных за содержание сетей в исправном состоянии, согласно требований норм и Правил. Подготовка Исполнителем и согласование с Заказчиком графиков ППР. Выполнение работ по обслуживанию сетей – в рабочее время, в случае аварийных ситуаций – круглосуточно. - Срок оказания услуг с 01.04.2014 по 31.12.2014

2.3 Объем оказываемых услуг либо доля оказываемых услуг в общем объеме закупок № п/п; Здание, площадь м2; Помещения. 1; Вагонное депо: S=1652.2 м2; 1 этаж: №№ I-5, 7, 11-18, 20-21, 25, 1-2 2 этаж: №№ II-VII, 5-7, 12, 14. 2; Ст. Заводская: S=96,6 м2; №№ I-1, 3-4, 7-9. 3; Ст. Верхняя: S=28,9 м2; 1 этаж: №№ I, 1 2 этаж: №№ I, 2. 4; Ст. Центральная: S=47,7 м2; 1 этаж: №№ I-1, 4-5. 5; Зд. 229, РХЗ: S=964,1 м2; №№ 1-25, 27-33. 6; Зд. 229 А, РХЗ: S=28,1 м2; №№ I-2. 7; Зд. 240 Д, РХЗ: S=164,9 м2; №№ 4-5. 8; Зд.777, ХМЗ: S=1723,3 м2; №№ 1-11. 9; Зд. 753, ХМЗ: S=495,6 м2; Часть помещения № VI S=15.64 м2, №№ 1-9, 12-13, 18-19, 21, 23-25, 28-29, 34-37, 45. 10; АЗС, ХМЗ; Резервуар V=5 м3, V=10 м3.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛУГАМ

3.1 Общие требования 3.1.1 Место выполнения работ: 636000, РФ, ЗАТО Северск, здания и сооружения, расположенные на территории г. Северска, промышленные площадки РХЗ, ХМЗ, ст. Заводская, зд. Вагонного депо, ст. Центральная, ст. Верхняя.

3.2 Требования к качеству оказываемых услуг Работы проводить в соответствии с требованиями: - Правила устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды ПБ 10-573-03; - Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением ПБ 03-576-03; - Правила устройства и безопасной эксплуатации технологических трубопроводов ПБ 03-585-03; - Правила устройства и безопасной эксплуатации стационарных компрессорных установок, воздухопроводов и газопроводов ПБ 03-581-03; - Правила устройства электроустановок; - Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей; - Межотраслевые правила по охране труда при эксплуатации электроустановок ПОТ РМ-01602001, РД 153-34.0-03.150-00; - ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»; - ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; - СНиП 2.01.02-85 «Строительные нормы и правила. Противопожарные нормы»; - ППР-2012 Правила противопожарного режима в РФ.

3.3 Требования к гарантийным обязательствам оказываемых услуг Исполнитель гарантирует оказание услуг с качеством, регламентированным нормативными документами, в течении 3-х месяцев с момента завершения работ по договору. При приемке работ, и в период действия гарантии, Исполнитель своевременно устраняет за свой счет и в полном объеме неисправности (дефекты), возникающие в связи с некачественным оказанием Исполнителем предшествующих услуг.

3.4 Требования к конфиденциальности Не требуются

3.5 Требования к безопасности оказания услуг и безопасности результата оказанных услуг Соблюдать правила техники безопасности, требования пожарной безопасности, пропускного режима, производственной санитарии и гигиены при выполнении работ, установленные на Объекте Заказчика режимные требования, условия конфиденциальности и неразглашении информации, полученной при выполнении работ являющихся предметом закупки. Обеспечить знания действующих у Заказчика норм и правил по охране труда, промышленной, пожарной безопасности, гигиены и соблюдение их требований при выполнении работ, обусловленных заключаемым договором. Обеспечить (самостоятельно или с участием Заказчика) расследование и учет несчастных случаев, произошедших с персоналом Исполнителя в установленном законодательством РФ порядке. Исполнитель должен обеспечить прохождение персоналу вводного инструктажа по охране труда, пожарной безопасности, электробезопасности. Исполнитель принимает меры воздействия, предусмотренные трудовым законодательством и иными нормативными документами, к работникам, не выполняющим установленные требования по охране труда, пожарной безопасности, охраны окружающей среды.

3.6 Требования по обучению персонала заказчика Не требуется

3.7 Требования к составу технического предложения участника Не требуется

3.8 Специальные требования 3.8.1 Работы выполняются из материалов и запасных частей Исполнителя. 3.8.2 Условия оплаты: Оплату за оказанные услуги Заказчик производит ежемесячно в срок до 30 числа месяца, следующего за месяцем, в котором были оказаны услуги. Денежные средства за оказанные услуги перечисляются Исполнителю на основании предоставленных Исполнителем актов оказанных услуг, счетов, счетов-фактур, оформленных в соответствии с Налоговым кодексом РФ. Акты, счета и счет-фактура предоставляются Заказчику в 1 (первый) рабочий день месяца следующего за отчетным. 3.8.3 Исполнитель должен иметь в своем штате не менее: - одного инженера-энергетика; - пяти слесарей-ремонтников; - двух электромонтеров. 3.8.4 Доставка персонала Исполнителя к месту работ и обратно осуществляется силами Исполнителя. Участник предоставляет документы, подтверждающие указанные требования Участник должен учесть: Постановление Правительства РФ от 11.06.1996 № 693 утверждено Положение об обеспечении особого режима в ЗАТО, на территории которого расположены объекты Министерства Российской Федерации по атомной энергии. На территории ЗАТО Северск установлен особый режим безопасного функционирования предприятий (организаций), который предусматривает ограничения на въезд граждан на его территорию. Для въезда в ЗАТО Северск (в случае отсутствия у персонала 3 группы допуска) участники процедуры закупки обязаны своевременно (не менее, чем за 45 суток) оформлять документы на въезд в город в соответствии с установленными правилами.

РАЗДЕЛ 4. РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

4.1 Описание конечного результата оказанных услуг Услуги по техническому обслуживанию сетей зданий и сооружений оказываются в целью обеспечения безопасной эксплуатации зданий, инженерных сетей, и поддержания их в работоспособном состоянии в течение срока службы. Выполнение заявок Заказчика в полном объеме.

4.2 Требования по приемке услуг Приемка оказанных услуг осуществляется путем подписания Сторонами акта приемки выполненных работ.

4.3 Требования по передаче Заказчику технических и иных документов (оформление результатов оказанных услуг) 4.3.1 Исполнитель предоставляет Заказчику до 01 числа месяца, следующего за месяцем, в котором были оказаны услуги, счет за выполненный в указанном месяце объемом работ. К счету должны быть приложены: счет-фактура, акт оказанных услуг. 4.3.2 Исполнитель обязан предоставить Заказчику техническую документацию заводов-изготовителей (руководства по эксплуатации, паспорта, сертификаты на применяемые материалы и т.п.)

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

Не требуется

РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
| 1 | АЗС | Автозаправочная станция |
| 2 | РХЗ | Радиохимический завод |
| 3 | ХМЗ | Химико-металлургический завод |