Приложение №3

к извещению о проведении запроса

ценовых котировок в электронной форме

# Техническое задание
на проведение конкурентной процедуры по поставке

# стенда для монтажа и демонтажа шин Ш-515 Е

1. Наименование поставляемого товара.

# 1.1. Стенд для монтажа и демонтажа шин Ш-515 Е

2. Описание товаров (функциональные характеристики и потребительские свойства)

2.1. Оборудование для АТТ.

  - Продукция должна иметь сертификат соответствия, разрешение на применение на территории РФ, гарантию качества, требуемые технические характеристики, документацию на русском языке. Оборудование должно быть новым, не используемым ранее.

| Спецификация поставляемого оборудования приведена ниже. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ш-515Е - Стенд шиномонтажный |  |  |  |  |  |

Предназначен для монтажа, демонтажа и накачивания шин грузовых автомобилей, автобусов и сельхозтехники посадочным диаметром 15-26"". Крепление диска осуществляется с помощью кулачков самоцентрирующегося пневматического патрона. Инструмент для разбортовки закреплен на специальном рычаге опоры инструмента. Шиномонтажный универсальный стенд оборудован электромеханическим и гидравлическим приводом, пневморедуктором, ограничивающим давление. Передвижной пульт управления стенда позволяет оператору управлять процессом монтажа и демонтажа в любом положении относительно стенда, при этом обеспечивая удобство и быстроту монтажа с минимальными затратами труда. Шиномонтажный стенд Ш-515Е удобен и прост в эксплуатации, его конструкция позволяет без повреждений производить шиномонтаж. Технические характеристики:. Внешний диаметр колеса; 1640 мм. Ширина обода; 800 мм. Напряжение сети; 380 В. Мощность; 2,2 кВт. Габаритные размеры; 1800х1560х1020 мм. Масса; 625 кг.

2.3. Все указания на товарные знаки, места происхождения товара по тексту сопровождаются словами «или эквивалент», за исключением случаев несовместимости товаров с товарами, используемыми заказчиком.

3. Требования к техническим характеристикам товара

3.1. Исполнитель гарантирует Заказчику, что приобретенное им оборудование отвечает стандартам безопасности и качества в соответствии с законодательством Российской Федерации и соответствует техническим характеристикам оборудования, заявленным заказчиком данного оборудования.

4. Требования к количеству поставляемого товара

4.1. Согласно приложению № 1 к договору поставки

5. Требования к сроку поставки товара

5.1. Оборудование поставляется Заказчику не позднее октября 2011 года, согласно Спецификации.

6. Требования к комплектации, размерам, упаковке, отгрузке товара

6.1.  Поставка этого оборудования по адресу: Забайкальский край, г. Краснокаменск, ОАО «Приаргунское  производственное горно-химическое объединение».

6.2. Поставка оборудования производится в упаковке и с маркировкой данного оборудования. Оборудование поставляется в невскрытой заводской упаковке.

7. Требования к обслуживанию товара

7.1. Устранять недостатки согласно гарантийных обязательств. Расходы, связанные с устранением недостатков оборудования в течение гарантийного срока несет Исполнитель.

8. Требования к месту поставки товара

8.1. Исполнитель обязан поставить оборудование по следующему адресу: Забайкальский край,   г. Краснокаменск, ОАО «Приаргунское  производственное горно-химическое объединение».

9. Требования к качеству поставляемого товара

9.1. Качество и комплектность должны соответствовать назначению оборудования, требованиям, предъявляемых к техническим характеристикам оборудования в стране производителя, а также действующим в РФ стандартам и техническим условиям.

9.2. Качество поставляемого оборудования  должно соответствовать действующим ГОСТам, ТУ в РФ.

10. Требования к безопасности поставляемого товара

10.1. Оборудование должно быть разрешено к установке и эксплуатации на территории РФ

10.2. Иметь сертификат соответствия РФ.

11. Требования к результатам работ.

11.1. Результатом выполнения работ должна стать бесперебойная работа установленного оборудования на весь период гарантийного срока, установленного заводом изготовителем.

12. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара

12.1. Гарантийный срок на оборудование устанавливается заводом изготовителем не менее 1 года со дня поставки товара заказчику.

Главный механик                                                          Абраменко Ю.И.

Руководитель проекта                                                 Кузьмин В.Ф.