|  | Приложение № 1 К Спецификации По Договору №___ от «__» _______20 __ г. |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку каротажного регистратора Кобра УГИ (или эквивалент)

1. Общие требования:

Каротажный регистратор  «Кобра УГИ» (или эквивалент) по своему интерфейсу является устройством сопряжения скважинной аппаратуры и программным обеспечением ПК, непосредственно управляемым процессом проведения каротажа. Оборудование предназначено для согласования скважинных приборов и обработки геофизических параметров скважин.

1.1. Год выпуска оборудования: не ранее 2011 г.

1.2.Обязательные документы: паспорт и руководство по эксплуатации.

1.3.Срок и объем гарантии: не менее срока и объема гарантии, установленным предприятием изготовителем.

1.4.Требования к количеству:  -1 (одна) штука.

2. Требования к функциональным, качественным и техническим характеристикам:

| Количество измерительных каналов: импульсных аналоговых | 4 КС,ПС,Iсп,Uсп,Uз |
| --- | --- |
| Величина тока питания СП регулируемая в диапазоне, мА постоянный или переменный | 1…200 |
| Пределы измерения тока СП, мА | -200…+200 |
| Пределы измерения напряжения СП, В | -65…+65 |
| Максимальное значение выходного напряжения генератора тока СП, В | -60…+60 |
| Параметры канала измерения КС: диапазоны измерения, Омм (при токе питания СП 100мА и Кз=100) полоса пропускания, Гц ослабление сигнала частотой 50 Гц, дБ, не менее постоянная времени, с максимальное напряжение на входе, мВ чувствительность по входу, Гц/мВ | 0…5000 11…14 60 0,3 5000 10 |
| Параметры канала измерения ПС: диапазон измерений, мВ полоса пропускания, Гц ослабление сигнала частотой 50 Гц, дБ, не менее постоянная времени, с чувствительность по входу, Гц/мВ | -5000…+5000 0…1,5 80 0,6 10 |
| Параметры канала измерения сопротивления по цепи «1» -«2» минимальный ток, мА диапазон измерения, Ом погрешность измерения относительная, % | 10 0…30000 0,1 |
| Параметры импульсных измерительных каналов: количество измерительных каналов установка порога срабатывания диапазон измеряемых амплитуд импульсов, В | 4 программная 2…13 |
| Напряжение питающей сети, В | 220 |
| Частота питающей сети, Гц | 45…65 |
| Диапазон рабочих температур, град.С | 0…50 |
| Влажность, %, не более | 95 |
| Интерфейс с управляющим компьютером | USB |
| Масса, кг, не более | 6,15 |
| Габаритные размеры, мм: высота ширина длина | 155 153 310 |

| Покупатель |  | Поставщик |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ЗАО «РУСБУРМАШ» |  |  |  |
| Генеральный директор |  |  |  |
| _____________________ Риос Э.Д.Р. |  | __________________/_______________ |  |
| М.П. |  | М.П. |  |