Приложение № 2 к договору _______________ от ___________2012 г.

Содержание регламентного обслуживания

Систем видеонаблюдения и управления доступом, расположенных в офисных помещениях ОАО «СПб «ИЗОТОП» по адресу: Санкт-Петербург, Загородный пр. д.13 и  на производственном терминале ОАО «СПб «ИЗОТОП» по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. Кузьмоловский, ст. Капитолово.

Регламентное обслуживание технических средств по регламентам:

- № 1 (ежемесячное обслуживание);

- № 2 (полугодовое обслуживание);

Ежемесячное обслуживание (по регламенту №1) включает в себя:

- Отладка и системное администрирование (по необходимости)  программного  обеспечения.

-   Внешний осмотр и чистку станционной аппаратуры без вскрытия блоков;

- Внешний осмотр и удаление посторонних предметов с линейной части                                      систем видеонаблюдения и управления доступом;

-  Проведение работ, предусмотренных паспортами и формулярами на  приборы и оборудование.

- Устранение видимых обрывов и провисания проводов линейной части и приемных                                      элементов систем видеонаблюдения и управления доступом;

-   Проверка и настройка (юстировка) линейной части систем видеонаблюдения и управления доступом;

-   Проверка оборудования систем видеонаблюдения и управления доступом на функционирование.

Полугодовое обслуживание (по регламенту № 2) включает в себя:

-   Работы в объеме регламента № 1;

-   Внешний осмотр и чистку станционной аппаратуры с вскрытием блоков;

-   Проверка и замена (при необходимости) аккумуляторных батарей;

- Проверка основных электрических  параметров оборудования и приборов; предусмотренных действующими регламентами, и доведение их до  паспортных  значений.

-   Настройка систем  для обеспечения наилучших функциональных показателей  (по мере   необходимости).

-   Измерение сопротивления изоляции и заземления;

-   Производство (при необходимости) сезонных настроек и регулировок;

-    Смазка винтовых и других соединений, находящихся на открытом пространстве;

-   Ремонт  систем видеонаблюдения и управления доступом.

| «ИСПОЛНИТЕЛЬ»: | «ЗАКАЗЧИК»: |
| --- | --- |
| ____________________________ ___________________/_____________/ | Директор ОАО «СПб «ИЗОТОП» ____________________ /А.П. Шишкин/ |