Приложение № 1 к спецификации № __ от ________

Техническое задание

на поставку источника для дуговой сварки инверторного типа

Магма-315Р или эквивалента

Все ссылки на товарные знаки и марки производителей, встречающиеся в техническом задании сопровождаются словами «или эквивалент».

1. Наименование поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг

Поставка источника для ручной дуговой сварки инверторного типа Магма-315Р

ГОСТ 12.2.007.8-75;  ГОСТ 18821-77.

2. Описание продукции  (функциональные характеристики и потребительские свойства).

Источник для дуговой сварки инверторного типа МАГМА-315Р предназначен для ручной дуговой сварки, наплавки и резки штучными электродами, и сварки неплавящимся электродом.

Вид климатического исполнения-У3 по ГОСТ15150-69 при верхнем значении рабочей температуры воздуха плюс 40°С и нижнем значении рабочей температуры воздуха минус 40°С.

Комплектность

-источник  МАГМА 315Р        МАТУ. 683159.007                   1шт.

-кабельные силовые разъемы (клицы) Trak-SK-35                   2шт.

-розетка сетевая   ССИ-125 32А,380В,IP-44                              1шт.

Техническая характеристика.

Сварочный ток при t=+40°C        ПН=60%                                315А(35В;11кВт)

ПН=100%                              250А (34В;8,5кВт)

Диапазон регулировки сварочного тока  в

ручных режимах.                                                                           5÷350А

Диапазон установки напряжения х.х.                                         50÷85В

Диапазон паряжения питания:

от однофазной сети (действующее значение)                           175÷245В

от сети постоянного напряжения                                                200÷350В

Потребляемая мощность от сети,полная при

максимальной выходной мощности,не более                            15кВа

Рабочий диапазон температуры окружающей                           от минус 40°С

среды                                                                                              до плюс  40°С

Габаритные размеры с защитным каркасом                              540х370х290

Масса, кг. не более                                                                        25

3. Требования к потенциальному участнику: Участник процедуры закупки должен  обладать необходимыми лицензиями или свидетельствами о допуске на поставку товаров. Обладать необходимыми сертификатами на товары, являющиеся предметом заключаемого договора. Не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) или быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом). Не являться организацией, на имущество которой наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность, которой приостановлена.

4.Требования к техническим характеристикам и качеству товара, работ, услуг

Исполнитель гарантирует Заказчику, что приобретенное им оборудование отвечает требованиям   МАТУ.683159.007    ТУ3441-007-11155651-05,

предназначенный для ручной дуговой сварки, наплавки и резки штучными электродами и сварки неплавящимся электродом.

. Оборудование должно соответствовать техническим характеристикам оборудования, заявленным Заказчиком.

Оборудование должно быть новым.

Требования к количеству поставляемого товара, объему выполняемых работ, оказываемых услуг:

Согласно Приложению №1 к договору поставки (спецификация)

5. Требования к комплектации, размерам, упаковке, отгрузке товара

Поставка оборудования производится в упаковке и с маркировкой данного оборудования. Оборудование поставляется в невскрытой заводской упаковке.

6. Требования к обслуживанию товара:

Устранять недостатки согласно гарантийных обязательств в срок до 30 календарных дней со дня обнаружения. Расходы, связанные с устранением недостатков оборудования в течение гарантийного срока несет Исполнитель.

7. Требования к месту поставки товара, выполнения работ, оказания услуг:

Исполнитель обязан поставить оборудование по следующему адресу: Забайкальский край, г. Краснокаменск, ОАО«Приаргунское горно-химическое объединение

8. Требования к качеству и безопасности  поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг:

Продукция должна иметь сертификат качества,  технические характеристики согласно техническому заданию, паспорт оборудования завода производителя и инструкцию по эксплуатации, а также действующим в РФ ГОСТ 28840-90 Оборудование должно соответствовать стандартам безопасности ГОСТ 12.2.003-91; ГОСТ 12.2.007.0 и (или) ГОСТ 12.2.007.7

9. Требования к результатам работ Результатом выполнения работ должна стать бесперебойная работа установленного оборудования на весь период гарантийного срока, установленного заводом изготовителем, но не менее 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

_________________________ подписи сторон _______________________