Техническое задание 

на поставку стандартного промышленного оборудования

Предмет закупки Измерительное оборудование.
Санкт-Петербург 
2013

Технического задания на поставку стандартного промышленного оборудования для объекта (указывается наименование объекта или серии объектов ОИАЭ и т.д.)

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Подраздел 1.3 Код ОКП

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1. Основные параметры и размеры.

Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

Подраздел 4.3. Требования по надежности

Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

Подраздел 4.7. Требования к электропитанию

Подраздел 4.8. Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

Подраздел 4.9. Требования к комплектности

Подраздел 4.10. Требования к маркировке

Подраздел 4.11. Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке стандартного промышленного оборудования

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 18. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 20. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 21. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ ОПЛАТЫ 

РАЗДЕЛ 22. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ЦЕНЫ

РАЗДЕЛ 23. НАЧАЛЬНАЯ (МАКСИМАЛЬНАЯ) ЦЕНА

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

	Подраздел 1.1 Наименование

	Измерительное оборудование

	Подраздел 1.2 Сведения о новизне

	Поставляемое оборудование должно быть новым, не бывшим в употреблении и не восстановленным.

	Подраздел 1.3 Код ОКП

	65 8480 8


РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

	· Разработка и отладка устройств. 

· Образование и обучение. 

· Испытания и контроль качества на производстве. 

· Техническое обслуживание и ремонт. 


РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

		

	Эксплуатации - от 0 °C до +50 ° С
Относительная влажность: до 80% или ниже при темп. +40°C, до 45% при темп. до 50°C 




РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Подраздел 4.1 Основные параметры и размеры

	1. Осциллограф TDS2014C (или эквивалент) – 3шт.

Полоса пропускания      
                            100 МГц

Число каналов

                            4

Вход внешнего запуска 

       присутствует

Частота дискретизации в каждом канале

2.0 Гвыб/с

Длина записи

2,5 тыс. точек при всех скоростях развертки

Вертикальное разрешение

8 бит

Вертикальная чувствительность

от 2 мВ/дел до 5 В/дел во всех моделях с калиброванной тонкой настройкой

Погрешность вертикального отклонения 
по постоянному току

    ±3 %

Масштабирование по вертикали

Расширение или сжатие живых или сохраненных сигналов

Максимальное входное напряжение

300 Вср.кв. (КАТ II); снижается со скоростью 20 дБ/декаду при частоте более 100 кГц до 13 Впик-пик при 3 МГц

Диапазон положений осциллограмм

от 2 мВ/дел до 200 мВ/дел +2 В

от 200 мВ/дел до 5 В/дел +50 В

Ограничение полосы пропускания

20 МГц во всех моделях

Режим входа

Связь по постоянному току, связь по переменному току, земля во всех моделях

Входное сопротивление

1 МОм параллельно с 20 пФ

Диапазон скорости развертки

от 2,5 нс/дел до 50 с/дел

Погрешность развертки

50 х 10-6

Горизонтальная растяжка

Расширение или сжатие живых или сохраненных сигналов

Интерфейсы ввода/вывода
Порты USB

Хост-порт USB на передней панели поддерживает USB накопители

Порт USB на задней панели поддерживает подключение к ПК и все совместимые с PictBridge принтеры

GPIB

Опция

Энергонезависимая память
Отображение сохраненных сигналов

Сохраненные сигналы длиной (2) 2,5 тыс. точек

Сохранение сигналов без USB накопителя

(4) 2,5 тыс. точек

Максимальный объем USB накопителя

64 ГБ

Сохранение сигналов на USB накопителе

96 и более опорных сигналов на каждые 8 МБ

Сохранение настроек без USB накопителя

10 настроек органов управления передней панели

Сохранение настроек на USB накопителе

4000 и более настроек органов управления передней панели на каждые 8 МБ

Сохранение снимков экрана на USB
 накопителе:
128 и более снимков экрана на каждые 8 МБ (число снимков зависит от выбранного формата файлов)

Сохранение всех параметров на USB
 накопителе:
12 и более операций сохранения на каждые 8 МБ

Одна операция сохранения всех параметров создает от 3 до 9 файлов (настройка, снимок экрана, плюс один файл на каждый отображаемый сигнал)

Режимы регистрации данных
Обнаружение пиковых значений

Захват высокочастотных и случайных глитчей.

Захватывает глитчи длительностью от 12 нс (тип.) на всех скоростях развертки от 5 мкс/дел до 50 с/дел

Выборка

Только дискретизация данных

Усреднение

Усреднение 4, 16, 64 или 128 осциллограмм

Однократный запуск

Кнопка однократного запуска выполняет захват одной последовательности

Прокрутка

Все значения скорости развертки >100 мс/дел

Система запуска
Режимы запуска

Автоматический, нормальный, однократный

Типы запуска
По перепаду (положительному 
или отрицательному)

Обычный запуск по уровню. По положительному или отрицательному перепаду в любом канале. Режимы входа схемы запуска: связь по переменному току, связь по постоянному току, подавление шума, ФВЧ, ФНЧ

По видеосигналу

Запуск во всем строкам или отдельным строкам, по четным/нечетным или всем полям композитного видеосигнала, или запуск по вещательным стандартам (NTSC, PAL, SECAM)

По длительности импульса (или глитча)

Запуск по длительности импульса, меньшей, большей, равной или неравной установленному значению в диапазоне от 33 нс до 10 с

Источник сигнала запуска

Канал 1, Канал 2, Канал 3, Канал 4, Внешний, Внешний/5, сеть переменного тока

Просмотр сигнала запуска

Показывает сигнал запуска при нажатой кнопке Trigger View

Измерение частоты сигнала запуска

Показывает значение частоты источника сигнала запуска

Курсоры
Типы

Амплитуда, время

Измерения

ΔT, 1/ΔT, ΔV

Автоматические измерения
Виды измерений

Период, частота, длительность положительного импульса, длительность отрицательного импульса, длительность фронта, длительность спада, максимум, минимум, двойной размах, среднее значение, среднеквадратическое значение, среднеквадратическое значение за период, среднеквадратическое значение по курсору, скважность, фаза, задержка.

Математические функции
Операции

Сложение, вычитание, умножение, БПФ

БПФ

Окна: Ганна, с плоской вершиной, прямоугольник с 2048 точками

Источники сигнала

Кан.1 + Кан.2, Кан.3 + Кан.4, Кан.1 х Кан.2, Кан.3 х Кан. 4

Меню автонастройки
Возможности
Автоматическая настройка одной кнопкой параметров систем запуска, верти

кального и горизонтального отклонения для всех каналов (с возможностью отмены   отмены)
Меандр

Один период, несколько периодов, положительный или отрицательный перепад

Синусоида

Синусоида

Видеосигнал (NTSC, PAL, SECAM)

Поля: все, нечетные или четные

Строки: все или строка с выбранным номером

Автоматический выбор диапазона

Автоматически настраивает параметры систем вертикального и/или горизонтального отклонения осциллографа при перемещении пробника от точки к точке, или при больших изменениях сигнала.

Дисплей
Тип

Активная цветная TTF матрица, QVGA

Интерполяция

Sin(x)/x

Режимы отображения

Точки, векторы

Послесвечение

Выкл, 1 с, 2 с, 5 с, бесконечно

Формат

YT и XY

Многоязычный интерфейс пользователя и контекстная справка
Доступные языки

Английский, французский, немецкий, итальянский, японский, корейский, 
португальский, русский, упрощенный китайский, испанский, традиционный китайский

Климатические условия и безопасность
Температура

Рабочая от 0 до +50 °C

Хранения от –40 до +71 °C

Относительная влажность

Рабочая до 80 % при темп. не более +40 °C

Хранения до 45 % при темп. до +50 °C

Высота над уровнем моря

Рабочая и хранения до 3000 м

Электромагнитная совместимость

Соответствует директиве 2004/108/EC, 
EN 61326-2-1 Класс A;

Австралийские нормы на 
электромагнитную совместимость

Безопасность

UL61010-1:2004, CSA22.2 № 61010-1:2004,
 EN61010-1:2001, IEC61010-1:2001

Общие данные
Габаритные размеры прибора

326,3х158х124,2 мм

Габаритные размеры упаковки

476,2х266,7х228,6 мм

Комплект для монтажа в стойку RM2000B

482,6х177,8х108 мм

Масса прибора                                                               2 кг
Масса прибора с принадлежностями                           2,2 кг.

2. Осциллограф TPS2014B (или эквивалент)  - 3  шт.

Полоса пропускания (-3 дБ)

0…100 МГц
0…20 МГц при 2 мВ/дел
Ограничение полосы пропускания до 20 МГц

Количество каналов

4

Коэффициент отклонения

2 мВ/дел…5 В/дел (шаг 1-2-5), плавная регулировка

Погрешность установки

± 3 %

Время нарастания

< 3,5 нс

Входной импеданс

1 МОм (± 2 %) / (20 ± 3) пФ

Максимальное входное напряжение

300 В ср. кв., до 1000 В с пробником P5120 (в комплект не входит)

Режимы работы

Канал 1 (2, 3, 4), инверсия канала 1 (2, 3, 4)

Математика

CH1 - CH2, CH2 - CH1, CH3 - CH4, CH4 - CH3, CH1 + CH2, CH3 + CH4, CH1 x CH2, 
CH3 x CH4; БПФ
КАНАЛ ГОРИЗОНТАЛЬНОГО ОТКЛОНЕНИЯ

Коэффициент развертки

5 нс…50 с/дел

Погрешность установки

± 50 ppm (± 0,005 %)

Режимы работы

Основной, окно, ZOOM окна, X-Y

СИНХРОНИЗАЦИЯ

Источники синхросигнала

Канал 1 (2, 3, 4), сеть, внешний, внешний 1:5

Режимы запуска развертки

Автоколебательный, ждущий, ТВ (NTSC, PAL / SECAM), по длительности импульса 
(33 нс…10 с)

Фильтры синхронизации

Связь по перемен. или пост. току, ФНЧ, ФВЧ, фильтр шума

Внешняя синхронизация (1:1)

Чувствительность: 200 мВ (0…100 МГц), 350 мВ (> 10МГц)
Уровень: ± 1,6 В

Вход внешней синхронизации

1 МОм (± 2 %) / 22 пФ

АНАЛОГО-ЦИФРОВОЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЕ

Разрешение по вертикали

8 бит

Максимальная частота дискретизации

1 ГГЦ

Длина записи

2500 выборок на канал

Режимы сбора данных

Выборка, пик. детектор (> 12 нс); усреднение (2 / 16 / 64 / 128); накопление; послесвечение

КУРСОРНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ

Функции

U; T; 1/T

АВТОМАТИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ

Функции по вертикали

Макс, мин, пик-пик, среднее, ср. кв. за период

Функции по горизонтали

Частота; период; время нарастания и спада; +/- ширина импульса

ЧАСТОТОМЕР

Разрешение

6 разрядов

Диапазон измерений

10 Гц … 100 МГц

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Интерфейс

RS-232C; Centronics

Автоустановка

В/дел, с/дел, параметры синхронизации

Режим Х-Y

Х – кан 1; Y – кан 2

Память стандартно

8 Мб; возможность расширения до 1 ГГб (карта не входит в комплект)

Входы

Развязанные входы (изолированные)

ОБЩИЕ ДАННЫЕ

ЖК-дисплей

8 × 10 дел (разрешение 320 х 240)

Напряжение питания

120…240 В (± 10 %), 45…66 Гц (автовыбор)

Габаритные размеры

324 x 151 x 125 мм

Масса (с 1 батареей)

3.2 кг



	Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

	 Нет требований.

	Подраздел 4.3. Требования по надежности

	 Нет требований.

	Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

	 Нет требований.

	Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

	 Нет требований.

	Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

	 Нет требований.

	Подраздел 4.7. Требования к электропитанию

	Нет требований.

	Подраздел 4.8 Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

	 Нет требований.

	Подраздел 4.9 Требования к комплектности

	1. Осциллограф TDS2014C (или эквивалент) – 3 шт.

2. Осциллограф TPS2014B (или эквивалент) - 3 шт.

	Подраздел 4.10 Требования к маркировке 

	 Нет требований.

	Подраздел 4.11 Требования к упаковке

	Оборудование поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность оборудования на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.



РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

	Приемка Оборудования по количеству, качеству и комплектности осуществляется Покупателем в порядке, определенном Инструкциями Госарбитража СССР «О порядке приемки продукции производственно-технического назначения  и товаров народного потребления по количеству»  № П-6 от 15.06.1965 г. и «О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству» № П-7 от 25.04.1966 г. с последующими изменениями и дополнениями к ним, в части, не противоречащей условиям настоящего Договора и нормам ГК РФ.

	Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	Оборудование должно быть обеспечено комплектом документации, включающим инструкции по эксплуатации, паспорт и другую документацию, поставляемую фирмой производителем, в том числе гарантийные обязательства на русском языке.




РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

	 Нет требований.


РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

	 Нет требований.


РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	 Гарантийное обслуживание должно осуществляться не менее 12 месяцев с момента подписания накладной Торг-12.



РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

	В течение гарантийного срока Поставщик осуществляет за свой счет в согласованные с Покупателем сроки, но не более одного календарного месяца, ремонт или замену Оборудования, имеющего дефекты или вышедшего из строя по вине Поставщика.


РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

	 Поставляемое оборудование должно быть обеспечено гарантией восстановления работоспособности в гарантийный период без дополнительных расходов со стороны Покупателя при условии соблюдения Покупателем условий эксплуатации, установленных Производителем оборудования. 


РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	 Нет требований.


РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

	 Нет требований.


РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

	Оборудование должно быть новым (год выпуска не ранее 2012 года) и не являться выставочным образцом.


РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

	Оборудование должно иметь документы о сертификации товара, технический паспорт на русском языке или инструкцию по эксплуатации на русском языке, оформленные гарантийные талоны или аналогичные документы, с указанием заводских номеров и гарантийного периода.


РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

	 Нет требований.


РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

	Поставка Оборудования:  не позднее 28 ноября 2013 года.


РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

	 Бумажный носитель.


РАЗДЕЛ 18. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

	 Нет требований.


РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	
	
	


РАЗДЕЛ 20. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	№ п/п
	Наименование приложения
	Номер страницы

	
	
	

	
	
	


РАЗДЕЛ 21. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ ОПЛАТЫ

	100% в течение 30 (тридцати) банковских дней от даты подписания накладной ТОРГ-12.




РАЗДЕЛ 22. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ЦЕНЫ

	В общую сумму договора должны входить: НДС, доставка до: 196641, Санкт-Петербург, п. Металлострой, дорога на Металлострой д.3, ФГУП «НИИЭФА им. Д.В.Ефремова», расходы на перевозку, страхование, упаковку, экспедирование, полный комплект тех. документации, уплаты таможенных пошлин, налогов.




РАЗДЕЛ 23. НАЧАЛЬНАЯ (МАКСИМАЛЬНАЯ) ЦЕНА
	Начальная (максимальная) цена: 739 247,78  руб., в т. ч. НДС 18% .


Начальник отдела комплектующих изделий: _________________  /_________________/

Технический эксперт:__________________     /_________________/

