Приложение №5

к Договору  № 100-10-05/________

от "_____ "__________________2013г.

Техническое задание

на поставку компрессора К-250-61-5

1. Наименование поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг

Поставка центробежного компрессора К-250-61-5  ГОСТ 5.701-70.

Согласно п.12.2.2(б) ЕОСЗ ГК "Росатом" эквивалент не допускается. Оборудование (К-250-61-5) находится в технологической цепочке, оборудование будет использоваться во взаимодействии друг с другом на основании проекта строительства турбокомпрессорной станции и привязкой всех присоединительных размеров и фундаментов.

2. Описание продукции  (функциональные характеристики и потребительские свойства).

Стационарная компрессорная установка с центробежным шестиступенчатым, с двумя ступенями промежуточного охлаждения, компрессором предназначена для сжатия атмосферного воздуха и подачи его в сеть сжатого воздуха различных предприятий.

Основные технические характеристики компрессора К250-61-5

Начальное абсолютное давление, кПа ---------------------------     98.

Начальная температура, С° ---------------------------------------20.

Относительная влажность,----------------------------------------50.

Удельная газовая постоянная, Дж--------------------------------288,3.

Показатель адиабаты ----------------------------------------------1,4.

Температура охлаждающей воды на входе в воздухоохладитель               компрессора, °С ---------------- -----------------------------------------20.

Частота вращения ротора компрессора, об/мин.-------------- 11276.

Объемный расход воздуха на входе в компрессор,м³/мин.- 270.

Массовая производительность на выходе из компрессора,

т/ч, не менее----------------------------------------------------------18,2.

Конечное абсолютное давление, кПа (кгс/см²)-----------------880(9,0).

Изотермный КПД, не менее----------------------------------------0,665.

Потребляемая мощность, кВт--------------------------------------1520

3. Требования к потенциальному участнику: Участник процедуры закупки должен  обладать необходимыми сертификатами на товары , являющиеся предметом заключаемого договора. Не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) или быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом). Не являться организацией, на имущество которой наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность, которой приостановлена

4.Требования к техническим характеристикам и качеству товара, работ, услуг

Исполнитель гарантирует Заказчику, что приобретенное им оборудование отвечает требованиям ГОСТ 5.701-70.– компрессор  К 250-61-5-оборудование должно соответствовать техническим характеристикам оборудования, заявленным Заказчиком. Поставка компрессора производится по согласованной комплектации.

Оборудование должно быть новым, не ранее 2012 года выпуска.

5. Требования к комплектации, размерам, упаковке, отгрузке товара

Поставка оборудования производится в упаковке и с маркировкой данного оборудования. Оборудование поставляется в невскрытой заводской упаковке.

Оборудование должно быть новым.

Комплектация:-

1.корпус компрессора в сборе;

2.редуктор в сборе;

3.промежуточные холодильники (черт.195.84.СБ-01);

4.зубчатые муфты -2 комплекта, один комплект  резервный;

5.масляный холодильник;

6.обратный клапан;

7.заслонка дроссельная;

8.привод заслонки дроссельной;

9.клапан выпускной;

10.привод  клапана противопомпажного;

11.диафрагма  измерительная;

12.комплект контрольно-измерительных приборов.

6. Требования к обслуживанию товара:

Устранять недостатки согласно гарантийных обязательств, срок до 30 календарных дней со дня обнаружения. Расходы, связанные с устранением недостатков оборудования в течение гарантийного срока несет Исполнитель.

7. Требования к месту поставки товара, выполнения работ, оказания услуг:

Исполнитель обязан поставить оборудование по следующему адресу: Забайкальский край, г. Краснокаменск, ОАО«Приаргунское горно-химическое объединение.

8. Требования к качеству и безопасности  поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг:

Продукция должна иметь сертификат качества,  технические характеристики согласно техническому заданию, паспорт оборудования завода производителя и инструкцию по эксплуатации, а также соответствовать действующим в РФ стандартам безопасности ГОСТ 12.2.084-93.

Заказчик:                                                                      Директор УГРУ

А.А. Бурксер

«___»___________201_г.

Аналитический центр:                                                    Главный энергетик

ОАО «ППГХО»

С.К. Кутузов

«___»___________201_г

От Поставщика                                                    От Покупателя

___________________                                           Генеральный

директор ОАО «ППГХО»

________/___________/                                        ____________/С.В. Шурыгин/