«ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Техническое задание

Предмет закупки: поставка комплектов устройств для передачи видеосигналов

Обнинск

2015

СОДЕРЖАНИЕ:

РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ

РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ

РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ

| № п/п | Наименование | Ссылка на прилагаемый нормативный документ, который устанавливает технические требования к поставке Товаров (ГОСТ, чертеж, ТУ, иной нормативный документ) | Основные технические характеристики Товара и комплектность | Ед. изм. | Кол-во | Срок поставки | Объем гарантий и гарантийный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 |
| 1 | Комплект передатчика и приемника для передачи видеосигнала по витой паре «SVP-03T/04R» или эквивалент | Не предусмотрено | Дальность передачи видеосигнала, м до1500 Диапазон рабочих частот, МГц 50 Гц…6 МГц Диапазон рабочих температур, °С -25 до +55 °С ПЕРЕДАТЧИК SVP-03Т: Входное сопротивление, Ом 75 Номинальный уровень входного сигнала передатчика, В 1.0 Напряжение питания, B 24 Ток потребления, мА 60 Габаритные размеры, мм 95х65х33 ПРИЕМНИК SVP-04R: Шаг коррекции, м 100 Дифференциальное входное сопротивление, Ом 100 Ток потребления, мА 80 Уровень выходного напряжения приемника при нагрузке 75 Ом, В 1.0 Напряжение питания DC, В 24 | шт. | 20 | До 30.03.2015 | Срок гарантийного обслуживания на закупаемый товар составляет 12 месяцев с момента поставки Товара Покупателю |
| 2 | Комплект, состоящий из двух передатчиков SVP-03T и одного двухканального приемника SVP-04-2Rack или эквивалент | Не предусмотрено | Номинальный уровень выходного сигнала каналов приемника, В1,0 Номинальный уровень входного сигнала передатчика, В1,0 Входное сопротивление передатчика, Ом75 Выходное сопротивление канала приемника, Ом75 Согласующее входное сопротивление канала приемника для витых пар, Ом: кабель UTP (ТПП) 100 кабель П-274 150 Полоса частот, Гц50–6·106 Максимальная дальность передачи при неравномерности частотной характеристики не более 3дБ,м: кабель UTP (ТПП) 1500 кабель П-274 1200 Напряжение питания (постоянного тока), В передатчика SVP-03-2Rack (нестабилизированное) ±(8÷12) приемника SVP-04-2Rack (нестабилизированное) ±(8÷12) Ток потребления, мА: передатчика 60 приемника 160 Диапазон рабочих температур, °С -25 /+55 Габаритные размеры (ШхВхГ), мм: передатчика 95х65х33 приемника 30х160х220 | шт | 5 | До 30.03.2015 | Срок гарантийного обслуживания на закупаемый товар составляет 12 месяцев с момента поставки Товара Покупателю |

Соответствие требованиям заказчика предлагаемого участником в своей заявке эквивалента будет определяться по указанным в настоящем техническом задании характеристикам требуемого к закупке товара.

РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ

Поставляемый Товар должен быть новым, не восстановленным, не бывшим в употреблении, поставлен полностью в рабочем состоянии, изготовлен не ранее 2014 года. Пластмассовые элементы и металлические детали не должны иметь трещин, вздутий, царапин, вмятин и других дефектов, ухудшающих их внешний вид и препятствующих нормальной работе.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ

Маркировка должна быть нанесена четко, несмываемый краской и включать в себя шифр оборудования, число мест, наименование грузополучателя, наименование фирмы-изготовителя

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ

Изделие должно иметь заводскую упаковку, если предусмотрено производителем товара, в ином случае товар упаковывается в картонную коробку с плотным заполнением пространства между стенками и прибором прокладками из амортизирующего материала, после завершения укладки коробка закрывается и запечатывается клеевой лентой. На упаковке нанесены надписи, манипуляционные знаки которыми следует руководствоваться при транспортировке и хранении.

Контактное лицо: Фенина Нина Андреевна, (48439) 9-47-50.