- ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

| № п/п | Наименование ТМЦ | Требования, к качеству, техническим характеристикам ТМЦ, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) Товара (Оборудования), требования к размерам, упаковке, отгрузке Товара (Оборудования) и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого Товара (Оборудования) потребностям заказчика | Ед. изм. | Ко-личество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Преобразователь избыточного давления Типа Сапфир-22МПС-ДИ-2151 (ООО СКБ «Приборы и системы», Рязань) или эквивалент. | - Датчик разности давлений с пределом измерения 1,6 МPа; - При изготовлении применить электронный преобразователь «Мёбиус» на базе микропроцессорной техники; - Мембранный блок конструкции «М»; - С кронштейном для крепления датчика на плоской поверхности. Материал кронштейна: углеродистая сталь с покрытием; - С комплектом монтажных частей, разъёмом; - С установленными ниппелями под накидную гайку М20×1,5.Материал монтажных частей: углеродистая сталь с покрытием; - Выходной сигнал 4-20 мА; - Индикация: встроенный ЖКИ с клавиатурой; - С основной приведённой погрешностью ± 0,2%; - Наличие паспорта на прибор; - Сведения о первичной поверке в паспорте; - Наличие методики поверки; - Руководство по эксплуатации; - Приёмка ОАО «ВПО«Зарубежатомэнегострой»; - Класс безопасности по ПН АЭ Г-01-011-97 - 3НУ. | шт. | 1 |
|  | Преобразователь избыточного давления Типа Сапфир-22МПС-ДИ-2151 (ООО СКБ «Приборы и системы», Рязань) или эквивалент. | - Датчик разности давлений с пределом измерения 2,5 МPа; - При изготовлении применить электронный преобразователь «Мёбиус» на базе микропроцессорной техники; - Мембранный блок конструкции «М»; - С кронштейном для крепления датчика на плоской поверхности. Материал кронштейна: углеродистая сталь с покрытием; - С комплектом монтажных частей, разъёмом; - С установленными ниппелями под накидную гайку М20×1,5.Материал монтажных частей: углеродистая сталь с покрытием; - Выходной сигнал 4-20 мА; - Индикация: встроенный ЖКИ с клавиатурой; - С основной приведённой погрешностью ± 0,2%; - Наличие паспорта на прибор; - Сведения о первичной поверке в паспорте; - Наличие методики поверки; - Руководство по эксплуатации; - Приёмка ОАО «ВПО «Зарубежатомэнегострой»; - Класс безопасности по ПН АЭ Г-01-011-97 - 3НУ. | шт. | 1 |
|  | Преобразователь измерительный разрежения Типа Сапфир-22МПС-ДВ-2220 (ООО СКБ «Приборы и системы», Рязань) или эквивалент. | - Датчик разряжения с пределом измерения 6 кPа; - При изготовлении применить электронный преобразователь «Мёбиус» на базе микропроцессорной техники; - Мембранный блок конструкции «М»; - С кронштейном для крепления датчика на плоской поверхности. Материал кронштейна: углеродистая сталь с покрытием; - С комплектом монтажных частей, разъёмом; - С установленными ниппелями под накидную гайку М20×1,5.Материал монтажных частей: углеродистая сталь с покрытием; - Выходной сигнал 4-20 мА; - Индикация: встроенный ЖКИ с клавиатурой; - С основной приведённой погрешностью ± 0,2%; - Наличие паспорта на прибор; - Сведения о первичной поверке в паспорте; - Наличие методики поверки; - Руководство по эксплуатации; - Приёмка ОАО «ВПО «Зарубежатомэнегострой»; - Класс безопасности по ПН АЭ Г-01-011-97 - 3НУ. | шт. | 1 |
|  | Преобразователь измерительный разности давлений Типа Сапфир-22МПС-ДД-2440 (ООО СКБ «Приборы и системы», Рязань) или эквивалент. | - Датчик разности давлений с пределом измерения 0,25-63 кPа, предельно допустимое рабочее избыточное давление 16 MPa; - При изготовлении применить электронный преобразователь «Мёбиус» на базе микропроцессорной техники; - Мембранный блок конструкции «М»; - С кронштейном для крепления датчика на плоской поверхности. Материал кронштейна: углеродистая сталь с покрытием; - С комплектом монтажных частей, разъёмом; - С установленными ниппелями под накидную гайку М20×1,5.Материал монтажных частей: углеродистая сталь с покрытием; - Выходной сигнал 4-20 мА; - Индикация: встроенный ЖКИ с клавиатурой; - С основной приведённой погрешностью ± 0,2%; - Наличие паспорта на прибор; - Сведения о первичной поверке в паспорте; - Наличие методики поверки; - Руководство по эксплуатации; - Приёмка ОАО «ВПО «Зарубежатомэнегострой»; - Класс безопасности по ПН АЭ Г-01-011-97 - 3Н. | шт. | 1 |

- Условия поставки:

- Участник размещения заказа обязуется выполнить поставку товара в полном объеме и в сроки в соответствии с требованиями Заказчика.

- Особые требования: обязательное наличие сопроводительной документации (счет, счет-фактура, товарная накладная; товарно-транспортная накладная, сертификат соответствия, свидетельство о первичной поверке);

- товар должен быть новым, не бывшим в употреблении; не восстановленным, не с хранения (не допускается поставка выставочных образцов и агрегатов), выпуска не ранее 2014 г.;

- гарантийный срок – не менее установленного заводом-изготовителем;

- Другие дополнительные требования: качество поставляемого товара должно соответствовать действующим в России стандартам (ГОСТ), техническим условиям (ТУ) и подтверждаться сертификатом завода-изготовителя, который должен предоставляться при поставке товара; а также соответствовать иным требованиям (техническим, функциональным характеристикам, потребительским свойствам и качественным характеристикам).