ТОМ 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Техническое задание на закупку корпусных деталей производства Schroff

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Подраздел 1.3 Этапы разработки / изготовления

Подраздел 1.4 Документы для разработки / изготовления

Подраздел 1.5 Код ОКП

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров

Подраздел 4.2. Требования к надежности

Подраздел 4.3. Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным материалам

Подраздел 4.4 Требования к маркировке

Подраздел 4.5 Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ  ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Корпусные детали Schroff: -Корпус 10225-604 (15 шт.) -ЭМС-уплотнитель 21101-856 (1800 шт.) В соответствии с п. 12.2.2 Главы 6 Методики, использование эквивалентов (аналогов) данных комплектующих не допускается, так как в исходных технических требованиях указана конкретная марка оборудования, разработана рабочая документация. КД утверждено Министерством Обороны РФ.

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Корпусные детали должны быть новыми, не бывшими в употреблении, в ремонте, в том числе не восстановленными, у которых не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства, не являться выставочными образцами, свободными от прав третьих лиц.

Подраздел 1.3 Этапы разработки / изготовления

Требования к этапам разработки и изготовления не предъявляются.

Подраздел 1.4 Документы для разработки / изготовления

Перечень документов, необходимых для разработки и изготовления, не определен.

Подраздел 1.5 Код ОКП

434590, 253160

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- Корпус 10225-604 должен обеспечивать установку 19” блочных каркасов общим весом до 40 кг. - ЭМС-уплотнитель 21101-856 предназначен для обеспечения гарантированного электропроводящего контакта между передними панелями смежных модулей высотой 6U, выполненных по ГОСТ Р МЭК 60297-3-101-2006. Должен быть годным для использования совместно с передними панелями 30848-305, 30848-317, 30848-318 фирмы Schroff.

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Корпус 10225-604: материал деталей корпуса и покрытия должен быть устойчивым к следующим условиям: - пониженной температуре окружающего воздуха 10°C; -повышенной температуре окружающего воздуха 40°C; -относительной влажности воздуха не более 95% при температуре 20°C и более низкой температуре без конденсации влаги; -атмосферному давлению от 86 до 106 кПа (от 645 до 790 мм рт. ст.); -степень защиты корпуса – IP20 от проникновения твердых посторонних тел диаметром более 12 мм по ГОСТ 14254-80; Корпус с установленным в нем оборудованием, упакованный в заводскую тару, должен быть: -прочным к воздействию синусоидальной вибрации в диапазоне частот от 10 до 20 Гц при амплитуде перемещения 1,5 мм и частотой от 20 до 200 Гц, с ускорением 40м/с² (4g); -прочным к воздействию механического удара многократного действия с пиковым ударным ускорением 40м/с² (4g), длительностью действия ударного ускорения от 2 до 10 мс при общем числе ударов 10000 в вертикальном направлении; -прочным к воздействию механического удара одиночного действия с пиковым ударным ускорением 90 м/с² (9g), длительностью ударного ускорения от 2 до 10 мс в вертикальном направлении; -прочным к воздействию пониженной температуры минус 50°C; -прочным к воздействию повышенной температуры плюс 50°C; -прочным к воздействию относительной влажности воздуха 95% при температуре 25°C; - ЭМС-уплотнитель 21101-856: -удельное усилие, требуемое для сжатия уплотнителя по толщине с 1,5±0,3 мм до 1,1 мм не должно превышать 250 H/м. -Уплотнитель должен быть стойким к воздействию температуры окружающего воздуха от минус 40 до плюс 70°C;

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров

- Корпус 10225-604: Корпус должен иметь габаритные размеры300х520х286 мм и обеспечивать установку 19” блочных каркасов общим весом до 40 кг. Степень защиты корпуса – IP20 от проникновения твердых посторонних тел диаметром более 12 мм по ГОСТ 14254-80. Задняя и передняя рамы корпуса, а также боковые профили должны быть выполнены из алюминия с 19-дюймовым монтажным профилем. Цвет рам – RAL 7016. В корпусе должны быть предусмотрены направляющие для возможности установки блочных каркасов, а также отверстия для их крепления с лицевой стороны. Стенки корпуса должны быть выполнены из листов стали толщиной 1,5 мм; на одной из стенок должен быть предусмотрен заземляющий контакт. Цвет стенок – RAL 9006. В боковых стенках должны быть предусмотрены две ручки с заглублением, обеспечивающие удобства транспортировки корпуса. Ручки должны выдерживать нагрузку 60 кг на пару. Верхняя крышка и дно корпуса должны быть выполнены из листов стали толщиной 1 мм; цвет крышек – RAL 9006. В дне корпуса и задней стенке должны быть выполнены вентиляционные отверстия. Ножки корпуса должны предотвращать скольжение. - ЭМС-уплотнитель 21101-856: Уплотнитель должен быть выполнен в виде профиля с D-образным сечением (см. рисунок 1). Габаритные размеры уплотнителя в ненагруженном состоянии должны соответствовать рисунку 1. Удельное усилие, требуемое для сжатия уплотнителя по толщине с 1,5±0,3 мм до 1,1 мм не должно превышать 250 Н/м. Уплотнитель конструктивно должен состоять из двух частей: -мягкой сердцевины, изготовленной из вспененного полимера; -электропроводящей тканевой оболочки. Требования к электропроводности торцов уплотнителя не предъявляются. Тканевая оболочка уплотнителя должна иметь никелевое покрытие с медным подслоем. На плоской части уплотнителя (см. рисунок 1) должен быть нанесен клеевой слой, предназначенный для наклеивания уплотнителя на алюминий с покрытием Ан.Окс. При поставке уплотнителя клеевой слой должен быть защищен от загрязнений быстросъемной наклейкой. Уплотнитель должен быть годным для использования совместно с передними панелями 30848-305, 30848-317, 30848-318 фирмы Schroff.

Подраздел 4.2. Требования к надежности

Средний срок службы при соблюдении условий хранения, транспортирования и эксплуатации, установленных в разделе 3 настоящего ТЗ, должен составлять не менее 15 лет.

Подраздел 4.3. Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным материалам

- Корпус 10225-604: Корпус должен поставляться в предварительно смонтированном виде; также должна быть возможность отдельного заказа комплекта заземления, совместимого с корпусом. - ЭМС-уплотнитель 21101-856: Применяемые материалы и покрытия уплотнителя должны быть негорючими или трудногорючими. В конструкции уплотнителя не должны использоваться материалы, содержащие серу.

Подраздел 4.4 Требования к маркировке

Маркировка комплектующих должна быть читабельна. Маркировка должна содержать сведения о производителе, модели, дату изготовления в соответствии с Datasheet производителя.

Подраздел 4.5 Требования к упаковке

Комплектующие поставляются в оригинальной упаковке производителя, соответствующей Datasheet, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать сохранность товара на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Приемка поставленного Товара осуществляется Покупателем с учетом количества, комплектности и качества поставляемого Товара после передачи Товара Покупателю. По факту отгрузки Товара Покупателю, Покупатель делает отметку о приеме Товара на ответственное хранение в товарно-транспортной накладной. Товар, переданный Покупателю, не находится в залоге у Поставщика для обеспечения исполнения Покупателем его обязанности по оплате товара. В случае обнаружения повреждения целостности упаковки Товара (механическое повреждение или попадание влаги на упаковку) при приемке Товара от перевозчика Поставщика Заказчик составляет акт о повреждении целостности упаковки при транспортировке с визированием акта представителем перевозчика. Составленный акт отправляется Поставщику. По факту приема Товара по количеству и комплектности, в упаковке Покупатель подписывает товарную накладную. По предварительному письменному требованию Поставщика Покупатель извещает его о времени и месте приема Товара по количеству и комплектности не позднее 24 часов до начала приема Товара. В случае неявки уполномоченного представителя Поставщика в указанное время Покупатель производит прием Товара по количеству и комплектности самостоятельно. В случае поставки Товара, несоответствующего по качеству, комплектности, таре, упаковке и маркировке стандартам, техническим условиям, Покупатель принимает такой Товар на ответственное хранение, в письменной форме предъявляет Поставщику претензию, составленную по результатам приемки. Поставщик в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения претензии от Покупателя обязан за свой счет заменить Товар ненадлежащего качества качественным, а также доукомплектовать некомплектный Товар, либо заменить его комплектным. Расходы, связанные с принятием некачественного, либо некомплектного Товара на ответственное хранение, его реализацией или возвратом Поставщику, заменой его на Товар надлежащего качества и комплектный, несет Поставщик. После проведения приемки Товара по качеству, по факту поставки Товара соответствующего по качеству, комплектности, таре, упаковке и маркировке стандартам, техническим условиям, а также предоставления всех документов, Покупатель подписывает Акт приема-передачи Товара. Право собственности на Товар и риски его случайной гибели или повреждения переходят к Покупателю после приема Товара по количеству и комплектности, с даты подписания Покупателем товарной накладной.

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

При поставке Товара Поставщик передает Покупателю следующую товарно-сопроводительную документацию: а) товарную накладную по форме ТОРГ 12 в 2-х экз. (один экземпляр для Покупателя и один экземпляр для Поставщика); б) товарно-транспортную накладную по форме 1-Т; в) счет, счет-фактуру выставленные Покупателю; г) акт приема-передачи Товара в 2-х экз. (один экземпляр для Покупателя и один экземпляр для Поставщика), подписанный со стороны Поставщика; д) в случае, если Товар произведен не на территории РФ: - копию декларации на Товар (ГТД) с отметкой таможенного органа о выпуске в свободное обращение на территории ТС, если товар ввозился через территорию РФ. - копию декларации на Товар (ГТД) с отметкой таможенного органа о выпуске в свободное обращение на территории ТС и копию заявления о ввозе товаров на территорию РФ и уплате косвенных налогов с отметкой ИФНС, подтверждающей оплату НДС, если товар ввезен на территорию ТС через иные страны ТС. - копию заявления о ввозе товаров на территорию РФ и уплате косвенных налогов с отметкой ИФНС, подтверждающего уплату НДС для Товара, произведенного на территории ТС; е) документы о сертификации Товара; ж) полный комплект технической и эксплуатационной документации на Товар; з) технический паспорт на Товар на русском языке и/или инструкцию пользователя; и) оформленные гарантийные талоны или аналогичные документы с указанием заводских (серийных) номеров Товара и гарантийного периода;

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

Транспортирование осуществляется силами поставщика.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

Комплектующие до передачи заказчику хранить в оригинальной упаковке производителя в сухом месте.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Гарантийный срок использования всех поставленных товаров должен быть не менее 12 месяцев с даты поставки заказчику.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

Требования к обслуживанию комплектующих не предъявляются.

РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

В соответствии с действующим законодательством РФ.

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Не предъявляются.

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

Не предъявляются.

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

Не предъявляются.

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

Корпус 10225-604 - 15 шт. ЭМС-уплотнитель - 1800 шт. (18 комплектов по 100 шт.) Поставка осуществляется единовременно и в полном объеме не позднее 10 недель с даты подписания договора.

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Не предъявляются.

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| № п/п | Наименование приложения | Номер страницы |
| --- | --- | --- |