Техническое задание

на поставку стандартного промышленного оборудования

в соответствии с требованиями Положения о закупках Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом»

Предмет закупки: стенд CR-706 для проверки работоспособности и ремонта форсунок типа «Common Rail»

*эквивалент не допустим согласно ЕОСЗ п 12.2.2 б.( по решению заказчика, в случае если закупаемые товары будут использоваться только во взаимодействии с товарами, уже используемыми заказчиком, и при этом уже используемые товары несовместимы с товарами других товарных знаков)

г.Краснокаменск

2014 
Технического задания

на поставку стенд CR-706 для проверки работоспособности и ремонта форсунок типа «Common Rail»

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Подраздел 1.3 Код ОКП

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1. Основные параметры и размеры.

Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

Подраздел 4.3. Требования по надежности

Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

Подраздел 4.7. Требования к электропитанию

Подраздел 4.8. Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

Подраздел 4.9. Требования к комплектности

Подраздел 4.10. Требования к маркировке

Подраздел 4.11. Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке стандартного промышленного оборудования

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 18. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 20. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

стенд CR-706 для проверки работоспособности и ремонта форсунок типа «Common Rail» (далее по тексту: СТЕНД)

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Оборудование должно быть новым, не ранее 2013-2014 г.г. выпуска, не используемым ранее, не эксплуатируемым (не допускается поставка оборудования собранного из восстановленных узлов и агрегатов).

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Стенд для проверки инжекторов всех поколений систем Common Rail включая Пьезо инжекторы CR-706 предназначен для диагностики и регулировки форсунок системы CommonRail производителей Bosch, Delphi, Denso, Siemens. Проверка инжектора осуществляется в 6 этапов: 1. Тест гидроплотности форсунки. 2. Режим холостого хода. 3. Режим максимальной нагрузки. 4. Проверка предвпрыска 1. 5. Проверка предвпрыска 2. 6. Номинальный режим. Для каждого этапа существует отдельный тест план, по завершению проверки, на экран выводятся результаты всех 6-ти этапов, по которым можно определить работоспособность форсунки, а так же выявить детали, требующие замены. Функции: - Проверка соответствия параметров инжектора тест-плану. - Проверка гидроплотности инжектора. Особенности стенда: - Максимальное давление жидкости 2000 бар. - Система термостабилизации, позволяющая длительное время испытывать инжекторы в требуемом температурном режиме. - Возможность вносить новые тест-планы в память и работать по ним.

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

СТЕНД будет эксплуатироваться в закрытом помещении и должен обеспечивать бесперебойную работу.

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Основные параметры и размеры

Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

Проверка инжектора осуществляется в 6 этапов: 1. Тест гидроплотности форсунки. 2. Режим холостого хода. 3. Режим максимальной нагрузки. 4. Проверка предвпрыска 1. 5. Проверка предвпрыска 2. 6. Номинальный режим. Для каждого этапа существует отдельный тест план, по завершению проверки, на экран выводятся результаты всех 6-ти этапов, по которым можно определить работоспособность форсунки, а так же выявить детали, требующие замены. Функции: - Применяемость: проверка форсунок системы Common Rail производителей Bosch, Delphi, Denso, Siemens. - Очистка от загрязнений при высоком давлении. - Измерение количества подаваемого и сливаемого обратно в топливный бак топлива при полной загрузке, на холостом ходу и в режиме предварительного впрыска, а так же проверка качества распыления. - Проверка надежности уплотнений: распылителя, крышки распылителя и электромагнитного клапана. - Пользователь может самостоятельно добавить и изменить данные. - Возможность сохранить и вывести на печать результаты проверки, а так же данные клиента. Особенности стенда: - Максимальное давление жидкости 2000 бар. - Система термостабилизации, позволяющая длительное время испытывать инжекторы в требуемом температурном режиме. - Возможность вносить новые тест-планы в память и работать по ним.

Подраздел 4.3. Требования по надежности

Поставщик гарантирует Заказчику, что приобретенное им оборудование отвечает действующей на территории РФ нормативно-технической документации, требованиям СанПиН, промышленной безопасности.

Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

Отсутствуют

Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

Стенд должен быть укомплектован следующим дополнительным инструментом и приспособлениями: - Специальный инструмент для разборки форсунок «Common Rail», – 1 комплект; - Струбцина для фиксации форсунок «Common Rail» - 2 шт; - Набор адаптеров из 12 штук для тестирования форсунок «Common Rail» - 1 комплект; - Ультразвуковая 10-ти литровая ванна с подогревом до 80ºС, UZ 600.10 – 1 шт.

Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

Отсутствуют

Подраздел 4.7. Требования к электропитанию

380В/7,5кВт

Подраздел 4.8 Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

Отсутствуют

Подраздел 4.9 Требования к комплектности

Стенд должен быть укомплектован следующими изделиями: - Комплект коннекторов для инжекторов Bosch, Delphi, Denso, Siemens; - Комплект трубок высокого давления для подачи топлива к инжекторам; - Комплект топливоприемников для соединения с распылителем форсунки и обратной подачей; - Запасные уплотнительные кольца и штуцеры; - Запасное программное обеспечение на флэш-карте; - Универсальный адаптер для всех типов инжекторов Common Rail c боковой подачей и «обраткой».

Подраздел 4.10 Требования к маркировке

Отсутствуют

Подраздел 4.11 Требования к упаковке

Отсутствуют

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Поставщик предоставляет Заказчику заверенные копии сертификационной документации, действительные на момент поставки одновременно с поставкой оборудования, документацией на русском языке (паспорта на оборудование и комплектующие, инструкции по эксплуатации на каждую единицу поставляемого оборудования) запаянные в пластиковый пакет; Исполнитель обязан поставить оборудование по следующему адресу: Забайкальский край, г. Краснокаменск, ОАО «Приаргунское производственное горно-химическое объединение».

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

Поставщик передает Заказчику вместе с продукцией перечень документов, подтверждающих качество оборудования, поставляемого совместно с оборудованием: - акты испытаний; - сертификаты соответствия; - свидетельства поверки и пр. по ИТТ и др.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

- транспортирование СТЕНДА осуществляется ж/д или автомобильным транспортом; - оборудование должно поставляться в собранном виде, законсервированным и упакованным; - Поставщик несет ответственность за комплектность и надежность упаковки.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

Отсутствуют

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Поставщик гарантирует Заказчику бесперебойную работу поставляемого оборудования на весь период гарантийного срока, установленного заводом изготовителем, но не менее 18 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

Отсутствуют.

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

Поставщик гарантирует Заказчику устранять недостатки согласно гарантийных обязательств. Расходы, связанные с устранением недостатков оборудования в течение гарантийного срока несет Исполнитель.

РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Отсутствуют.

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Поставщик гарантирует Заказчику, что качество поставляемого оборудования соответствует действующим правилам и ГОСТам РФ: - Поставщик гарантирует Заказчику, что приобретенное им оборудование отвечает стандартам безопасности по ГОСТ Р51151-98 (Р.3.) - Оборудование должно быть новым, не используемым ранее, со свидетельством о прохождении заводских испытаний. Не допускается поставка выставочных образцов, а также оборудования собранного из восстановленных узлов и агрегатов, после капитального или восстановительного ремонта, или после непродолжительной эксплуатации и т.п. - Поставщик гарантирует на момент поставки оборудования предоставить: заверенную копию действующего сертификата соответствия, документацию на русском языке (паспорт изделия, инструкция по эксплуатации).

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

Качество и комплектность должны соответствовать назначению оборудования, требованию, предъявляемому к техническим характеристикам оборудования в стране производителя, а также действующим в РФ стандартам и техническим условиям.

РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Отсутствует.

РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

Участник процедуры закупки должен обладать необходимыми сертификатами на товары, являющиеся предметом заключаемого договора. Не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) или быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом). Не являться организацией, на имущество которой наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность, которой приостановлена. Опыт работы на рынке по поставке оборудования подобного рода более 3 (трех) лет

РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

Произвести поставку СТЕНДА и дополнительного инструмента и приспособлений с документацией (паспорт оборудования, инструкции по эксплуатации) – 2014 г – 1 комплект.

РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Вся предоставляемая информация должна быть на русском языке.

РАЗДЕЛ 18. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

Отсутствуют.

РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |

РАЗДЕЛ 20. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| № п/п | Наименование приложения | Номер страницы |
| --- | --- | --- |

Составил:              Начальник ПТО ООО «АТП»:                                                  А.В.Мисюркеев

Согласовано:        Начальник отдела снабжения ООО «АТП»:                                          Г.В.Стрельцова

Инициатор закупки:              Директор ООО «АТП»:                                                       Д.Г.Жирнов