ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
1. Предмет договора
Поставка процессорной платы (микроконтроллера Micro PC) Octagon 6225 (номенклатурная группа № 1.130 -поставка систем и средств судовой автоматики и СЗЧ к ним) для нужд ФГУП «Атомфлот»
2. Требования к количеству, качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, гарантии качества: 

	№
	Наименование товара
	Характеристика
	Кол-во
	Ед. изм.

	1. 
	процессорная плата (микроконтроллер Micro PC) Octagon 6225
	Микроконтроллер MicroPC 6225 с установленным процессором 386SX частота 40 МГц, 8 МБ ОЗУ, 2 МБ флеш-диск, Ethernet, 2xIDE, 4xCOM, 2xLPT   представляет собой процессорную плату.

Характеристики 

· Процессор 80386SX/40 МГц 

· ОЗУ 8 Мбайт EDO 

· BIOS Phoenix с промышленными расширениями 

· MS-DOS 6.22 в ПЗУ 

· Система снижения потребляемой мощности 

· Флэш-диск DiskOnChip 32 Мбайт 

· 4 последовательных порта RS-232/422/485 

· 2 параллельных порта с поддержкой режимов ЕРР и ЕСР 

· Контроллеры НЖМД и НГМД 

· Контроллер Ethernet 10Base-T 

· Порт для подключения ЖК-дисплея и матричной клавиатуры 

· Сторожевой таймер 

· Интерфейс РС/104 

· Электрическая защита внешних интерфейсов до 4 кВ 

· MTBF свыше 15 лет 

· Питание +5 В, ток потребления до 800 мА 

· Диапазон рабочих температур от -40 до +60°С 

· Относительная влажность до 95% без конденсации
	5
	шт.


3. Требования к комплектации товара 
Продукция поставляется в комплектации завода-изготовителя.
4. Требования к технической документации

Поставщик обязуется поставить полный комплект технической документации,  предусмотренной предприятием-изготовителем.

5. Требования к упаковке оборудования

Оборудование поставляется в фирменной специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ. Обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность оборудования на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок

6. Прочие условия

6.1. Поставляемый товар должен быть новым, (не допускается поставка выставочных образцов, а также товара, собранного из восстановленных деталей). 

6.2. Товар, подлежащий обязательной сертификации, должен иметь сертификат соответствия. В случае, если товар не подлежит обязательной сертификации, предоставить иные документы, предусмотренные законодательством РФ.
7. Информация о заказчике и инициаторе процедуры закупки

7.1. Наименование заказчика: Федеральное государственное унитарное предприятие атомного флота (ФГУП «Атомфлот»);

7.2. Место нахождения заказчика: 183017, г. Мурманск-17, ФГУП «Атомфлот».
8. Порядок формирования цены

В стоимость продукции включена стоимость упаковки, транспортные расходы и иные расходы Поставщика.

9. Форма, сроки и порядок оплаты товаров, работ, услуг

Расчет за поставленную продукцию производится в течение 10 (десяти) банковских дней после получения продукции Покупателем в согласованном сторонами месте поставки при наличии подписанной сторонами товарной (товарно-транспортной) накладной, счета-фактуры Поставщика.

10. Место поставки товара, выполнения работ или оказания услуг:
183017, г. Мурманск-17, ФГУП «Атомфлот»

11. Сроки поставки: 

вся  продукция по договору должна быть поставлена в срок с 21.09.2012 по 14.12.2012 г.г.
Начальник ОМТС
С.В. Ярема

Характеристики товара предоставлены службой РБ
