«УТВЕРЖДАЮ»

Директор ОАО «НИАЭП»



 В.И. Лимаренко
от   «___» ________ 2012 г.

КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

открытый одноэтапный конкурс в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора 

на: поставку серверного оборудования по бюджету 2012 года

Лот № 033ИТ/ОК-012
том 2 «техническая часть»

2012

1. Спецификация
на поставку серверного оборудования по бюджету 2012 года
	№ п/п
	Наименование, [парт-номер]
	Технические характеристики
	Кол-во
	Срок гарантии не менее

	Серверы  HP DL580G7 в составе:

	1
	Сервер HP DL580G7 E7-4870 4P 128GB EU Svr [643063-421]
	Процессор IntelR XeonR E7-4870 (10 ядер, 2,40 ГГц, 30 МБ, 130 Вт)

Количество процессоров 4

Количество ядер процессора 10

Стандартный объем памяти 128 Гб

Слоты для памяти 64 слота DIMM

Тип памяти DDR3 RDIMM

Максимальный объем : 1 TB

Слоты расширения 11

Сетевой контроллер (1) четырехпортовый многофункциональный адаптер 1GbE NC375i

Блок питания (4) Блок питания Platinum 1200Вт с горячим подключением и общим слотом

Контроллер хранилища (1) контроллер Smart Array P410i/1 ГБ с FBWC

ПО управления HP Insight Control и ILO3 Advanced (включает полную лицензию)

Оптический привод Slim SATA DVD ROM

Форм-фактор 4U

Совместимость с Windows 2003R2, Windows 2008, Windows 2008R2, Vmware ESXi 4.x, Vmware ESXi 5.x

Гарантия - лет (детали/качество изготовления/обслуживание у заказчика) 3/3/3
	4
	36 мес.

	2
	Жесткий диск 300GB 6G 10K SFF SAS DP HotPlug Enterprise Drive 3y war [507127-B21]
	Применение для сервера
Форм фактор 2,5''
Объём 300 Гб
Скорость вращения 10000 rpm
Интерфейс  SAS двухпортовый
Внешняя скорость передачи данных 6 Гбит/сек
Временные характеристики
Среднее время доступа, чтение 4 мс
Время доступа full stroke 7.45 мс
Время доступа Single Track 0.2 мс
Дополнительная информация hot plug
Physical Configuration Bytes/Sector 512
Logical Blocks 585,937,500
Совместимость с сервером из пункта 1.
	32
	36 мес.

	3
	Контроллер  HP StorageWorks FCA 81E 8Gb FC Host Bus Adapter PCI-E [AJ762A]
	Контроллер HP StorageWorks FCA 81E, 1 канал 8Gb Fibre Channel, Host Bus Adapter с интерфейсом подключения PCI-E

Скорость передачи 8Gb
Кол-во портов 1; Внешний интерфейс FC; Внутренний интерфейс  PCI-E; В комплекте с 1 модуль SFP
	8
	36 мес.

	Серверы  HP DL380G7 в составе:

	4
	Сервер HP DL380G7 X5650 Perf EU Svr [583966-421]
	Процессор Intel Xeon X5650

Количество процессоров 2
Стандартный объем памяти 12 ГБ
Слоты для памяти 18 слотов DIMM
Тип памяти 6 x 2ГБ DDR3 RDIMM
Слоты расширения 6
Сетевой контроллер 4 порта 1Гб/с NC382i
Блок питания (2) 750Вт с горячей заменой и резервированием
Контроллер хранилища Smart Array P410i/1ГБ SAS RAID с FBWC
ПО управления HP Insight Control (включает полную лицензию)
Оптический привод DVD-RW
Форм-фактор 2U
	3
	36 мес.

	5
	Комплект памяти HP 4GB 1Rx4 PC3-10600R-9 Kit [593339-B21]
	Комплект памяти HP 4 ГБ (1x4 ГБ) Single Rank x4 PC3-10600 (DDR3-1333) Registered CAS-9
	24
	36 мес.

	6
	Жесткий диск 300GB 6G 10K SFF SAS DP HotPlug Enterprise Drive 3y war [507127-B21]
	Применение для сервера
Форм фактор 2,5''
Объём 300 Гб
Скорость вращения 10000 rpm
Интерфейс  SAS двухпортовый
Внешняя скорость передачи данных 6 Гбит/сек
Временные характеристики
Среднее время доступа, чтение 4 мс
Время доступа full stroke 7.45 мс
Время доступа Single Track 0.2 мс
Дополнительная информация hot plug
Physical Configuration Bytes/Sector 512
Logical Blocks 585,937,500
Совместимость с сервером из пункта 4.
	9
	36 мес.

	7
	Опция HP DL38X (2) x8 PCI-E Riser Kit [494326-B21]
	Переходник слотов HP DL38X (2) x8 PCI-E Riser
	3
	36 мес.

	8
	Контроллер  HP StorageWorks FCA 81E 8Gb FC Host Bus Adapter PCI-E [AJ762A]
	Контроллер HP StorageWorks FCA 81E, 1 канал 8Gb Fibre Channel, Host Bus Adapter с интерфейсом подключения PCI-E

Скорость передачи 8Gb
Кол-во портов 1

Внешний интерфейс FC
Внутренний интерфейс  PCI-E
В комплекте с 1 модуль SFP
	6
	36 мес.

	Сервер HP DL160G6 в составе:

	9
	Сервер HP DL160G6 X5650 2P 24GB Perf EU Svr [590162-421]
	Процессор Intel® Xeon® X5650 (6 ядер, 2.66 ГГц, 12 МБ L3, 95 Вт)
Количество процессоров 2
Чипсет Intel® 5520
Количество ядер процессора 6
Стандартный объем памяти 24 ГБ
Слоты для памяти 18 слотов DIMM
Тип памяти 6 x 4ГБ DDR3 RDIMM
Слоты расширения 2
Сетевой контроллер 2 порта 1Гб/с NC362i
Блок питания 500Вт без горячей замены
Контроллер хранилища Smart Array P410/256МБ SAS RAID с BBWC
Оптический привод отсутствует
Форм-фактор 1U
	1
	36 мес.

	10
	Жесткий диск HP 300GB 6G SAS 15K 2.5in DP ENT HDD [627117-B21]
	
Жесткий диск HP 300 ГБ, кэш-память 6 ГБ, SAS, 15 000 об/мин, SFF (2,5"), с горячим. подключением,
	2
	36 мес.

	11
	Опция HP LO100i ADV 1-SRV Incl 1YR TS&U SW [530521-B21]
	ПО HP Lights-Out 100i (LO100i) Advanced Pack для 1 сервера
	1
	12 мес.

	12
	Комплект выделенных портов управления HP Dedicated Mgmt Port Kit [516006-B21]
	Комплект выделенных портов управления HP
	1
	36 мес.

	Сервер HP DL380G7 в составе:

	13
	Сервер HP DL380G7 X5650 Perf EU Svr [583966-421]
	Процессор Intel Xeon X5650

Количество процессоров 2
Стандартный объем памяти 12 ГБ
Слоты для памяти 18 слотов DIMM
Тип памяти 6 x 2ГБ DDR3 RDIMM
Слоты расширения 6
Сетевой контроллер 4 порта 1Гб/с NC382i
Блок питания (2) 750Вт с горячей заменой и резервированием
Контроллер хранилища Smart Array P410i/1ГБ SAS RAID с FBWC
ПО управления HP Insight Control (включает полную лицензию)
Оптический привод DVD-RW
Форм-фактор 2U
	1
	36 мес.

	14
	Комплект памяти HP 4GB 1Rx4 PC3-10600R-9 Kit [593339-B21]
	
Комплект памяти HP 4 ГБ (1x4 ГБ) Single Rank x4 PC3-10600 (DDR3-1333) Registered CAS-9
	8
	36 мес.

	15
	Жесткий диск 300GB 6G 10K SFF SAS DP HotPlug Enterprise Drive 3y war [507127-B21]
	Применение для сервера
Форм фактор 2,5''
Объём 300 Гб
Скорость вращения 10000 rpm
Интерфейс  SAS двухпортовый
Внешняя скорость передачи данных 6 Гбит/сек
Временные характеристики
Среднее время доступа, чтение 4 мс
Время доступа full stroke 7.45 мс
Время доступа Single Track 0.2 мс
Дополнительная информация hot plug
Physical Configuration Bytes/Sector 512
Logical Blocks 585,937,500
Совместимость с сервером из пункта 13.
	8
	36 мес.

	16
	Опция HP DL38X (2) x8 PCI-E Riser Kit [494326-B21]
	Переходник слотов HP DL38X (2) x8 PCI-E Riser
	1
	36 мес.

	17
	Контроллер  HP StorageWorks FCA 81E 8Gb FC Host Bus Adapter PCI-E [AJ762A]
	Контроллер HP StorageWorks FCA 81E, 1 канал 8Gb Fibre Channel, Host Bus Adapter с интерфейсом подключения PCI-E

Скорость передачи 8Gb
Кол-во портов 1

Внешний интерфейс FC
Внутренний интерфейс  PCI-E
В комплекте с 1 модуль SFP
	2
	36 мес.

	Сервер  HP DL380G7 в составе:

	18
	Сервер HP DL380G7 X5650 Perf EU Svr [583966-421]
	Процессор Intel Xeon X5650
Количество процессоров 2
Стандартный объем памяти 12 ГБ
Слоты для памяти 18 слотов DIMM
Тип памяти 6 x 2ГБ DDR3 RDIMM
Слоты расширения 6
Сетевой контроллер 4 порта 1Гб/с NC382i
Блок питания (2) 750Вт с горячей заменой и резервированием
Контроллер хранилища Smart Array P410i/1ГБ SAS RAID с FBWC
ПО управления HP Insight Control (включает полную лицензию)
Оптический привод DVD-RW
Форм-фактор 2U
	1
	36 мес.

	19
	Комплект памяти HP 8GB 2Rx4 PC3-10600R-9 Kit [500662-B21]
	Комплект памяти HP 8 ГБ (1x8 ГБ) Dual Rank x4 PC3-10600 (DDR3-1333) Registered CAS-9
	6
	36 мес.

	20
	Комплект памяти HP 4GB 1Rx4 PC3-10600R-9 Kit [593339-B21]
	Комплект памяти HP 4 ГБ (1x4 ГБ) Single Rank x4 PC3-10600 (DDR3-1333) Registered CAS-9
	2
	36 мес.

	21
	Жесткий диск 300GB 6G 10K SFF SAS DP HotPlug Enterprise Drive 3y war [507127-B21]
	Применение для сервера
Форм фактор 2,5''
Объём 300 Гб
Скорость вращения 10000 rpm
Интерфейс  SAS двухпортовый
Внешняя скорость передачи данных 6 Гбит/сек
Временные характеристики
Среднее время доступа, чтение 4 мс
Время доступа full stroke 7.45 мс
Время доступа Single Track 0.2 мс
Дополнительная информация hot plug
Physical Configuration Bytes/Sector 512
Logical Blocks 585,937,500
Совместимость с сервером из пункта 18.
	8
	36 мес.

	22
	Опция HP DL38X (2) x8 PCI-E Riser Kit [494326-B21]
	Переходник слотов HP DL38X (2) x8 PCI-E Riser
	1
	36 мес.

	23
	Контроллер  HP StorageWorks FCA 81E 8Gb FC Host Bus Adapter PCI-E [AJ762A]
	Контроллер HP StorageWorks FCA 81E, 1 канал 8Gb Fibre Channel, Host Bus Adapter с интерфейсом подключения PCI-E

Скорость передачи 8Gb
Кол-во портов 1

Внешний интерфейс FC
Внутренний интерфейс  PCI-E
В комплекте с 1 модуль SFP
	2
	36 мес.

	Системы хранения данных:

	24
	Дисковая полка HP StorageWorks D2600 Disk Enclosure [AJ940A]
	Описание накопителей (12) дисков LFF SAS/SATA; поддерживаются

Ёмкость  До 24 ТБ; в зависимости от типа накопителя

Варианты расширения емкости хранения

Каскадирование 1+3 с одним портом x4 SAS
Поддерживает Контроллер хранилища:

Контроллер Smart Array P212/256 МБ; Контроллер Smart Array P212/256 МБ с BBWC; Контроллер Smart Array P411/256 МБ; Контроллер Smart Array P411/512 МБ; Контроллер Smart Array P411/512 МБ с BBWC; Контроллер Smart Array P812.

Интерфейс массива  6 Гб/с SAS
Поддерживает накопители: 

 Двухпортовый диск LFF ENT SAS 300 ГБ, 6G, 15000 об./мин; Двухпортовый диск LFF ENT SAS 450 ГБ, 6G, 15000 об./мин; Двухпортовый диск LFF ENT SAS 600 ГБ, 6G, 15000 об./мин; Двухпортовый диск LFF MDL SAS 1 ТБ, 6G, 7200 об./мин; Двухпортовый диск LFF MDL SAS 2 ТБ, 6G, 7200 об./мин; Диск LFF MDL SATA 500 ГБ, 3G, 7200 об./мин; Диск LFF MDL SATA 1 ТБ, 3G, 7200 об./мин; Диск LFF MDL SATA 2 ТБ, 3G, 7200 об./мин

Форм-фактор 2U
Размеры (Ш x Г x В) 41,91 x 59,69 x 76,2 см

Вес  24,49 кг

Комплектация Полка D2600, (12) отсеков для 3,5-дюймовых дисков, кабель mini-SAS 0,5 м, (2) соединительных кабеля для РЩП, два блока питания и вентиляторы. Без дисков
	1
	36 мес.

	25
	Жесткий диск HP 1TB 6G SAS 7.2K 3.5in DP MDL HD [507614-B21]
	Жесткий диск HP 1TB 6G SAS 7.2K rpm LFF (3.5-inch) Dual Port Midline 

Интерфейс жесткого диска SAS

Размер жесткого диска, Гб 1000

Скорость передачи данных, МБит/с 600

Скорость вращения жесткого диска, об/мин  7200

Форм фактор 3,5-дюйма
	12
	36 мес.

	26
	Контроллер  HP P411 w/1G Flash Back Cache Ctrlr [572531-B21]
	Контроллер HP Smart Array P411/1G FBWC 2-ports Ext PCIe x8 SAS Controller

6Gb/s SAS (600MB/s bandwidth per physical link)

8x 6Gb/s SAS physical links (compatible with 3Gb/s SATA)

Eight (8) SAS physical links distributed across 2 external x4 miniSAS connectors.

Поддержка RAID: 0, 1, 1+0, 5 ,5+0 

Кэш контроллера 1ГБ  
	1
	36 мес.

	27
	Кабель HP Ext Mini SAS 2m Cable [407339-B21]
	Кабель HP SAS – Mini 2 м
	1
	6 мес.

	28
	Дисковая полка HP StorageWorks M6412A Fibre Channel Drive Enclosure [AG638B]
	Совместимость с HP EVA 4400
Форм-фактор 2U 19"
Емкость 12 дисков
Интерфейс дисков FC и FATA
Включает комплект кабелей для соединения с другими дисковыми полками и контроллерами HSV300
	2
	36 мес.

	29
	Жесткий диск HP EVA M6412A 1TB FATA Drive [AG691B]
	Применение:  для сервера 

Объем:  1000 Гб

Подключение:  Fibre Channel
Дополнительная информация:  Dual Port Hard Disk
	24
	36 мес.

	30
	Комплект памяти HP 8GB FBD PC2-5300 2x4GB LP Kit [466440-B21]
	
Комплект памяти HP 8 Гб Fully Buffered DIMM PC2-5300 2x4 Гб, DDR2 с низким энергопотреблением
	4
	36 мес.

	31
	СХД HP P6500 EVA Dual Cntrl FC/1 GbE Array [AJ939A]
	Ёмкость 480 ТБ; максимум
Количество накопителей на одну полку
Максимум (25) для M6625; Максимум (12) для M6612
Тип накопителя
Твердотельный накопитель 6G SFF SLC SAS емкостью 200 ГБ; Твердотельный накопитель 6G SFF SLC SAS емкостью 400 ГБ; двухпортовый диск 6G, 15 000 об/мин, SFF ENT SAS емкостью 146 ГБ; двухпортовый диск 6G, 15 000 об/мин, SFF ENT SAS емкостью 300 ГБ; двухпортовый диск 6G, 10 000 об/мин, SFF ENT SAS емкостью 300 ГБ; двухпортовый диск 6G, 10 000 об/мин, SFF ENT SAS емкостью 450 ГБ; двухпортовый диск 6G, 10 000 об/мин, SFF ENT SAS емкостью 600 ГБ; двухпортовый диск 6G, 10 000 об/мин, SFF ENT SAS емкостью 900 ГБ; двухпортовый диск 6G, 7200 об/мин, SFF MDL SAS емкостью 500 ГБ; двухпортовый диск 6G, 7200 об/мин, SFF MDL SAS емкостью 1 ТБ; поддерживается
Кэш-память 8 Гб
Контроллер хранилища (2) HSV360; Включено в комплект поставки
Интерфейс массива (4) порта Fibre Channel 8 Гбит/с и; (8) портов iSCSI 1 Гбит/с
Описание накопителя
(450) дисков SAS малого типоразмера или; (240) дисков SAS большого типоразмера
Полки
До 20 M6612s или до 18 M6625s поддерживается
Совместимые операционные системы
HP-UX; HP OpenVMS; Linux; Oracle Solaris; Windows Server 2003; Windows Server 2008; VMware; IBM AIX; Apple Mac OS X; Xen.
Размеры (Ш x Г x В) 44,7 x 62,3 x 8,9 см
Вес 22,6 кг 

Комплектация
Массив EVA P6500 с двумя контроллерами Fibre Channel, а также (4) порта SFP Fibre Channel 8 Гбит/с, оборудование для монтажа в стойку, (2) шнура питания, (2) кабеля SAS
	1
	36 мес.

	32
	Дисковая полка HP M6612 3.5-inch SAS Drive Enclosure [AJ832A]
	Совместимость с существующей дисковой системой HP EVA 6300
Форм-фактор 2U 19"
Емкость 12 дисков SAS LFF 3,5”
	2
	36 мес.

	33
	Жесткий диск HP M6612 2TB 6G SAS 7.2K 3.5in MDL HDD [AW590A]
	Совместимость с HP EVA 6300 

Форм-фактор HDD 3.5"

Объем 2 Тб

Скорость вращения шпинделя 7200 об.мин,

Интерфейс SAS
	24
	36 мес.

	34
	Дисковая полка HP M6625 2.5-inch SAS Drive Enclosure [AJ840A]
	Совместимость с существующей дисковой системой HP EVA 6300
Форм-фактор 2U 19"
Емкость 25 дисков SAS SFF 2,5”
	2
	36 мес.

	35
	Жесткий диск HP M6625 600GB 6G SAS 10K 2.5in HDD [AW611A]
	Совместимость с HP EVA 6300 и дисковой полкой HP M6625

Двухпортовый жесткий диск 

Форм-фактор SFF 2.5"
Объем 600 ГБ
Скорость вращения шпинделя 10000 об/мин
Интерфейс SAS

Внешняя скорость передачи данных 6 Гбит/сек
	50
	36 мес.

	36
	Кабель HP Ethernet 14ft CAT5e RJ45 M/M Cable [C7536A]
	HP 4.3m/14ft CAT5 RJ45 M/M Ethernet Cable
	1
	6 мес.

	37
	Опция для  систем хранения HP P6000 CV v10.0 E-Software Suit [T5494HAE]
	Программное обеспечение управления системой хранения данных. Совместимость HP P6000.
	1
	---

	38
	Опция HP P6500 Command View SW E-LTU [TA811AAE]
	Электронная версия, лицензии на использование ПО управления системой хранения данных. Совместимость HP P6500.
	1
	---

	39
	Опция HP P6500 Continuous Access SW E-LTU [TA824AAE]
	Электронная версия, лицензии на использование, удаленной репликации между массивами HP Enterprise Virtual Array P6000 Continuous Access.
	1
	---

	40
	Опция HP P6500 Business Copy SW E-LTU [TA827AAE]
	Электронная версия, лицензии на использование, локальной репликации данных в семействе систем хранения P6000 с целью обеспечения непрерывности бизнес-процессов и соответствия нормативным требованиям.
	1
	---

	41
	Опция Command View P6500 EVA Unlimited  SW Sup [HA110A3     Q1Y]
	Расширенная поддержка HP на ПО  Command View .Сертификат на сервисную поддержку Command View P6500 EVA Unlimited SWSup. Сервис Care Pack Support Plus 24 доступен по телефону 24 часа 7 дней в неделю время реакции 2 часа в течение 3х лет.
	1
	---

	42
	Опция Business Copy P6500 EVA Unlimited  SWSup [HA110A3     Q20]
	Расширенная поддержка HP на ПО  Business Copy .Сертификат на сервисную поддержку Business Copy P6500 EVA Unlimited SWSup. Сервис Care Pack Support Plus 24 доступен по телефону 24 часа 7 дней в неделю время реакции 2 часа в течение 3х лет.
	1
	---

	43
	Опция Continuous Access P6500 EVA Unlim  SWSup [HA110A3     Q22]
	Расширенная поддержка HP на ПО  Continuous Acces. Сертификат на сервисную поддержку Business Copy P6500 EVA Unlimited SWSup. Сервис Care Pack Support Plus 24 доступен по телефону 24 часа 7 дней в неделю время реакции 2 часа в течение 3х лет.
	1
	---

	44
	Опция P6500 EVA Dual Controller Array JW Supp [HA110A3 Q24]
	Комплексное обслуживание оборудования Dual Controller Array
	1
	---

	45
	Опция P6300/P6500 Drive Enclosure  JW Supp [HA110A3 Q25]
	Комплексное обслуживание оборудования Drive Enclosure
	4
	---

	46
	Опция P6300/P6500 HDD Support HW Supp [HA110A3 Q26]
	Расширенная Поддержка компонентов СХД HP 6500 , жесткие диски. Стоимость запчастей и материалов, необходимых для обслуживания, включена в стоимость сервиса.
	74
	---

	47
	Опция HP Startup Command View EVA (CV EVA) Svc [HA124A1     5AS]
	Расширенная поддержка и запуск программного обеспечения Command View EVA

	1
	---

	48
	Сетевой кабель HP 5 метров, мультирежимный OM3 50/125um LC/LC 8 Гб FC, 10GbE, лазерная обработка [AJ836A]
	Сетевой кабель HP 5 метров, мультирежимный OM3 50/125um LC/LC 8 Гб FC, 10GbE, лазерная обработка, 1 уп-ка
	8
	36 мес.

	49
	Разъем HP EVA Loopback Connector [AJ706A]
	
Разъем обратной связи для ПО HP StorageWorks EVA
	4
	36 мес.

	50
	Трансивер HP 8Gb Short Wave FC SFP+ 1 Pack [AJ718A]
	Коротковолновый трансивер HP Short Wave Fibre Channel 8 Гбит/с, Fibre Channel SFP+
	4
	36 мес.

	51
	Блок распределения питания HP 2, 7X C-13 Stk Intl Modular PDU [AF500A]
	Блок распределения питания HP комплект из 2 шт, 

Разъем на входе С-19

Разъемы на выходе 7 х C-13 Stk Intl Modular
 PDU (AF500A), Размеры (ШхГхВ): 541 x 304 x 89 mm , Вилка: 
C20 coupler , Размер: 3.5 x 12.0 x 21.30 "
	6
	36 мес.

	52
	Жесткий диск 300GB 6G 10K SFF SAS DP HotPlug Enterprise Drive 3y war [507127-B21]
	Применение для сервера
Форм фактор 2,5''
Объём 300 Гб
Скорость вращения 10000 rpm
Интерфейс  SAS двухпортовый
Внешняя скорость передачи данных 6 Гбит/сек
Временные характеристики
Среднее время доступа, чтение 4 мс
Время доступа full stroke 7.45 мс
Время доступа Single Track 0.2 мс
Дополнительная информация hot plug
Physical Configuration Bytes/Sector 512
Logical Blocks 585,937,500
	16
	36 мес.

	53
	Контроллер  HP StorageWorks FCA 81E 8Gb FC Host Bus Adapter PCI-E [AJ762A]
	Контроллер HP StorageWorks FCA 81E, 1 канал 8Gb Fibre Channel, Host Bus Adapter с интерфейсом подключения PCI-E

Скорость передачи 8Gb
Кол-во портов 1

Внешний интерфейс FC
Внутренний интерфейс  PCI-E
В комплекте с 1 модуль SFP
	4
	36 мес.

	Серверная стойка в составе:

	54
	Универсальная удароустойчивая стойка 
HP 642

1075mm Pallet Intelligent Rack [BW903A]
	Ёмкость стойки 42U

Статическая нагрузка 1360 кг (3000 фунтов)

Динамическая нагрузка 1134 кг (2500 фунтов)

Цвет продукта Doors-Black с серебряной экструзией; Frame-Black

Размеры (Ш x Г x В) 213,80 x 120 x 70,90 см

Вес 175 кг


	1
	36 мес.

	55
	Боковая панель HP 42U 1075mm Side Panel Kit [BW906A]
	Боковая панель для шкафа 42U

Совместимость с позицией 55.
	1
	36 мес.

	56
	Система бесперебойного питания HP R8000/3 6U, междунар. стандарт (INTL)   [AF432A]
	Электрическое соединение на входе IEC 60309 516P6
Электрические разъёмы на выходе        (1) IEC 60309 516C6
Коммуникационные последовательные порты        Модуль управления ИБП входит в комплект поставки
Тип батареи        Не требующая обслуживания, герметезированная, свинцово-кислотная с клапанным регулированием
Батареи с возможностью горячей замены        Да
Коммуникационное ПО        Модуль управления ИБП входит в комплект поставки
Светодиодные индикаторы        Две строки по 20 символов, четыре кнопки с заданием функций через меню, четыре светодиодных индикатора состояния
Рабочее напряжение        380-415 В
Размеры (Ш x Г x В)        441 x 660 x 261 мм
Вес        140 кг
	1
	36 мес.

	57
	Модуль для ИБП HP R8000/3 R12000/3 модуль увеличенного ресурса  [AF434A]
	Модуль  для увеличения времени работы от резервной батареи для  ИБП HP R8000/3 R12000/3 

Вес  73 кг

Гарантия три года, при этом на первом году в неё включены комплектующие и работа.
	3
	36 мес.

	58
	Модульный РЩП HP 16A 3PH [AF513A]
	Максимальный ток        16 А, 380-415 В, трехфазный
Электрическое соединение на входе        Одна IEC60309 516P6
Электрические разъёмы на выходе        (6) C-19
Размеры и вес    Размеры (Ш x Г x В)        44,45 x 14,22 x 4,11 см
Вес        8,16 кг
	2
	36 мес.

	59
	Блок распределения питания HP 2, 7X C-13 Stk Intl Modular PDU [AF500A]
	Блок распределения питания HP комплект из 2 шт, 

Разъем на входе С-19

Разъемы на выходе 7 х C-13 Stk Intl Modular
 PDU (AF500A), Размеры (ШхГхВ): 541 x 304 x 89 mm , Вилка: 
C20 coupler , Размер: 3.5 x 12.0 x 21.30 "
	4
	36 мес.

	60
	Основной комплект HP EVA PDU Pivot Kit [AG730A]
	Комплект распределителей питания для системы хранения данных EVA 
	1
	36 мес.

	61
	Распределительное устройство электропитания Rack PDU Extender, Basic, 2U, 32A, 230V, (4) IEC C19 [AP7585]
	Тип устройства
распределительное устройство электропитания

Номинальное входное напряжение
230 В (перемен. ток)

Частота переменного тока
50 / 60 Гц

Сила входного тока (макс.)
32 А

Интерфейсы
1 x hard wire 3-wire (вход электропитания) (_) 

4 x IEC-320 C19 (выход электропитания) (задняя панель)

Кабели
1 x кабель (шнур) электропитания • 8.53 м

Гарантия производителя
2 года

Корпус
монтируемый в шкаф-стойку корпус • черный

Размеры, вес
43.7 x 8.9 x 8.9 см, 4.09 кг

Условия эксплуатации
0 °C - 45 °C при 0-95 % влажности

Поддерживаемые стандарты
CE Mark, ГОСТ, VDE
	2
	36 мес.

	62
	Блок розеток со штекерами C19, 3+3 розетки с двумя входами питания 2х16АS/strips 3+3 sockets C19 250V/16A [7240190]
	Блок розеток со штекерами C19, 3+3 розетки с двумя входами питания 2х16АS/strips 3+3 sockets C19 250V/16A
	2
	36 мес.

	63
	Силовой модуль Symmetra LX 4kVA Power Module [SYPM4KI]
	Мощность 240 Вт

Цвет
черный

Авт. регулировка напряжения (AVR)
Да

Защита от всплесков напряжения
постоянная 320 Дж.
	1
	24 мес.

	64
	Дополнительная батарея Symmetra LX Battery Module [SYBT5]
	Батарея APC Symmetra LX 10x12V 7Ah 

Мощность 120 Вт

Цвет
черный

Авт. регулировка напряжения (AVR)
Да

Защита от всплесков напряжения
постоянная 320 Дж.
	8
	24 мес.

	65
	ИБП APC Опция Symmetra RM 4-12 kVA N+1 Redundant Power Array UPS [SYPD8]
	Выход Выходные соединения

(4) IEC 320 C19


Входной Число сетевых шнуров 1

Физические Масса нетто 1.82 КГ
	2
	24 мес.

	Серверы HP DL580G7 в составе:

	66
	Сервер HP DL580G7 E7-4850 4P 128GB EU Svr [643064-421]
	Процессор Intel® Xeon® E7-4850 (10 core, 2.00 GHz, 24MB, 130W)
Количество процессоров 4
Количество ядер 10
Объем памяти 128 GB
Количество слотов памяти 64 DIMM slots
Максимальный объем памяти 2 TB
Тип памяти PC3-10600R DDR3
Количество слотов расширения 11
Сетевой контроллер (1) 1GbE NC375i Multifunction 4 Ports
Блок питания (4) 1200 Watt Common Slot Platinum Hot Plug
Контроллер HDD (1) Smart Array P410i/1GB FBWC
ПО управления HP Insight Control software (Included)
Оптический привод Slim SATA DVD ROM
Форм-фактор 4U
	4
	36 мес.

	67
	Опция расширения гарантия Proliant DL58x with IC Supp [HG925A3     16T]
	Поддержка на программный пакет HP Insight Control 


	4
	36 мес.

	68
	Жесткий диск 300GB 6G 10K SFF SAS DP HotPlug Enterprise Drive 3y war [507127-B21]
	Применение для сервера
Форм фактор 2,5''
Объём 300 Гб
Скорость вращения 10000 rpm
Интерфейс  SAS двухпортовый
Внешняя скорость передачи данных 6 Гбит/сек
Временные характеристики
Среднее время доступа, чтение 4 мс
Время доступа full stroke 7.45 мс
Время доступа Single Track 0.2 мс
Дополнительная информация hot plug
Physical Configuration Bytes/Sector 512
Logical Blocks 585,937,500
Совместимость с сервером из пункта 66.
	32
	36 мес.

	69
	Контроллер  HP StorageWorks FCA 81E 8Gb FC Host Bus Adapter PCI-E [AJ762A]
	Контроллер HP StorageWorks FCA 81E, 1 канал 8Gb Fibre Channel, Host Bus Adapter с интерфейсом подключения PCI-E

Скорость передачи 8Gb
Кол-во портов 1

Внешний интерфейс FC
Внутренний интерфейс  PCI-E
В комплекте с 1 модуль SFP
	8
	36 мес.

	Серверы  HP DL380G7 в составе:

	70
	Сервер HP DL380G7 X5650 Perf EU Svr [583966-421]
	Процессор Intel Xeon X5650

Количество процессоров 2
Стандартный объем памяти 12 ГБ
Слоты для памяти 18 слотов DIMM
Тип памяти 6 x 2ГБ DDR3 RDIMM
Слоты расширения 6
Сетевой контроллер 4 порта 1Гб/с NC382i
Блок питания (2) 750Вт с горячей заменой и резервированием
Контроллер хранилища Smart Array P410i/1ГБ SAS RAID с FBWC
ПО управления HP Insight Control (включает полную лицензию)
Оптический привод DVD-RW
Форм-фактор 2U
	3
	36 мес.

	71
	Опция расширения гарантии Proliant DL38x(p) with IC Supp [HG925A3     9JZ]
	Поддержка на программный пакет HP Insight Control 


	3
	---

	72
	Комплект памяти HP 4GB 1Rx4 PC3-10600R-9 Kit [593339-B21]
	Комплект памяти HP 4 ГБ (1x4 ГБ) Single Rank x4 PC3-10600 (DDR3-1333) Registered CAS-9
	24
	36 мес.

	73
	Жесткий диск 300GB 6G 10K SFF SAS DP HotPlug Enterprise Drive 3y war [507127-B21]
	Применение для сервера
Форм фактор 2,5''
Объём 300 Гб
Скорость вращения 10000 rpm
Интерфейс  SAS двухпортовый
Внешняя скорость передачи данных 6 Гбит/сек
Временные характеристики
Среднее время доступа, чтение 4 мс
Время доступа full stroke 7.45 мс
Время доступа Single Track 0.2 мс
Дополнительная информация hot plug
Physical Configuration Bytes/Sector 512
Logical Blocks 585,937,500
Совместимость с сервером из пункта 70.
	9
	36 мес.

	74
	Опция HP DL38X (2) x8 PCI-E Riser Kit [494326-B21]
	Переходник слотов HP DL38X (2) x8 PCI-E Riser
	3
	36 мес.

	75
	Контроллер  HP StorageWorks FCA 81E 8Gb FC Host Bus Adapter PCI-E [AJ762A]
	Контроллер HP StorageWorks FCA 81E, 1 канал 8Gb Fibre Channel, Host Bus Adapter с интерфейсом подключения PCI-E

Скорость передачи 8Gb
Кол-во портов 1

Внешний интерфейс FC
Внутренний интерфейс  PCI-E
В комплекте с 1 модуль SFP
	6
	36 мес.

	Сервер  HP DL160 G6 в составе:

	76
	Сервер HP DL160G6 X5650 2P 24GB Perf EU Svr [590162-421]
	Процессор Intel® Xeon® X5650 (6 ядер, 2.66 ГГц, 12 МБ L3, 95 Вт)
Количество процессоров 2
Чипсет Intel® 5520
Количество ядер процессора 6
Стандартный объем памяти 24 ГБ
Слоты для памяти 18 слотов DIMM 

Тип памяти 6 x 4ГБ DDR3 RDIMM
Слоты расширения 2
Сетевой контроллер 2 порта 1Гб/с NC362i
Блок питания 500Вт без горячей замены
Контроллер хранилища Smart Array P410/256МБ SAS RAID с BBWC
Оптический привод -
Форм-фактор 1U
	1
	36 мес.

	77
	Опция расширения гарантии ProLiant Svr DL14x/DL16xHWSupp [HG925A3     7HA]
	Расширенная аппаратная поддержка на сервера  DL14x/DL16x
	1
	---

	78
	Жесткий диск HP 300GB 6G SAS 15K 2.5in DP ENT HDD [627117-B21]
	Жесткий диск HP 300 ГБ, кэш-память 6 ГБ, SAS, 15 000 об/мин, SFF (2,5"), с горячим подключением, ENT,
	2
	36 мес.

	Система хранения данных в составе:

	79
	Дисковая полка HP StorageWorks D2600 Disk Enclosure [AJ940A]
	Описание накопителей (12) дисков LFF SAS/SATA; поддерживаются

Ёмкость  До 24 ТБ; в зависимости от типа накопителя

Варианты расширения емкости хранения

Каскадирование 1+3 с одним портом x4 SAS
 Поддерживает Контроллер хранилища:

Контроллер Smart Array P212/256 МБ; Контроллер Smart Array P212/256 МБ с BBWC; Контроллер Smart Array P411/256 МБ; Контроллер Smart Array P411/512 МБ; Контроллер Smart Array P411/512 МБ с BBWC; Контроллер Smart Array P812.

 Интерфейс массива  6 Гб/с SAS
 Поддерживает накопители: 

 Двухпортовый диск LFF ENT SAS 300 ГБ, 6G, 15000 об./мин; Двухпортовый диск LFF ENT SAS 450 ГБ, 6G, 15000 об./мин; Двухпортовый диск LFF ENT SAS 600 ГБ, 6G, 15000 об./мин; Двухпортовый диск LFF MDL SAS 1 ТБ, 6G, 7200 об./мин; Двухпортовый диск LFF MDL SAS 2 ТБ, 6G, 7200 об./мин; Диск LFF MDL SATA 500 ГБ, 3G, 7200 об./мин; Диск LFF MDL SATA 1 ТБ, 3G, 7200 об./мин; Диск LFF MDL SATA 2 ТБ, 3G, 7200 об./мин

 Форм-фактор 2U
Размеры (Ш x Г x В) 41,91 x 59,69 x 76,2 см

Вес  24,49 кг

Комплектация Полка D2600, (12) отсеков для 3,5-дюймовых дисков, кабель mini-SAS 0,5 м, (2) соединительных кабеля для РЩП, два блока питания и вентиляторы. Без дисков
	1
	36 мес.

	80
	Жесткий диск HP 1TB 6G SAS 7.2K 3.5in DP MDL HD [507614-B21]
	Жесткий диск HP 1TB 6G SAS 7.2K rpm LFF (3.5-inch) Dual Port Midline 

Интерфейс жесткого диска SAS

Размер жесткого диска, Гб 1000

Скорость передачи данных, МБит/с 600

Скорость вращения жесткого диска, об/мин  7200

Форм фактор 3,5-дюйма
	12
	36 мес.

	81
	Опция D2000 Disk Enclosure JW Supp [HG925A3     14C]
	Комплексное обслуживание оборудования D2000 Disk
	1
	---

	82
	Кабель HP Ext Mini SAS 2m Cable [407339-B21]
	Кабель HP SAS – Mini 2 м
	1
	6 мес.

	83
	Контроллер  HP P411 w/1G Flash Back Cache Ctrlr [572531-B21]
	Контроллер HP Smart Array P411/1G FBWC 2-ports Ext PCIe x8 SAS Controller

6Gb/s SAS (600MB/s bandwidth per physical link)

8x 6Gb/s SAS physical links (compatible with 3Gb/s SATA)

Eight (8) SAS physical links distributed across 2 external x4 miniSAS connectors.

Поддержка RAID: 0, 1, 1+0, 5 ,5+0 

Кэш контроллера 1ГБ  
	1
	36 мес.

	84
	Комплект памяти HP 16 ГБ (1x16 ГБ) Quad Rank x4 PC3-8500 (DDR3-1066) Registered CAS-7 [500666-B21]


	Тип памяти : DDR3
Форм фактор : DIMM
Количество контактов : 240
Тактовая частота : 1066 МГц
Объем : 1 модуль 16 Гб
Поддержка ECC : есть
Буферизованная (Registered) : да
Низкопрофильная (Low Profile) : нет
CAS Latency (CL) : 7

Совместим с HP Proliant BL 460c G7/G6
	12
	36 мес.

	85
	Жесткий диск для дискового массива HP EVA M6412A 450GB 15K 4Gb Fibre Channel Dual Port Hard Disk Drive [AG803B]
	Совместимость с HP EVA 4400 
High Performance Fibre Channel DualPort диск
Объем 450 Гб
Скорость вращения 15000 rpm
Интерфейс FC
Hot Plug
	24
	36 мес.

	86
	Опция расширения гарантии EVA 450-1TB HDD HW Supp [HA101A3     13J]
	Опция расширения гарантии (3 года с заменой на следующий день.)
	24
	---

	87
	Дисковая полка HP StorageWorks M6412A Fibre Channel Drive Enclosure [AG638B]
	Совместимость с HP EVA 4400
Форм-фактор 2U 19"
Емкость 12 дисков
Интерфейс дисков FC и FATA
Включает комплект кабелей для соединения с другими дисковыми полками и контроллерами HSV300
	2
	36 мес.

	88
	Блок розеток на 9 розеток для штекеров C13 со входом С13, 10 А, длина 482,6 мм Rittal [7240201]
	Блок розеток на 9 розеток для штекеров C13 со входом С13, 10 А, длина 482,6 мм (19")

	2
	36 мес.


Позиции серверов поставляются в сборе с компонентами. Одновременно с поставкой, Поставщик обязан передать Заказчику результаты тестирования оборудования на бумажном носителе, подтверждающие работоспособность сервера в сборе. 

В спецификации могут содержаться названия марок оборудования конкретных производителей. Участник процедуры закупки имеет право представить заявку на поставку оборудования, являющегося аналогом (эквивалентом) оборудования, указанного в спецификации. Предлагаемое оборудование должно удовлетворять исходным техническим требованиям, рабочей документации. Участник процедуры закупки указывает в соответствующих столбцах спецификации данные на предлагаемое оборудование
