Приложение № 1 к Договору

| «УТВЕРЖДАЮ»: | «СОГЛАСОВАНО»: |
| --- | --- |
| Генеральный директор ОАО «Хиагда» |  |
| (Должность) | (Должность) |
| Дементьев А.А. |  |
| (ФИО) | (ФИО) |
| __________________________________ | __________________________________ |
| (Подпись) | (Подпись) |

Техническое задание

на техническое обслуживание компрессорного оборудования Атлас - Копко (выезд сервисного инженера Атлас – Копко)

Чита, 2014

Техническое задание

на техническое обслуживание компрессорного оборудования Атлас - Копко

(выезд сервисного инженера Атлас – Копко)

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ

РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ РАБОТ

Подраздел 2.1 Состав (перечень) оказываемых работ

Подраздел 2.2 Описание оказываемых работ

Подраздел 2.3 Объем оказываемых работ либо доля оказываемых работ в общем объеме закупки

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К РАБОТАМ

Подраздел 3.1 Общие требования

Подраздел 3.2 Требования к качеству оказываемых работ

Подраздел 3.3 Требования к гарантийным обязательствам оказываемых работ

Подраздел 3.4 Требования к конфиденциальности

Подраздел 3.5 Требования к безопасности оказания работ и безопасности результата оказанных работ

Подраздел 3.6 Требования по обучению персонала заказчика

Подраздел 3.7 Требования к составу технического предложения участника

Подраздел 3.8 Специальные требования

РАЗДЕЛ 4. РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАННЫХ РАБОТ

Подраздел 4.1 Описание конечного результата оказанных работ

Подраздел 4.2 Требования по приемке работ

Подраздел 4.3 Требования по передаче заказчику технических и иных документов (оформление результатов оказанных работ)

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 7. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ

Техническое обслуживание компрессорного оборудования Атлас - Копко (выезд сервисного инженера Атлас – Копко)

РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ РАБОТ

| Подраздел 2.1 Состав (перечень) оказываемых работ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Подраздел 2.2 Описание оказываемых работ |  |  |  |
| Проведение технического обслуживания компрессорного оборудования Атлас - Копко |  |  |  |
| Подраздел 2.3 Объем оказываемых работ либо доля оказываемых работ в общем объеме закупки |  |  |  |
| Наименование работ | GA-55 | GR-200 №6 | GR-200 №5 |
| Оценка условий монтажа | + | + | + |
| Оценка пневмосистемы заказчика | + | + | + |
| Проверка и протяжка электрооборудования | + | + | + |
| Общий осмотр компрессора | + | + | + |
| Проверка рабочих параметров компрессора | + | + | + |
| Чистка теплообменников | + | + | + |
| Проверка и протяжка силовых электрических соединений | + | + | + |
| Проверка функционирования клапанов | + | + | + |
| Проверка индикатора загрязненности воздушного фильтра | + | + | + |
| Замена воздушного фильтра | + | + | + |
| Замена масляного фильтра | + | + | + |
| Замена масла | + | + | + |
| Замена сепаратора | + | + | + |
| Замена термостатического клапана | + | + | + |
| Замена панельных фильтров | + | + | + |
| Замена элементов магистральных фильтров | + | + | + |
| Смазка подшипников электродвигателя | + | + | + |
| Замена уплотнений винтового блока | + |  |  |
| Замена компрессора рефрижераторного осушителя | + |  |  |
| Заправка компрессора рефрижераторного осушителя хладагентом | + |  |  |
| Проверка эвакуационной линии сепаратора | + | + | + |
| Проверка работы дренажного клапана | + | + | + |
| Переборка клапана минимального давления | + | + | + |
| Переборка регулировочного клапана | + | + | + |
| Переборка разгрузочного клапана | + | + | + |
| Переборка дренажных клапанов магистральных фильтров | + | + | + |
| Переборка обратного клапана | + | + | + |
| Переборка клапана термостата | + | + | + |
| Переборка впускного клапана | + | + | + |
| Проверка функционирования управляющего устройства | + | + | + |
| Проверка уставок термореле и автоматов | + | + | + |
| Запуск компрессорной установки | + | + | + |
| Проверка рабочих параметров компрессора по окончании работ | + | + | + |
| Контроль вибрации электродвигателя | + | + | + |
| Контроль вибрации винтового блока | + | + | + |
| Контроль температуры узлов оборудования | + | + | + |
| Трудозатраты на компрессорную установку, ч/час | 24 | 32 | 32 |
| Итого трудозатраты, ч/час | 88 |  |  |

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К РАБОТАМ

Подраздел 3.1 Общие требования

Срок выполнения работ: С момента заключения договора по 31 декабря 2014 года включительно. На момент заключения договора Исполнитель обязан предоставить: - Регламентные работы по видам технического обслуживания. - Наличие квалифицированного персонала по обслуживанию компрессорного оборудования не менее 1 единицы - Информацию об опыте проведения работ по техническому обслуживанию компрессорного оборудования с ценой договора не менее начальной максимальной цены договора(Приложение №3). Исполнитель, перед началом ремонта обязуется проводить предварительную дефектовку компрессорного оборудования по заявке Заказчика за свой счет, с последующим согласованием объемов работ и используемых ТМЦ с Заказчиком. Исполнитель несет ответственность за выполнение заказов в срок, за качество выполненных работ, сохранность и комплектность оборудования, принятых на ремонт в соответствии с действующим законодательством. Предоставлять Заказчику оригиналы первичных учетных документов (акт выполненных работ, счет-фактуру) непосредственно при передаче оборудования после ремонта. В случае выявления расхождений либо некорректного оформления документов Исполнитель обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней внести согласованные с Заказчиком исправления.

Подраздел 3.2 Требования к качеству оказываемых работ

Требования в соответствии с видом, сложностью и предъявляемых требований к качеству выполняемых работ: - Работы производятся в условиях действующего цеха в дневное время; - Выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями договора; - Качество выполнения всех работ в соответствии с требованиями действующих норм Российской Федерации, если иное не предусмотрено в договоре; - Своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период действия гарантий; - Соответствие качества материалов и комплектующих изделий, оборудования применяемых при выполнении работ нормам и правилам Российской Федерации;

Подраздел 3.3 Требования к гарантийным обязательствам выполняемых работ

Исполнитель должен гарантировать соответствие выполненных работ ТУ и требованиям нормативно-технической документации (НТД) и устранить за свой счет дефекты, выявленных в процессе эксплуатации в течение гарантийного срока, составляющего не менее 30 дней с момента сдачи по акту выполненных работ. Заказчик имеет право: - требовать обоснования стоимости работ; - при получении оборудования после технического обслуживания, проверить полноту и качество выполненных работ внешним осмотром и опробованием работы отдельных элементов оборудования. Заказчик вправе в любое время проверять ход и качество оказания услуг (выполнения работ), не вмешиваясь в деятельность Исполнителя.

Подраздел 3.4 Требования к конфиденциальности

С победителем процедуры закупки должен быть подписан документ, регламентирующий неразглашение коммерческой тайны и иной конфиденциальной информации.

Подраздел 3.5 Требования к безопасности оказания работ и безопасности результата оказанных работ

Исполнитель несет ответственность за исправность отремонтированного оборудования, за несчастные случаи и чрезвычайные ситуации, возникшие по его вине

Подраздел 3.6 Требования по обучению персонала заказчика

Отсутствуют.

Подраздел 3.7 Требования к составу технического предложения участника

Отсутствуют.

Подраздел 3.8 Специальные требования

Отсутствуют.

РАЗДЕЛ 4. РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАННЫХ РАБОТ

Подраздел 4.1 Описание конечного результата оказанных работ

Исполнитель гарантирует надлежащее качество результата оказанных работ и используемых для проведения ТО запасных частей (оборудования) и материалов

Подраздел 4.2 Требования по приемке работ

При приемке работ, осуществляется определение фактического объема выполненных работ, на соответствие требованиям договора. Выполнение работ подтверждается двухсторонним актом с полным фактическим объёмом выполненных работ.

Подраздел 4.3 Требования по передаче Заказчику технических и иных документов (оформление результатов оказанных работ)

Формы согласовываются сторонами (дефектная ведомость, акт выполненных работ, счет-фактура)

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

Отсутствуют.

РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |

РАЗДЕЛ 7. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| Номер приложения | Наименование приложения | Номер страницы |
| --- | --- | --- |

Исполнил:

Инженер по ППР                                            _______________А.С. Красавин

Согласовано:

Главный механик                                           ________________ А.В. Панов