	
	Приложение № 1

К спецификации

по договору

 № _____ от  «___» ____20 ___ г.



ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку «Топливозаправщика» 
для ОСП «Краснокаменское». 
	п/п
	Наименование
	Требования

	1.
	Общие требования к поставляемому товару, выполняемым работам, оказываемым услугам.
	«Автотопливозаправщик на шасси автомобиля, предназначен для перевозки, кратковременного хранения и механизированной заправки светлыми нефтепродуктами различной техники с одновременным учетом объема выдаваемого топлива, а также для перекачки топлива из одной емкости в другую, минуя собственную.
Автотопливозаправщик на шасси должен полностью соответствовать требованиям ГОСТ Р 50913 по безопасности продукции, а также соблюдению экологических норм.
Цистерна должна быть изготовлена из стали повышенной прочности марки 09Г2С. 
Внутренняя поверхность ёмкости должна быть обработана специальным составом для повышения коррозийной стойкости. Окраска наружной поверхности цистерны должна быть выполнена импортной эмалью  повышенной стойкости. [image: image1.jpg]o

N 1)
OrHEONACHO {

=\

T T AN





Количество: Автотопливозаправщик на шасси автомобиля – 1 шт.

	2.
	Требования к качеству поставляемого товара, выполняемым работам, оказываемым услугам
	- все детали и механизмы должны исправно работать и функционировать, параметры  и режимы работы оборудования должны  соответствовать паспортным данным 
- товар должен быть новым, не бывшем в эксплуатации, год выпуска не ранее 2013.

	2.1
	Обязательные документы согласно требованиям законодательства РФ
	- ПТС на автомобиль;
- инструкция по эксплуатации на русском языке на автомобиль и установленное оборудование;
- каталог запасных частей на русском языке на автомобиль и установленное оборудование;
- сервисная книжка на русском языке;
- сертификат соответствия ГОСТ Р на автотопливозаправщик, 
- ОТТС (одобрение транспортного средства);
- гарантийное письмо от завода изготовителя о подтверждении полномочий продавца по осуществлению поставки оборудования и другие документы, передающиеся при передаче автотранспортных средств покупателю.

	3.
	Требования к техническим характеристикам товара, работ, услуг, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара.
	Топливозаправщик должен быть оборудован топливораздаточным пистолетом, счетчиком и насосом для наполнения и слива цистерны. Цистерна должна быть оборудована устройствам учета отпуска жидкостей. 
Расширительная горловина должна быть расположена в задней части цистерны. На горловине цистерны, изготовленной как мера полной вместимости, должно быть предусмотрено смотровое окно для контроля полноты налива продукта.
Цистерна должна быть оборудована люком-лазом с герметичной крышкой; лестницей, расположенной внутри емкости; трубой заливной и дренажной трубкой предназначенной для отвода паровоздушной смеси при наполнении цистерны.
Для выполнения рабочих операций авто топливозаправщик должен быть оборудован станцией наполнения-слива. 
На цистерне должен быть установлен центробежный насос. Бортовая насосная установка должна иметь надежный механический привод от ДОМа двигателя базового шасси. 
При предельном наполнении должна автоматически срабатывать световая и звуковая сигнализации и останавливаться заполняющий насос.
Автоцистерна должна быть безопасна в эксплуатации. 
Для обслуживания люков цистерна должна быть оборудована площадками обслуживания с просечной опорной поверхностью для предотвращения скольжения в любых климатических условиях.
Технические характеристики автотопливозапращика 
· Автомобиль 
· Номинальная вместимость цистерны 7500 литров
· Время слива самотеком, не более 20 мин
· Время слива при помощи насоса не более 15 мин
· Материал цистерны: сталь  марки 09Г2С, толщиной  3мм
· Самовсасывающий насос предназначен для перекачивания бензина, керосина, дизельного топлива, спирта с вязкостью не более 2·10-5 м2/с температурой от минус 40 до 50°С и плотностью не более 1000 кг/м3. Производительность насоса 580 л/мин.

· Цистерна эллиптической формы, внутренняя поверхность цистерны разделена перегородкой и обработана маслобензостойким антистатическим составом.
· Окраска наружных и внутренних поверхностей (цистерна, коммуникации): эмаль  маслобензостойкая, антистатическая, повышенной стойкости
· Дыхательный клапан двустороннего действия с встроенным фильтром (высокая надежность при зимних условиях эксплуатации)
· Наличие полной автоматизации наполнения цистерны, нижний и верхний тип наполнения своим или посторонним насосом
· Электронное или механическое управление педалью газа
· Пластиковые пеналы для рукавов
· Пластиковый ящик для песка
· Электро- пневмо выключение донных клапанов и КОМ
· Управление с централизованного пульта в кабине со световой индикацией
· Фильтр сетчатый в алюминиевом корпусе, удобство в обслуживании (разборный корпус, сетка), тонкость фильтрации 25мкм
· Цистерна АТЗ является средством измерения с погрешностью + 0,4%
· Средняя наработка на отказ  -  1000 час
- браковочный уровень средней наработки на отказ  -  150 час
- на цистерне устанавливаются донные клапана и дуги, исключающие пролив топлива при опрокидывании АТЗ
· Средний срок службы АТЗ, лет (км.): 10 (300000)
· Ресурс работы технологического оборудования АТЗ до первого капитального ремонта 3000 час
· При наполнении своим или сторонним насосом автоматика на отключение КОМ и донных клапанов, подача звукового и светового сигнала на розетку автоматизированной системы налива
· При заправке верхним способом подается сигнал  на систему автоматизированной системы налива стороннего насоса
· При выдаче топлива или перекачки минуя собственную емкость, предусмотрено аварийное отключение при срабатывании датчиков давления масла в двигателе или перегрева рабочей жидкости в двигателе
Технические характеристики автомобиля (шасси)
Краткая комплектация
Наличие
· 6х6, ДВС, 230 л.с., Держатель заднего колеса (ДЗК), Коробка  дополнительного отбора мощности(ДОМ)
Основные характеристики
Колесная формула

· 6x6 

Масса снаряженного шасси, кг 

· 8 335 

Полная масса автомобиля, кг

· 21 300 

Масса размещаемого и перевозимого груза, кг

· 12 000 

Полная масса буксируемого прицепа (полуприцепа), кг

· 11 500

Максимальная скорость, км/ч

· 80

Емкость топливного бака, л

· 300 

Дорожный просвет, мм

· 360 

Внешний габаритный радиус поворота по буферу, м

· 10,8 

Габаритные размеры автомобиля, мм

· 7921х2500х2740

Двигатель

Модель/Тип

· четырехтактный с воспламенением от сжатия и турбонаддувом, 
Число цилиндров

· 6

Расположение цилиндров

· V-образное, угол развала 90°

Рабочий объем, л. 

· 11,15 

Номинальная мощность при 2100 1/мин, кВт (л.с.)

· 169 (230) 

Частота вращения коленчатого вала при номинальной мощности, мин-1
· 2100

Максимальный крутящий момент при 1100-1300 мин-1, Н.мкгс/м

· 882 (90) 

Удельный расход топлива по скоростной характеристике, г/кВт·ч (г/л.с.·ч):

  - минимальный

 - при номинальной мощности

197 (145)

198 (169)
Система смазки

· Смешанная (под давлением и разбрызгиванием)

Система охлаждения масла

· Жидкостно-масляный теплообменник, устанавливается на двигателе

Система питания топливом

· Разделенного типа

Топливный насос высокого давления

Шестисекционный, плунжерный. V- образного исполнения.  

 Характеристики насоса высокого давления
(Наименование показателя 
Значение 
Геометрическое начало нагнетания (ГНН) топлива (1 ой) насосной секцией, мм 

4,850,05 

Порядок работы насосных секций (со стороны привода) 

1-4-2-5-3-6 

правое 

(по часовой стрелке) 

Углы поворота кулачкового вала, соответствующие ГНН топлива насосными секциями 

0- 45- 120- 165- 240-285 

Отклонение ГНН топлива любой насосной секцией относительно ГНН топлива (n ой) насосной секцией 

20' 

Стендовый комплект форсунок 

MFр= 0,255 мм 2, Р0 = 275+8 кгс/см 2, трубопровод 7 х 2 х 618 мм). 

При упоре рычага управления в болт ограничения максимальной частоты вращения и Рк = 1,0 кгс/см 2 

Начало выключения подачи топлива, мин -1 

1080 10 

Полное выключение подачи топлива, мин -1 

1230 

Контрольные точки предельной регуляторной характеристики 

При упоре рычага управления в болт ограничения максимальной частоты вращения и Рк = 0 кгс/см 2 

Средняя ЦПТ на пусковом режиме при 100 мин -1 , мм 3 /цикл 

245…255 

Начало выключения стартовой подачи топлива, мин -1 

230...280 

Полное выключение стартовой подачи топлива, мин -1 

При упоре рычага управления в болт ограничения минимальной частоты вращения и Рк = 0 кгс/см 2 

Полное выключение подачи холостого хода, мин -1 

                                          390 

· Система наддува

· Газотурбинная, одним турбокомпрессором.

Турбокомпрессор

· С  радиальной центростремительной турбиной и центробежным компрессором

Система охлаждения

· Жидкостная, закрытого типа, с принудительной циркуляцией охлаждающей жидкости. Оборудована термостатом.

Генератор

· Переменного тока с клиноременным приводом, с номинальным напряжением 28В, со встроенным выпрямительным блоком. Характеристики  генератора:
Максимальный выпрямленный ток А - 50

Удельная мощность Вт/кг    233

Масса генератора кг  6

Пусковое устройство

· Электрический стартер, номинальное напряжение 24В

Сцепление

Сухое, фрикционное, однодисковое, с диафрагменной вытяжной пружиной и накладками на безасбестовой основе. Максимальный  крутящий момент Н.м. -  900...1000 

Масса вращающихся частей, кг  46 

Момент инерции диска ведомого, кг.м2 -  0,15 

Размеры шлиц ведомого диска, мм

·  42х34х6
Коробка передач

· Механическая, трехходовая, пятиступенчатая (пять передач для движения вперед и одна назад) с синхронизаторами на 2-3 и 4-5 передачах.

Габаритные размеры, мм

· 1927х1045х1100

Трансмиссия

Рулевое управление

· Со встроенным гидравлическим усилителем двухстороннего действия 

Сцепление

· фрикционное, сухое, однодисковое, диафрагменное, с диафрагменной пружиной вытяжного типа 

Коробка передач   

· механическая, трехходовая, пятиступенчатая с синхронизаторами на 2, 3, 4, 5 передачах 

Раздаточная коробка
· Механическая, двухступенчатая с блокируемым межосевым дифференциалом 
Карданная передача
· Открытая, четырьмя валами, с шарнирами на игольчатых подшипниках 
Ведущие мосты
· Проходного типа с верхним расположением главной передачи 
Подвеска
Передняя
· На двух полуэллиптических рессорах с гидравлическими телескопическими амортизаторами
Задняя  
· Балансирная с реактивными штангами
Тормозная система

Рабочая тормозная система

· Барабанного типа с пневмогидравлическим приводом 

Вспомогательная тормозная система

· Тормоз-замедлитель моторного типа, компрессионный, устанавливается в системе выпуска газов 

Стояночная тормозная система

· Тормозной механизм барабанного типа, установлен на выходном валу раздаточной коробки 

Электрооборудование

Система электрооборудования

· Однопроводная, с номинальным напряжением 24В 

Аккумуляторная батарея

· 2 шт., ёмкость 190 А·ч каждая
Генератор

· Переменного тока, мощность 1000 Вт, работает совместно с бесконтактным регулятором напряжения 

Стартер

· Электромагнитного включения, максимальная мощность 8,2 кВт 

Кабина

Тип кабины

· Цельнометаллическая, трехместная, не откидывающаяся, двух дверная, оборудована средствами повышенной термошумоизоляции, системой вентиляции и отопления, регулируемым сиденьем водителя 

Рама

Тип

· Клепанная, состоит из двух штампованных лонжеронов, соединенных между собой поперечинами 

Монтажная длина рамы под размещение оборудования, мм

- без ДЗК мм.

· 4 180

- с установленным ДЗК, мм.

· 3 600 

Колеса
Тип

· Дисковые Шины
 Размер 1200х500х508 
Индекс нагрузки 156F, пневматические, камерные, с регулируемым давлением 

Распределение нагрузки автомобиля полной массы
На передний мост

· 5 300 

На заднюю тележку

· 16 000 

Распределение нагрузки снаряженного автомобиля
- на передний мост

· 4 350 

- на заднюю тележку

· 3 985
 

	3.1
	Наименование производителя, торговый знак, страна производства и др. сведения
	Российская Федерация


	3.2
	Чертежи, образцы и др. документы
	Шасси чертеж
[image: image2.jpg]1625

2820

2592

4588
o T i
toy 75 y
B0 75 i
<
525 1400
7921 J
X
- gonycrymoe npvEmkere
2 ‘neTanei ofopyaceana
% pasepel MPH Moo Hacce.
v

1200




Технические характеристики насоса самовсасывающего. 
Самовсасывающий насос предназначен для перекачивания бензина, керосина, дизельного топлива, спирта и других нейтральных жидкостей вязкостью не более 2·10-5 м2/с температурой от минус 40 до 50°С и плотностью не более 1000 кг/м3. 
Привод насоса обеспечивается от ДОМ автомобиля
   Условия эксплуатации насоса
Номинальные значения климатических факторов по ГОСТ 15150-69. 
  Температура окружающей среды от 0 до 40°С. 
  Относительная влажность воздуха 80% при температуре 20°С. 
  Отсутствие непосредственного воздействия на электродвигатель воды. 
   Насос должны иметь сертификацию СЦ НАСТХОЛ Госстандарта РФ. 

Технические характеристики насоса
Подача Q, м3/ч - 38 Напор Н, м - 26 
Частота вращения, мин-1 - 1450 
Высота самовсасывания, м, не менее - 6,5 
Допустимая продолжительность самовсасывания, с, не более - 300 
Время самовсасывания, с, не более - 120 
Допустимый кавитационный запас hд м, не более - 4,5 
Утечки через каждое торцовое уплотнение, см3/ч, не более - 30  
Характеристики электронасоса при испытании на воде плотностью 1000 кг/м3, при частоте вращения n=1450 мин-1 приведены на рис. 
На рисунке указан рабочий диапазон характеристики Q-Н. 

[image: image3.png]| Ladouss smsbin, |

5
| 4
Ahg i J
I
70 K 37 70 Gk




  Гарантируемые технические шумовые и вибрационные характеристики насоса в соответствии с ГОСТ 12.1.003-83 и ГОСТ 12.1.012-78 приведены в таблице. 

Уровень звуковой мощности, дБ, в октавных полосах со среднегеометрическими частотами, Гц
Корректированный уровень звуковой мощности, дБА
Уровень среднегеометрического значения виброскорости,
63
125
250
500
1000
2000
4000
8000
дБ относительно 5·10-5 мм/с
мм/с
105

104

103

100

96

95

103

105

8,9

  Гарантийный срок службы насоса - 2 года со дня ввода в эксплуатацию, но не более 2,5 лет со дня отгрузки. 
Порядок исчисления гарантии по ГОСТ 22352-77. 

  

	4.
	Требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям Заказчика
	-условия транспортировки:
транспортирование возможно на своем ходу.
-упаковка:
все агрегаты и элементы системы управления топливозаправщика должны быть надежно защищены от повреждений при транспортировке.
Прочее: автомобиль должен быть укомплектован:
-Утеплитель решетки радиатора.
-Утеплитель кабины пенофол.
-Воздушный отопитель в кабине водителя (Вебасто, Эберспехер)
- Предпусковой подогреватель двигателя
-Утепление аккумуляторного отсека.
-Система подогрева подачи топлива
-Обогрев топливных фильтров
- Полноразмерное запасное колесо

- Набор инструмента и ЗИП.
-  Домкрат.
- Аптечка.
- Огнетушитель ОП объёмом не менее 2 л.
- Знак аварийной остановки
- при поставке все масленые и охлаждающие системы должны быть залиты соответствующими жидкостями в соответствии с техническим паспортом и инструкцией по эксплуатации данного автомобиля 

	5.
	Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, работ, услуг, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара (при необходимости).
	Гарантийный срок составляет 12 месяцев или 100 000 км (для автомобиля) или 2000 м/ч (для установленного оборудования), но не менее срока и объема гарантии, установленным предприятием изготовителе).
Продавец обеспечивает поставку Покупателю оборудования в  технически исправном состоянии без дефектов изготовления.
При поставке оборудования Продавец обязан провести комплекс работ, включающий проверку, настройку и испытания оборудования с целью обеспечения его проектных параметров и режимов.
Продавец обеспечивает присутствие своего представителя на площадке Покупателя  при выполнении пусконаладочных работ, либо разрешает проведение работ без участия своего представителя, при этом гарантийные обязательства Продавца остаются в силе.
Продавец гарантирует при наступлении гарантийного случая, в течение не более одного месяца обеспечить гарантийные обязательства.  Расходы, связанные с устранением недостатков оборудования в течение гарантийного срока несет Исполнитель.
Гарантийный период наступает с момента выполнения пусконаладочных работ на площадке Покупателя.

	6.
	Требования к сроку и условиям поставки товара, выполнение работ, оказание услуг.
	в соответствии со спецификацией, но в случае транспортировки «своим ходом» Поставщик обязан проводить ТОиР за счёт собственных средств у официальных дилеров с обязательной отметкой в сервисной книжке.

	7.
	Требования к месту поставки товара, выполнение работ, оказание услуг.
	в соответствии со спецификацией


	Покупатель
	Поставщик

	ЗАО «РУСБУРМАШ»
	

	Генеральный директор 


	

	_____________________/Савельев И.П. 
	__________________/_______________

	М.П.
	М.П.


