	УТВЕРЖДАЮ

Старший вице- президент- директор по проектированию ОАО «НИАЭП»

Ю.А.Иванов
____________________________

                       подпись 


«__»  _________  2014 года
	

	 
	


ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
открытый запрос предложений на право заключения договора по лоту
№ ЗП-65.14 «АЭС «Руппур», Энергоблоки № 1, 2. Определение влияния продувочной воды системы охлаждения основного оборудования на водный источник (р.Падма (Ганг)»

том 2 «техническая часть»

2014 год
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работы 
«Определение влияния продувочной воды системы охлаждения основного оборудования на водный источник (р.Падма (Ганг)»

1 Наименование объекта

АЭС «Руппур», энергоблоки № 1, 2.

2 Основание для проектирования
Техническое задание на разработку проекта АЭС «Руппур»,                   Энергоблоки №1, 2.

3 Стадия проектирования
Проектная документация. 

4 Цель работы
Определение влияния продувочной воды системы охлаждения основного оборудования на гидротермический и гидрохимический режимы р.Падма (Ганг).

5 Перечень выполняемых работ

5.1 Сбор исходных данных, необходимых для выполнения работы;

5.2 Отчет (пояснительная записка) с разделами:
- влияние сброса продувочной воды системы охлаждения основного оборудования на водно-химический режим р.Падма (Ганг);
- обосновывающие материалы для получения разрешения на сброс продувочной воды в р.Падма (Ганг);

5.3 Должна быть обеспечена защита полученных результатов работ при прохождении экспертиз.
6 Основные требования
В отчете должны быть представлены:

- результаты численных экспериментов влияния сброса продувочных вод на термический режим р.Падма (Ганг) в табличной и графической (распределение изотерм) форме для каждого месяца для среднего по водности и маловодного года (P=50 и 95%). 
- результаты численного моделирования распространения загрязняющих веществ при сбросе продувочных вод в р.Падма (Ганг) в табличной и графической форме для каждого месяца для среднего по водности и маловодного года (P=50 и 95%);

- полный химический состав воды р.Падма (Ганг);

- качество воды р.Падма в створе 500 м от места сброса продувочной воды по каждому показателю полного химического состава воды р.Падма (Ганг);

- нормативы допустимых сбросов веществ в р.Падма (Ганг).
Работа должна быть выполнена в соответствии с законодательными и другими нормативными правовыми актами, правилами и нормами, действующими на момент заключения договора на территории Республики Бангладеш.
7 Исходные данные

Система охлаждения основного оборудования каждого блока оборотная, с использованием в качестве охладителя башенной градирни. Восполнение потерь воды на испарение, унос, продувку градирен предусматривается системой технического водоснабжения  с отбором воды из р.Падма (Ганг). 
Сброс продувочной воды предусматривается в р.Падма (Ганг).

Ориентировочная величина сброса при работе одного блока составляет 1700 м3/ч (м.б. уточнена).
Необходимые исходные данные предоставляются Заказчиком после заключения договора по запросу Исполнителя.
8 Сроки выполнения работ

	Наименование работ по договору и основных пунктов его выполнения
	Срок выполнения:                        начало, окончание (Число. Месяц. Год)

	
	начало
	окончание

	«Определение влияния продувочной воды системы охлаждения основного оборудования на-водный источник (р.Падма (Ганг)»           
	С момента подписания договора
	30.03.2015


9 Отчетная документация

Два экземпляра на бумаге. 

На электронном носителе в форматах тех программных продуктов, с помощью которых документация создавалась, и в отсканированном виде в форматах TIF или PDF.

10 Исполнитель

Определяется конкурсом.

11 Заказчик

ОАО «Нижегородская инжиниринговая компания «Атомэнергопроект» (ОАО «НИАЭП»), г. Нижний Новгород, Российская Федерация.



























































































































































































































































































































































































































































































2

