Приложение №4 к Договору

Техническое задание

на поставку седельного тягача КамАЗ 65225-028 или эквивалента, полуприцепа-тяжеловоза ЧМЗАП 999000-071 или эквивалента, автогрейдеров ДЗ-98В или эквивалента

I Cедельный тягач КамАЗ 65225-028

1. Наименование поставляемого товара

1.1.  Седельный тягач Камаз 65225-028

2. Описание товаров (функциональные характеристики и потребительские свойства)

2.1 Седельный тягач Камаз 65225-028.

Техническая характеристика

Седельный тягач серии Камаз 65225-028, предназначенный для эксплуатации в составе автопоездов совместно с полуприцепами по всем видам дорог.

Технические характеристики седельного тягача Камаз 65225-028:

Параметры масс

Снаряженная масса тягача, кг				11 150

Полная масса тягача, кг					28 300

Нагрузка на седельно-сцепное устройство, кг		17 000

Допустимая полная масса полуприцепа, кг		26 700 (64 000*)

Допустимая полная масса автопоезда, кг 			38 000 (75 300*)

Распределение нагрузки на тягач полной массы

На передний мост, кг					6 400 (7 400*)

На заднюю тележку, кг					16 000 (25 900*)

Двигатель

Модель							740.50-360

дизельный с турбонаддувом, с

Тип								промежуточным охлаждением

наддувочного воздуха

Рабочий объем, л							11,76

Трансмиссия

ZF 16S 151, механическая,

Коробка передач						шестнадцатиступенчатая

механическая, ZF STEYR,

Раздаточная коробка					двухступенчатая с блокируемым

межосевым дифферинциалом

Система питания

Вместимость топливного бака, л				500

Сцепление

Тип								диафрагменное, однодисковое

Тормоза

Привод							пневматический

Размеры: диаметр барабана, мм				420

Ширина тормозных накладок, мм				180

Колеса и шины

Тип колес							дисковые

Тип шин							пневматические, камерные

Размер шин							12,00 R20

Седельно-сцепное устройство

Тип								с 3 степенями свободы, литое

Высота							1885…1925

Диаметр шкворня, дюйм					3,5

Кабина

Тип								расположенная над двигателем, с

высокой крышей, со спальным местом

Характеристика а/п полной массой 38 000 кг

Максимальная скорость , не менее, км/ч			80

Угол преодолеваемого подъема, не менее, % (град)	18(10)

Внешний габаритный радиус поворота, м 		11,5

*Допускается конструкцией при движении по дорогам с осевой нагрузкой 100 кН (10 тс).

Технические требования к оборудованию:

Автомобиль должен соответствовать требованиям действующих государственных стандартов и норм РФ и оборудован для перевозки автопоездов совместно с полуприцепами.

Двигатель: дизельный с турбонаддувом, промежуточным охлаждением наддувочного воздуха

объемом 11,76 л.

Рулевое управление: с гидравлическим усилителем;

Кабина:, расположенная над двигателем с высокой крышей со  спальным местом;

Тормозная система: пневматическая, оборудованная рабочим и стояночным тормозами

Колеса и шины: пневматические, камерные. Обозначение колес 12,00 R20.

3. Требования к техническим характеристикам товара, работ, услуг

3.1. Поставщик гарантирует Покупателю, что приобретенное им оборудование отвечает стандартам безопасности и качества в соответствии с законодательством Российской Федерации и соответствует техническим характеристикам оборудования, заявленным Покупателем данного оборудования.

4. Требования к количеству поставляемого товара, объему выполняемых работ, оказываемых услуг

4.1. Согласно Спецификации (приложение №1) к Договору поставки.

5. Требования к сроку (периодичности) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг

5.1. Оборудование поставляется Покупателю не позднее ноября-декабря, согласно Спецификации к договору.

6. Требования к комплектации, размерам, упаковке, отгрузке товара

6.1. Произвести поставку  1 (одного) седельного тягача Камаз 65225-028 с комплектом  документации (паспорт изделия, паспорт самоходной машины и других видов техники (оригинал), инструкция по эксплуатации, инструкция по ремонту, каталог на запасные части).

6.2 Автомобиль должен быть укомплектован стандартным оборудованием и дополнительно следующим оборудованием:

- Комплектом инструмента для ремонта и обслуживания шасси и  двигателя;

- Запасное колесо;

- Комплект ЗИП;

- Упаковка машины, комплектующих к ней и запасных частей, рассчитана на перегрузки и хранение при  температуре  от +400С до  -400С;

7. Требования к обслуживанию товара

7.1. Устранять недостатки согласно гарантийных обязательств. Расходы, связанные с устранением недостатков оборудования в течение гарантийного срока несет Исполнитель.

8. Требования к месту поставки товара

8.1. Исполнитель обязан поставить оборудование по следующему адресу: Забайкальский край, г. Краснокаменск, промзона, шоссе № 6, 6-й км, база АТТ ОАО «ППГХО.

9. Требования к качеству поставляемого товара

9.1. Качество и комплектность должны соответствовать назначению оборудования, требованиям, предъявляемых к техническим характеристикам оборудования в стране производителя, а также действующим в РФ стандартам и техническим условиям.

9.2. Качество поставляемого оборудования  должно соответствовать действующим ГОСТам РФ:

ГОСТ Р 52280-2004  - Автомобили грузовые. Общие технические требования.

ГОСТ 4.401-88 – Автомобили грузовые. Номенклатура показателей.

9.3. Оборудование должно поставляться новым. Год выпуска оборудования 2012 г.

9.4. Запрещена поставка оборудования:

- б/у - бывшего в употреблении (эксплуатации);

- после капитального или восстановительного ремонта;

- восстановленного после аварии или  непродолжительной эксплуатации и т.п.

10. Требования к безопасности поставляемого товара

10.1. Оборудование должно быть разрешено к установке и эксплуатации на территории РФ

10.2. Иметь сертификат соответствия РФ.

11. Требования к результатам работ

11.1. Результатом выполнения работ должна стать бесперебойная работа установленного оборудования, в течение  гарантийного срока указанного в  документации, прилагаемой  к данному оборудованию.

12. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, работ, услуг, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара

12.1. Гарантийный срок 12 месяцев или 60 000 км пробега со дня ввода в эксплуатацию.

II Полуприцеп-тяжеловоз ЧМЗАП 999000-071

1. Наименование поставляемого товара

1.1.  Полуприцеп-тяжеловоз ЧМЗАП 999000-071

2. Описание товаров (функциональные характеристики и потребительские свойства)

2.1 Полуприцеп-тяжеловоз ЧМЗАП 999000-071.

Техническая характеристика

Полуприцеп-тяжеловоз ЧМЗАП 999000-071, служит   для перевозки тяжелых грузов, массой перевозимого груза 70 т.

Основные технические характеристики:

Масса перевозимого груза, кг.- 70000;

Масса снаряженного полуприцепа, кг - 17000;

Полная масса полуприцепа, кг - 87000;

Нагрузка на седельное устройство тягача, кг - 27000;

Нагрузка на дорогу через шины , кг -  60000;

Подвеска  - рессорная;

Число колес, шт -12+2;

Шины – 14,00-20 н. с. 22;

Трапы с пружинным помощником механизма подъёма-опускания

Угол въезда по трапам, град - 18°;

Максимальная скорость, км/ч - 65;

Габариты платформы, мм – 9190 х 3150;

Погрузочная высота, мм – 13000;

Технические требования к оборудованию:

Полуприцеп-тяжеловоз  должен соответствовать требованиям действующих государственных стандартов и норм РФ и оборудован для перевозки тяжелых грузов.

Колеса и шины: пневматические, камерные, 14,00-20 н. с. 22. 
Тормозная система: оборудована рабочим и стояночным тормозами, обеспечивающими эффективное торможение во время движения и стоянки.

Электрооборудование: полуприцепа-тяжеловоза должно быть выполнено в пылезащитном исполнении. Полуприцеп-тяжеловоз должен иметь габаритные огни, указатели поворотов.

3. Требования к техническим характеристикам товара, работ, услуг

3.1. Поставщик гарантирует Покупателю, что приобретенное им оборудование отвечает стандартам безопасности и качества в соответствии с законодательством Российской Федерации и соответствует техническим характеристикам оборудования, заявленным Покупателем данного оборудования.

4. Требования к количеству поставляемого товара, объему выполняемых работ, оказываемых услуг

4.1. Согласно Спецификации (приложение №1) к Договору поставки.

5. Требования к сроку (периодичности) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг

5.1. Оборудование поставляется Покупателю не позднее ноября-декабря, согласно Спецификации к договору.

6. Требования к комплектации, размерам, упаковке, отгрузке товара

6.1. Произвести поставку  1 (одного) полуприцепа-тяжеловоза ЧМЗАП 999000-071 с комплектом  документации (паспорт изделия,       (оригинал), инструкция по эксплуатации, инструкция по ремонту, каталог на запасные части).

6.2 полуприцеп-тяжеловоз должен быть укомплектован стандартным оборудованием и дополнительно следующим оборудованием:

- Комплектом инструмента для ремонта и обслуживания шасси;

- Запасное колесо;

- Комплект ЗИП;

- Упаковка полуприцепа-тяжеловоза, комплектующих к ней и запасных частей, рассчитана на перегрузки и хранение при  температуре  от +400С до  -400С;

7. Требования к обслуживанию товара

7.1. Устранять недостатки согласно гарантийных обязательств. Расходы, связанные с устранением недостатков оборудования в течение гарантийного срока несет Исполнитель.

8. Требования к месту поставки товара

8.1. Исполнитель обязан поставить оборудование по следующему адресу: Забайкальский край, г. Краснокаменск, промзона, шоссе № 6, 6-й км, база АТТ ОАО «ППГХО.

9. Требования к качеству поставляемого товара

9.1. Качество и комплектность должны соответствовать назначению оборудования, требованиям, предъявляемых к техническим характеристикам оборудования в стране производителя, а также действующим в РФ стандартам и техническим условиям.

9.2. Качество поставляемого оборудования  должно соответствовать действующим ГОСТам РФ:

ГОСТ 4.400-85 – Прицепы и полуприцепы автомобильные. Номенклатура показателей.

ГОСТ Р 52281-2004  - Прицепы и полуприцепы автомобильные. Общие технические условия.

9.3. Оборудование должно поставляться новым. Год выпуска оборудования 2012 г.

9.4. Запрещена поставка оборудования:

- б/у - бывшего в употреблении (эксплуатации);

- после капитального или восстановительного ремонта;

- восстановленного после аварии или  непродолжительной эксплуатации и т.п.

10. Требования к безопасности поставляемого товара

10.1. Оборудование должно быть разрешено к установке и эксплуатации на территории РФ

10.2. Иметь сертификат соответствия РФ.

11. Требования к результатам работ

11.1. Результатом выполнения работ должна стать бесперебойная работа установленного оборудования, в течение  гарантийного срока указанного в  документации, прилагаемой  к данному оборудованию.

12. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, работ, услуг, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара

12.1. Гарантийный срок 12 месяцев.

13. Все ссылки на товарные знаки, наименования производителя, технические условия читать со словами «или эквивалент».

III Автогрейдеры ДЗ-98В

- Наименование поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг

  - Автогрейдер ДЗ-98В приобретается взамен изношенного оборудования для выполнения землеройно-профилировочный работ в дорожном строительстве на грунтах I, II, III, IV, V категорий.  А так же для очистки дорог от снега и льда.

1.2. Оборудование должно быть изготовлено   по ТУ 22-067-61-92  или аналог (с предоставлением технических параметров, заверенной копии сертификационной документации).

2. Описание товаров, работ, услуг (функциональные характеристики и потребительские свойства)

Автогрейдер будет использоваться при выполнении энергоемких землеройных работ большого объема и работ в тяжелых дорожных условиях на открытых горных работах в разрезе, таких как:

- строительство и капитальный ремонт грунтовых и гравийных дорог;

- перемещение грунта в насыпь;

- разравнивание насыпного грунта и планировка поверхности;

- планировка поверхности больших территорий.

Автогрейдер будет эксплуатироваться и должен обеспечивать бесперебойную работу при температуре воздуха  от -40оС  до  +40оС, в условиях высокой влажности в летний период и низкой влажности в зимний период, обильных снегопадов, затяжных дождей и скорости ветра до 25 метров в секунду, а также при наличии значительных концентраций тонкодисперсной пыли.

Автогрейдер должен быть укомплектован следующим оборудованием:

- бульдозерное оборудование (передний отвал);

- полноповоротный грейдерный отвал;

- система зимнего запуска двигателя и подогрева гидроаппаратуры;

- гидромеханическая трансмиссия;

- инструмент для ежедневного обслуживания машины.

Произвести поставку автогрейдера ДЗ-98В с комплектом  документации на русском языке (паспорт изделия, паспорт самоходной машины и других видов техники (оригинал), инструкция по эксплуатации, инструкция по ремонту, каталог запасных частей, сертификат качества, сертификат соответствия, копия заключения экспертизы промышленной эксплуатации оборудования, разрешение на применение Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору).

2.1. Комплект поставки:

| № п/п | Наименование ТМЦ | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Автогрейдер ДЗ-98В с бульдозерным оборудованием, полноповоротным грейдерным отвалом | шт. | 3 |

Техническая характеристика:

| № | Показатели | Основные технические требования к приобретаемому оборудованию |
| --- | --- | --- |
| 1. | Класс автогрейдера | 250 |
| 2. | Ширина (при отвале в транспортном положении), мм | 3220 |
| 3. | Высота (без проблесковых маяков), мм, не более | 4000 |
| 4. | Продольная база, мм | 6000 |
| 5. | Колея передних колес, мм: |  |
| 5.1. | - узких | 2622 |
| 5.2. | - широких | 2696 |
| 6. | Колея задних колес, мм: |  |
| 6.1. | - узких | 2502 |
| 6.2. | - широких | 2576 |
| 7. | Дорожный просвет, мм: |  |
| 7.1. | - под отвалом в транспортном положении | 350 |
| 7.2. | - под передним мостом | 615 |
| 7.3. | - под задним мостом | 440 |
| 7.4. | - под подвеской среднего и заднего мостов | 395 |
| 8. | Масса автогрейдера, кг: эксплуатационная | 19500 |
| 8.1. | - приходящаяся на передний мост | 5660 |
| 8.2. | - приходящаяся на средний и задний мосты | 13850 |
| 9. | Статическая нагрузка на грунт при эксплуатационной массе, Н(кгс): |  |
| 9.1. | - на отвале, установленном перпендикулярно продольной оси | 103000 (10500) |
| 9.2. | - на зубьях кирковщика | 45400 (4630) |
| 10. | Количество передач автогрейдера: |  |
| 10.1. | - при движении вперед | 6 |
| 10.2. | - при движении назад | 6 |
| 11. | Минимальный радиус поворота при движении по сухой бетонированной поверхности, м | 18 |
| 12. | Уклон удержания автогрейдера стояночным тормозом, %, не менее | 15 |
| 13. | Тормозной путь автогрейдера, движущегося с начальной скоростью 30 км/ч на горизонтальном участке сухого асфальта при выключенном сцеплении, м, не более | 14 |
| 14. | Тормозной путь автогрейдера, движущегося с начальной скоростью 30 км/ч при торможении аварийной системой (в случае выхода из строя одного из контуров), м, не более | 41 |
| Двигатель |  |  |
| 1. | Тип | дизельный |
| 2. | Модель | ЯМЗ-238НДЗ |
| 3. | Номинальная мощность, кВт (л.с.) | 173(240) |
| 4. | Номинальная частота вращения, об/мин | 1700 |
| 5. | Пуск | стартерный |
| Трансмиссия |  |  |
| 1. | Тип | гидромеханическая, с приводом на все колеса, с механизмом отключения переднего моста |
| 2. | Редуктор привода гидронасосов | однорядный с упругой соединительной муфтой |
| 3. | Сцепление | сухое, двухдисковое, постоянно замкнутое с гидросервированием его привода, с тормозком ведомого вала |
| 4. | Раздаточный редуктор | однорядный для привода среднего и заднего мостов со стояночным тормозом |
| 5. | Промежуточные передачи к мостам | карданные |
| Ходовая часть |  |  |
| 1. | Колесная формула | 1x3x3 |
| 2. | Ведущие мосты | все |
| 3. | Управляемый мост | передний |
| 4. | Главная передача мостов | одноступенчатая, коническая, без дифференциалов |
| 5. | Бортовые редукторы мостов | одноступенчатые, цилиндрические, с внутренним зацеплением |
| 6. | Полуоси | полностью разгруженного типа |
| 7. | Колесные тормоза | многодисковые с металлокерамическими дисками, работающие в масляной ванне |
| 8. | Подвеска среднего и заднего мостов | балансирная с реактивными штангами, обеспечивающая прокачку мостов в вертикальной плоскости |
| 9. | Подвеска переднего моста | шарнирная, обеспечивающая прокачку моста в поперечной плоскости |
| 10. | Размер шин, дюйм | 16.00-24 или 20,5-25 |
| 11. | Давление в шинах, МПа (кгс/см2) | 0,23...0,28 (2,3...2,8) |
| Рабочее оборудование |  |  |
|  | Бульдозерное |  |
| 1. | Объем призмы волочения, м3, не менее | 2,57 |
| 2. | Ширина отвала, мм, не менее | 3200 |
| 3. | Высота отвала, мм, не менее | 970 |
| 4. | Опускание отвала ниже опорной поверхности, мм, не менее | 110 |
| 5. | Основной угол резания отвала | 55 |
|  | Грейдерный отвал |  |
| 1. | Длина отвала, мм, не менее | 4200 |
| 2. | Высота отвала с ножами, мм, не менее | 700 |
| 3. | Угол резания | 30-70 |
| 4. | Угол зачистки откосов при угле захвата в плоскости откоса не менее 45° | 0-90 |
| 5. | Глубина кювета, м, не менее | 0,5 |
| 6. | откос внутренних стенок | от 1:2 до 1:3 |
| 7. | откос наружных стенок | от 1:1 до 1:1,5 |
| 8. | Угол установки в горизонтальной плоскости, полноповоротного отвала | 0-360 |
| 9. | Угол неполноповоротного отвала от положения, перпендикулярного продольной оси автогрейдера | 0±64 |
| 10. | Боковое выдвижение отвала в обе стороны относительно тяговой рамы, мм, не менее | 1050 |
| 11. | Опускание отвала ниже опорной поверхности, мм, не менее | 500 |
| Управление |  |  |
| 1. | Управление коробкой передач, мультипликатором, реверсом и передним мостом | механическое |
| 2. | Управление сцеплением | механическое с гидросервированием |
| 3. | Управление поворотом передних колес | гидравлическое |
| 4. | Управление тормозами: |  |
| 5. | - колесными | пневматическое |
| 6. | - стояночным | механическое |
| 7. | Управление рабочими органами | гидравлическое |
| Электрооборудование |  |  |
| 1. | Напряжение, В | 24 |
| 2. | Мощность стартера, кВт (л.с.) | 8,2 (11,2) |
| 3. | Аккумуляторные батареи: |  |
| 4. | - тип | 6СТ-190А |
| 5. | - количество | 2 |
| Технико-экономические показатели |  |  |
| 1. | Расход рабочей жидкости гидросистемы, г/моточас, не более | 7,06 |
| 2. | Удельный расход топлива, кг/м3, не более | 0,15 |

Кабина:

Кабина машиниста автогрейдера должна быть оснащена системами обогрева, вентиляции и кондиционирования, оборудованная зеркалами заднего вида, защитой оператора при опрокидывании машины ROPS.

Температура на рабочем месте машиниста в холодный период года, должна быть не ниже +150С.

Система электрообеспечения:

- Электрооборудование автогрейдера должно быть выполнено в пылевлагозащитном исполнении, исключающем проникновение технологической пыли и предохраняющим его от воздействия атмосферы;

- Напряжение в сети должно быть 24 вольта;

- Автогрейдер должен иметь звуковую сигнализацию.

3. Требования к количеству поставляемого товара, объему выполняемых работ, оказываемых услуг

3.1. Согласно Спецификации (приложения №1) к Договору поставки, в точном соответствии с п. 2 данного Технического задания.

4. Требования к комплектации, размерам, упаковке, отгрузке товара

4.3. Оборудование должно поставляться в заводской упаковке согласно упаковочного листа.

4.4. Упаковка машины, комплектующих к ней и запасных частей, должна быть рассчитана на перегрузки и хранение при  температуре  от -400С до +400С.

5. Требования к обслуживанию товара

5.1. Устранять недостатки согласно гарантийных обязательств. Расходы, связанные с устранением недостатков оборудования в течение гарантийного срока несет Поставщик.

6. Требования к месту поставки товара

6.1. Поставщик обязан поставить оборудование по следующему адресу: Забайкальский край, г. Краснокаменск, ОАО «Приаргунское горно-химическое объединение».

7. Требования к качеству и безопасности поставляемого товара

7.1. Качество и комплектность должны соответствовать назначению оборудования, требованиям, предъявляемых к техническим характеристикам оборудования в стране производителя, а также действующим в РФ стандартам и техническим условиям.

7.2. Автогрейдер  должен  быть изготовлен   по ТУ 22-067-61-92 или эквивалент, а так же соответствовать ГОСТ 12.1.012-90, ГОСТ 12.1.005-88, ГОСТ 17.2.2.02-86, ГОСТ 24028-80, ГОСТ 17.2.2.05-86, ГОСТ 24585-81

7.3. Оборудование должно поставляться новым. Год выпуска оборудования не ранее 
2012 г.

7.4. Запрещена поставка оборудования:

- б/у - бывшего в употреблении (эксплуатации);

- после капитального или восстановительного ремонта;

- с восстановленными деталями, узлами и агрегатами;

- восстановленного после аварии или  непродолжительной эксплуатации и т.п.

7.5. Оборудование должно быть разрешено к установке и эксплуатации на территории РФ

7.6. Иметь сертификат соответствия РФ.

8. Требования к результатам работ

8.1. Результатом выполнения работ должна стать бесперебойная работа установленного оборудования, в течение  гарантийного срока указанного в  документации, прилагаемой  к данному оборудованию.

9. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, работ, услуг, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара

9.1. Гарантийный срок устанавливается заводом-изготовителем оборудования, и должен быть не менее 1500 м/ч или не менее 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

Все ссылки на товарные знаки, наименования производителя, технические условия читать со словами «или эквивалент».