Приложение №4

к договору №100-10-05/______

от «___»______________2014 г

Техническое задание

на поставку стандартного промышленного оборудования

в соответствии с требованиями Положения о закупках

Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом»

Тема закупки: поставка КАНАТА ГЛ-В-Ж-Н-200, D-42ММ  ПОДЪЕМНЫЙ ОЦИНКОВАННЫЙ ГРУЗОЛЮДСКОЙ ФИРМЫ "БРАЙДОН" КОНСТРУКЦИИ "ДАЙФОРМ 34LR" (34*19)+WSC

Краснокаменск

2014
Техническое задание

на поставку КАНАТА ГЛ-В-Ж-Н-200, D-42ММ  ПОДЪЕМНЫЙ ОЦИНКОВАННЫЙ ГРУЗОЛЮДСКОЙ ФИРМЫ "БРАЙДОН" КОНСТРУКЦИИ "ДАЙФОРМ 34LR" (34*19)+WSC для объекта: Рудник №8, ОАО «ППГХО»

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование;

Подраздел 1.2 Сведения о новизне.

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1. Основные параметры и размеры.

Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

Подраздел 4.3. Требования по надежности

Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

Подраздел 4.7. Требования к электропитанию

Подраздел 4.8. Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

Подраздел 4.9. Требования к комплектности

Подраздел 4.10. Требования к маркировке

Подраздел 4.11. Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ ПРИЕМКИ

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 18. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

- Канат подъемный стальной оцинкованный грузолюдской фирмы "БРАЙДОН" конструкции « Дайформ 34LR» 34х19 с металлическим сердечником, правой свивки, допуск на номинальный диаметр:+5%. - для действующей шахтной подъёмной установки 14 «РЭШ», эквивалент не допускается в соответствии с п. 12.2.2. б) ЕОСЗ ГК "Росатом": «закупаемые товары будут использоваться только во взаимодействии с товарами, уже используемыми заказчиком, и при этом уже используемые товары несовместимы с товарами других товарных знаков».

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Канат должен быть новым, не ранее 2013 года выпуска, не используемым ранее. Исполнитель гарантирует Заказчику, что приобретенный им канат соответствует техническим характеристикам, заявленным заказчиком данного каната.

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Канат применяется в качестве грузолюдского на одноканатной двух барабанной шахтной подъёмной установке 2В 5024.

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

- в горнорудной промышленности.

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Основные параметры и размеры

Свойства подъёмных канатов «Брайдон» конструкции «Дайформ 34LR»: - Повышенная прочность, подтверждаемая испытанием «Брайдона» POWERCHECK образца из каждой изготовленной длины. - Хорошее сопротивление крутимости- подтверждаемое испытанием «Брайдона» TWISTCHECK. - Меньшие внутренние напряжения при кручении. - Отличное сопротивление усталости. - Улучшенная гибкость. - Отличная износостойкость благодаря обжатой конструкции и прочности каната. - Дополнительные пластиковые вставки для увеличения усталостной прочности, улучшения конструкционной стабильности и коррозионностойкости. Канат подъемный стальной оцинкованный грузолюдской фирмы "БРАЙДОН" конструкции «Дайформ 34LR» конструкции 34х19 с металлическим сердечником, правой свивки, допуск на номинальный диаметр:+5%. #### Номинальный диаметр, мм; #### Номинальный вес, погонного метра, кг/м, ок.; #### маркировочная группа проволок, н/мм²; #### Расчётное суммарное разрывное усилие, кН. #### 42,0; #### 9,08; #### 1960; #### 1991.

Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

Отсутствуют

Подраздел 4.3. Требования по надежности

Отсутствуют

Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

Согласно разделу 4 настоящего технического задания.

Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

Исполнитель гарантирует Заказчику, что механические свойства проволок приобретаемого каната соответствуют требованиям ГОСТ 7372 –79 «Проволока стальная канатная» марки В и имеет Разрешение экологического, технологического и атомного контроля на применение в шахтах и рудниках не опасных по газу и пыли.

Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

Отсутствуют

Подраздел 4.7. Требования к электропитанию

Отсутствуют

Подраздел 4.8 Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

Отсутствуют

Подраздел 4.9 Требования к комплектности

Канат на металлическом невозвратном барабане с комплектом документации в герметично упакованном (запечатанном) пакете. Комплект предоставляемой документации: - Оригинал сертификата качества на канат на английском языке с заверенной копией сертификата на русском языке. - Оригинал свидетельства испытания каната на английском языке с заверенной копией свидетельства об испытании каната на русском языке, с обязательным указанием сводки испытания проволок. - Сертификат соответствия, с указанием соответствия ГОСТу действующему в РФ. - Разрешение на применение.

Подраздел 4.10 Требования к маркировке

К каждому барабану должен быть прикреплен металлический ярлык, на котором указывают: а) товарный знак или наименование и товарный знак предприятия-изготовителя; б) номер каната по системе нумерации предприятия-изготовителя; в) условное обозначение каната; г) длину каната в метрах; д) массу брутто каната в килограммах; е) дату изготовления каната.

Подраздел 4.11 Требования к упаковке

Канаты наматывают на деревянные по ГОСТ 11127 или металлические барабаны, а также на возвратные барабаны с использованием их в установленном порядке. Опалубка барабанов с грузолюдскими канатами обязательна. Упаковка канатов для районов Крайнего Севера и труднодоступных районов - по ГОСТ 15846. Диаметр цилиндра барабана должен быть не менее 30-кратного диаметра каната. Борт барабана должен выступать под наружным слоем каната не менее чем на 50 мм. На барабане канат должен быть уложен плотными неперепутанными рядами, без защемления, чтобы обеспечивалось свободное сматывание каната с барабана. Концы каната должны быть прочно закреплены на внутренней щеке барабана. Конец каната обвязывается отходами канатов и крепится к щеке.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ ПРИЕМКИ

- Поставщик предоставляет заверенные копии сертификационной документации, действительных на момент поставки одновременно с поставкой каната, документацией на русском языке запаянные в пластиковый пакет; Исполнитель обязан поставить канат по следующему адресу: Забайкальский край, г. Краснокаменск, ОАО «Приаргунское производственное горно-химическое объединение». Канаты принимают партиями. Партия должна состоять из каната одного типоразмера и оформлена одним документом о качестве, содержащим: товарный знак или наименование и товарный знак предприятия-изготовителя; наименование организации, в систему которой входит предприятие-изготовитель; номер каната в системе-нумерации предприятия-изготовителя; назначение каната; номинальный диаметр каната в миллиметрах; вид покрытия проволоки; направление свивки каната; способ свивки каната; длину каната в метрах; массу брутто каната в килограммах; площадь поперечного сечения всех проволок в канате; результаты механических испытаний (маркировочную группу каната по временному сопротивлению разрыву, марку каната, суммарное разрывное усилие всех проволок в канате); дату изготовления каната; обозначение стандарта на сортамент. Внешний вид, диаметр, механические свойства проволок каната и качество поверхностной плотности цинка проверяют на каждом канате.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

- Канаты транспортируют открытым транспортом всех видов в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида. Размещение и крепление грузов, перевозимых по железной дороге, должно соответствовать правилам погрузки и крепления грузов.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

Хранение канатов - по условиям 5 ГОСТ 15150. При хранении каната, намотанного на барабан, ось барабана должна быть параллельна полу, на который установлен барабан.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Поставщик гарантирует Заказчику что качество каната соответствует техническим характеристикам указанным в данном техническом задании, гарантирует бесперебойную работа поставленного каната в течение всего гарантийного срока установленного заводом изготовителем, но не менее 12 месяцев со дня поставки Заказчику.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

Отсутствуют

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

Отсутствуют

РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Отсутствуют

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Канат должен соответствовать назначению, требованиям, предъявляемым к техническим характеристикам каната заявляемым в данном ТЗ, а также действующим на территории РФ ГОСТ, ТУ, ПБ 03-553-03. Технические требования, правила приемки, методы испытаний, упаковка, маркировка, транспортирование и хранение - по ГОСТ 10505-76. Иметь сертификат качества, разрешение на применение на территории РФ.

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

Качество поставляемого каната должно соответствовать ГОСТ 3241-91-«Канаты стальные, общего назначения».

РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Отсутствуют

РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

Отсутствуют

РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

Согласно спецификации.

РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Вся предоставляемая информация должна быть на русском языке.

РАЗДЕЛ 18. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
| 1 | ПУР-8 | Подземный урановый рудник |

РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| № п/п | Наименование приложения | Номер страницы |
| --- | --- | --- |

Руководитель заказчика

Начальник ПУР-8

«___»___________2014г.

СОГЛАСОВАНО:

Аналитический центр

Главный механик ОАО «ППГХО»

«___»___________2014г.

От Поставщика                                                  От Покупателя

___________________                                         Генеральный

директор ОАО «ППГХО»

________/___________/                                        ____________/С.В. Шурыгин/