Федеральное государственное унитарное предприятия «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО»

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

Открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора на техническое обслуживание систем охранно – пожарной сигнализации отделения Сайда-Губа СЗЦ «СевРАО» - филиала ФГУП «РосРАО».

Официальный государственный сайт
www.zakupki.gov.ru,

от «___» ____________ 2015 года № _________________________

Официальный сайт
www.zakupki.rosatom.ru

от «___» ____________ 2015 года № _________________________

Электронная торговая площадка Аукционный Конкурсный Дом
http://a-k-d.ru/

от «___» ____________ 2015 года № _________________________

ТОМ 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Мурманск, 2015 год

На отделении Сайда - Губа СЗЦ «СевРАО» - филиала ФГУП «РосРАО»  эксплуатируется система пожарно – охранной сигнализации и автоматического пожаротушения.

В состав системы пожарной сигнализации входит оборудование трёх основных категорий:

1. Оборудование централизованного управления охранно – пожарной сигнализации (охранно – пожарная панель):

- пульт ПКУ С-2000;

- пульт С-2000М;

- ноутбук.

2. Оборудование сбора и обработки информации с датчиков охранно – пожарной сигнализации:

2.1. Приборы приёмно – контрольные охранно – пожарные (панели):

-  прибор ППКОП «Сигнал – 20».

- сенсорные устройства – датчики и извещатели охранно – пожарной сигнализации.

- устройства оповещения персонала голосом.

3.  Установки автоматического пожаротушения.

Общая площадь зданий и сооружений охваченная пожарной сигнализацией составляет 6800 кв.м, автоматической системой пожаротушения 206 кв.м.

Протяжённость шлейфов 7000м.

Отдельно стоящие здания и сооружения отделения Сайда – Губа расположены на удалении до 500 метров от помещения, где расположено оборудование централизованного поста  управления.

| 1. Место расположение объекта | ЗАТО Александровск, Мурманской области, Центр по обращению с радиоактивными отходами – отделение Сайда - Губа СЗЦ «СевРАО» - филиала ФГУП «РосРАО» |
| --- | --- |
| 2. Срок начала и окончания работ | Начало: с даты подписания Договора, окончание: не позднее 24 декабря 2015г. |
| 3. Основание для выполнения работ | # Пункты № 61 и № 63 Правил противопожарного режима утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. N 390 |
| 4. Вид работ | Ежеквартальное техническое обслуживание охранно – пожарной сигнализации Центра по обращению с радиоактивными отходами - отделения Сайда - Губа СЗЦ «СевРАО» - филиала ФГУП «РосРАО» |
| 5. Заказчик работ | ФГУП «РосРАО», в лице СЗЦ «СевРАО» - филиала ФГУП «РосРАО» |
| 6. Цель работ | Обеспечить исправное состояние системы пожарно – охранной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре и автоматического пожаротушения в зданиях и сооружениях отделения общей площадью 6800 кв.м, в том числе автоматическую систему пожаротушения 206 кв.м. Протяжённость шлейфов 7000м. |
| 7. Содержание и объем работ, исходные данные | 1. Ежеквартальное техническое обслуживание АУПС и СОУЭ в соответствии годовым план – графиком. 1.1. Составление годового план – графика технического обслуживания и планово – предупредительного ремонта систем противопожарной защиты зданий и сооружений (автоматических установок пожарной сигнализации, систем оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией) с учетом эксплуатационной, технической документации заводов - изготовителей, и сроками выполнения ремонтных работ. 1.2. Откорректированная и заполненная исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты отделения Сайда - Губа. 2. Ревизия (дефектация) в составе работ по ежеквартальному техническому обслуживанию: 2.1. Оборудования централизованного управления охранно – пожарной сигнализации (охранно – пожарная панель): - пульт ПКУ С-2000; - пульт С-2000М; - ноутбук. - оборудования сбора и обработки информации с датчиков охранно – пожарной сигнализации: приборы приёмно – контрольные охранно – пожарные (панели): - прибор ППКОП «Сигнал – 20». - сенсорных устройств – датчиков и извещателей охранно – пожарной сигнализации. 2.2. Устройства оповещения персонала голосом. 2.3. Установки автоматического пожаротушения. Объём работ определён в приложении № 1 к ТЗ – ведомости объёмов работ. |
| 8. Этапы работ | Работа должны выполняться в соответствии с Календарным планом (приложение к Договору) |
| 9. Отчетная документация | После завершения работ Подрядчик передает Заказчику: 1. Акт приёмки - сдачи выполненных работ – в 2 (двух) экземплярах;. 2. Акт приемки выполненных работ по форме КС – 2 в 3 (трёх) экземплярах; 3. Справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3- в 3(трёх) экземплярах; 4. Оригинал счет-фактуры в 2 (двух) экземплярах; 5. Откорректированную эксплуатационную документацию: - акты на выполнение работ по техническому обслуживанию автоматических установок пожаротушения, и охранно – пожарной сигнализации, системы оповещения людей о пожаре; - паспорта автоматических установок пожаротушения и охранно – пожарной сигнализации; - журнал регистрации работ по техническому обслуживанию и ремонту автоматических установок пожаротушения, пожарной сигнализации; - график проведения технического обслуживания и ремонта автоматических установок пожаротушения и охранно – пожарной сигнализации, системы оповещения людей о пожаре на 2015, 2016 годы; - технические требования определяющие параметры работоспособности автоматических установок пожаротушения и охранно - пожарной сигнализации; - журнал учета вызовов; - перечни технических средств, входящих в установки и подлежащих техническому обслуживанию и ремонту. 6. Дефектные ведомости. |
| 10. Особые условия | Работы будут производиться на территории режимного предприятия. Специалисты должны иметь допуск к государственной тайне по форме № 3. Требования к организации (далее - Подрядчику), который будет проводить ежеквартальное техническое обслуживание охранно – пожарной сигнализации на объектах отделения Сайда-Губа: - Лицензия Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий на деятельность по техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности. - Подрядчик должен иметь лицензию ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну. - Наличие у организации опыта выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности не менее трёх лет. - ТО и ППР должны выполняться специалистами имеющими специальную подготовку по лицензируемому виду деятельности. |

Приложение № 1

Ведомость объёмов работ техническое обслуживание охранно – пожарной сигнализации объекта ПДХ РО в отделении Сайда – Губа СЗЦ «СевРАО» - филиала ФГУП «РосРАО».