Приложение № 4

к договору поставки 
                                                                                                                          ТМЦ №100-10-05/________

от «____»_________201__г.

Техническое задание

по поставке насосов ХГН 200/32-25-1-К-СД

1. Наименование поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг:

1.1. Электронасосные агрегаты  ХГН200/32-25-1-К-СД с электродвигателем общепромышленного исполнения 5АМ250S4, в комплекте с частотно-регулируемым преобразователем (ЧРП) FRN751S-4E (или «аналог» с обязательным согласованием аналогового оборудования с Заказчиком в момент рассмотрения заявок участника с предоставлением технических параметров, заверенных копий разрешительной и сертификационной документации). Оборудование предоставляется в сборе на опорной плите, в сопровождении с документами на русском языке, инструкцией по эксплуатации, паспортами насоса и электродвигателя, комплектом чертежной документации, комплектом ЗИП.

1.2. Данное оборудование приобретается для цеха №2 ГМЗ ОАО «ППГХО»: отделение кучного выщелачивания с целью  установки одного из них на позицию № 138\3 для орошения пачука, а другого на позицию № 157/6 для охлаждения отходящих газов процесса выщелачивания продуктивными растворами кучного выщелачивания (КВ) и, соответственно, нагрева растворов КВ от 15˚С до 40˚С в зимний период времени, для исключения замерзания трубопроводов (согласно опросному листу).

1.3.  Оборудование должно быть выполнено в соответствии с техническими условиями ШГИЮ.062411.011 ТУ или «аналога» с обязательным согласованием аналогового оборудования с Заказчиком в ходе проведения торговой процедуры с предоставлением технических параметров, заверенных копий разрешительной и сертификационной документации.

2. Описание товара (функциональные характеристики и потребительские свойства)

2.1. Структура условных обозначений в названии насоса:

Насос Х Г Н 200 / 32-25-1-К-СД

Х - химический

Г - горизонтальный

Н - насос

Номинальная подача - 200 м³/час

Номинальный напор – 32 м

25 - синхронная частота вращения, - 1500 об/мин

1 - привод от электродвигателя прямой

(через упругую муфту)

К - материал проточной части, сталь 12Х18Н10Т

СД - уплотнение вала двойное сальниковое

2.2. Химические горизонтальные насосы  ХГН200/32-25-1-К-СД предназначены для перекачивания различных агрессивных сред (кислоты, щелочи, электролиты и т.п.) с температурой от 0 да +95˚С, с водородным показателем от 0 до 14 рН, плотностью до 1840кг/м³ и твердыми включениями размером до 1 мм, объемная концентрация которых не превышает 5%.

Комплект поставки:

Таблица №1 – Комплект поставки

| № п./п. | Наименование и тип | Единицы измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| Основной комплект поставки |  |  |  |
| 1 | Электронасосные агрегаты ХГН200/32-25-1-К-СД насос с ответными фланцами и транспортировочными заглушками на входном и выходном патрубках. | шт. | 2 |
| 2 | ЧРП (частотно-регулируемый преобразователь) FRN751S-4E | шт. | 2 |
| 3 | Электродвигатель общепромышленного исполнения 5АМ250S4 | шт. | 2 |
| 4 | Муфта | шт. | 2 |
| 5 | Опорная плита приводами | шт. | 2 |
| 6 | Фланцы для приварки трубопроводов | шт. | 2 |
| 7 | Переходники | шт. | 2 |
| 8 | Комплект технической документации в бумажном варианте на русском языке, на: электронасосный агрегат, ЧРП, электродвигатель, руководство по эксплуатации, сервисная книжка, паспорта. | комплект | 2 |
| 9 | Комплект чертежной документации насосных агрегатов: сборочный чертеж; чертеж корпусов насоса; чертеж подвода осевого; чертеж подвески насоса; чертеж рабочего колеса; чертеж стенки насоса; чертеж втулки; чертеж вала; чертежи корпусов подшипников; чертеж корпуса опор; чертеж лабиринтов; чертеж муфты в сборе. | комплект | 2 |
| Комплект ЗИП |  |  |  |
| 1 | Резиновые уплотнительные кольца | комплект | 2 |
| 2 | Резиновые амортизаторы для муфт | комплект | 2 |
| 3 | Комплект сальниковой набивки | комплект | 2 |
| 4 | Втулки под сальники | комплект | 2 |

2.3. Комплект ЗИП должен быть совместим с поставляемым оборудованием;

Основные технические характеристики

Таблица №2 – Технические характеристики насоса ХГН200/32-25-1-К-СД

| Наиманование характеристики | Насосные агрегаты ХГН 200/32- 25-1-К-СД |  | Аналогичное оборудование |
| --- | --- | --- | --- |
| Расположение насоса | горизонтальное |  |  |
| Номинальная подача, м3/час | 200 ± 6 |  | Не менее 200 |
| Номинальный напор, м | 32 ± 2 |  | Не менее 32 |
| Давление на входе в насос, кгс/см2 | 0,7 |  | Не более 1,0 |
| Материал проточной части, ходовой части агрегата (корпус опор) | сталь 12Х18Н10Т |  |  |
| Вариант исполнения рабочего колеса | открытое |  |  |
| Синхронная частота вращения ротора насоса, об/мин | 1500 |  |  |
| Уплотнение вала | Сальниковое двойное |  |  |
| Критический кавитационный запас на входе, м | 5,0 | Не более 5.0 |  |
| Тип электродвигателя | 5АМ250S4 |  |  |
| Мощность, кВт | 75 | Не менее 75 |  |
| Число оборотов, об./мин | 1450 | Не менее 1450 |  |
| Напряжение, В/ Частота сети, Гц | 380/50 |  |  |
| Защита оболочки электродвигателя | IP54 |  |  |
| Климатическое исполнение | У3 |  |  |
| Масса, кг | 600 |  |  |

3. Требования к гарантийным обязательствам поставщика по исполнению поставки оборудования:

3.1. Поставщик гарантирует, что:

- Привод от электродвигателя должен быть регулируемым, прямым (через упругую муфту);

- Защита оболочки электродвигателя IP54 по ГОСТ 14254-96;

- Насос ХГН200/32-25-1-К-СД соответствует виду климатического исполнения У3 согласно ГОСТ 15150-69;

- Проточная часть насоса, ходовая часть (корпус опор) должна быть изготовлена из стали 12Х18Н10Т;

- Уплотнение вала насоса должно быть  двойное сальниковое;

- Насосы смонтированы на общем основании (опорная плита);

- Для введения смазки в корпусе опор должны быть предусмотрены масленки;

- Должен быть предусмотрен непрерывный режим работы;

- Чертежная документация должна строго соответствовать марке насоса;

4. Требования к количеству поставляемого товара

4.1. Согласно Приложению №1 к Договору поставки (Спецификации), в точном соответствии с Таблицей № 1 и п. 2.3 данного технического задания.

5. Требования к комплектации, размерам, упаковке, отгрузке товара

5.1. Поставщик обязуется, доставить оборудование в невскрытой заводской  упаковке с маркировкой завода изготовителя и с упаковочным листом.

5.2. Поставку оборудования произвести с комплектом  документации на все поставляемое оборудование (паспорта: на насос, ЧРП, электродвигатель; инструкция по эксплуатации на русском языке, сертификат соответствия, разрешающий применение оборудования на территории РФ) в герметичной водонепроницаемой упаковке.

6. Требования к обслуживанию товара

6.1. Устранять недостатки согласно гарантийных обязательств в срок до 45 календарных дней с момента обнаружения. Расходы, связанные с устранением недостатков оборудования в течение гарантийного срока несет Поставщик.

7. Требования к месту поставки товара

7.1. Поставщик обязан поставить оборудование по следующему адресу: Забайкальский край, г. Краснокаменск, Открытое акционерное общество «Приаргунское  производственное горно-химическое объединение».

8. Требования к качеству и безопасности поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг

8.1. Электронасосные агрегаты  ХГН200/32-25-1-К-СД должны соответствовать техническим условиям ШГИЮ.062411.011 ТУ (или «аналога»).

8.2. Поставляемая продукция должна соответствовать виду климатического исполнения У3 по ГОСТ 15150-69. Защита оболочки электродвигателя должна соответствовать IP54 по ГОСТ 14254-96;

8.3. Поставщик гарантирует Заказчику, что приобретенное им оборудование отвечает стандартам безопасности ГОСТ 12.2.003-91; ГОСТ 12.2.07.0-75.

8.4. Оборудование должно быть разрешено к установке и эксплуатации на территории РФ и иметь сертификат соответствия РФ.

8.5. Оборудование должно быть новым, не ранее 2012 г. выпуска, не используемым ранее, со свидетельством о прохождении заводских испытаний. Не допускается поставка выставочных образцов, а также оборудования собранного из восстановленных узлов и агрегатов.

8.6. На момент поставки продукция должна иметь: заверенную копию действующего сертификата качества, разрешение на применение на территории РФ, документацию на русском языке (паспорт изделия, инструкция по эксплуатации, сервисную книжку, свидетельство о проведении заводских испытаний).

9. Требования к сроку и объему предоставления гарантий качества товара, работ, услуг, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара

9.1. Гарантийный срок на оборудование устанавливается заводом изготовителем не менее 12 месяцев со дня ввода оборудования в эксплуатацию, но не более 18 месяцев с момента поставки.

10. Требования к потенциальному участнику:

10.1. Участник процедуры закупки должен обладать необходимыми лицензиями или свидетельствами о допуске на поставку товаров. Обладать необходимыми сертификатами на товары, являющиеся предметом заключаемого договора. Не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) или быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом). Не являться организацией, на имущество которой наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность, которой приостановлена.

10.2. Наличие собственной производственной базы (либо наличие официального документа о законном представительстве от завода-изготовителя), опыт работы на рынке по поставке оборудования подобного рода более 3 (трех) лет (с предоставлением справки о заключенных и выполненных договорах сопоставимого характера).

| Покупатель | Поставщик |
| --- | --- |
| Генеральный директор |  |
| _____________________ | __________________/_______________ |
| М.П. | М.П. |