Приложение №4

к договору  № 100-10-05/_________

от “____” _____________2012г.

Техническое задание 
на проведение конкурентной процедуры по поставке

«Пневмооборудования и систем управления механизацией комплекса обмена вагонеток по горизонтам шх. 14В; 14РЭШ рудника №8».

Наименование поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг:

«Пневмооборудование и системы управления механизации комплекса обмена вагонеток по горизонтам шх.14В; 14РЭШ  рудник №8», согласно спецификации.

Поставка этого оборудования по адресу:

674673, Забайкальский край, г. Краснокаменск, 
ОАО «Приаргунское производственное горно-химическое объединение».

Описание товаров, работ, услуг (функциональные характеристики и потребительские свойства).

Произвести поставку «Пневмооборудования и систем управления механизации комплекса обмена вагонеток по горизонтам шх.14В; 14РЭШ рудника №8», в составе:

Привод пневматический (для дверей предклетьевых), в комплекте:		12 шт.

Вилкообразная головка с резьбой на штоке М20х1,5 - 12 шт.

Опорная стойка- 12 шт.

Дроссель с обратным клапаном с резьбой подсоединения 3/4" - 24 шт.

Система управления – шкаф для управления стопорными приводами, предклетьевыми дверьми и приводом устройств поддерживающих (УП) кулаков посадочных (КП). 									8 шт.

Система управления – пульт механизацией рудного двора с дополнительным постом управления для предклетьевых дверей.					4 шт.

Рукав 20(в комплекте с крепежом) для приводов  пневматических		950 м

Привод пневматический, исполнение № 1 (толкатель нижнего действия)	2 шт.

Привод пневматический, исполнение № 2 (толкатель нижнего действия)	2 шт.

Система управления - шкаф пневматический с контроллером и удаленным модулем связи (для дверей вентиляционных ДВ-1000)				8 шт.

Шкаф пневматический с контроллером и удаленным модулем связи	1 шт.

Датчик прохождения состава						2 шт.

Дополнительный пост управления						1 шт.

Светофор									2 шт.

Привод пневматический (для дверей вентиляционных ДВ-1000)		8 шт.

Система управления - перевод стрелок, исполнение № 1			1 шт.

Шкаф пневматический с ресивером						1 шт.

Привод пневматический (перевод стрелок)		                        1 шт.

Система управления – перевод стрелок, исполнение № 2: 		            1 шт.

Шкаф пневматический с ресивером						1 шт.

Датчик положения стрелки							2 шт.

Световая сигнализация 							2 шт.

Привод пневматический (перевод стрелок)		1 шт.

Технические характеристики

Привод пневматический (для дверей предклетьевых)

Привод пневматический, линейный, ТУ 4218-005-17920265-2009 или эквивалент, (далее по тексту пневмопривод) предназначен для управления предклетьевыми дверями шахты.

Пневмопривод предназначен для работы:

- при температуре от 00С до плюс 500С;

- относительной влажности воздуха до 80%, при температуре плюс 270С 
(верхнее значение – 100 %, при плюс 35°С).

Технические характеристики:

Привод								пневматический, линейный										ТУ 4218-005-17920265-2009

DIN/ISO 6431

Или эквивалент;

Рабочая среда							сжатый воздух, степень очистки										7 (10) по ГОСТ 17433-80;

Давление рабочей среды, Мпа					0,3 – 1,0

Максимальное усилие пневмопривода при 0,6 МПа, Н:

прямой ход, Н						3015  (для эквивалента +/- 20%);

обратный ход, Н						2720  (для эквивалента +/- 20%);

скорость перемещения поршня, м/с			0,2-2,0;

Габаритные размеры цилиндра, мм:

- длина								2074 (для эквивалента 2050-2150);

- ширина							100 (для эквивалента 100+/-10%);

- высота							100 (для эквивалента 100+/-10%);

Ход штока, мм							1900;

Диаметр поршня, мм						80;

Масса не более, кг						60.

Предусмотреть регулирование скорости (наличие дросселей) движения цилиндра в пределах

скоростей от 0 до 2 м/с.

Механический интерфейс:

По штоку – вилка согласно DIN/ISO 6431

По цилиндру – центральная подвеска с ответными кронштейнами согласно DIN/ISO 6431

Размеры на вышеприведенной схеме являются справочными

Привод пневматический, исполнение № 1 (толкатель нижнего действия)

Привод пневматический, линейный, ТУ 4218-005-17920265-2009 или эквивалент, (далее по тексту пневмопривод) предназначен для толкателя нижнего действия.

Пневмопривод предназначен для работы:

- при температуре от 00С до плюс 500С;

- относительной влажности воздуха до 80%, при температуре плюс 270С 
(верхнее значение – 100 %, при плюс 35°С).

Технические характеристики:

Привод								пневматический, линейный										ТУ 4218-005-17920265-2009,

DIN/ISO 6431

Или эквивалент;

Рабочая среда							сжатый воздух, степень очистки										7 (10) по ГОСТ 17433-80;

Давление рабочей среды, Мпа					0,3 – 1,0

Максимальное усилие пневмопривода при 0,6 МПа, Н:

прямой ход, Н						12064 (для эквивалента +/- 20%);

обратный ход, Н						11310 (для эквивалента +/- 20%);

скорость перемещения поршня, м/с			0,2-2;

подвод воздуха						1 G;

уплотнение поршня и штока тип				Glyd Ring;

материал колбы цилиндра сталь				St52;

материал крышек цилиндра				St52;

Габаритные размеры цилиндра, мм:

- длина								4247 (для эквивалента 4240-4350);

- ширина							235 (для эквивалента 230-240;

- высота							235 (для эквивалента 230-240;

Ход штока, мм							3500;

Диаметр поршня, мм						160;

Масса не более, кг						450;

Исполнение по ГОСТ 15150					У5.

- колба цилиндра не должна иметь сочленений по всей длине рабочего хода цилиндра;

- толщина стенки не менее 12,5мм;

- шток цилиндра не должен  иметь сочленений по всей длине рабочего хода, диаметр не менее 70мм;

- конструкция поршня должна обеспечивать компенсацию перекоса от воздействия массы вывешенного  штока на полном рабочем ходе;

- самосмазывающийся подшипник передней крышки и поршня, нержавеющий грязесъемник штока;

- конструктивно обеспечить  возможности замены уплотнений передней крышки без демонтажа крышки с цилиндра.

- наличие ударного или динамического регулируемого торможения штока цилиндра в концах хода, эффективно предотвращающего удар в крышку, при скоростях движения поршня до 5 м/сек.

Размеры на вышеприведенной схеме являются справочными

Привод пневматический дверей вентиляционных (ДВ-1000)

Привод пневматический, линейный, ТУ 4218-005-17920265-2009 или эквивалент, (далее по тексту пневмопривод) предназначен для управления предклетьевыми дверями шахты.

Пневмопривод предназначен для работы:

- при температуре от 00С до плюс 500С;

- относительной влажности воздуха до 80%, при температуре плюс 270С 
(верхнее значение – 100 %, при плюс 35°С).

Технические характеристики:

Привод								пневматический, линейный										ТУ 4218-005-17920265-2009

DIN/ISO 6431

Или эквивалент;

Рабочая среда							сжатый воздух, степень очистки										7 (10) по ГОСТ 17433-80;

Давление рабочей среды, Мпа					0,3 – 1,0

Максимальное усилие пневмопривода при 0,6 МПа, Н:

прямой ход, Н						4712 (для эквивалента +/- 20%);

обратный ход, Н						4418 (для эквивалента +/- 20%);

скорость перемещения поршня, м/с			0,2-2,0;

Габаритные размеры цилиндра, мм:

- длина								1054 (для эквивалента 1050-1080;

- ширина							213 (для эквивалента 210-215;

- высота							130 (для эквивалента 130-140;

Ход штока, мм							800;

Диаметр поршня, мм						100;

Масса не более, кг						40

Исполнение по ГОСТ 15150					У5.

Размеры на вышеприведенной схеме являются справочными

Привод пневматический, исполнение № 2 (толкатель нижнего действия)

Привод пневматический, линейный, ТУ 4218-005-17920265-2009 или эквивалент, (далее по тексту пневмопривод) предназначен для толкателя нижнего действия.

Пневмопривод предназначен для работы:

- при температуре от 00С до плюс 500С;

- относительной влажности воздуха до 80%, при температуре плюс 270С 
(верхнее значение – 100 %, при плюс 35°С).

Технические характеристики:

Привод								пневматический, линейный										ТУ 4218-005-17920265-2009

DIN/ISO 6431

Или эквивалент;

Рабочая среда							сжатый воздух, степень очистки										7 (10) по ГОСТ 17433-80;

Давление рабочей среды, Мпа					0,3 – 1,0

Максимальное усилие пневмопривода при 0,6 МПа, Н:

прямой ход, Н						18850 (для эквивалента +/- 20%);

обратный ход, Н						18096 (для эквивалента +/- 20%);

скорость перемещения поршня, м/с			0,2-2;

подвод воздуха						1 G;

уплотнение поршня и штока тип				Glyd Ring;

материал колбы цилиндра сталь				St52;

материал крышек цилиндра				St52;

Габаритные размеры цилиндра, мм:

- длина								6247 (для эквивалента 6240-6350);

- ширина							250 (для эквивалента 250-260);

- высота							252 (для эквивалента 250-260);

Ход штока, мм							5500;

Диаметр поршня, мм						200;

Исполнение по ГОСТ 15150					У5.

- колба цилиндра не должна иметь сочленений по всей длине рабочего хода цилиндра;

- толщина стенки не менее 12,5мм;

- шток цилиндра не должен иметь сочленений по всей длине рабочего хода, диаметр не менее 70мм;

- конструкция поршня должна обеспечивать компенсацию перекоса от воздействия массы вывешенного  штока на полном рабочем ходе;

- самосмазывающийся подшипник передней крышки и поршня, нержавеющий грязесъемник штока;

- конструктивно обеспечить  возможности замены уплотнений передней крышки без демонтажа крышки с цилиндра.

- наличие ударного или динамического регулируемого торможения штока цилиндра в концах хода, эффективно предотвращающего удар в крышку, при скоростях движения поршня до 5 м/сек.

- Размеры на вышеприведенной схеме являются справочными

Привод пневматический перевода стрелок.

Привод пневматический, линейный, ТУ 4218-005-17920265-2009, DIN/ISO 6431 или эквивалент, (далее по   тексту пневмопривод) предназначен для толкателя нижнего действия.

Пневмопривод предназначен для работы:

- при температуре от 00С до плюс 500С;

- относительной влажности воздуха до 80%, при температуре плюс 270С 
(верхнее значение – 100 %, при плюс 35°С).

Технические характеристики:

Привод								пневматический, линейный										ТУ 4218-005-17920265-2009

DIN/ISO 6431

Или эквивалент;

Рабочая среда							сжатый воздух, степень очистки										7 (10) по ГОСТ 17433-80;

Давление рабочей среды, Мпа					0,3 – 1,0

Максимальное усилие пневмопривода при 0,6 МПа, Н:

прямой ход, Н						6000 (для эквивалента +/- 20%);

обратный ход, Н						6000 (для эквивалента +/- 20%);

Габаритные размеры защищающего корпуса, мм:

- длина								1200 (для эквивалента 1150-1250;

- ширина							250 (для эквивалента 250-300);

- высота							200 (для эквивалента 200-220);

Ход тяги, мм							200 (для эквивалента 200-250);

Диаметр тяги, мм						40 (для эквивалента 40-50);

Масса не более, кг						100.

Исполнение по ГОСТ 15150					У5.

Комплектация систем управления:

Система управления – шкаф для управления стопорными приводами, предклетьевыми дверьми и приводом устройств поддерживающих (УП) кулаков посадочных (КП)

Технические параметры:

Габарит НхLxB,	мм				800х1200х300- (для эквивалента +/- 20%);

Защита шкафа							IP 54;

Рабочее давление 						от 2 бар до 12 бар;

Напряжение питания						127В

Блок подготовки воздуха:

- очистка воздуха					 	25 мкм;

- подсоединение 						не меньше G 1”;

- расход воздуха 						не меньше 10000 л/мин.

Комплектация шкафа:

- распределитель бистабильный управления предклетьевыми дверьми, в кол-ве 1 шт., должен обеспечивать расходные характеристики не менее 4350 Нл/мин;

- распределитель бистабильный управления стопорными приводами, в кол-ве 2х шт., должен обеспечивать расходные характеристики не менее 6600 Нл/мин;

- распределитель бистабильный управления приводом УП, в кол-ве 1 шт., должен обеспечивать расходные характеристики не менее 6600 Нл/мин;

- распределитель бистабильный управления толкателем нижнего действия, в кол-ве 1 шт., должен обеспечивать расходные характеристики не менее 6600 Нл/мин.

Система управления - пульт механизации рудного двора с дополнительным постом управления для предклетьевых дверей

Технические параметры:

Габарит НхLxB,	мм					1200х600х600- (для эквивалента +/- 10%);

Защита шкафа 							IP 54;

Напряжение питания						127В.

Предусмотреть использование совместных блокировок с шахтной стволовой сигнализацией.

Система управления - шкаф пневматический с контроллером и удаленным модулем связи (для дверей вентиляционных ДВ-1000)

Состав:

- датчик прохождения подвижного состава					2 шт;

- дополнительный пост управления							1 шт.;

- светофор										2 шт;

- шкаф пневматический с контроллером и удаленным модулем связи		1 шт.

Технические параметры шкафа:

Габарит НхLxB, мм				   600х600х250- (для эквивалента +/- 20%);

Защита шкафа 							IP 54;

Напряжение питания						270В;

Рабочее давление 						от 2бар до 10 бар;

Блок подготовки воздуха:

- очистка воздуха 						25 мкм;

- подсоединение 						не меньше G ½”;

- расход воздуха 						не меньше 2500 л/мин.

Распределитель бистабильный:

- подсоединение по воздуху питания цилиндров 		не меньше G 3/8”;

- расход воздуха 						не меньше 2100 л/мин.

Контроллер с модулем связи

Требования к параметрам контроллера:

Совместимость с протоколом Profibus  DP

Быстрая замена блоков и модулей без изменения в разводке

Программное обеспечение поставляется комплектно с контроллером

Система управления должна обеспечивать работу дверей в автоматической режиме, от сигнала датчика прохождения состава. Кроме того, система должна иметь возможность ручного дублирования (из шкафа управления), а так же дистанционного управления из системы верхнего уровня по протоколу Profibus DP, при этом система должна в реальном времени выдавать состояние дверей по протоколу Profibus DP в систему верхнего уровня.

Система управления - перевод стрелок, исполнение № 1

Технические параметры шкафа:

Габарит НхLxB,мм					400х400х200 – (для эквивалента +/- 20%);

Защита шкафа 							IP 54;

Рабочее давление 						от 2бар до 10 бар;

Блок подготовки воздуха:

- очистка воздуха 						25 мкм;

- подсоединение 						не меньше G ¼”;

- расход воздуха 						не меньше 1400 л/мин.

Распределитель c ручным управлением:

- подсоединение по воздуху питания привода 		не меньше G 1/4”;

- расход воздуха 						не меньше 550 л/мин.

Система управления - перевод стрелок, исполнение № 2

Технические параметры шкафа:

Габарит НхLxB,мм					400х400х200 – (для эквивалента +/- 20%);

Защита шкафа 							IP 54;

Напряжение питания						270В;

Рабочее давление 						от 2бар до 10 бар;

Блок подготовки воздуха:

- очистка воздуха 						25 мкм;

- подсоединение 						не меньше G ½”;

- расход воздуха 						не меньше 1400 л/мин.

Распределитель c ручным управлением:

- подсоединение по воздуху питания привода 		не меньше G 1/4”;

датчик положения стрелки:

Класс защиты датчика 					             IP 67.

Система управления должна обеспечивать переключение стрелки путем ручного изменения параметров на пульте (кнопка (ки) или тумблер), а так же иметь возможность переключения стрелки посредством внешнего электрического сигнала (от внешней системы управления), кроме того система должна обеспечивать световую сигнализацию однозначно определяющую положение стрелки.

Требования к техническим характеристикам товара, работ, услуг

Исполнитель гарантирует Заказчику, что приобретенное им оборудование отвечает стандартам безопасности и качества(ISO 9001)в соответствии с законодательством Российской Федерации и соответствует техническим характеристикам оборудования, заявленным заказчиком данного оборудования, что опыт поставок электропневмоприводов для Горно шахтного Оборудования не менее 3х лет и что оборудование и комплектующие должны быть новыми, выпущенными не ранее 2012г. Поставщик должен иметь на поставляемое оборудование Разрешение от экологического, технологического и атомного надзора на применение в шахтах не опасных по пыли и газу, согласна закона РФ №116 от 20.06.1997г. «О промышленной безопасности опасных промышленных объектов». Дополнительные параметры и  технические характеристики поставляемого оборудования согласовываются отдельно с Заказчиком.

Требования к количеству поставляемого товара, объему выполняемых работ, оказываемых услуг

Согласно спецификации №1(приложение №1) являющийся неотъемлемой частью договора поставки.

Требования к сроку (периодичности) поставки товара, технической документации, выполнения работ, оказания услуг

Требования к технической документации:

техническая документация на оборудование должна быть выполнена на русском языке.

Общая документация.

паспорт на оборудование;

Рабочая и эксплуатационная документация (ГОСТ 2.601-2006)

монтажная схема;

схема электрическая принципиальная с перечнем элементов;

схема электрическая соединений;

техническое описание;

руководство по эксплуатации;

конструкторская документация на нестандартные изделия, включая чертежи изделий.

Документация на составные части оборудования поставляется комплектно с каждым изделием по нормам предприятия-изготовителя.

Документация поставляется на бумажном носителе в трех экземплярах и в электронном виде в одном экземпляре - на русском языке.

Оборудование поставляется Заказчику не позднее ноября 2012 г.

Требования к комплектации, размерам, упаковке, отгрузке товара

Для удобства монтажных работ на месте эксплуатации сборочные единицы, отгружаемые отдельно или требующие разборки для доставки на место установки, должны быть промаркированы.

Транспортную маркировку груза производить в соответствии с ГОСТ 14192-96. Предупредительные знаки наносятся согласно указаниям на упаковочных листах. Эти требования касаются поставляемого оборудования.

Оборудование должно отправляться заказчику разобранным на транспортабельные сборочные единицы и детали, упакованные в отдельные грузовые места. Порядок размещения  и способ укладки продукции в таре определяются отгрузочной спецификацией и упаковочными листами Поставщика.
На каждое грузовое место должен быть составлен упаковочный лист с перечислением узлов, предметов, деталей и др., упакованных в данном месте и предоставлен Покупателю на бумажном и электронном носителе.
Упаковочный лист должен быть уложен в каждое грузовое место.

Упаковка должна производиться в соответствии с требованиями ГОСТ 23170-78. Упаковка технической и товаросопроводительной документации по ГОСТ 23170-78, раздел 4.

Упаковка должна соответствовать ГОСТ 23170-78 для:

крупных сборочных единиц, металлоконструкций – категории КУ-О;

мелких сборочных единиц, деталей, ЗИП – категории КУ-1;

документации – категории КУ-2.

Вид упаковки определяет Поставщик (изготовитель). Мелкие сборочные единицы и детали, а также резинотехнические изделия и гидроаппаратура, должны быть упакованы в ящики. Ящики должны соответствовать ГОСТ 24634-81.

Техническая и товаросопроводительная документация должна быть упакована в соответствии с ГОСТ 23170-78 и РД 24.070.39-89 и уложена в грузовое место № 1. На ящике должна быть нанесена надпись «Документация здесь».

Оборудование должно транспортироваться железнодорожным или автомобильным транспортом.

Расстановка и крепление грузовых мест производятся в соответствии с нормами и требованиями действующих нормативных документов.

Требования к обслуживанию товара

Устранять недостатки согласно гарантийных обязательств, расходы, связанные с устранением недостатков оборудования в течение гарантийного срока несет Исполнитель.

Требования к месту поставки товара, выполнения работ, оказания услуг

Исполнитель обязан поставить оборудование по следующему адресу: Забайкальский край, г. Краснокаменск, ОАО «Приаргунское  производственное горно-химическое объединение».

Требования к качеству поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг

Качество и комплектность должны соответствовать назначению оборудования, требованиям, предъявляемых к техническим характеристикам оборудования в стране производителя, а также действующим в РФ стандартам и техническим условиям.

Качество поставляемого оборудования должно соответствовать Стандарту безопасности и качества (ISO 9001) и иметь Разрешение по экологическому, технологическому и атомному надзору  на применение в шахтах и рудниках не опасных по газу и пыли, согласна  закона РФ №116 от 20.06.1997г. «О промышленной безопасности опасных промышленных объектов».

Требования к результатам работ

Результатом выполнения работ должна стать бесперебойная работа установленного оборудования в течении гарантийного срока.

Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, работ, услуг, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара

Гарантийный срок на оборудование устанавливается заводом изготовителем не менее 12 месяцев со дня поставки товара заказчику.

Директор проекта «Строительство Р-8»				А.В. Михайловский

Главный механик							А.Т. Зинкевич.

Главный специалист по

электромеханическим работам

проекта «Строительство Р-8						Н.Г. Паздников