ТОМ 2. Техническая часть.

# Установка отмывки печатных плат

Назначение: установка предназначена для отмывки струйным методом печатных плат от остатков флюсов, паяльной пасты и других загрязнений в условиях мелкосерийного производства.

Установка должна обеспечивать:

- последовательно, в соответствии с заложенной программой, производить отмывку горячей или холодной водой, ополаскивание и сушку горячим воздухом загруженных в нее изделий;

- наличие системы деионизации воды;

- программное управление от встроенного процессора;

Технические характеристики.

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Диапазон регулирования температуры моющего раствора, °C | 20-70 |
| Диапазон регулирования времени отмывки, мин | 5-40 |
| Диапазон регулирования температуры воды для промывки, °C | 20-70 |
| Диапазон регулирования времени промывки, мин | 2-20 |
| Количество циклов ополаскивания | 0 - 6 |
| Количество стандартных программ | 4 |
| Диапазон регулирования температуры сушки, °C | 50-100 |
| Диапазон регулирования времени сушки, мин, не менее | 0-120 |
| Максимальный размер загружаемых заготовок, мм, | 405×235 |
| Напряжение питания, В | ~220 |
| Потребляемая мощность, кВт, не более | 3 |
| Габаритные размеры, мм, не более | 900×600×780 |

# Комплект поставки должен включать:

- систему струйной отмывки печатных плат  с программным управлением от встроенного микропроцессора – 1 шт.;

- систему деионизации воды с картриджем NE-20, соединителями и электромагнитным клапаном – 1 шт.;

- Запасной картридж  NE-20;

- Жидкий детергент А51 – 5л;

- Жидкий детергент В2-4 51 – 5 л;

- Техническая документация.

Требования к технической документации:

В комплект поставки должен входить полный комплект технической документации на русском языке:

- Технический паспорт и руководство по эксплуатации;

- Регламенты технического обслуживания;

- Схемы принципиальные электрические;

- Документация (паспорта) на вспомогательное оборудование (датчики, насос, ТЭНы и т.п.);

Поставляемое оборудование должно быть новым (не допускается поставка выставочных образцов, а также оборудования, собранного из восстановленных узлов и агрегатов). Оборудование должно быть поставлено комплектно и обеспечивать конструктивную и функциональную совместимость.

Требуются пуско-наладочные работы и обучение персонала предприятия.

Гарантийный срок: не менее 12 месяцев после проведения пусконаладочных работ и инструктажа персонала покупателя.