Форма 10

к заявке № 282

                                                            от 04.09.2013г.

Техническое задание 

на поставку групп товаров, 

за исключением нестандартного технологического оборудования 

для объекта МСУ-4 филиал ОАО «Энергоспецмонтаж»

Предмет закупки - электроинструмент

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ

РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 9. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

РАЗДЕЛ 12. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ГРУПП ТОВАРОВ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ НЕСТАНДАРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

	РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ

Применяемые в «Техническом задании» термины и названия Товаров, и отдельных позиций, на основании которых можно идентифицировать Товар по конкретной марке и производителю, носят описательный характер и не исключают возможности предложения иного эквивалентного Товара, отдельных частей и позиций.



	№

п/п
	Наименование-1
	Основные технические характеристики товара-2
	Ссылка на прилагаемый нормативный документ, который устанавливает технические требования к поставке товаров (ГОСТ, чертеж, ТУ, иной нормативный документ) 
	Комплектность-4
	Единица измерения-5
	Данные из ниже приведенного перечня
	Количество-6
	Срок поставки-7
	Объем гарантий  и гарантийный срок-8

	1
	Углошлифмашина Bosch GWS 22-180 LVI
	Мощность –  не менее 2200 Вт.  

 Число оборотов холостого хода – не менее 8500  об/мин .

 Резьба шлифовального шпинделя – M14. 

Диаметр круга – стандартизированный 180 мм.

 Вес без кабеля (стандарт EPTA) – не более 5,3 кг
	ГОСТ 12.2.013.3-2002(МЭК 60745-2-3:1984)

ОКП 483331
	
	шт
	
	15,00
	Не более 2 (двух) недель с момента подписания договора
	не менее 3 (трех) лет

	2
	Углошлифмашина  Bosch GWS 12-125 CIE
	Мощность – не менее 1200 Вт.

Число оборотов холостого хода – 2800 – 11500 об/мин.

 Резьба шлифовального шпинделя – M14.

 Диаметр круга –  стандартизированный 125 мм.

 Вес без кабеля (стандарт EPTA) – не более 2,3 кг
	ГОСТ 12.2.013.3-2002(МЭК 60745-2-3:1984)

ОКП 483331
	
	шт
	
	20,00
	Не более 2 (двух) недель с момента подписания договора
	не менее 3 (трех) лет

	3
	Углошлифмашина  Bosch GWS 12-125 CI
	Мощность – не менее 1500 Вт.
Число оборотов холостого хода – не менее 11500 об/мин.
Резьба шлифовального шпинделя – M14. 
Диаметр круга –  стандартизированный 125 мм.
Диаметр резинового тарельчатого шлифкруга – не менее 125 мм.
Диаметр круглой щетки – не менее 75 мм.
Длина – не более 311 мм.
Высота – не более 103 мм.
Вес – не более 2,3 кг.
	ГОСТ 12.2.013.3-2002(МЭК 60745-2-3:1984)

ОКП 483331
	
	шт
	
	5,00
	Не более 2 (двух) недель с момента подписания договора
	не менее 3 (трех) лет

	4
	Дрель ударная  Bosch GSB 19-2 RE
	Номинальная потребляемая мощность – не менее 850 Вт.
Число оборотов холостого хода - 0 – 1000 / 3000 об/мин. 
Выходная мощность – не менее 430 Вт.
Вес без кабеля – не более 2,6 кг.
Номинальное число Оборотов – 0 - 770 / 1990 об/мин. 
Номинальный крутящий момент -  5,2 / 2,0 Нм.
Диапазон крепления – 1,5 – 13 мм.
Число ударов на холостом ходу – 0 - 17000/51000 об/мин.

Количество скоростей – не менее 2.

Тип патрона – быстрозажимной.
Макс. крутящий момент - 36/15,5 Нм. 
Диаметр отверстия в бетоне – 18/13 мм. 
Диаметр отверстия в древесине – 40/25 мм.
Диаметр отверстия в стали – 13/8 мм.
Диаметр сверла по камню – 20/15 мм.
	ГОСТ 12.2.013.3-2002(МЭК 60745-2-3:1984)

ОКП 483331
	
	шт
	
	4,00
	Не более 2 (двух) недель с момента подписания договора
	не менее 3 (трех) лет

	5
	Перфоратор Bosch SDS-plus GBH  3-28 DRE
	Мощность – не менее 800 Вт.

Скорость вращения холостого хода – не менее 900 об/мин.

Количество ударов в минуту – не менее 4000.

Энергия удара – не менее 3,5 Дж.

Крутящий момент – не менее 18 Нм.

Тип крепления сверла – SDS-Plus.

Диаметр сверления (дерево/металл/бетон/полой коронкой) – 30/13/28/80 мм.

Вес – не более 3,6 кг.
	ГОСТ 12.2.013.3-2002(МЭК 60745-2-3:1984)

ОКП 483331
	
	шт
	
	4,00
	Не более 2 (двух) недель с момента подписания договора
	не менее 3 (трех) лет

	6
	Шлифмашина прямая  Bosch GGS 6S
	Мощность – не менее 1150 Вт.

Число оборотов – не менее 6800 об/мин.

Габариты – не более 665x130 мм.

Диаметр диска – не менее 125 мм.

Вес – не более 3,9 кг.

Резьба шпинделя – М14.    
	ГОСТ 12.2.013.3-2002(МЭК 60745-2-3:1984)

ОКП 483331
	
	шт
	
	10,00
	Не более 2 (двух) недель с момента подписания договора
	не менее 3 (трех) лет

	7
	Угловая шлифмашина FIT  AG-230/2400
	Потребляемая мощность – не менее 2400 Вт.

Макс. частота вращения диска – не менее 6400 об/мин.

Плавный пуск – есть.

Диаметр диска –  стандартизированный 230 мм.

Вес – не более 5,9 кг.
	ГОСТ 12.2.013.3-2002(МЭК 60745-2-3:1984)

ОКП 483331
	
	шт
	
	5,00
	Не более 2 (двух) недель с момента подписания договора
	не менее 3 (трех) лет


РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ

	Поставляемый Товар должен быть новым (не бывшим в употреблении, не восстановленным, если это не оговорено требованиями технического задания с указанием допустимого срока предыдущей эксплуатации),  не являться выставочными образцами, свободным от  прав третьих лиц. 


РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ

	Маркировка поставляемого Товара должна соответствовать требованиям стандартов, установленных действующим законодательством РФ, в том числе: ГОСТ Р 51474-99 "Упаковка. Маркировка, указывающая на способ обращения с грузами".

Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке Товара. Маркировка товара должна содержать: наименование изделия, наименование фирмы изготовителя, дату выпуска, юридический адрес изготовителя, гарантийный срок службы.


РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ

	Упаковка поставляемого Товара должна соответствовать требованиям стандартов, установленных действующим законодательством РФ, в том числе: ГОСТ Р 51474-99 "Упаковка. Маркировка, указывающая на способ обращения с грузами". Товар должен быть упакован способом и средствами, обеспечивающими его защиту от повреждения и потерь во время транспортировки, доставки и погрузочно-разгрузочных работ (с учетом нескольких перегрузок).


РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

	Приемка Товара по количеству производится Заказчиком, с соблюдением правил Инструкции «О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству», утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 15.06.1965 года № П-6 (в редакции Постановлений Госарбитража СССР от 29.12.1973 № 81, от 14.11.1974 № 98) и № П-7 
от 25.04.66 г. 

	Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	Поставщик предоставляет Заказчику сертификаты на поставляемый Товар, заверенные мокрой печатью Поставщика. 

Сертификаты предоставляются одновременно с поставкой Товара.


РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

	Транспортирование производится крытым автотранспортом. 

Поставщик обязан поставить товар по адресу: Воронежская обл., г. Нововоронеж, Промзона, Восточная, 4. 



РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

	Хранение производится  в крытом складском помещении в упакованном состоянии


РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

	В соответствии с требованиями производителя, указанными в паспорте.


РАЗДЕЛ 9. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Для предотвращения негативного воздействия на окружающую среду поставляемый Товар должен соответствовать требованиям Федеральных законов  РФ:

- №7-ФЗ «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002г.;

- №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» от 24.06.98г. 


РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

	 Исполнитель гарантирует Заказчику, что поставляемый Товар отвечает стандартам безопасности и качества в соответствии с действующим законодательством РФ, в том числе «Технический регламент таможенного союза о безопасности машин и оборудования» от 18 октября 2011 г. N 823, «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 №123-ФЗ (ред. 10.07.2012).


РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

	Качество поставляемого Товара должно соответствовать назначению Товара, требованиям, предъявляемым к техническим характеристикам Товара в стране производителя, а также действующим в РФ стандартам и техническим условиям.

Качество Товара должно подтверждаться соответствующими документами: сертификаты соответствия, гигиенические заключения и другие документы в соответствии с действующим законодательством РФ.




РАЗДЕЛ 12. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ГРУПП ТОВАРОВ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ НЕСТАНДАРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

	Не установлено.


РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

	Не установлено.


РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

	Оригиналы документов по качеству и товарно-сопроводительные документы предоставляются Заказчику на момент отгрузки Товара.


РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

	Не установлено.


Директор МСУ-4                                                             Ю.И.Абраменко
